PIRKIMO UŽDUOTIS

| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Kelių oro sąlygų stotelės (toliau – KOS) |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 2 Vnt. | Perkamas visas nurodytas Prekių kiekis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti visą Prekių kiekį. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | # Reikalavimai tiekiamai įrangai Bendrieji reikalavimai KOS stotelių įrangai - KOS stotelių įranga turi būti vienoda (negali būti naudojami skirtingi įrangos komplektai). Tiekiama įranga turi būti tarpusavyje keičiama, kiekvienas įrenginys, valdiklis ir kita įranga turi veikti skirtingose KOS stotelėse. - Vieno ar kelių įrenginių ar daviklių gedimas arba išmontavimas neturi pakenkti likusių įrenginių darbui. - Turi būti numatyta galimybė KOS stotelę išplėsti papildomais davikliais. Visa teikiama KOS stotelės įranga turi būti nauja. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomoje įrangoje nebus įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje įdiegta kenkėjiška programinė įranga arba kita programinė įranga, kuri nėra būtina įrangos funkcijoms vykdyti, tai bus laikoma techninės specifikacijos reikalavimų neatitikimu. Tokią įrangą Rangovas turi keisti saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. KOS stotelę sudaro šie elementai ir davikliai: Eil. Nr.; KOS komplektacija; Kiekis. Vėjo greičio ir krypties daviklis; 1. Oro temperatūros ir drėgmės daviklis; 1. Esamų orų (kritulių ir matomumo) daviklis; 1. Kelio dangos paviršiaus būklės ir druskos kiekio daviklis; 2. Nuotolinis dangos būklės matavimo daviklis; 1. Vaizdo stebėjimo kamera; 1. Valdiklis; 1. Spinta; 1. Aplinkos sąlygos Kad aplinkos ir elektros energijos tiekimo sąlygos kuo mažiau įtakotų duomenų kokybę bei matavimo įrangos patikimumą, visi lauke montuojami įrenginiai turi būti suprojektuoti ir pagaminti veikti žemiau nurodytų minimalių aplinkos sąlygų ribose (jeigu reikalavimuose atskirai įrangai nenurodyta kitaip): Lentelė 1. Reikalavimai aplinkos sąlygoms. Eil. Nr.; Aplinkos sąlygos; Įrenginių veikimo ribos. 1; Oro temperatūra; -35 – +40°C. 2; Santykinė oro drėgmė; 5–98%. 3; Viršįtampis (žaibo išlydis); Rangovas turi įrengti apsaugą nuo viršįtampių elektros įvade (įrangos spintoje) ir silpnų srovių grandinėse.. Reikalavimai įrangos spintai Lentelė 2. Reikalavimai įrangos spintai. Eil. Nr.; Reikalavimai įrangos spintai. 1; KOS stotelės dalys, įskaitant valdiklį, daviklių sąsajas, ryšio įrenginį, nepertraukiamo elektros energijos maitinimo šaltinį, akumuliatorių bateriją, akumuliatoriaus kroviklį ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į sandarią lauko sąlygoms pritaikytą spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių ir vabzdžių bei atitinkančią ne žemesnę kaip IP56 apsaugos klasę. Įrangos spinta turi būti apsaugota nuo korozijos ir pagaminta iš ne plonesnių kaip 1,5 mm karštai cinkuoto metalo lakštų pagal LST EN 10346:2009 arba lygiavertį standartą, arba iš nerūdijančio plieno, arba kitos lygiavertės korozijai atsparios medžiagos. Įrangos spinta turi būti universalaus tipo, leidžianti ją įrengti lauke ant atramos. Įrangos spintai turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis terminas, įskaitant garantiją nuo korozijos. Jei garantinio laikotarpio metu spintoje atsirastų korozijos požymių, didesnių kaip 1 cm skersmens, Rangovas turės pašalinti korozijos požymius arba pakeisti spintą nauja, atitinkančia šios techninės specifikacijos reikalavimus.. 2; Visi įvadai įrangos spintoje turi būti įrengiami per spintos apačioje esančias kiaurymes, apsaugotas nuo vandens ir dulkių patekimo. Pro kiaurymes įvesti kabeliai turi būti komutuojami spintos viduje.. 3; Spintos korpusas iš išorės turi būti nudažomas šviesia spalva (RAL 9016, RAL 7035 ar pan.).. 4; Spinta turi būti su užrakinamomis durelėmis ant vyrių ir turi apsaugoti KOS stotelę nuo nesankcionuoto priėjimo. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos vienu raktu. Rangovas užsakovui perdavimo dieną turi pateikti ne mažiau kaip tris vienetus raktų. Negali būti naudojami universalūs užraktų tipai, pavyzdžiui, trikampis raktas.. 5; Spinta su įranga turi būti tvirtinama ant atramos. Spintos apačia turi būti 3 m aukštyje nuo atramos arba laikančiosios konstrukcijos pamato paviršiaus.. 6; Visi įrenginių, spintos tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų.. Reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui - Nepertraukiamo elektros energijos maitinimo šaltinis arba lygiavertė rezervinio maitinimo sistema turi užtikrinti KOS stotelės veikimą ne trumpiau kaip 60 min. po pagrindinio elektros energijos tiekimo nutraukimo, neįskaitant daviklių šildymo funkcijų. Rezervinio maitinimo sprendimas turi užtikrinti saugų įrangos veikimą, duomenų išsaugojimą ir korektišką sistemos išsijungimą. Reikalavimai oro temperatūros ir drėgmės davikliui Lentelė 3. Eil. Nr.; Savybė; Reikalavimai. 1; Teikiamas parametras; Aplinkos oro temperatūra, °C;. 2; Temperatūros tikslumas; ±0,3°C esant 0°C aplinkos temperatūrai. 3; Matuojamas parametras; Santykinė oro drėgmė, %. 4; Matavimo ribos; 0–100%. 5; Santykinės drėgmės tikslumas; 0–100% – ±2% esant -20°C – +40°C aplinkos temperatūrai. 6; Konstrukcija; Daviklis turi būti apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių ar kritulių poveikio, sumontuotas nuo tiesioginių saulės spindulių ar kritulių apsaugančiame skyde. Tiesioginiai saulės spinduliai ar krituliai neturi įtakoti matavimų rezultatų. Siekiant išvengti įsisotinimo, daviklis turi būti su pašildymo funkcija.. Reikalavimai kelio dangos paviršiaus būklės ir druskos kiekio davikliui Lentelė 4. Eil. Nr.; Savybė; Reikalavimai. 1; Teikiamas parametras; Kelio dangos paviršiaus temperatūra, kelio dangos būklė, likutinis druskos kiekis, g/m², vandens sluoksnio ant kelio dangos paviršiaus storis, mm.. 2; Skiriami kelio dangos paviršiaus būklės tipai; Sausa, drėgna, šlapia, sniegas, ledas, drėgna su druska, šlapia su druska.. 3; Vandens plėvelės ant kelio dangos paviršiaus matavimo ribos; 0–4 mm, tikslumas ±0,1 mm diapazone nuo 0–1 mm. 4; Konstrukcija; Daviklis montuojamas tiesiogiai į kelio dangą važiuojamosios gatvės dalies vėžėje.. Reikalavimai esamų orų (kritulių ir matomumo) davikliui Lentelė 5. Eil. Nr.; Savybė; Reikalavimai. 1; Teikiamas parametras; Orų tipai ir jų parametrai pagal Pasaulinės meteorologijos organizacijos WMO 4680(wawa) lentelę, kritulių intensyvumas, mm/h, ir matomumo nuotolis, m.. 2; Kritulių intensyvumo nustatymo žemutinė riba; Ne didesnė nei 0,1 mm/h.. 3; Matomumo nuotolio matavimo ribos; 10–2000 m. 4; Matomumo nuotolio matavimo tikslumas; ±10%. 5; Konstrukcija; Daviklis turi būti apsaugotas nuo apledėjimo ir užšalimo (turi būti papildomas šildymas). Turi būti įdiegtos priemonės išvengti klaidingų kritulių parametrų matavimų esant vabzdžiams, voratinkliui ir pan.. 6; Apsaugos klasė; Ne žemesnė nei IP66. Reikalavimai vėjo greičio ir krypties davikliui Lentelė 6. Eil. Nr.; Savybė; Reikalavimai. 1; Teikiamas parametras; Vėjo kryptis, °, ir vėjo greitis, m/s. 2; Matavimo ribos; Vėjo krypties 0–360°, vėjo greičio 0–50 m/s. 3; Tikslumas; Vėjo krypties matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip ±2°. Vėjo greičio matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip ±0,2 m/s arba ±2 %, priklausomai nuo to, kuri reikšmė didesnė.. 4; Mažiausias vėjo greitis, prie kurio matuojami parametrai; Vėjo krypties 0,1 m/s, vėjo greičio 0,01 m/s. 5; Konstrukcija; Konstrukcija turi būti be judančių dalių, daviklis turi būti apsaugotas nuo apledėjimo ir užšalimo (turi būti papildomas šildymas).. 6; Apsaugos klasė; Ne žemesnė nei IP66. Reikalavimai nuotoliniam dangos būklės matavimo davikliui Lentelė 7. Eil. Nr.; Savybė; Reikalavimai. 1; Teikiamas parametras; Kelio dangos paviršiaus būklė; vandens, sniego ir ledo sluoksnio ant kelio dangos paviršiaus storis, mm; kelio dangos paviršiaus sukibimo koeficientas.. 2; Skiriami kelio dangos paviršiaus būklės tipai; Sausa, drėgna, šlapia, sniegas, šlapias sniegas, ledas (arba lygiavertės). 3; Mažiausias aptinkamas ledo sluoksnio storis; 0,01 mm. 4; Kelio dangos paviršiaus sukibimo koeficientas; 0,01–1. 5; Daviklio konstrukcija; Turi būti numatytos priemonės duomenų stabilumui užtikrinti esant intensyviam transporto priemonių eismui; daviklis turi būti apsaugotas nuo apledėjimo ir užšalimo (turi būti papildomas lęšių šildymas).. 6; Automatinis derinimas/kalibravimas; Turi būti. 7; Gedimų automatinės diagnostikos funkcija; Turi būti. 8; Lęšio užterštumo nustatymas; Turi būti. Vaizdo stebėjimo kamera - Lentelė 8. Eil. Nr.; Savybė; Reikalavimai. 1; Optinė sistema; Dviguba optinė sistema (dienos / nakties). Kameros korpuse turi būti integruotos dvi nepriklausomos optinės sistemos (du atskiri objektyvai ir du vaizdo jutikliai): 1 vaizdo jutiklis (dieninis) – spalvotas vaizdo jutiklis, skirtas detaliai kelio dangos būklės (briaunų, provėžų, šlapio asfalto) analizei šviesiuoju paros metu. 2 vaizdo jutiklis (naktinis) – skirtas kelio dangos (sniego, ledo, druskos likučių) kontrolei naktį, esant minimaliam apšvietimui, įskaitant transporto priemonių žibintų apšvietimą. Perjungimas tarp dieninio ir naktinio režimų turi vykti automatiškai, elektroniniu būdu, nenaudojant judančių mechaninių IR filtrų.. 2; Apsaugos klasė; Ne žemesnė nei IP66. 3; Vaizdo kokybė ir optika; Vaizdo raiška – ne mažesnė kaip 6 MP, kad būtų galima aiškiai įvertinti dangos būklę iš numatyto stebėjimo atstumo. 4K UHD (8 MP) arba aukštesnė raiška laikoma lygiaverte arba geresne. Fiksuoto židinio nuotolio objektyvai (angl. Fixed focal length), parenkami diegimo metu pagal montavimo aukštį ir atstumą iki kelio ašies (pritaikyti stebėjimui iš 10–25 metrų atstumo).. 4; Konstrukcija; Lauko aplinkai pritaikyta kamera be jokių judančių mechaninių dalių (be PTZ variklių, be motorizuoto priartinimo). Valdiklis Lentelė 9. Reikalavimai valdikliui Eil. Nr.; Reikalavimai valdikliui. 1; Operacinė sistema neturi reikalauti papildomų mokamų licencijų, būtinų įrangos veikimui ir sutartyje numatytoms funkcijoms užtikrinti.. 2; Valdiklis privalo turėti vidinę nepriklausomą duomenų bazę, užtikrinančią pastovų duomenų rinkimą ir saugojimą nutrūkus išoriniam 4G/LTE ryšiui. Atstačius ryšį, sistema privalo automatiškai sinchronizuoti prarastus duomenis be išorinio įsikišimo.. 3; Valdiklio programinė įranga privalo pačiame įrenginyje (vietiniu lygiu, nenaudojant išorinių debesų serverių resursų) realiu laiku vykdyti termo-fizinius kelio dangos modeliavimo algoritmus. Sistema turi gebėti apskaičiuoti faktinę tirpalo užšalimo temperatūrą (Freezing Point Depreciation) ir prognozuoti ledo susidarymo riziką likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki įvykio.. 4; Valdiklis privalo turėti integruotą žiniatinklio vartotojo sąsają (Web UI), pasiekiamą tiesiogiai per vietinį Wi-Fi ryšį. Aptarnaujantis personalas privalo turėti galimybę atlikti konfigūravimą, diagnostiką ir testavimą nuotoliniu būdu 10–15 metrų spinduliu nuo spintos, nenaudojant fizinio laidinio prisijungimo.. 5; Nutrūkus elektros maitinimui (išsikrovus nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijai ar jam neveikiant), valdiklis turi tinkamai išsaugoti duomenis vidinėje laikmenoje, sustabdyti vidinius procesus ir išsijungti. Atsiradus elektros maitinimui, valdiklis turi įsijungti, atlikti savitikrą ir pereiti į darbinį režimą.. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Bus tikslinama |  |