TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pastato (unikalus kodas KVR 17290) Pamėnkalnio g. 34, Vilniuje, polichromijos tyrimai.

1. Pirkimo objektas: Pastato (unikalus kodas KVR 17290) Pamėnkalnio g. 34, Vilniuje, polichromijos tyrimai.

2. Objektas, kuriame bus atliekami tyrimai: Pastatas (unikalus kodas KVR 17290) Pamėnkalnio g. 34, Vilniuje.

3. Paslaugų apimtys:

3.1. Kultūros paveldo pastato (unikalus kodas KVR 17290) Pamėnkalnio g. 34, Vilniuje reikiamos dokumentacijos parengimas architektūrinės polichromijos leidimui gauti.

3.2. Fasadų ir interjero architektūrinės polichromijos tyrimai bei spalviniai sprendimai:

3.2.1. Pirmo aukšto 8-nių patalpų ir antro aukšto 6-šių patalpų polichromijos tyrimai ir spalviniai sprendimai.

3.2.2. Interjero polichromijos tyrimai:

- patalpų zondavimas natūroje;

- atliktų zondų sužymėjimas plane ir išklotinėse;

- fotofiksacijų sužymėjimas plane ir išklotinėse;

- rasto dekoro fragmentų fiksacija ir pažymėjimas plane bei išklotinėse;

- dažymo sluoksnių ir dekoro autentiškų dažų paėmimas;

- sienų, lubų spalvų stratigrafijos lentelės.

3.2.3. Retrospekcijos:

- dekoro autentiškų spalvų parengimas;

- dekoravimo ar dažymo etapų retrospekcijų parengimas;

- rasto dekoro fragmentų ornamento piešinių grafiniai ir spalviniai brėžiniai;

- išklotinių su ornamentiniu dekoru spalvinės retrospekcijos, autentiškų spalvų retrospekcijų originalo atlikimas;

- spalvų pavyzdžių lentelės.

3.2.4. Fasadų polichromijos tyrimai:

- fasadų zondavimas natūroje;

- atliktų zondų sužymėjimas išklotinėse;

- fotofiksacijų sužymėjimas išklotinėse;

- autentiškų dažų paėmimas;

- sienų spalvų stratigrafijos nustatymas, spalvų fiksavimas;

- dažymo sluoksnių stratigrafijos lentelių parengimas;

- fasadų dažymo etapų spalvinės retrospekcijos,

- fasadų spalvinis sprendimas;

- spalvų pavyzdžių lentelės.

4. Paslaugų atlikimo terminas: 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

5. Tyrimų tikslas: Atlikti architektūrinės polichromijos tyrimus pastato interjere ir fasaduose, nustatyti autentiškus dažų sluoksnius, spalvinę raidą, užfiksuoti rastą dekorą ir išlikusius tarpukario laikotarpio polichrominio dekoravimo fragmentus. Tyrimų rezultatai bus pagrindas tvarkybos ir pastato pritaikymo projektavimo sprendiniams parengti, tikslinti bei išsaugoti kultūros paveldo vertingąsias savybes.

6. Atliktų tyrimų pateikimas:

6.1. Paslaugos teikėjas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po objekto tyrimų užbaigimo, paruošia tyrimų ataskaitą bei perduoda ją Perkančiajai organizacijai.

6.2. Paslaugos teikėjas Perkančiajai organizacijai pateikia atspausdintą originalo bylą (1 egz.) su autentiškų spalvų brėžiniais, spalvų pavyzdžių lentele  bei skaitmeninę bylą (pdf formatu) atsiunčia el. paštu jolita.noreikiene@vilnius.lt.

7. Perkamas Žalias Produktas: Nematerialaus pobūdžio paslauga, kaip ji apibrėžta aktualios redakcijos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508, 4.4.3. p.