Kelio ženklų, eismo organizavimo priemonių įrengimo ir horizontaliojo ženklinimo darbų

Pirkimo sąlygų

1 priedas

KELIO ŽENKLŲ, EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR HORIZONTALIOJO ŽENKLINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas. Kelio ženklų, eismo organizavimo priemonių įrengimo ir horizontaliojo ženklinimo darbai (toliau – Darbai):

- Perkamų Darbų  apimtis: perkamų Darbų (į kainą įskaitant medžiagas) kiekiai nurodyti žemiau pateiktoje 3 lentelėje.

- Darbų atlikimo vieta: Vilniaus miesto savivaldybės ribose.

- Darbų teikimo terminas: 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Žalieji viešųjų pirkimų reikalavimai:

  - Kelio ženklams taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 27.1 papunkčio reikalavimas „kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams“.

  - Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l, stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams.

  - Paslaugai ar darbui taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS).

- Bendrieji reikalavimai:

- Darbų ir medžiagų (prekių) reikalavimai:

  - Vykdydamas pirkimo sutartį tiekėjas turi užtikrinti ir atsako už eismo saugumą, eismo įvykių žalą ir kitas pasekmes dėl netinkamo kelio ženklų montavimo ir esamų kelio ženklų priežiūros (kelio ženklai dingsta, išraunami, numušami, sulankstomi, persukami, uždengiami, įrengiami ne pagal perkančiosios organizacijos nustatytus terminus ar ne pagal pateiktą schemą (projektą)).

  - Vykdydamas pirkimo sutartį tiekėjas turi savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose ir pažeidus jas atstatyti savo lėšomis visu pažeidimo plotu. Šaligatvio plytelių ir trinkelių dangų atstatymui naudoti pjovimo ir gręžimo įrangą.

  - Tiekėjas privalo Darbus  atlikti pagal pateiktas suderintas eismo organizavimo schemas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir taisyklėmis bei standartais.

  - Kelio ženklų (stulpelių, gembių) pakeitimui  naudojama konstrukcija ir medžiagos nurodytos 1-3 prieduose.

  - Stulpelių, greitį sulėtinančio kalnelio ir stovėjimo vietos ribotuvo brėžiniai pateikti 4-5 prieduose.

  - Kelio ženklų 0, I ir II grupės parametrai yra nurodyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. Nr. 3-283 patvirtintose Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse.

  - Važiuojamoji dalis ženklinama pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. Nr. 3-283 patvirtintų Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus.

  - Kelio ženklų montavimo darbai ir priežiūra turi būti atliekama pagal Kelių eismo taisyklių, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklų reikalavimus ir kitus teisės aktus.

  - Kelio ženklo įrengimas apima: gembės, tvirtinimo detalės, kelio ženklas. Visi kelio ženklai tvirtinami ant vienstiebių atramų. Individualaus projektavimo kelio ženklai gali būti tvirtinami ir ant daugiau atramų. Kelio ženklo įrengimo kainoje turi būti įvertintas ir gembės įrengimas (jei reikalinga), tvirtinimo detalių sumontavimas. Tvirtinimo detalės turi būti tokios, kad, keičiant gembės konstrukciją, ženklus galima būtų tvirtinti:

    - ant vieno stulpelio iš abiejų pusių;

    - ant apšvietimo, elektros, troleibusų kontaktinio tinklo ir šviesoforų atramų;

    - ant statinių;

    - ant atotampų.

  - Kelio ženklų gamybos techninės sąlygos turi atitikti standarto LST EN 12899-1 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“ arba lygiaverčio standarto bendruosius ir techninius reikalavimus.

  - Kelio ženklų klasė pagal LST EN 12899-1 arba lygiavertį standartą turi būti: P3, E2, R2, Ref2. Kelio ženklo pagrindui turi būti naudojama:

    - 1,75-3,0 mm storio aliuminio skarda arba ne mažiau kaip 1,0 mm storio cinkuota skarda.

    - Kelio ženklų antroji pusė papildomai nudažoma milteliniu būdu, juodos spalvos dažais RAL 9004.

    - Stulpelis su gembe, tvirtinimo apkabos, detalės bei varžtai gaminami iš cinkuotų medžiagų ir nudažomos milteliniu būdu, juodos spalvos dažais RAL 9004. Kelio ženklo stulpelio viršus turi būti uždaromas RAL 9004 spalvos dangteliu, kad nepatektų drėgmė. Sienelės kelio ženklo stulpo storis ir diametras yra nurodytas šio dokumento priede Nr. 1.

    - Miltelinio dažymo procesas:

      - Ruošiant dažymui gaminys nuvalomas, reikalui esant nuo paviršiaus mechaniškai ir chemiškai pašalinamos rūdys ir kiti oksidacijos produktai.

      - Paruošus ir išdžiovinus gaminys dažomas RAL 9004 spalva.

      - Nudažyti gaminiai yra kaitinami krosnyje iki 200 °C apie 0,5 valandos.

    - Kelio ženklų gamyboje turi būti naudojamos aukšto intensyvumo atspindžio plėvelės prisilaikant jų gamintojų pateiktų technologinių procesų reikalavimų. Gamintojas, kurio plėvelė bus naudojama ženklams, turi suteikti ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją. Kelio ženklų plėvelės klasė atspindžio folijos tipas pagal LST EN 12899-1 arba lygiavertis. Ant plėvelės fasadinės pusės turi būti matomi plėvelės markę nusakantys vandens ženklai arba tinklelio forma.

    - Montuojamų ir keičiamų kelio ženklų cinkuotiems ir dažytiems paviršiams, sujungimo mazgų suvirinimo siūlėms turi būti suteikiama 5 metų garantija.

    - Kelio ženklų raidės, skaitmenys ir simboliai turi būti gaminami iš šviesą atspindinčios plėvelės (išskyrus juodą spalvą) arba šilkografinio spausdinimo būdu. Kitoje ženklo pusėje turi būti pateikta informacija (ne šviesą atspindinti):

      - ženklą pagaminusios įmonės pavadinimas;

      - prekės ženklas;

      - pagaminimo data;

      - standarto žymuo;

      - naudojamos kelio ženklui plėvelės markė.

    - Kelio ženklo konstrukcijos gembė su pagrindiniu stovu sujungiama varžtais naudojant universalią tvirtinimo detalę, o su pačiu kelio ženklu sujungiama užtempiant cinkuotos skardos juosta ar naudojant sujungimo detales su varžtais. Kelio ženklui negali būti tvirtinami prie stulpelio gembės suvirinimu arba kniedijimu.

    - Kelio ženklo pastatymo aukščiu yra laikomas atstumas nuo pastatymo vietos paviršiaus iki ženklo apatinio krašto, įskaitant ir papildomas lenteles. Kelio ženklų pastatymo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,25 m, o kelio ženklų 146-148, 407-409 pastatymo aukštis – 1,0 m.

    - Informacinio skydas „Teritorija stebima vaizdo kameromis“ gamybai ir montavimui taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir kelio ženklams. Šio informacinio skydo dydis 300x300 mm. Maketas pridedamas techninės specifikacijos priede Nr. 10.

    - Informacinio skydo „Atsargiai užtvaras“ gamybai ir montavimui taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir kelio ženklams. Šio informacinio skydo dydis 400x400 mm. Maketas pridedamas techninės specifikacijos priede Nr. 11.

    - Informacinio skydo „Irklinėms valtims draudžiama“ gamybai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir kelio ženklams. Ženklo reversas dažomas RAL7026 spalva milteliniu būdu. Šio informacinio skydo dydis 600x600 mm. Kelio ženklas montuojamas ant prieplaukos konstrukcijų Užsakovo nurodytoje vietoje. Maketas pridedamas techninės specifikacijos priede Nr. 12.

    - Informacinio skydo „Stovėjimo vieta laivams“ gamybai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir kelio ženklams. Ženklo reversas dažomas RAL7026 spalva milteliniu būdu. Šio informacinio skydo dydis 600x900 mm. Kelio ženklas montuojamas ant prieplaukos konstrukcijų Užsakovo nurodytoje vietoje. Maketas pridedamas techninės specifikacijos priede Nr. 13. Makete nurodytą kintamo pobūdžio informaciją Užsakovas nurodys pateikdamas užsakymą.

    - Betoninis atitvaras (kūgio formos):

      - Skersmuo 33-40 cm;

      - Aukštis 50-60 cm.

      - Medžiaga – plautas betonas, 2-5 mm frakcija.

      - Natūralios spalvos, nedažytas.

      - Gamyboje naudojama betono klasė ne blogesnė nei C40/50.

    - Betoninis atitvaras (pusrurulio formos):

      - Skersmuo 50-60 cm;

      - Aukštis 25-30 cm.

      - Medžiaga – plautas betonas, 2-5 mm frakcija.

      - Natūralios spalvos, nedažytas.

      - Gamyboje naudojama betono klasė ne blogesnė nei C40/50.

- Preliminarus Darbų kiekis įskaitant gaminius ir medžiagas jei nenurodyta kitaip.

| Eil. Nr. | Darbų (į kainą įskaitant medžiagas) pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties metu | Atlikimo terminas užsakant iki 20 vnt. Per kalendorinį mėn., darbo dienomis | Atlikimo terminas užsakant virš 20 vnt. Per kalendorinį mėn., darbo dienomis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kelio ženklų priežiūra: |  |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų komplekto ir stulpelio nuvalymas (plovimas) | vnt. | 50 | 5 | 15 |
|  | Kelio ženklų komplekto orientavimo, tvirtinimo ir vertikalumo pataisymas | vnt. | 50 | 5 | 15 |
|  | Kelio ženklų komplekto matomumo užtikrinimas (genint šakas ir pan.) | vnt. | 20 | 5 | 15 |
|  | Simbolio kelio ženkle pakeitimas | vnt. | 50 | 5 | 15 |
| - Kelio ženklų, informacinių skydų įrengimas/demontavimas: |  |  |  |  |  |
|  | kelio ženklas - 0 grupės su įrengimu | vnt. | 250 | 5 | 15 |
|  | kelio ženklas - I grupės su įrengimu | vnt. | 50 | 5 | 15 |
|  | kelio ženklas - II grupės su įrengimu | vnt. | 10 | 5 | 5 |
|  | Informacinis skydas „Teritorija stebima vaizdo kameromis“ su įrengimu | vnt. | 30 | 15 | 15 |
|  | Informacinis skydas „Atsargiai užtvaras“ su įrengimu | vnt. | 20 | 15 | 15 |
|  | Informacinis skydas „Irklinėms valtims draudžiama“ su įrengimu | vnt. | 10 | 5 | 5 |
|  | Informacinis skydas „Nuoroda į bilietų automatą“ (0,30x0,45) su įrengimu | vnt. | 60 | 5 | 15 |
|  | Informacinis skydas ant 0 gr. kelio ženklo pagrindo klijuojant Užsakovo pateiktą maketą su įrengimu | vnt. | 20 | 5 | 15 |
|  | Informacinis skydas ant I gr. kelio ženklo pagrindo klijuojant Užsakovo pateiktą maketą su įrengimu | vnt. | 20 | 5 | 15 |
|  | Informacinis skydas ant II gr. kelio ženklo pagrindo klijuojant Užsakovo pateiktą maketą su įrengimu | vnt. | 20 | 5 | 15 |
|  | Informacinis skydas (0,60x0,90) su įrengimu | vnt. | 150 | 5 | 15 |
|  | Kelio ženklo/informacinio skydo demontavimas | vnt. | 150 | 5 | 15 |
|  | Naudoto kelio ženklo/ informacinio skydo įrengimas | vnt. | 100 | 5 | 15 |
| - Greičio lėtinimo priemonės: |  |  |  |  |  |
|  | Greitį sulėtinančio kalnelio segmentas su įrengimu | vnt. | 30 | 5 | 15 |
|  | Greitį sulėtinančio kalnelio segmento demontavimas | vnt. | 20 | 5 | 15 |
|  | Naudoto greitį sulėtinančio kalnelio segmento įrengimas | vnt. | 20 | 5 | 15 |
| - Stovėjimo vietos ribotuvai: |  |  |  |  |  |
|  | Stovėjimo vietos ribotuvas su įrengimu | vnt. | 600 | 5 | 15 |
|  | Stovėjimo vietos ribotuvo demontavimas | vnt. | 100 | 5 | 15 |
|  | Naudoto stovėjimo vietos ribotuvo įrengimas | vnt. | 50 | 5 | 15 |
| - Parkomato pamatai: |  |  |  |  |  |
|  | Parkomato pamato įrengimas | vnt. | 30 | 5 | 15 |
|  | Parkomato pamato demontavimas | vnt. | 60 | 5 | 15 |
| - Stulpeliai ir atramos: |  |  |  |  |  |
|  | Tipinis stulpelis Nr. 1 su įrengimu | vnt. | 100 | 5 | 15 |
|  | Tipinis stulpelis Nr. 2 su įrengimu | vnt. | 600 | 5 | 15 |
|  | Apsauginis trikojis stulpelis su įrengimu | vnt. | 30 | 5 | 15 |
|  | Apsauginis stulpelis kasai su įrengimu | vnt. | 30 | 5 | 15 |
|  | Atrama kelio ženklui su įrengimu | vnt. | 300 | 5 | 15 |
|  | Tipinio stulpelio Nr. 1 demontavimas | vnt. | 100 | 5 | 15 |
|  | Tipinio stulpelio Nr. 2 demontavimas | vnt. | 50 | 5 | 15 |
|  | Apsauginio trikojis stulpelio demontavimas | vnt. | 5 | 5 | 15 |
|  | Apsauginis stulpelio kasai demontavimas | vnt. | 5 | 5 | 15 |
|  | Atramos kelio ženklui demontavimas | vnt. | 150 | 5 | 15 |
|  | Naudoto stulpelio (tipinis stulpelis Nr. 1) įrengimas | vnt. | 10 | 5 | 15 |
|  | Naudoto stulpelio (tipinis stulpelis Nr. 2) įrengimas | vnt. | 30 | 5 | 15 |
|  | Naudoto apsauginis trikojo stulpelio įrengimas | vnt. | 5 | 5 | 15 |
|  | Naudoto apsauginio trikojo stulpelio kasai įrengimas | vnt. | 5 | 5 | 15 |
|  | Naudotos kelio ženklo atramos įrengimas | vnt. | 30 | 5 | 15 |
| - Betoniniai atitvarai: |  |  |  |  |  |
|  | Betoninis atitvaras (kūgio formos) su įrengimu | vnt. | 30 | 30 | 60 |
|  | Betoninis atitvaras (pusrutulio formos) su įrengimu | vnt. | 5 | 5 | 15 |
|  | Naudoto betoninio atitvaro (kūgio formos) įrengimas | vnt. | 5 | 5 | 15 |
|  | Betoninio atitvaro (pusrutulio formos) įrengimas | vnt. | 30 | 30 | 60 |
|  | Betoninio atitvaro (pusrutulio formos) demontavimas | vnt. | 5 | 5 | 15 |
|  | Naudoto betoninio atitvaro (pusrutulio formos) įrengimas | vnt. | 5 | 5 | 15 |
| - Horizontalusis ženklinimas: |  |  |  |  |  |
|  | Važiuojamosios dalies ženklinimo korektūra (esamo ženklinimo naikinimas) dažais | m2 | 100 | 5 | 15 |
|  | Važiuojamosios dalies ženklinimo korektūra (nutrynimas) šlifavimo būdu | m2 | 100 | 5 | 15 |
|  | ženklinimas dažais | m2 | 1000 | 5 | 15 |
|  | ženklinimas šaltu plastiku arba termoplastu | m2 | 150 | 5 | 15 |

* Perkama pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio.

- Užsakymai teikiami Užsakovo pasirinktu būdu – per Užsakovo valdomą užduočių teikimo sistemą, kurioje tiekėjui vartotojas sukuriamas neatlygintinai arba el. Paštu. Tiekėjas atlikęs darbus turi pateikti darbų atlikimo nuotraukas su laiko ir vietos žyma tuo būdų, kuriuo buvo pateiktas užsakymas, jei su Užsakovu nesuderinta kitaip.

- Tiekėjas taip pat turi užtikrinti, kad:

  - Bus vedama kompiuterizuota visų atliktų darbų, bei išnaudotu kiekių apskaita, kuri turės būti teikiama perkančiajai organizacijai. Kartu su atliktų darbų aktu, XLS ir PDF formatu.

  - Techninius dokumentus ir kompiuterinius duomenis saugoti tiekėjo įmonėje visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį. Keičiantis kelio ženklus tiekiančiai ir/ar prižiūrinčiai organizacijai, techninius dokumentus ir kompiuterinius duomenis perduoti pagal perdavimo ir priėmimo aktus, saugoti naujus ir naudotus kelio ženklus ir stulpelius ir kitas eismo organizavimo priemones (įvardintas 7 punkte su papunkčiais), kurie nėra įrengti, savo sandėlyje ir kiekvieną ketvirtį (iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10-os dienos) teikti ataskaitą apie saugomus perkančiosios organizacijos kelio ženklus ir stulpelius.

  - Tiekėjas registruoja visus perkančiosios organizacijos pranešimus ir užsakymus dėl įrengimo ir priežiūros darbų, perkančiajai organizacijąi pareikalavus, ne vėliau, nei per 3 darbo dienas, informuoja ją apie atliktus darbus, el. paštu atsiunčiant ataskaitą su atliktų darbų kiekiais ir likučiais.

- Garantinės sąlygos

- Garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsniu:

  - plieninių vamzdinių stulpelių, tvirtinimo elementų, ženklų skydams, priekinės ženklo pusės fotometrinių savybėms, greiti sulėtinančio kalnėlio segmentui ir stovėjimo vietos ribotuvui – 5 metai;

  - pamatams – 10 metų.

- Garantinis terminas gaminiams ir darbams, kuriems teisės aktai nenumato ilgesnio garantinio termino taikomas 24 mėn. terminas.

- Atliktų darbų priėmimas-perdavimas

- Rangovas atlikęs darbus iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 2 dienos pateikia Užsakovui priėmimo–perdavimo aktą už praėjusį mėnesį atliktus darbus, nurodant atliktų darbų adresus ir kiekius.

- Už sutartį atsakingas Užsakovo atstovas per 5 darbo dienas elektroniniu paštu pateikia pastabas arba pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą

Techninės specifikacijos 1 priedas

Pastabos:

1. Matmenys mm.

2. Vaizdas A – sujungimo detalė gembe.

3. Virinimo siūlė nudažoma pilka spalva, atmosferiniam poveikiui atspariais dažais.

Techninės specifikacijos 2 priedas

Pastabos:

1. Matmenys mm.

2. Vaizdas B – sujungimo detalė su pagrindiniu stulpeliu.

3. * -diametras ir dydis L parenkami priklausomai nuo naudojamų kelio ženklų dydžio ir

skaičiaus.

4. Gembės viršaus uždengimui naudojamas metalinis arba plastmasinis dangtelis.

5. Virinimo siūlė nudažoma pilka spalva, atmosferiniam poveikiui atspariais dažais.

Techninės specifikacijos 3 priedas

Pastabos:

1. Matmenys mm.

2. Vaizdas C – sujungimo detalė su pagrindiniu stulpeliu.

3. * -aukštis ir plotis parenkamas priklausomai nuo naudojamų kelio ženklų dydžio ir skaičiaus.

4.Gembės viršaus uždengimui naudojama metalinis arba plastmasinis dangtelis.

5. Virinimo siūlė nudažoma pilka spalva, atmosferiniam poveikiui atspariais dažais.

Techninės specifikacijos 4 priedas

EISMĄ RIBOJANČIŲ STULPELIŲ BRĖŽINIAI

| Tipinės priemonės pavadinimas | Dizainas | Aukštis virš dangos (m) | Medžiaga (-os) | Spalva | Tvirtinimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipinis stulpelis Nr. 1 | Apvalus, cilindro formos, viršus užsandarintas, trys 65– 75 mm pločio baltos spalvos šviesą atspindinčios juostos, pritvirtintos stulpelio viršuje viena virš kitos su ~50 mm pločio tarpais | 1,2 | Metalas (plienas karštai cinkuotu būdu) | Natūrali cinkuoto plieno | Tvirtinama įbetonuojant |
| Tipinis stulpelis Nr. 2 | Apvalus, cilindro formos, su kūgiškos formos pagrindu su min 3 skylėmis tvirtinimo varžtams, su trimis 65– 75 mm pločio baltos spalvos šviesą atspindinčiomis juostomis, pritvirtintomis viena virš kitos su ~50 mm pločio tarpais | 0,8–0,9 | Lankstus plastikas | Pilka, raudona, oranžinė Spalvas parenka Perkanči oji organizacija | Tvirtinama varžtais prie dangos |
| Apsauginis trikojis stulpelis |  | 0,6 | Metalas (plienas karštai cinkuotu būdu) | RAL9004 MATT | Tvirtinama įbetonuojant |
| Apsauginis stulpelis kasai |  | 0,45 | Metalas (plienas karštai cinkuotu būdu) | RAL9004 MATT | Tvirtinama varžtais prie dangos arba įbetonuojant |

Techninės specifikacijos 5 priedas

GREITĮ SULĖTINANČIO KALNELIO IR STOVĖJIMO VIETŲ RIBOTUVO BRĖŽINIAI

Kalnelio matmenys: vidinio segmento ilgis – 500 mm;

vidinio segmento plotis – 400 mm;

galinio segmento ilgis – 200 mm;

galinio segmento plotis – 400 mm.

Stovėjimo vietos ribotuvo matmenys: ilgis – 1670 mm;

plotis – nuo 140 mm iki 150 mm;

aukštis – nuo110 mm iki 120 mm;

Techninės specifikacijos 6 priedas

PAPILDOMŲ LENTELIŲ PRIE KELIO ŽENKLO NR. 840 ĮRENGIMO SPRENDINIAI

Prie, mokamą automobilių stovėjimą nurodančių kelio ženklų, įrengiami papildomą vairuotojui naudingą informaciją nurodantys ženklai. Ženklai individualaus projektavimo ir įrengiami kartu su kelio ženklu Nr. 840 „Mokamos paslaugos“, išlaikant kelio ženklo Nr. 840 standartus, matmenis, bei laikantis visų kitų įrengimo taisyklių.

Įrengiama prie kelio ženklų mėlynojoje (M zona), raudonojoje (R zona), geltonojoje (G zona ), žaliojoje (Ž zona) rinkliavos zonose;

Užrašo fono spalva – atitinkama rinkliavos zonai:
M zona spalva: #3297e7
R zona spalva: #ff0000
G zona spalva: #f3eb0e 
Ž zona spalva: #39a81

Rinkliavos zonos trumpinio raidė – didžiosiomis raidėmis, zona – mažosiomis;

Plotis: 0 gr. – 40 cm, 1 gr. – 60 cm, 2 gr. – 70 cm;

Aukštis: 0 gr. – 9,5 cm, 1 gr. – 12 cm, 2 gr. – 14 cm.

Pastaba: Dienos ir valandos nurodomos užsakymuose pagal apmokestinimo laikus.

Techninės specifikacijos 7 priedas

INFORMACINIS SKYDAS (90 cm X 60 cm) – MOKĖJIMAS TELEFONU PAGAL RINKLIAVŲ ZONAS

Pastaba: Lipduką su simboliais ir tekstais pateikia SI „Susisiekimo paslaugos“.

Techninės specifikacijos 8 priedas

INFORMACINIS SKYDAS (0,30X0,45) – NUORODA Į BILIETŲ AUTOMATĄ

Techninės specifikacijos 9 priedas

PARKOMATO PAMATO ĮRENGIMAS

__________