# RADIORELINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Bendrieji reikalavimai: | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas arba sudaręs sutartį su tokiu atstovu. Tiekėjas, atstovaujantis gamintoją tiesiogiai arba veikiantis per gamintojo atstovą, kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo ar jo atstovo pažymą, kad yra įgaliotas pateikti (parduoti) siūlomą įrangą. Pažymoje gamintojas ar jo atstovas taipogi turi patvirtinti, kad siūloma prekė yra sukomplektuota perkančiajai organizacijai. Jei pasiūlymą teikia pats gamintojas, pakanka patvirtinimo, kad siūloma prekė yra sukomplektuota perkančiajai organizacijai. Dokumentai gali būti teikiami lietuvių arba anglų kalbomis; | Pateikti pažymą. Tiekėjas, atstovaujantis gamintoją tiesiogiai arba veikiantis per gamintojo atstovą, kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo ar jo atstovo pažymą, kad yra įgaliotas pateikti (parduoti) siūlomą įrangą. Pažymoje gamintojas ar jo atstovas taipogi turi patvirtinti, kad siūloma prekė yra sukomplektuota perkančiajai organizacijai. Jei pasiūlymą teikia pats gamintojas, pakanka patvirtinimo, kad siūloma prekė yra sukomplektuota perkančiajai organizacijai. Dokumentai gali būti teikiami lietuvių arba anglų kalbomis |
| 1.2. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |  |
| 1.3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |  |
| 1.4. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo viešai prieinamą svetainę, kurioje yra tikslios pasiūlymą atitinkančio produkto techninės charakteristikos arba turi būti pridėtas parengtas dokumentas su siūlomo produkto techninėmis charakteristikomis. |  |
| 1.5. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti lietuvių arba anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama lietuvių arba anglų kalba;. | Nurodyti kalbą. |
| 1.6. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |  |
| 1.7. | Visos būtinos licencijos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Licencijų galiojimas turi būti suteikiamas neribotam laikui. |  |
| 1.8. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei techninėje dalyje nenurodyta kitaip); |  |
| 1.9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip Sutarties reikalavimų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresnių parametrų, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. |  |
| 1.10. | Prekei taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), reikalavimais. 4.4.4.3 punkto reikalavimais (reikalavimai nustatomi techninėje specifikacijoje) ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais (reikalavimai nustatomi sutarties sąlygose). |  |
| 1.11. | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d., turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |
| 1.12. | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |  |
| 1.13. | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |  |

| RADIORELINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | # Reikalavimo pavadinimas ir reikalaujama techninė charakteristika | Siūloma charakteristika # Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| 2.1. | Bendri reikalavimai radiorelinei įrangai (toliau – RĮ) | Nurodyti gamintoją ir modelį |
| 2.1.1. | RĮ pralaidumas ir papildomos funkcijos turi būti keičiamos licencijų pagalba. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.2. | Išorinio įrenginio (angl. outdoor unit, toliau – ODU) svoris konfigūracijoje 1+0 (nerezervuota sistema) neturi viršyti 5 kg. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.3. | RĮ MTBF parametras turi būti ne mažesnis kaip 100 000 val. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.4. | RĮ turi būti valdoma iš bet kurio esamo Pirkėjo radiorelinio tinklo vidinio įrenginio (angl. indoor unit, toliau – IDU) „AVIAT NETWORKS ECLIPSE“ terminalo (panaudojant nepriklausomą 500 kbit/s Ethernet tarnybinį kanalą) ir valdymo centro, naudojančio „AVIAT NETWORKS“ NMS Pro Vision V.7 programinę įrangą. Jei bus teikiama kita, ne „AVIAT NETWORKS ECLIPSE“ įranga, Teikėjas privalo pateikti AVIAT NETWORKS“ NMS Pro Vision V.7 programinės įrangos licencijas, skirtas trečių šalių įrangos pajungimui, tinkančias konkrečiai siūlomai įrangai (tuo atveju numatomi laboratoriniai bandymai Pirkėjo patalpose adresu P. Kalpoko g. 93, Kaunas). | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija. |
| 2.1.5. | RĮ turi turėti grafinę valdymo programinę įrangą, suderintą su Windows 11 ir šias NMS valdymo sąsajas: SNMPv1/v2/v3, HTTPS TLS/SSL. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.6. | RĮ NMS valdymo kanalo sąsaja privalo veikti OSPF maršrutizavimo protokolu bei turėti galimybę dirbti RIP1 ir RIPII arba jiems lygiaverčiais valdymo protokolais. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.7. | RĮ turi turėti bent jau šias lokalaus prisijungimo sąsajas: „USB“ arba Ethernet. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.8. | RĮ turi turėti šviesinę indikaciją, atvaizduojančią normalų ir kritinį įrangos / modulių darbą. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.9. | RĮ turi dirbti (angl. Native Ethernet + Native TDM) informacijos perdavimo metodu. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.10. | RĮ turi turėti integruotą klaidų generatorių (BERT) E1 kanalų testavimui. Testavimo rezultatai pateikiami pagal ITU-T G.821 / G.826 rekomendaciją. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.11. | RĮ turi turėti šias testavimo funkcijas: E1 kanalams – (angl. Line facing / Radio facing), radijo kanalui – (angl. Digital / IF). | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.12. | RĮ radijo kanalo charakteristikos turi būti pateikiamos skaitmenine ir grafine forma. Turi būti numatyta galimybė atvaizduoti ne mažiau kaip 30 dienų įrašus. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.13. | RĮ turi turėti Ethernet kanalų pralaidumo, vėlavimo, srauto charakteristikos ir kitus monitoringo skaitiklius. Informacija pateikiama skaitmenine ir grafine forma. Turi būti numatyta galimybė stebėti informaciją tiek realiu laiku, tiek atvaizduoti ne mažiau kaip 30 dienų įrašus. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.14. | RĮ turi turėti galimybę dirbti šiomis konfigūracijomis: nerezervuoto 1+0 (angl. „Non Protected 1+0“), rezervuoto 1+1 (angl. Protected Hot Standby 1+1), erdvinio išnešimo 1+1 (angl. Space Diversity 1+1), dažninio išnešimo 1+1 (angl. Frequency Diversity 1+1), dvigubo pralaidumo 1+0 („XPIC“). | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas. |
| 2.1.15. | RĮ turi būti pateikta su visomis instaliavimo medžiagomis, jungtimis, daugiapakopėmis (angl. „multistage, multistrike“) apsaugomis nuo žaibo, įrangos gamintojo rekomenduojamais kabeliais, valdymo programomis ir technine dokumentacija. | Pateikiami konkretūs siūlomų komponentų ir medžiagų markės(modeliai). |
| 2.1.16. | Maksimalus leidžiamas atstumas (kabelio ilgis) tarp ODU ir IDU – ne mažesnis kaip 300 m. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.17. | ODU įranga turi būti jungiama tiesiogiai prie antenų Ø0,3 m, Ø0,6 m, Ø1,2 m, Ø1,8 m nenaudojant lanksčių bangolaidžių. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.1.18. | Aplinkosauginis reikalavimai visai siūlomai įrangai: |  |
| 2.1.18.1. | Perkama įranga turi atitikti turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS), su visais jos vėlesniais pakeitimais, Komisijos deleguotąją direktyvą (ES) 2015/863, reikalavimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus). | Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį arba kitus lygiaverčius dokumentus |
| 2.1.19. | Garantija: |  |
| 2.1.19.1. | Gamintojo garantinis laikotarpis - ne trumpesnis kaip 24 mėnesių. |  |
| 2.1.19.2. | Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 90 (devyniasdešimt) dienų. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Visas, su remontu susijusias išlaidas, įskaitant transportavimo sąnaudas, padengia Tiekėjas. |  |
| 2.1.19.3. | Įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas gamintojo įgaliotuose (autorizuotuose) serviso centruose. | Įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru. Pateikti tai įrodančius dokumentus |
| 2.1.19.4. | Sugedusią įrangą Tiekėjas privalo pasiimti/grąžinti iš Pirkėjo, adresu P. Kalpoko g. 93, Kaunas |  |
| 2.1.20. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas, įdiegimo ir suderinimo paslaugas, bei senos įrangos demontavimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |  |
| 2.1.21. | Jei bus teikiama kita, ne „AVIAT NETWORKS ECLIPSE“ įranga, Tiekėjas privalo organizuoti kursus apmokyti Pirkėjo personalą (ne mažiau kaip 3 žmones) diegti ir eksploatuoti naują RĮ. Mokymai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu (angl. on line). Mokymai turi būti pravesti lietuvių arba anglų kalba. Mokymų dalyviams turi būti išduoti įrangos gamintojo sertifikatai, leidžiantys Pirkėjo personalui instaliuoti ir eksploatuoti nusipirktą RĮ. |  |
| 2.2. | Reikalavimai RĮ vidaus įrenginiui (IDU) | Nurodyti gamintoją , modelį, indentifikacinį kodą |
| 2.2.1. | IDU įrenginys turi turėti modulinę struktūrą su keičiamais ryšio prievadais. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.2.2. | IDU turi sugebėti valdyti, komutuoti ir apdoroti informaciją iš ne mažiau kaip keturių ODU įrenginių ir ne mažiau trijų interfeisinių modulių. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.2.3. | IDU maitinimo įtampa turi būti ne siauresnė kaip nuo -41 iki -57 VDC. IDU maitinimo modulis turi užtikrinti pilnai sukomplektuoto (maksimali IDU komplektacija) maitinimą. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.2.4. | IDU įrenginio darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -5 °C iki +45 °C. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.2.5. | IDU įrenginio aukštis ne didesnis kaip 3U, IDU montuojamas į 19“ spintą. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.2.6. | RĮ IDU turi turėti integruotą, ne mažiau kaip 4-ių 10/100BaseT sąsajų skirstytuvą, NMS ar kito gamintojo įrangos valdymo pajungimui. Kanalo greitis ne mažesnis kaip 500 kbps. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.2.7. | IDU turi turėti integruojamą aliarminių pranešimų modulį su galimybe pajungti ne mažiau trijų aliarminių „įėjimo“ ir ne mažiau trijų „išėjimo“ kontaktų. Kontaktai turi būti konfigūruojami, kaip atviri „NO“ arba uždari „NC“. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.2.8. | IDU moduliai keičiami neišjungiant įrenginio maitinimo (angl. Hotswap) režimu. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.2.9. | IDU turi turėti elektroninę kanalų komutaciją tarp visų instaliuojamų modulių ir sąsajų. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.2.10. | IDU turi turėti galimybę instaliuoti ne mažiau kaip 8E1kanalų modulį. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.2.11. | IDU privalo būti valdoma šiais protokolais: SNMPv1/v2/v3, HTTPS TLS/SSL. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3. | Reikalavimai IDU sudėtinėms dalims: |  |
| 2.3.1. | Reikalavimai IDU radijo dalies valdymo moduliui (toliau – RDVM): | Nurodyti gamintoją, modelį, indentifikacinį kodą |
| 2.3.1.1. | IDU RDVM turi turėti adaptyvinės moduliacijos funkciją (angl. Hitless Adaptyve Modulation) su moduliacijos lygiu, ne mažesniu kaip iki 4096 QAM. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.1.2. | IDU RDVM turi turėti galimybę programiškai keisti moduliaciją nuo QPSK, iki 4096 QAM palaikant: QPSK, 16QAM, 32QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM, 512 QAM, 1024 QAM, 2048 QAM, 4096 QAM. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.1.3. | IDU RDVM pralaidumas esant 55 MHz kanalo pločiui ir 4096 QAM moduliacijos lygiui turi būti ne mažesnis kaip 500 Mbps. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.1.4. | IDU RDVM pralaidumas esant 28 MHz kanalo pločiui ir 4096 QAM moduliacijos lygiui turi būti ne mažesnis kaip 220 Mbps. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.1.5. | IDU radijo dalies valdymo modulis su XPIC (RDVM XPIC) turi atitikti RDVM moduliui keliamus reikalavimus ir dirbti CCDP XPIC Coupler Co Channel režime. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2. | Reikalavimai IDU Ethernet moduliui (toliau – EM): | Nurodyti gamintoją, modelį, identifikacinį kodą |
| 2.3.2.1. | EM turi turėti ne mažiau trijų 10/100/1000Base-T ir ne mažiau vieno optinio SFP 1000Base-X interfeisų. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2.2. | EM turi būti komplektuojamas su dviem SFP moduliais, iš kurių – vienas optinis, kitas elektrinis. Optinis SFP modulis turi būti suderinamas su „CISCO“ GLC-SX-MM 30-1301-04. Elektrinis SFP modulis turi būti suderinamas su „CISCO“ SFP-GE-T EXT 30-1421-01. SFP moduliai komplektuojami su 2000±50 mm ilgio kabeliais. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2.3. | EM turi turėti ne mažiau keturių nepriklausomų Ethernet „transportinių“ kanalų (C1,C2, C3, C4). | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2.4. | EM turi turėti galimybę organizuoti Ethernet trafiką tiek per E1 kanalus, tiek tiesiogiai per RDVM modulį. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2.5. | EM turi turėti antro lygio (angl. layer 2 switch) komutatorių. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2.6. | EM bendras pralaidumas ne mažiau 2 Gbps. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2.7. | EM interfeisai turi dirbti šiais režimais: skaidraus (angl. transparent mode), VLAN (angl. VLAN mode) ir maišyto (angl. mixed mode). | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2.8. | EM komutatorius turi palaikyti šiuos protokolus: QoS (802.1p), QinQ (802.1 ad), VLAN tagging, DiffServ, RSTP (802.1w), DSCP, MPLS Exp. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2.9. | EM turi turėti galimybę registruoti ne mažiau kaip 30 000 MAC adresų. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2.10. | EM GbE sąsaja turi sugebėti apdoroti ir perduoti IP paketus, kurių ilgis iki 9600 bitų. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.3.2.11. | IDU EM turi turėti grafinį Ethernet trafiko apkrovimo parametrų, statistikos ir aliarmų atvaizdavimą pagal transporto kanalus ir komutatoriaus interfeisus. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4. | Reikalavimai RĮ išorės įrenginiui, 7 GHz siųstuvui / imtuvui (toliau – ODU7) | Nurodyti gamintoją, modelį, identifikacinį kodą |
| 2.4.1. | Dažnių diapazonas – 7138,5-7299,5/ 7250,5-7411,5 MHz. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4.2. | Tarpkanalinis išnešimas – 161 MHz. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4.3. | Kanalo juostos plotis – 28 / 55 MHz. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4.4. | ODU7 pralaidumas esant 4096 QAM moduliacijos lygiui ir 55 MHz kanalo pločiui ne mažesnis kaip 500 Mbps. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4.5. | ODU7 siųstuvo galingumas turi būti ne mažesnis kaip +20 dBm, esant 4096 QAM moduliacijai. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4.6. | ODU7 imtuvo priimamo signalo slenkstis (prie klaidų skaičiaus BER10‾6), esant 4096 QAM moduliacijai, turi būti ne didesnis kaip -55,5 dBm. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4.7. | ODU7 dažnio stabilumas (visame darbinės temperatūros diapazone) – ne didesnis kaip ±10 ppm. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4.8. | ODU7 turi turėti automatinio galingumo reguliavimo (ATPC) funkciją. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4.9. | ODU7 įrenginio darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -33 °C iki +50 °C. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4.10. | ODU7 turi tiesiogiai jungtis prie antenos be papildomų bangolaidžių. Poliarizacijos V/H nustatymas vykdomas antenos spinduolio ir ODU pasukimu. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.4.11. | ODU7 turi turėti kontrolinę jungtį multimetro pajungimui, skirtą antenų suderinimui. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5. | Reikalavimai RĮ išorės įrenginiui, 15 GHz siųstuvui / imtuvui (toliau – ODU15) | Nurodyti gamintoją, modelį, identifikacinį kodą |
| 2.5.1. | Dažnių diapazonas – 14627-15103 / 14760-15229 MHz | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5.2 | Tarpkanalinis išnešimas – 315 MHz. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5.3. | Kanalo juostos plotis – 55 MHz. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5.4. | ODU15 pralaidumas esant 4096 QAM moduliacijos lygiui ne mažesnis kaip 500 Mbps. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5.5 | ODU15 siųstuvo galingumas turi būti ne mažesnis kaip +20 dBm, esant 4096 QAM moduliacijai. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5.6. | ODU15 imtuvo priimamo signalo slenkstis (prie klaidų skaičiaus BER10‾6), esant 256QAM moduliacijai, turi būti ne didesnis kaip -55,5 dBm. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5.7. | ODU15 dažnio stabilumas (visame darbinės temperatūros diapazone) – ne didesnis kaip ±10 ppm. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5.8. | ODU15 turi turėti automatinio galingumo reguliavimo (ATPC) funkciją. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5.9. | ODU15 įrenginio darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -33 °C iki +50 °C. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5.10. | ODU15 turi tiesiogiai jungtis prie antenos be papildomų bangolaidžių. Poliarizacijos V/H nustatymas vykdomas antenos spinduolio ir ODU pasukimu. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.5.11. | ODU15 turi turėti kontrolinę jungtį multimetro pajungimui, skirtą antenų suderinimui. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.6. | Reikalavimai antenoms: | Nurodyti gamintoją, modelį, identifikacinį kodą |
| 2.6.1. | Dažnis – 7 GHz arba 15 GHz, priklausomai nuo užsakovo pasirinkimo. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.6.2. | Diametras – 0,6 m arba 1,2 m, priklausomai nuo užsakovo pasirinkimo. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.6.3. | Tipas – HPLP (angl. High Perfomance Low Profile).. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.6.4. | Poliarizacija – vertikali/horizontali (V/H), keičiama spinduolio pasukimu. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.6.5. | Stiprinimas – ne mažiau 36 dBi. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.6.6. | Antena turi būti su ODU tvirtinimo elementu. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija. |
| 2.7. | Reikalavimai RĮ licencijoms: | Nurodyti gamintoją, modelį, identifikacinį kodą |
| 2.7.1. | Licencija turi užtikrinti: | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.7.1.1. | RĮ pralaidumą nuo 100 Mbps iki 2800 Mbps, priklausomai nuo užsakovo pasirinkimo. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.7.1.2. | Adaptyvinės kodinės moduliacijos (angl. Adaptive Coding Modulation) funkcijas. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.7.1.3 | RĮ valdymo sąsajas: SNMPv1/v2/v3, HTTPS TLS/SSL. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija arba gamintojo patvirtinimas.. |
| 2.8. | Reikalavimai RĮ anteniniam kabeliui: | Nurodyti gamintoją, modelį, identifikacinį kodą |
| 2.8.1 | Turi būti naudojami RĮ gamintojo rekomenduojami anteniniai kabeliai. | Pateikiami konkretūs anteninių kabelių markės(modeliai), RĮ gamintojo dokumentacija arba RĮ gamintojo patvirtinimas. |
| 2.8.2 | Su kabeliais turi būti pateikti RĮ gamintojo rekomenduojami žaibo iškrovikliai, kabelių antgaliai ir kitos medžiagos, reikalingos antenos su ODU prijungimui prie IDU. | Pateikiami konkretūs komponentų ir medžiagų markės(modeliai), RĮ gamintojo dokumentacija arba gamintojo patvirtinimas. |
| 2.9. | Reikalavimai RĮ instaliavimui: |  |
| 2.9.1. | Tiekėjas naujus RĮ komplektus instaliuoja vietoj esamos (senos) radiorelinės įrangos „ECLIPSE. Naujos RĮ montavimo duomenys pateikti šios specifikacijos 2-7 lentelėse „Naujos RĮ montavimo duomenys“. Naujų RĮ komplektų sudėtis nurodyta šios specifikacijos 8-14 lentelėse. Tikslūs ODU 15 ir ODU 7 tipai pagal dažnių diapazoną derinami su pirkėju pasirašius sutartį. |  |
| 2.9.2. | Už esamos (senos) radiorelinės įrangos išmontavimą atsakingas Tiekėjas. Išmontuota įranga pristatoma ir perduodama Pirkėjui adresu P. Kalpoko g. 93 Kaunas. Išmontuojamos įrangos duomenys nurodyti šios specifikacijos 1 lentelėje „Išmontuojama įranga“. |  |
| 2.9.3. | Nauja RĮ montuojama šiuose objektuose: Šventoji (RĮ komplektas A), Palanga (RĮ komplektas B), Klaipėda 1 (RĮ komplektas C), Klaipėda 2 ( RĮ komplektas D), Melnragė (RĮ komplektas E), Juodkrantė (RĮ komplektas F), Kairiai (RĮ komplektas G). Tikslūs adresai Tiekėjui pateikiami po sutarties pasirašymo. |  |
| 2.9.4. | RĮ atkarpoje A-B turi užtikrinti ne mažesnį kaip 350 Mbps pralaidumą. | Nurodomas pateikiamų licencijų pralaidumas ir nuoroda į techninę dokumentaciją |
| 2.9.5. | RĮ atkarpoje B-G turi užtikrinti ne mažesnį kaip 1 Gbps pralaidumą. | Nurodomas pateikiamų licencijų pralaidumas ir nuoroda į techninę dokumentaciją |
| 2.9.6. | Naujai montuojamos radiorelinės linijos pateikiamumas tarp A-G turi būti ne mažesnis kaip 99,96 proc. prie 4096 QAM moduliacijos. Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius skaičiavimus. | Pateikti tai pagrindžiančius skaičiavimus. |
| 2.9.7. | Tiekėjas gali siūlyti ir kitokio skersmens antenas bei kitą įrangą, nei nurodyta 2-14 lentelėse, tačiau išlaikant šios specifikacijos 2.9.6. punkto reikalavimus (pagrindžiančius 99,96 proc. pateikiamumą) ir 2.9.4 bei 2.9.5 nurodytą pralaidumą. | Jei siūloma kitokio skersmens antenos ar kita įranga, pateikti pagrindžiančius skaičiavimus, užtikrinančius 2.9.5 ir 2.9.6 p. reikalavimus |
| 2.9.8. | RĮ IDU montuojama Pirkėjo patalpose, 19 colių telekomunikaciniuose rėmuose. RĮ privalo būti maitinama nuo -48VDC nepertraukiamo maitinimo šaltinio (toliau – NMŠ). Už NMŠ pateikimą atsakingas Pirkėjas. |  |
| 2.9.9. | Instaliuojant RĮ turi būti naudojami gamintojo rekomenduojami dviejų ODU prijungimo prie vienos antenos įrenginiai, žaibo iškrovikliai, kabelių antgaliai, ir kitos medžiagos, reikalingos antenos su ODU prijungimui prie IDU. Visus RĮ instaliavimui reikalingus elementus pateikia Tiekėjas. |  |
| 2.9.10. | Informacijos perdavimui „Native TDM “ metodu turi būti pateikti E1 moduliai, turintys ne mažiau kaip 8E1 kanalus. E1 moduliai teikiami tik tuo atveju, jei bus teikiama kita, ne „AVIAT NETWORKS ECLIPSE“ įranga. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija. |
| 2.9.11. | Atkarpose A-G, vienas atkarpos radiorelinis šuolis turi būti instaliuotas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas t. y. sena įranga turi būti demontuota, nauja RĮ sumontuota, suderinta ir paruošta prijungti prie Tinklo. |  |

1 lentelė Išmontuojama įranga

| RĮ duomenys | Objektai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A Šventoji | B Palanga | C Klaipėda 1 | D Klaipėda 2 | E Melnragė | F Juodkrantė | G Kairiai |
| Antenų kiekis ir skersmuo, m | 1 vnt., 0,6 | 1 vnt. 0,6 1 vnt. 1,2 | 1 vnt. 0,6 1 vnt. 1,2 | 2 vnt. 0,6 | 1 vnt. 0,6 1 vnt. 1,2 | 1 vnt. 0,6 1 vnt. 1,2 | 1 vnt., 0,6 |
| Antenų sumontavimo aukštis, m | 30 | 40 | 70 | Ant stogo | 40 | 25 | 25 |
| Atstumas nuo antenos iki ryšių patalpos/ konteinerio | 50 | 90 | 120 | 20 | 50 | 75 | 30 |

2 lentelė Naujos RĮ montavimo duomenys

| RĮ duomenys | Objektai |  |
| --- | --- | --- |
|  | A Šventoji | B Palanga |
| Antenų sumontavimo aukštis, m | 30 | 40 |
| Ryšio atstumas, km | 14,2 km |  |
| Antenos skersmuo, m | 0,6 | 0,6 |
| Poliarizacija | V | V |
| Siųstuvo tipas | LOW | HIGH |
| Dažnis, GHz | 7 | 7 |
| Bendras pralaidumas ne mažiau kaip (Mbps) | 350 | 350 |
| Atstumas nuo antenos iki ryšių patalpos / konteinerio | 50 | 90 |

3 lentelė Naujos RĮ montavimo duomenys

| RĮ duomenys | Objektai |  |
| --- | --- | --- |
|  | B Palanga | C Klaipėda 1 |
| Antenų sumontavimo aukštis, m | 40 | 70 |
| Ryšio atstumas, km | 17,5 km |  |
| Antenos skersmuo, m | 1,2 | 1,2 |
| Poliarizacija | V+H (HPIC) | V+H (HPIC) |
| Siųstuvo tipas | HIGH | LOW |
| Dažnis, GHz | 7 | 7 |
| Bendras pralaidumas ne mažiau kaip (Mbps) | 1000 | 1000 |
| Atstumas nuo antenos iki ryšių patalpos / konteinerio | 90 | 120 |

4 lentelė Naujos RĮ montavimo duomenys

| RĮ duomenys | Objektai |  |
| --- | --- | --- |
|  | C Klaipėda 1 | D Klaipėda 2 |
| Antenų sumontavimo aukštis, m | 70 | Ant stogo |
| Ryšio atstumas, km | 3,3 km |  |
| Antenos skersmuo, m | 0,6 | 0,6 |
| Poliarizacija | V+H (HPIC) | V+H (HPIC) |
| Siųstuvo tipas | LOW | HIGH |
| Dažnis, GHz | 15 | 15 |
| Bendras pralaidumas ne mažiau kaip (Mbps) | 1000 | 1000 |
| Atstumas nuo antenos iki ryšių patalpos / konteinerio | 120 | 20 |

5 lentelė Naujos RĮ montavimo duomenys

| RĮ duomenys | Objektai |  |
| --- | --- | --- |
|  | D Klaipėda 2 | E Melnragė |
| Antenų sumontavimo aukštis, m | Ant stogo | 40 |
| Ryšio atstumas, km | 2,6 km |  |
| Antenos skersmuo, m | 0,6 | 0,6 |
| Poliarizacija | V+H (HPIC) | V+H (HPIC) |
| Siųstuvo tipas | HIGH | LOW |
| Dažnis, GHz | 15 | 15 |
| Bendras pralaidumas ne mažiau kaip (Mbps) | 1000 | 1000 |
| Atstumas nuo antenos iki ryšių patalpos / konteinerio | 20 | 50 |

6 lentelė Naujos RĮ montavimo duomenys

| RĮ duomenys | Objektai |  |
| --- | --- | --- |
|  | E Melnragė | F Juodkrantė |
| Antenų sumontavimo aukštis, m | 40 | 25 |
| Ryšio atstumas, km | 18,5 km |  |
| Antenos skersmuo, m | 1,2 | 1,2 |
| Poliarizacija | V+H (HPIC) | V+H (HPIC) |
| Siųstuvo tipas | LOW | HIGH |
| Dažnis, GHz | 7 | 7 |
| Bendras pralaidumas ne mažiau kaip (Mbps) | 1000 | 1000 |
| Atstumas nuo antenos iki ryšių patalpos / konteinerio | 50 | 75 |

7 lentelė Naujos RĮ montavimo duomenys

| RĮ duomenys | Objektai |  |
| --- | --- | --- |
|  | F Juodkrantė | G Kairiai |
| Antenų sumontavimo aukštis, m | 25 | 25 |
| Ryšio atstumas, km | 5,4 km |  |
| Antenos skersmuo, m | 0,6 | 0,6 |
| Poliarizacija | V+H (HPIC) | V+H (HPIC) |
| Siųstuvo tipas | HIGH | LOW |
| Dažnis, GHz | 15 | 15 |
| Bendras pralaidumas ne mažiau kaip (Mbps) | 1000 | 1000 |
| Atstumas nuo antenos iki ryšių patalpos / konteinerio | 75 | 30 |

8 lentelė. RĮ komplektas A (Šventoji)

| Eil. Nr. | Įranga | Kiekis | Techninės specifikacijos punktas, kurio reikalavimus turi atitikti įrangos dalis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RĮ komplektas A, susidedantis iš: |  |  |  |
| 1.1 | IDU | 1 | 2.2 |  |
| 1.2 | RDVM | 1 | 2.3.1 |  |
| 1.3 | EM | 1 | 2.3.2 |  |
| 1.4 | ODU 7 | 1 | 2.4 |  |
| 1.5 | Antena 7 GHz, 0,6 m | 1 | 2.6 |  |
| 1.6 | Licencija, ne mažiau kaip 800 Mbps | 1 | 2.7 |  |
| 1.7 | E1 modulis | 1 | 2.9.10. |  |

9 lentelė. RĮ komplektas B (Palanga)

| Eil. Nr. | Įranga | Kiekis | Techninės specifikacijos punktas, kurio reikalavimus turi atitikti įrangos dalis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RĮ komplektas B, susidedantis iš: |  |  |  |
| 1.1 | IDU | 1 | 2.2 |  |
| 1.2 | RDVM | 1 | 2.3.1 |  |
| 1.3 | RDVM XPIC | 2 | 2.3.1 | XPIC išpildymas |
| 1.4 | EM | 2 | 2.3.2 |  |
| 1.5 | ODU7 | 3 | 2.4 |  |
| 1.6 | Antena 7 GHz, 0,6 m | 1 | 2.6 |  |
| 1.7 | Antena 7 GHz, 1,2 m | 1 | 2.6 |  |
| 1.8 | Licencija, ne mažiau 1600 Mbps | 1 | 2.7 |  |
| 1.9 | Anteninis kabelis (ritėje, ne mažiau kaip 400 m) | 1 | 2.8 |  |
| 1.10 | Dviejų ODU7 prijungimo prie vienos antenos modulis | 1 |  |  |
| 1.11 | E1 modulis | 1 | 2.9.10. |  |

10 lentelė. RĮ komplektas C (Klaipėda1, Liepojos g.)

| Eil. Nr. | Įranga | Kiekis | Techninės specifikacijos punktas, kurio reikalavimus turi atitikti įrangos dalis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RĮ komplektas D, susidedantis iš: |  |  |  |
| 1.1 | IDU | 1 | 2.2 |  |
| 1.2 | RDVM XPIC | 4 | 2.3.1 | XPIC išpildymas |
| 1.3 | EM | 2 | 2.3.2 |  |
| 1.4 | ODU7 | 2 | 2.4 |  |
| 1.5 | ODU15 | 2 | 2.5 |  |
| 1.6 | Antena 7 GHz, 1,2 m | 1 | 2.6 |  |
| 1.7 | Antena 15 GHz, 0,6 m | 1 | 2.6 |  |
| 1.8 | Licencija, ne mažiau kaip 2800 Mbps | 1 | 2.7 |  |
| 1.9 | Anteninis kabelis (ritėje, ne mažiau kaip 400 m) | 1 | 2.8 |  |
| 1.10 | Dviejų ODU15 prijungimo prie vienos antenos modulis | 1 |  |  |
| 1.11 | Dviejų ODU7 prijungimo prie vienos antenos modulis | 1 |  |  |

11 lentelė. RĮ komplektas D (Klaipėda 2, Naujoji uosto g.)

| Eil. Nr. | Įranga | Kiekis | Techninės specifikacijos punktas, kurio reikalavimus turi atitikti įrangos dalis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RĮ komplektas D, susidedantis iš: |  |  |  |
| 1.1 | IDU | 1 | 2.2 |  |
| 1.2 | RDVM XPIC | 4 | 2.3.1 | XPIC išpildymas |
| 1.3 | EM | 2 | 2.3.2 |  |
| 1.4 | ODU15 | 4 | 2.5 |  |
| 1.5 | Antena 15 GHz, 0,6 m | 2 | 2.6 |  |
| 1.6 | Licencija, ne mažiau kaip 2000 Mbps | 1 | 2.7 |  |
| 1.7 | Dviejų ODU15 prijungimo prie vienos antenos modulis | 2 |  |  |
| 1.8. | E1 modulis | 1 | 2.9.10. |  |

12 lentelė. RĮ komplektas E (Melnragė)

| Eil. Nr. | Įranga | Kiekis | Techninės specifikacijos punktas, kurio reikalavimus turi atitikti įrangos dalis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RĮ komplektas E, susidedantis iš: |  |  |  |
| 1.1 | IDU | 1 | 2.2 |  |
| 1.2 | RDVM XPIC | 4 | 2.3.1 | XPIC išpildymas |
| 1.3 | EM | 2 | 2.3.2 |  |
| 1.4 | ODU15 | 2 | 2.5 |  |
| 1.5 | ODU7 | 2 | 2.4 |  |
| 1.6 | Antena 15 GHz, 0,6 m | 1 | 2.6 |  |
| 1.7 | Antena 7 GHz, 1,2 m | 1 | 2.6 |  |
| 1.8 | Licencija, ne mažiau kaip 2000 Mbps | 1 | 2.7 |  |
| 1.9 | Anteninis kabelis (ritėje, ne mažiau kaip 400 m) | 1 | 2.8 |  |
| 1.10 | Dviejų ODU7 prijungimo prie vienos antenos modulis | 1 |  |  |
| 1.11 | Dviejų ODU15 prijungimo prie vienos antenos modulis | 1 |  |  |
| 1.12 | E1 modulis | 1 | 2.9.10. |  |

13 lentelė. RĮ komplektas F (Juodkrantė)

| Eil. Nr. | Įranga | Kiekis | Techninės specifikacijos punktas, kurio reikalavimus turi atitikti įrangos dalis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RĮ komplektas F, susidedantis iš: |  |  |  |
| 1.1 | IDU | 2 | 2.2 |  |
| 1.2 | RDVM XPIC | 4 | 2.3.1 | XPIC išpildymas |
| 1.3 | EM | 2 | 2.3.2 |  |
| 1.4 | ODU7 | 2 | 2.4 |  |
| 1.5 | ODU15 | 2 | 2.5 |  |
| 1.6 | Antena 7 GHz, 1,2 m | 1 | 2.6 |  |
| 1.7 | Antena 15 GHz, 0,6 m | 1 | 2.6 |  |
| 1.8 | Licencija, ne mažiau kaip 1600 Mbps | 1 | 2.7 |  |
| 1.9 | Licencija, ne mažiau kaip 1200 Mbps | 1 | 2.7 |  |
| 1.10 | Anteninis kabelis (ritėje, ne mažiau kaip 400 m) | 1 | 2.8 |  |
| 1.11 | Dviejų ODU7 prijungimo prie vienos antenos modulis | 1 |  |  |
| 1.12 | Dviejų ODU15 prijungimo prie vienos antenos modulis | 1 |  |  |
| 1.13 | E1 modulis | 1 | 2.9.10. |  |

14 lentelė. RĮ komplektas G (Kairiai)

| Eil. Nr. | Įranga | Kiekis | Techninės specifikacijos punktas, kurio reikalavimus turi atitikti įrangos dalis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RĮ komplektas G, susidedantis iš: |  |  |  |
| 1.1 | IDU | 1 | 2.2 |  |
| 1.2 | RDVM XPIC | 2 | 2.3.1 | XPIC išpildymas |
| 1.3 | EM | 1 | 2.3.2 |  |
| 1.4 | ODU15 | 2 | 2.5 |  |
| 1.5 | Antena 15 GHz, 0,6 m | 1 | 2.6 |  |
| 1.6 | Licencija, ne mažiau kaip 1600 Mbps | 1 | 2.7 |  |
| 1.7 | Anteninis kabelis (ritėje, ne mažiau kaip 400 m) | 1 | 2.8 |  |
| 1.8 | Dviejų ODU15 prijungimo prie vienos antenos modulis | 1 |  |  |

_________________________________________________