Pirkimo sąlygų 2 priedas

Fibroendoskopo techninė specifikacija (1 kompl.)

| Eil. Nr. | - Parametrai | Parametrų reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir atitikimų patvirtinimas su tikslia nuoroda į gamintojo dokumentaciją (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo endoskopas (nazofaringoskopas) – 1 vnt. |  | [siūlomas modelis ir gamintojas] |
| 1.1. | Apžiūros laukas | ≥ 90 o |  |
| 1.2. | Lenkimo kampai: aukštyn/žemyn | ≥ 130º/ 130º |  |
| 1.3. | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 3,0 mm |  |
| 1.4. | Darbinis ilgis | ≥ 300 mm |  |
| 1.5. | Ryškumo zona | Nuo ≤ 5 iki ≥ 50 mm |  |
| 1.6. | Vaizdo fiksavimo valdymas | ≥ 2 programuojami mygtukai |  |
| 1.7. | LED šviesos šaltinis | Integruotas endoskope |  |
| 1.8 | Vaizdo jutiklio technologija | Chip on tip |  |
| 1.9. | Hermetiškumo tikrinimo prietaiso prijungimas. Komplekte pridedmas 1 vnt. | Būtinas |  |
| 2. | Vaizdo kamera standiems endoskopams – 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Skiriamoji geba | ≥ 1920x1080 |  |
| 2.2. | Vaizdo jutiklio technologija | ≥ 2MP MOS arba CMOS, arba CCD, arba lygiavertės technologijos vaizdo jutiklis |  |
| 2.3. | Pajungimo galimybės | Su laidu pajungimui prie procesoriaus (kompiuterio) |  |
| 2.4. | LED šviesos šaltinis | Integruotas kameros modulyje |  |
| 2.5. | Vaizdo fiksavimo valdymas | Valdymas mygtukais ant kameros |  |
| 2.6. | Jungtis | USB arba lygiavertė |  |
| 2.7. | Drėgmės atsparumas | IPX8 arba lygiavertė |  |
| 2.8 | Kameros galva kietam endoskopui | Būtina |  |
| 3. | Vaizdo procesorius – 1 vnt. |  |  |
| 3.1 | Duomenų įvedimas | Liečiamu ekranu arba klaviatūra |  |
| 3.2 | Stroboskopijos parengtis | Parengta arba galimybė įdiegti |  |
| 3.3 | Siauro spektro atvaizdavimas | NBI, Spektra arba i-scan (priklausomai nuo gamintojo) |  |
| 3.4 | Vaizdų/ video išsaugijimas | Vidinėje atmintyje ir išorinėje UAB laikmenoje |  |
| 3.5 | Sistemos raiška | Ne mažiau kaip Full HD ( 1920x1080 ) |  |
| 3.6 | Signalų išvestis | Ne mažiau DVI-D ir/ arba HDMI |  |
| 3.7 | Kameros galva kietam endoskopui | Būtina |  |
| 4. | Ekranas, skirtas naudoti kartu su endoskopų moduliais, 1 vnt. |  |  |
| 4.1. | Medicininis | 4K(3840x2160) |  |
| 4.2. | Tvirtinimo jungtis | Vesa 100x100 |  |
| 4.3. | Ekrano įstrižainė | ≥ 26,9“ |  |
| 4.4. | Galimybė suvesti paciento duomenis ir juos saugoti kompiuterio atmintyje. Esant reikalui, turi būti galimybė medžiagą perkelti į atskirą USB atmintį | Būtina |  |
| 4.5. | Video įėjimas / išėjimas | - HDMI arba DVI-D; |  |
| 5. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina. (Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija) |  |

Aplinkosauginis reikalavimas

| Eil. Nr. |  | Reikalavimas | Tiekėjo siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |