TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valčių nuleidimo vietos įrengimo darbai Asvejos ežere

1. BENDRA INFORMACIJA

Perkančioji organizacija – Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, įmonės kodas 306108968, J. Biliūno g. 55, Anykščiai.

Perkamų darbų apimtis, savybės ir atlikimo sąlygos nustatytos šioje techninėje specifikacijoje.

Darbų objektas – vandens transporto priemonių nuleidimo ir vandens paėmimo vietos (toliau – Prieplauka) įrengimas prie Dubingių tilto į Asvejos ežerą. Koordinatės: 55.056891, 25.443337.

Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina – 5 785,12 Eur be PVM, 7 000,00 Eur su PVM.

2. DARBO OBJEKTAS IR REZULTATAS

Rangovas turi įrengti Prieplauką pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, užtikrinant saugų specialiosios technikos privažiavimą prie vandens ir vandens transporto priemonių nuleidimą pagal vietos reljefo bei vandens lygio sąlygas.

Prieplauka įrengiama iki esamos vandens linijos. Darbų sprendiniai turi būti pritaikyti faktinėms vietos sąlygoms ir negali pabloginti teritorijos naudojimo, saugos, vandens telkinio ar aplinkos būklės.

Rangovas atsako už darbų technologijos, naudojamų medžiagų ir pagrindo paruošimo sprendinių parinkimą taip, kad galutinis darbų rezultatas atitiktų šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Prieplaukos techninės charakteristikos ir minimalūs reikalavimai nurodyti 1 lentelėje.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Pastabos / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prieplaukos danga turi atlaikyti sunkiasvorę techniką, įskaitant iki 40 t gaisrinės tarnybos automobilius. | Reikalavimas taikomas visai įrengiamai dangai ir jos pagrindui. |
| 2. | Prieplaukos matmenys – 15 x 3 m. Leidžiama iki +20 cm matmenų paklaida. | Neigiama matmenų paklaida negalima, ji sumažintų funkcionalumą ar saugų naudojimą. |
| 3. | Prieplauka įrengiama iki esamos vandens linijos. | Sprendiniai turi būti pritaikyti faktinėms vietos sąlygoms. |
| 4. | Esamas šlaito nuolydis į ežerą – apie 15 proc. | Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi įvertinti faktines vietos sąlygas. |
| 5. | Danga turi būti atspari lauko oro sąlygoms, temperatūrų kaitai, trinčiai ir turi būti neslidi. | Paviršius turi būti saugus naudoti esant drėgmei. |
| 6. | Galimos konstrukcinės medžiagos: sutvirtintos ažūrinės trinkelės arba betoninės kelio plokštės, pagamintos iš ne žemesnės kaip C35/45 betono klasės. | Smėlbetonio naudojimas kaip pagrindinės konstrukcinės dangos medžiagos yra netinkamas. |
| 7. | Pagrindo paruošimo sprendiniai turi atitikti pasirinktos dangos tipo ir įrengimo technologijos reikalavimus. | Naudojamos medžiagos ir darbų technologija turi atitikti galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimus. |
| 8. | Darbai turi būti atlikti taip, kad įrengta Prieplauka būtų tinkama saugiam naudojimui pagal paskirtį. | Rangovas atsako už darbų kokybę ir techninių sprendinių tinkamumą. |

4. DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

Rangovas privalo darbus atlikti savo priemonėmis, medžiagomis, darbo jėga ir mechanizmais.

Rangovas privalo prieš darbų pradžią įvertinti faktines vietos sąlygas, privažiavimą, reljefą, vandens liniją ir dangos įrengimo galimybes.

Darbai turi būti vykdomi nepažeidžiant statybos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, saugomų teritorijų, vandens telkinių apsaugos ir kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Jeigu pagal teisės aktus konkretiems darbams, mechanizmų naudojimui, medžiagoms ar technologijai reikalingi leidimai, suderinimai ar kiti dokumentai, Rangovas privalo juos turėti ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti.

Darbų metu susidariusios atliekos turi būti sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka. Darbų vieta po darbų atlikimo turi būti sutvarkyta.

5. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS

Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

Atliktus darbus priima ir jų kokybę įvertina Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo, pasirašydamas darbų priėmimo–perdavimo aktą.Jeigu priėmimo metu nustatomi trūkumai, jie nurodomi akte arba atskirame rašytiniame pranešime, nustatant protingą terminą trūkumams pašalinti. Už nekokybiškų darbų ištaisymą atsako Rangovas.

Darbai laikomi atliktais tik tada, kai jie faktiškai atlikti, atitinka šią techninę specifikaciją ir yra pasirašytas darbų priėmimo–perdavimo aktas.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

Darbai turi būti atlikti ir perduoti Užsakovui ne vėliau kaip iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

7. GARANTINIAI REIKALAVIMAI

Rangovas suteikia atliktiems darbams ne trumpesnius garantinius terminus, nustatytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje: 5 metų garantinį terminą.

Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu paaiškėję trūkumai ar defektai, atsiradę ne dėl Užsakovo kaltės ar netinkamo naudojimo, šalinami Rangovo lėšomis sutartyje nustatyta tvarka.

8. ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Pirkimui taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 II skyriaus 4.4.4.4 papunktyje nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimai.

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų metu susidariusios atliekos būtų rūšiuojamos, išvežamos ir tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka, o Užsakovui pareikalavus pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.

Rangovas turi taikyti darbų organizavimo priemones, mažinančias neigiamą poveikį aplinkai, įskaitant teritorijos užteršimo, perteklinio triukšmo, dulkių ir mechaninio poveikio aplinkai prevenciją.

9. SĄSKAITŲ PATEIKIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis informacine sistema SABIS (Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema https://sabis.nbfc.lt/).

Užsakovas, gavęs tinkamai pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ir pasirašius darbų priėmimo–perdavimo aktą, apmoka už tinkamai atliktus darbus pavedimu į Rangovo sutartyje nurodytą banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Rangovas vykdo visas mokestines prievoles, kurios gali atsirasti vykdant darbus, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių pasikeitimu ar atsiradimu, jeigu tokia rizika tenka Rangovui pagal teisės aktus.

10. VIETOS VIZUALIZACIJA

Pateikiamos vizualizacijos yra informacinio pobūdžio ir skirtos padėti įsivaizduoti planuojamos vandens transporto priemonių nuleidimo ir vandens paėmimo vietos bendrą vaizdą, išdėstymą ir galimus sprendinius. Galutiniai techniniai sprendiniai gali skirtis nuo pateiktų vizualizacijų, tačiau privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

1 pav. Ažūrinių trinkelių pavyzdys.

2 pav. Betoninės kelio plokštės pavyzdys.

11. PARENGĖ

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Asvejos regioninio parko grupės patarėja – pirkimų iniciatorė Rūta Maciulevičienė.Kontaktas pasiteiravimui: +370 686 09578, el. p. ruta.maciuleviciene@saugoma.lt