Pirkimo sąlygų 1 priedas

ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ  techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (turi užpildyti tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Odontologiniai instrumentai burnos higienos studentams |  |  |
| 1.1 | Zondas ieškiklis (dvipusis) | Skirtas nustatyti kietam apnašui ant dantų paviršių Lenktas, plonas, dvipusis. Abiejose pusėse esančios darbinės dalys turi būti vienodos formos išlankstymo ir dydžio. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Rankenėlė ergonomiška, silikoninė, ne mažiau kaip 13,7 mm skersmens. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |
| 1.2 | Periodontalinis zondas. | Dantenų kišenėms matuoti Sugraduotas kas 1mm. Užapvalinta viršūnė be burbuliuko, viršūnės skersmuo <0,05mm. Buki, sugraduota dalis ne žemėsnė kaip 15 mm. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Rankenėlė ergonomiška, silikoninė, ne mažiau kaip 13,7 mm skersmens. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |
| 1.3 | Kiuretės (gramdukai) universalios | Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis Darbinė dalis pusmėnulio formos, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Rankenėlė ergonomiška, silikoninė, ne mažiau kaip 13,7 skersmens Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai Išlankstytas kaklelis |  |
| 1.4 | Kiuretės (gramdukai) 5/6 dydžio. | Viena aštria darbinės dalies briauna. Viena instrumento pusė naudojama medialiniam danties paviršiui, kita instrumento pusė naudojama distaliniam danties paviršiui šalinti apnašas, tam pačiam dančiui. Darbinė dalis pusmėnulio formos Išlankstytas kaklelis Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Rankenėlė ergonomiška, silikoninė, ne mažiau kaip 13,7 mm skersmens Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |
| 1.5 | Kiuretės (gramdukai) 11/12. | Viena aštria darbinės dalies briauna. Viena instrumento pusė naudojama kaplių ir kandžių liežuvinio paviršiaus medialiniai danties pusei, kita instrumento pusė naudojama veidinio danties paviršiaus medialiniai danties pusei šalinti apnašas, tam pačiam dančiui. Darbinė dalis pusmėnulio formos Išlankstytas kaklelis Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Rankenėlė ergonomiška, silikoninė, mažiau kaip 13,7 mm skersmens Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |
| - 6 | Kiuretės (gramdukai) 13/14 dydžio. | Viena aštria darbinės dalies briauna. Viena aštria darbinės dalies briauna. Viena instrumento pusė naudojama kaplių ir kandžių liežuvinio paviršiaus distaliniai danties pusei, kita instrumento pusė naudojama veidinio danties paviršiaus distaliniai danties pusei šalinti apnašas, tam pačiam dančiui. Darbinė dalis pusmėnulio formos Išlankstytas kaklelis Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Rankenėlė ergonomiška, silikoninė, ne mažiau kaip 13,7 mm skersmens Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |
| 1.7 | Priekinių dantų pjautuvėlis. | Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis Valyti kietam apnašui virš dantenų ir tarpdančiuose Darbinė dalis trikampio formos, galiukas smailas Tiesus kaklelis Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Rankenėlė ergonomiška, silikoninė, ne mažiau kaip 13,7 mm skersmens Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |
| 1.8 | Universalus pjautuvėlis. | Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis Kotelis išlankstytas, labai plonas darbinis galiukas Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Rankenėlė ergonomiška, silikoninė, ne mažiau kaip 13,7 mm skersmens Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |
| 1.9 | Garantija turi būti ne mažiau kaip | 6 mėn. |  |

Reikalavimą, kad odontologiniai instrumentai būtų pagaminti iš nerūdijančio plieno, t. y. techninės specifikacijos  lentelės 1.8. punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunktyje nurodytus aplinkosauginius principus – prekė yra tvirta, funkcionali, tinka naudoti daug kartų.