Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

HOOK TIPO KONTEINERIŲ PIRKIMO DIDELIŲ GABARITŲ

ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti atliekų surinkimo konteinerius didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms, kurie bus naudojami atliekų surinkimui ir pervežimui.

1.2.   Perkančioji organizacija numatė įsigyti 16 vnt. (preliminarus kiekis) 30 m3 tūrio HOOK tipo atvirų konteinerių. Šis kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik pasiūlymų palyginimui bei laimėtojui nustatyti. Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija Prekes pirks pagal faktinį poreikį, neviršydama Sutartyje nustatytos maksimalios Sutarties vertės (iki 100 000 (šimtas tūkstančių) Eur be PVM), ir neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio.

2. Konteineriai

2.1. HOOK tipo konteineriai  kasdieniniam naudojimui sunkiomis sąlygomis, skirti namų ūkio didesnėms atliekoms, ar biriai frakcijai, konstrukcija pagal DIN 30722 arba lygiavertį standartą. Tiekiami konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti. Tiekėjo teikiamų konteinerių kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems keliamus tikslus, t. y. atitiktų Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.2. Atliktų darbų, pateiktų medžiagų ir pateiktų konteinerių kokybė turi būti tokia, kad atlaikytų apkrovas, temperatūros pokyčius bei būtų atsparūs cheminiam, mechaniniam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto specifika.

2.3. Kiekvienam konteinerio korpusui turi būti suteiktas ne mažesnis nei 2 metų garantinis laikotarpis, per kurį galioja visi gamintojo ir tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes naujomis. Garantinis laikotarpis prasideda tada, kai konteineriai bus pristatyti  nurodytu adresu. Garantinio laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo sekančios dienos, kada tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos bus pasirašytas konteinerių priėmimo – perdavimo aktas.

2.4. Žemiau pateiktoje lentelėje yra pateikti detalūs reikalavimai didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriams.

| Eil. Nr. | Techninė specifikacija | Reikalavimų atitikimas - nurodomas parametras | Dokumentas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: | X | X |
| 1.1. | Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis. |  |  |
| 1.2. | Konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2026 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |  |  |
| 2. | Reikalavimai HOOK tipo atviro konteinerio korpusui: | X | X |
| 2.1. | Konteinerių matmenys: |  |  |
| 2.1.1. | Ilgis ne mažiau 6400 mm (išorinis) |  |  |
| 2.1.2. | Plotis ne daugiau kaip 2500 mm (išorinis) |  |  |
| 2.1.3. | Aukštis ne mažiau 2500 mm (išorinis, nuo žemės) |  |  |
| 2.2. | Konteinerio talpa: ne mažiau kaip 30 m3 |  |  |
| 2.3. | Konstrukcinis plienas: Metalo markė - ne žemesnė nei S235. Dugno plokštės storis - ne mažiau 4 mm, šoninių sienų ir durų – ne mažiau 3 mm. Briaunų skaičius šone – ne mažiau 6 vnt., dugne - ne mažiau 12 vnt. Galinėje konteinerio dalyje neturi būti viršutinio balkio virš atidaromų durų. Konteineris turi turėti šoninius kablius apdangalui (brezentui) tvirtinti. |  |  |
| 2.4. | Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga. Konteineriai turi būti nusmėliuoti. Konteineriai turi būti nudažyti pagal ISO 12944-2 standarte aprašytą C3 dažymo klasę. Konteinerio spalva iš vidaus ir išorės – RAL 6026; |  |  |
| 2.5. | Konteinerio tipas: atviras |  |  |
| 2.6. | Transportavimo pakėlimo sistema: Standartinės kablio ir stropų sistemos, iškrovimo sistema pagal DIN 30722 arba lygiavertį standartą. Kablio aukštis 1570 mm (DIN 30722 arba lygiavertį standartą). Užkėlimo ant mašinos būdas - užtraukimo būdu, mašinos keltuvu. |  |  |
| 2.7. | Dvigubos vertikalios durys ant vyrių galinėje sienoje: - durys turi būti su pagrindiniu užraktu iš konteinerio galo - turi būti numatytas apatinis saugos durų užraktas, valdomas iš konteinerio šono - durys turi atsidaryti 270 laipsnių; - turi būti įrengta grandinių arba kitokia sistema, palaikanti duris atviras konteinerio ištuštinimo metu. - turi būti galimybė užfiksuoti vieną galinių durų pusę iš išorės užpildant konteinerį, o užpildžius konteinerį, uždaryti antrąją galinių durų pusę |  |  |
| 2.8. | Konteinerio kėlimo galia – ne mažiau 12 tonų |  |  |
| 2.9. | Kritulių vandens išleidimas: Dugne – anga kritulių vandens ištekėjimui. |  |  |
| 3. | Garantijos: | X | X |
| 3.1. | Gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažiau kaip 2 metai, įskaitant atsparumą temperatūrai, deformacijai ir spalvai. Garantija turi būti suteikiama tiekėjo (tiekėjas turi pateikti garantinį raštą). |  |  |

Techninės specifikacijos lentelės 1-2 punktuose nurodytus reikalavimus Tiekėjas turi pagrįsti kartu su pasiūlymu pateikdamas Konteinerių gamintojo deklaraciją ir/ar kitą lygiavertę gamintojo dokumentaciją (akredituotų/sertifikuotų laboratorinių bandymų protokolus ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius kokybę), įrodančią, kad siūlomi Konteineriai atitinka keliamus techninius reikalavimus.

Techninės specifikacijos lentelės 3 punkte nurodyto reikalavimo atitikties įrodymui Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Konteinerio tiekėjo deklaraciją.

3. Pristatant konteinerius Tiekėjas turės pateikti:

3.1. Konteinerių montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių ir originalo kalba. Konteineriai tiekiami su kokybės sertifikatu/ gaminio pasu, EB atitikties deklaracija. Konteineriai turi būti paženklinti identifikaciniais numeriais.

3.2. Pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:

3.2.1. gabaritiniai matmenys;

3.2.2. visuminė leidžiamoji masė, kg;

3.2.3. medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;

3.2.4. konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai;

3.2.5. tuščio konteinerio masė;

3.2.6. konstrukcijos charakteristikos.

3.3. Aptarnavimo ir remonto paslaugų tiekėjų sąrašas (adresatai, kontaktiniai duomenys).

3.4. Konteinerių pristatymo laiką, kuris numatytas gamintojo išduotame techniniame pase.

4. Konteinerių pristatymo vieta:

4.1. HOOK tipo atviri (16 vnt., preliminarus kiekis - 30 m³) konteineriai turi būti Tiekėjo sąskaita pristatyti ir nukrauti adresu Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Kauno r. (Lapių sąvartynas).

4.2. Konteineriai perkami pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, atskirais užsakymais, neviršijant Sutartyje nustatytos maksimalios Sutarties vertės. Kiekvienu užsakymu užsakyti konteineriai turi būti pristatyti į nurodytą vietą per 6 (šešis) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.