| Eil. Nr. | Techninė specifikacija | Reikalavimų atitikimas - nurodomas parametras | Dokumentas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: | X | X |
| 1.1. | Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis. |  |  |
| 1.2. | Konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2026 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |  |  |
| 2. | Reikalavimai HOOK tipo atviro konteinerio korpusui: | X | X |
| 2.1. | Konteinerių matmenys: |  |  |
| 2.1.1. | Ilgis ne mažiau 6400 mm (išorinis) |  |  |
| 2.1.2. | Plotis ne daugiau kaip 2500 mm (išorinis) |  |  |
| 2.1.3. | Aukštis ne mažiau 2500 mm (išorinis, nuo žemės) |  |  |
| 2.2. | Konteinerio talpa: ne mažiau kaip 30 m3 |  |  |
| 2.3. | Konstrukcinis plienas: Metalo markė - ne žemesnė nei S235. Dugno plokštės storis - ne mažiau 4 mm, šoninių sienų ir durų – ne mažiau 3 mm. Briaunų skaičius šone – ne mažiau 6 vnt., dugne - ne mažiau 12 vnt. Galinėje konteinerio dalyje neturi būti viršutinio balkio virš atidaromų durų. Konteineris turi turėti šoninius kablius apdangalui (brezentui) tvirtinti. |  |  |
| 2.4. | Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga. Konteineriai turi būti nusmėliuoti. Konteineriai turi būti nudažyti pagal ISO 12944-2 standarte aprašytą C3 dažymo klasę. Konteinerio spalva iš vidaus ir išorės – RAL 6026; |  |  |
| 2.5. | Konteinerio tipas: atviras |  |  |
| 2.6. | Transportavimo pakėlimo sistema: Standartinės kablio ir stropų sistemos, iškrovimo sistema pagal DIN 30722 arba lygiavertį standartą. Kablio aukštis 1570 mm (DIN 30722 arba lygiavertį standartą). Užkėlimo ant mašinos būdas - užtraukimo būdu, mašinos keltuvu. |  |  |
| 2.7. | Dvigubos vertikalios durys ant vyrių galinėje sienoje: - durys turi būti su pagrindiniu užraktu iš konteinerio galo - turi būti numatytas apatinis saugos durų užraktas, valdomas iš konteinerio šono - durys turi atsidaryti 270 laipsnių; - turi būti įrengta grandinių arba kitokia sistema, palaikanti duris atviras konteinerio ištuštinimo metu. - turi būti galimybė užfiksuoti vieną galinių durų pusę iš išorės užpildant konteinerį, o užpildžius konteinerį, uždaryti antrąją galinių durų pusę |  |  |
| 2.8. | Konteinerio kėlimo galia – ne mažiau 12 tonų |  |  |
| 2.9. | Kritulių vandens išleidimas: Dugne – anga kritulių vandens ištekėjimui. |  |  |
| 3. | Garantijos: | X | X |
| 3.1. | Gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažiau kaip 2 metai, įskaitant atsparumą temperatūrai, deformacijai ir spalvai. Garantija turi būti suteikiama tiekėjo (tiekėjas turi pateikti garantinį raštą). |  |  |