Pirkimo sąlygų 3 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 METŲ MAKROFITŲ PJOVIMO VENTOS UPĖs atkarpoje, SENVAGĖSE bei jų pRIEKRANTĖSE KURŠĖNŲ MIESTE PASLAUGOS

- Pirkimo objektas: Makrofitų pjovimo Ventos upės atkarpoje, senvagėse bei jų priekrantėse, Kuršėnų mieste, paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Paslaugų tikslas – siekiant sumažinti makrofitų plitimą Ventos upės ir senvagių pakraščiuose, reikia nupjauti vandenyje ir priekrantėse išaugusius makrofitus.

- Makrofitų pjovimo (šienavimo) darbus reikia atlikti Ventos upės atkarpoje, kurios bendras ilgis 4590 m, ir 12 senvagių:

- Visus nupjautus makrofitus, reikia sutvarkyti: išvežti į Šiaulių regiono žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles ir žaliųjų atliekų sutvarkymui skirtas vietas arba panaudoti žemės ūkio veiklai, senvagių dalyje esamuose plotuose esant galimybei susmulkinti ir paskleisti pakrantėje (suderinus su Kuršėnų miesto seniūnu).

- Makrofitus nupjauti reikia 1 kartą nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 14 d.

- Makrofitai turi būti pjaunami mechanizuotu būdu.

- Vandenyje augantys makrofitai turi būti pjaunami žemiau vandens paviršiaus lygio.

- Reikia užtikrinti, kad nupjauti makrofitai nepasklistų vandens paviršiuje, taikant vieną ar abu žemiau nurodytas priemones:

– naudojant makrofitų pjovimo mechanizmus, kurie iš karto surenka nupjautą biomasę ir išveža juos į krantą,

– šienaujamą plotą apribojant gaudyklėmis (plūduriuojančio tinklo barjeru ar kitomis augalų liekanoms neleidžiančiomis sklisti priemonėmis). Reikėtų įrengti upėje ne mažiau kaip 2 gaudykles.

- Esant poreikiui, nupjautiems makrofitams apsausinti gali būti numatyta 1 ar 2 laikinos nusausėjimo aikštelės, kuriose suvežti makrofitai būtų laikomi ne ilgiau nei 2 savaites. Šių aikštelių vietas būtina suderinti su Kuršėnų miesto seniūnu.

- Tiekėjai, privalo savarankiškai apžiūrėti objektą ir pasirinkti tinkamas priemones ir tvarkymo būdus bei įvertinti visas reikalingas sąnaudas.

- Paslaugų teikimo vieta – Ventos upės atkarpa, senvagės bei upės ir senvagių pakrantės Kuršėnų miesto teritorijoje (pagal pridedamą schemą).

Priedas. Ventos upės atkarpos ir 12 senvagių, kur reikia pjauti makrofitus schema, 1 lapas.

___________________