1. PIRKIMO OBJEKTAS

Judančių transporto priemonių svėrimo sistemų įrengimas valstybinės reikšmės keliuose (I etapas)

BVPŽ kodas - 45230000-8 - Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; paviršių lyginimo darbai

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS/DARBAIAPRAŠYMAS

Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka ar sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Užsakovas | AB Via Lietuva, perkančioji organizacija |
| ANAK | Automatinio valstybinių registracijos numerių atpažinimo kamera |
| NMŠ | Nepriklausomas maitinimo šaltinis |
| Gamintojas | Naudojamos įrangos gamintojas |
| Rangovas | Pirkimo laimėtojas, Paslaugos Rangovas. |
| DPKS | Daugiafunkcė pažeidimų kontrolės sistema |
| JTPS | Judančių transporto priemonių svėrimo sistema |
| Įrenginys | Daviklis, kompiuteris, postas, sistema |
| SLA | Service Level Agreement – paslaugų teikimo sąlygos, užtikrinančios įrenginių eksploatavimą ir periodinę techninę priežiūrą bei kalibravimą. |
| Incidentas | Sutrikimas, reikalaujantis Rangovo reagavimo |
| Gedimas | Bet kurio JTPS įrenginio, jo komponento ar programinės įrangos gedimas, taip pat transporto priemonių fiksavimo, numerių atpažinimo kokybės, klasifikavimo ar perdavimo į DPKS sutrikimas bei kiti neveikimo atvejai, kai netenkinami techninės specifikacijos reikalavimai. |

Bendrieji reikalavimai

Rangovas turi pateikti prekes, suteikti paslaugas ir atlikti darbus per sutartyje ir techninėje specifikacijoje nustatytus terminus;

šiame pirkime bus sudaryta 78 mėnesių sutartis dėl JTPS projekto vykdymo. Sutarties terminas bus skaidomas į II etapus:

I etapas 18 mėn. yra skirta JTPS projektavimui, įrengimui, sistemos pilnam paruošimui automatizuotam pažeidimų nustatymui ir pridavimui Užsakovui;

II etapas 60 mėn. nuolatinei priežiūrai ir pažeidėjų kontrolės režimo palaikymui;

pagal šios techninės specifikacijos, pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, Rangovas sutarties vykdymo metu turi suprojektuoti, įrengti, integruoti į EIS ir prižiūrėti JTPS įrenginius valstybinės reikšmės keliuose:

Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti JTPS įrenginius, kurių eksploatavimo laikotarpis automatizuotam pažeidimų nustatymui būtų ne trumpesnis kaip 5 metai nuo pridavimo Užsakovui, nepriklausomai nuo metų laiko, aplinkos ir oro sąlygų. Turi būti atnaujinta kelio danga, įrengti postai, kuriuose turi būti įdiegti judančių transporto priemonių svėrimo, transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo ir kiti būtini įrenginiai; (I etapas)

Rangovas turi sukalibruoti ir paruošti JTPS įrenginius veikimui, integruoti į EIS, atlikti metrologinę patikrą ir paleisti sistemą vykdyti automatizuotą pažeidimų nustatymą ir pažeidėjų kontrolės režimą, priduoti atliktus darbus Užsakovui; (I etapas)

Rangovas turi vykdyti nuolatinį JTPS įrenginių veikimo stebėjimą ir nuolatinę JTPS įrenginių priežiūrą; (II etapas)

Visos suteikiamos paslaugos ir atliekami darbai turi būti teikiami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais darbus valstybinės reikšmės keliuose, vadovaujantis galiojančiais standartais, statybos taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais ir dokumentais reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą. Darbo vietų aptvėrimui kelyje turi būti taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12. Atliekant darbus kelyje eismas negali būti nutraukiamas.

Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir kitas paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. Rangovo pasiūlyme turi būti įvertintos išlaidos susijusios ir su kitais, pirkimo dokumentuose nepaminėtais smulkiais darbais, paslaugomis ar medžiagomis, jei jie yra savaime suprantami kaip būtini Paslaugoms teikti bei pilnam sumontuotos įrangos veikimui užtikrinti, pvz. kabelių perjungimas, perkomutavimas, signalo keitiklių, maitinimo šaltinių įrengimas ir pan.

Jeigu specifikacijose nurodomas konkretus standartas, galima siūlyti lygiavertį arba aukštesnio lygio.

Apmokėjimas už atliktus darbus – sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Rangovas konkursiniame pasiūlyme  turi nurodyti kiekvieno JTPS kainą ir pasiūlyti bendrą pasiūlymo kainą.

Visa tiekiama įranga turi būti nauja.

Visų sutarties metu tiekiamų ir montuojamų įrenginių komponentės turi būti vienodos.

Reikalavimai, susiję su informacijos (duomenų) saugumu bei sutarties vykdymu

Rangovas, vykdydamas viešojo pirkimo Sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti bent šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugą.

Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Rangovas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Rangovo teikiamomis paslaugomis (darbais), nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis (darbais), nuostata.

Dėl viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu Rangovo būtinybės tvarkyti asmens duomenis, Rangovas ir Perkančioji organizacija turės pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį.

Rangovas galės vykdyti Sutartį tik Rangovo specialistams pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą (pridedamas atskiras priedas). Konfidencialumo pasižadėjimo formos Rangovo, subRangovo, specialistų (kurių kvalifikacija buvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu) ir kitų specialistų, kurių kvalifikacija nebuvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu, bet jie bus įtraukti į viešojo pirkimo sutarties vykdymą kaip kiti specialistai, turi būti pasirašytos ir pateiktos Perkančiajai organizacijai per 2 d. d. nuo viešojo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos (nebent su Perkančiąja organizacija yra sutariama kitaip). Keičiant / pasitelkiant naujus subteikėjus, keičiant specialistus Sutarties vykdymo metu – kartu su raštu sudaromu susitarimu dėl subteikėjų, specialistų (įtraukimo, pakeitimo ir pan.) turi būti pateikti šių specialistų konfidencialumo pasižadėjimai.

Paslaugų (darbų) vykdymui Rangovo darbuotojams prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių bus suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia paslaugų (darbų) vykdymui užtikrinti. Nuotoliniai prisijungimai prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros (jeigu tokie bus būtini paslaugai vykdyti) suteikiami taip, kaip numatyta šios techninės specifikacijos 4 punkte.

Rangovui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina viešojo pirkimo Sutarčiai vykdyti. Rangovas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Perkančiosios organizacijos gautai informacijai apsaugoti, todėl Rangovui nustatomi bent tokie pagrindiniai informacijos saugumo reikalavimai:

neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugumą, laikyti ją paslaptyje ir pasibaigus viešojo pirkimo sutarties galiojimui;

užtikrinti, kad Rangovo paskirti specialistai, kurie vykdys viešojo pirkimo Sutartį, saugos duomenų paslaptį, tiek viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu, tiek pasibaigus viešojo pirkimo Sutarties vykdymui;

apie informacijos atskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą ar kitokį informacijos saugumo pažeidimą nedelsiant, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo pažeidimo nustatymo informuoti Perkančiąją organizaciją ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tolesniam informacijos atskleidimui.

Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Rangovui, yra taikomi ir jo subteikėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams.

Nuotoliniams prisijungimams prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių keliami reikalavimai

Nuotolinis prisijungimas yra galimas tik naudojantis virtualiuoju privačiu tinklu (angl. Virtual private network, VPN). Rangovas nurodo IP adresą (-us) iš kurio (-ių) bus jungiamasi prie Perkančiosios organizacijos įrangos ar kitos informacinės infrastruktūros;

Kiekvienam Rangovo paskirtam specialistui, atitinkančiam Perkančiosios organizacijos paslaugų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie taikomi), sudaromas unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie perduodami Rangovo specialistui asmeniškai arba siunčiami elektroniniu paštu, užšifruotame dokumente (pvz., pasinaudojant Gpg4win arba lygiaverčiu sprendimu). Slaptažodis perduodamas atskirai nuo prisijungimo vardo;

Rangovui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti paslaugų teikimo Sutartį specialistu, Rangovas, paslaugų teikimo sutartyje nurodytu el. paštu, nedelsiant turi informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją, kuri nedelsiant panaikina nurodyto specialisto naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros;

Rangovo specialistui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Rangovo paskirtam specialistui.

Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Taip pat perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Sąrašai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280

Rangovo siūlomas spendimas neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Rangovas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomas sprendimas bei susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

Reikalavimai JTPS postų projektavimo paslaugoms

Rangovas turės parengti paprastojo remonto aprašus (toliau – projektinė dokumentacija) pateikti ir įdiegti įrenginius ar įrangą ir jų komponentes pagal reikalavimus, aprašytus šioje techninėje specifikacijoje.

prieš rengiant projektinę dokumentaciją, Rangovas turi atlikti vietos analizę, įvertinti kelio dangą, elektros energijos maitinimo pajungimo galimybes, įvertinti ryšio galimybes ir kokybę, įvertini JTPS įrenginių įrengimo galimybes, įvertinti per JTPS vaizdo kameras matomus vaizdus, patikslinti JTPS įrenginių diegimo vietas ir komplektaciją, parengti pasiūlymus dėl patikslinimo ir pateikti derinti Užsakovui;

projektinė dokumentacija turi apimti judančių transporto priemonių svėrimo, eismo intensyvumo skaitiklių jutiklius ir valdiklius, vaizdo kameras, numerių atpažinimo kameras, IR šviestuvus, atramas, apsauginių atitvarų sistemas, prijungimą prie elektros energijos tiekimo tinklo, duomenų perdavimo įrangą, kelio dangos atnaujinimą, įrangos įrengimo ir konfigūravimo darbus, geodezinius darbus ir kt.;

projektinėje dokumentacijoje turi būti pateikti medžiagų kiekiai ir paskaičiavimai, nurodymai dėl darbų vykdymo, geodezinė nuotrauka, detalios įrangos jungimo schemos, įrangos sumontavimo ant atramos schemos ir kt.

parengti projektinę dokumentaciją gavus iš suinteresuotų institucijų visus reikiamus projektavimui dokumentus (projektavimo (prisijungimo) sąlygas ir specialiąsias sąlygas, jei tokių reikės), remiantis parengtais statybiniais inžineriniais tyrinėjimų dokumentais ir Rangovo parengtais projektiniais sprendiniais, suderintais su Užsakovu;

Rangovas turės suprojektuoti ir įrengti elektros tinklus iki JTPS įrangos pagal iš AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ gautas prisijungimo sąlygas. Kompensaciją privačių sklypų savininkams, su servitutu susijusius notaro mokesčius bei registravimo kaštus registrų centre dėl kabelio klojimo turi įsivertinti Rangovas savo konkursiniame pasiūlyme. Visus kitus mokesčius susijusius su elektros tinklų įrengimu ir sunaudotą elektros energiją eksploatavimo metu apmokės Perkančioji organizacija. Jei JTPS įranga įrengiama šalia arba ant esamo Užsakovo įrenginio, Rangovas gali jungtis prie esamo elektros įvado.

Projektas turi būti parengtas vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosiomis taisyklėmis BT ITK 09, elektrotechnikos įrangos diegimą ir naudojimą reglamentuojančiais ir kitais projektavimą ir darbus valstybinės reikšmės keliuose reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais.

Rangovui bus leidžiama kloti elektros kabelį lygiagrečiai keliui, kelio juostoje, atviruoju klojimo būdu, jeigu tai neprieštarautų kitoms automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 sąlygoms. Konkretūs sprendiniai bus tvirtinami projektavimo metu.

Apsauginės kelio atitvarų sistemos turi būti projektuojamos vadovaujantis Apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir Apsauginių plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09. Apsauginių atitvarų sistemų apsauginių barjerų charakteristikos turi būti parenkamos pagal 1 pavojingumo lygį ir transporto srauto sudėtį ir atitikti standartą LST EN 1317-2 (arba lygiavertis).

Rangovas privalo savo jėgomis gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus. Išlaidos turi būti įskaičiuotos į projekto parengimo išlaidas. Esant nepagrįstiems reikalavimams išduodant būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus, Rangovas privalo informuoti apie tai Užsakovą. Projektas bei jo papildymai turi būti suderinti su Užsakovu. Projekto vykdymo priežiūra atlieka Rangovas.

Dokumentacija

Rangovas privalo pateikti projektą, įrenginių naudojimo bei aptarnavimo dokumentaciją lietuvių kalba. Dokumentacija turi būti pateikiama skaitmenine forma (MS Office, Autodesk (.dwg), Adobe Acrobat (.pdf), ArcGis (.shp) formatuose). Su išpildomąja dokumentacija turi būti pateikti panaudotų gaminių ir medžiagų sertifikatai.

Rangovas turi parengti įrengtų įrenginių dokumentaciją:

įrenginių išpildomoji dokumentacija, kurioje būtų pateikiami įdiegtos įrangos visų prietaisų, jungiamųjų kabelių, elektros maitinimo sistemos brėžiniai, aprašymai ir kt.;

ryšio įrenginių ir vidinio tinklo konfigūracijos aprašymas;

gamintojo parengtos įrenginių naudojimo instrukcijos, kuriose būtų aprašytas įrenginių veikimas, diegimas, naudojimas ir techninės charakteristikos;

techninio aptarnavimo reikalavimai, kuriuose būtų nustatytas įrenginio ir jo atskirų mazgų techninio aptarnavimo periodiškumas ir aprašytos aptarnavimo metu atliekamos procedūros (patikrinimas, gedimo nustatymas, derinimas ir kt.). Turi būti pateiktos techninio aptarnavimo procedūrų atlikimo detalios instrukcijos, procedūrų atlikimui reikalingos techninės, programinės įrangos ir įrankių sąrašas.

darbo su įrenginiais instrukcija lietuvių arba anglų kalba.

Reikalavimai JTPS įrenginiams ir jų komponentėms

Aplinkos sąlygos

Kad aplinkos ir elektros energijos tiekimo sąlygos kuo mažiau įtakotų duomenų kokybę bei matavimo įrangos patikimumą, visi lauke montuojami įrenginiai turi būti suprojektuoti ir pagaminti veikti žemiau nurodytų minimalių aplinkos sąlygų ribose (jeigu reikalavimuose atskirai įrangai nenurodyta kitaip). Aplinkos sąlygoms viršijus nurodytas ribas Rangovo garantiniai įsipareigojimai negali nustoti galioti:

Lentelė 1. Aplinkos sąlygos.

| Eil. Nr. | Aplinkos sąlygos | Įrenginių veikimo ribos |
| --- | --- | --- |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 – +50°C. Įrenginiai turi būti atsparūs temperatūros svyravimams. |
|  | Viršįtampis (žaibo išlydis) | Rangovas turi įrengti apsaugą nuo viršįtampių elektros įvade (įrangos spintoje) ir silpnų srovių grandinėse. |

Reikalavimai įrangos spintai

Lentelė 2. Reikalavimai įrangos spintai.

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangos spintai |
| --- | --- |
|  | Sistemos dalys, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių ir vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP56 apsaugos klasę. Įrangos spinta turi būti apsaugota nuo korozijos, pagaminta iš karštai cinkuoto metalo lakštų pagal LST EN 10346:2009 arba lygiavertį standartą ne plonesnių kaip 1,5 mm, taip pat gali būti naudojama nerūdijančio plieno įrangos spinta. Įrangos spinta turi būti universalaus tipo, leidžianti ją įrengti lauke ant atramos. Įrangos spintai turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis terminas (įskaitant garantiją nuo korozijos). Jei garantinio laikotarpiu metu spinta turės korozijos požymių (didesnių negu 1 cm skersmens), rangovas turės pašalinti korozijos požymius arba pakeisti ją į naują spintą, atitinkančią šios techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Visi įvadai įrangos spintoje turi eiti per kiaurymes, esančias spintos apačioje ir apsaugotas nuo vandens ir dulkių patekimo. Pro kiaurymes prakišami kabeliai, kurie spintos viduje komutuojami. |
|  | Visi laidai spintos viduje turi būti patalpinti izoliaciniuose vamzdeliuose ir surišti. |
|  | Spintos korpusas iš išorės turi būti nudažomas šviesia spalva (RAL 9016, RAL 7035 ar pan.). Spalva bus derinama projekto rengimo metu. |
|  | Spinta turi būti su užrakinamomis durelėmis ant vyrių ir turi apsaugoti įrangos spintoje esančią įrangą nuo nesankcionuoto priėjimo. Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos vienu raktu, bendrai turi būti pateikti 5 atsarginių raktų komplektai. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas). |

    - Reikalavimai kabeliams ir tvirtinimo elementams

Lentelė 3. Reikalavimai kabeliams ir tvirtinimo elementams.

| Eil. Nr. | Reikalavimai kabeliams ir tvirtinimo elementams |
| --- | --- |
|  | Elektros maitinimo kabeliai ir kiti kabeliai, kiek įmanoma turi būti paslėpti laikančiojoje konstrukcijoje arba kitaip apsaugoti nuo vandalizmo ir aplinkos poveikio. |
|  | Elektros kabelis 0,6/1 kV turi atitikti IEC 60502 standartą (arba lygiavertis). Elektros kabelis turi būti skirtas naudoti grunte, lauke, vandenyje ir kabelių kanaluose. Laidininko skersmuo ir gyslų skaičius nustatomas projektavimo metu. |
|  | Visi įrenginių, spintos tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš medžiagų pilnai atsparių korozijai. |

    - Reikalavimai laikančiosioms konstrukcijoms

Laikančiosios konstrukcijos turi būti pakankamai tvirtos ir pritaikytos prie Rangovo siūlomo sprendinio. Turi būti užtikrintas sumontuotos įrangos stabilumas, neturėti jokios įtakos fiksavimų ar matavimų duomenims. Tikslūs sprendiniai nustatomi projektavimo metu.

kai įrenginiai įrengiami virš važiuojamosios kelio dalies turi būti išlaikomas atstumas nuo kelio dangos paviršiaus iki įrangos ne mažesnis kaip 6,3 metro;

atramos turi būti įžemintos. Po atramos įrengimo turi būti pateiktas įžeminimo varžos patikrinimo aktas;

kabeliai per atramos kiaurymes turi būti tiesiami naudojant gumines įvores. Nenaudojamos atramos kiaurymės turi būti uždengtos guminiais dangteliais;

laikančiosios konstrukcijos ir visi tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės ir t.t.) privalo būti atsparūs korozijai;

įrenginių atramos viršus turi būti uždengtas;

esant nepalankiam gruntui, Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti didesnį pamatą arba aikštelę, arba kitaip užtikrinti laikančiosios konstrukcijos stabilumą;

    - Reikalavimai kelio dangai

Rangovas turi užtikrinti ir įsivertinti, kad šio projekto vykdymo metu atnaujinta kelio danga atitiktu šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Užsakovas reikalauja, kad JTPS įrengimo vietoje, įrangos diegimo metu kelio geometrija ir dangos konstrukcija tenkintu COST 323 reikalavimus A(5) tikslumo klasei. Užsakovas pateikia kiekvienos lokacijos kelio konstrukcijos sluoksnius. Duomenys pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 2.

kelio geometriniai parametrai intervale 50 m (iki pirmojo svėrimo jutiklio) prieš ir 25 m (nuo paskutiniojo svėrimo jutiklio) už įrengto JTPS posto turi tenkinti šiuos reikalavimus (nuokrypis nuo ribinių verčių neleistinas):

išilginis kelio nuolydis <1 % ir kiek įmanoma pastovaus dydžio;

skersinis kelio nuolydis <3 %, tačiau turi tenkinti reikalaujamą nuolydį dėl vandens nuvedimo;

kelio ruožas turi būti tiesus, arba horizontalios kreivės spindulys >1000 m;

kelio dangos konstrukcijos parametrai, intervale 200 m (iki pirmojo svėrimo jutiklio) prieš ir 50 m (nuo paskutiniojo svėrimo jutiklio) už JTPS posto turi tenkinti sekančius reikalavimus:

didžiausias provėžos gylis ≤4 mm;

didžiausias dangos įlinkis nuo dinaminės 5 t apkrovos ≤15·10-2 mm, o kairės/dešinės skirtumas ±3·10-2 mm;

tarptautinis dangos nelygumo indeksas, matuojant kiekvieno rato judėjimo trajektorijoje, (IRI) ≤ 1,3 m/km;

rišikliais surištos dangos sluoksnių storis ne mažesnis kaip 10 cm;

viršutinėje dangos konstrukcijos dalyje (rišikliais surišti sluoksniai ir SPS/ŽPS) negali būti jokių statinių (pralaidos, aptarnavimo tuneliai ir pan.);

turi būti užtikrintas rišikliais surištų (asfalto) sluoksnių tarpusavio sukibimas. Jutikliai turi būti įmontuoti homogeniškuose sluoksniuose, ne tarpsluoksniuose;

danga turi būti be pažaidų (bangų, išdaužų, plyšių, dalelių ištrupėjimo, dėmėjimosi, persotinimo rišikliu ir kt.);

danga turi būti homogeniška, be siūlių, plyšių, visu eismo juostos pločiu;

Reikalavimai kelio konstrukcijai ir eksploatacinėms savybėms turi būti užtikrinami visose eismo juostose kelio važiuojamoje dalyje ir saugos juostoje.

Prieš įrengiant JTPS Užsakovas atliks kelio dangos tyrimus, kad įsitikintu, jog kelio danga atitinka COST 323 reikalavimus A(5) klasei. Užsakovas 5 metų eksploatacijos laikotarpiu taip pat turi turėti galimybę atlikti savo užsakytus kelio dangos ir kelio konstrukcijos bandymus.

    - Reikalavimai JTPS postui

JTPS postas sudarytas iš svėrimo jutiklių, klasifikavimo įrenginių, numerių atpažinimo bei bendro vaizdo kamerų, ryšio įrenginio ir kitų komponenčių reikalingų sėkmingam JTPS veikimui.

bendrieji reikalavimai JTPS įrangai:

svėrimo jutikliai kiekvienai eismo juostai ir sustojimo juostai automagistralėse (Automagistralėse esamas eismo juostos plotis 3,25-3,75 m, sustojimo juostos plotis - 2,5 m. Kituose magistraliniuose keliuose eismo juostos plotis – 3,25-3,50 m, sustojimo juostos - 0,50-1,00 m). Tikslus juostų plotis nustatomas projektavimo metu;

transporto priemonių pozicijos kelyje nustatymo jutikliai;

transporto eismo intensyvumo skaitikliai kiekvienai eismo juostai;

kelio dangos temperatūros jutikliai (ne mažiau kaip vienas);

įranga, kad transporto priemonės negalėtų išvengti reikalaujamų parametrų matavimo ir fiksavimo važiuojant kelkraščiu. Kelkraštyje turi būti įrengti svėrimo ir kiti būtini jutikliai. Kelio atitvaro įrengimas ar kitoks kelio susiaurinimas sustiprintame kelkraštyje negali būti atliekamas;

ne mažiau kaip 2 transporto priemonių priekinių ir galinių valstybinių registracijos numerių fiksavimo vaizdo kameros kiekvienai eismo juostai;

transporto priemonių vaizdo iš priekio, šono (taip, jog būtų galima identifikuoti TP ašių skaičių ir krovinį, jei atviras) ir galo fiksavimo kamera (ne mažiau kaip viena kamera vienai eismo krypčiai);

visos JTPS poste naudojamos vaizdo kameros turi būti konfigūruojamos nuotoliniu būdu per TCP/IP protokolą. Nuotoliniu būdu turi būti keičiami visi konfigūruojami vaizdo kameros parametrai: raiška, išlaikymas, jautrumas ir kiti konfigūruojami parametrai;

įrangos spinta, kurioje talpinama JTPS valdymo įranga, ryšio įrenginiai ir kita būtina įranga;

turi būti įranga JTPS įrenginių laiko sinchronizavimui ir laiko žymei surinktiems duomenims pagal GPS;

JTPS turi sudaryti įranga, pasižyminti ilgalaikiu patikimu darbu bei ilgaamžiškumu ir naujausiais pažangiais technologiniais sprendimais;

visa tiekiama įranga turi būti nauja ir nenaudota;

įrenginių konstrukcija turi būti modulinė, leidžianti modulių bei įrenginių komponentų keitimą be specialių įrankių (išskyrus įrangą, montuojamą į kelio konstrukciją);

vieno ar kelių jutiklių gedimas arba išmontavimas neturi visiškai sustabdyti likusiųjų JTPS posto įrenginių darbo. JTPS turi galėti rinkti duomenis statistikos tikslais;

JTPS įranga turi būti sukonstruota taip, kad būtų sumažintas priežiūros darbų, įrangos derinimo poreikis;

siūlomi jutikliai ir kita įranga turi būti užbaigtos ir darbe patikrintos konstrukcijos, turėti galiojanti OIML R134 sertifikatą, negali būti siūlomi bandomieji ir neišbandyti realiomis sąlygomis jutikliai ir įranga. JTPS turi būti sertifikuota, turėti Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje galiojantį tipo patvirtinimo sertifikatą. Jeigu JTPS nėra sertifikuota Lietuvoje, Rangovas privalo ją sertifikuoti iki darbų pridavimo;

visa JTPS įranga turi būti apsaugota nuo viršįtampių ir žaibo išlydžio;

turi būti įrengtos techninės priemonės, užtikrinančios apsaugą nuo vandalizmo sugadinti įrangos spintą;

sistema turi pilnai funkcionuoti nutrūkus ryšiui su pagrindiniu serveriu. Atsistačius ryšiui, sistema turi persiųsti išsaugotus duomenis, neįtakojant pagrindinio sistemos funkcionalumo;

Rangovas turi pateikti JTPS naudojamos programinės įrangos licencijas. Išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasibaigus sutarčiai, už naudojimąsi licencijomis neturi būti reikalaujamas papildomas mokestis.

turi būti judančių transporto priemonių išmatuotų ir užfiksuotų duomenų stebėjimo realiu laiku internetinė vartotojo grafinė sąsaja, taip pat joje turi būti galima atlikti kalibravimo ir konfigūravimo darbus, susijusius su JTPS;

JTPS matuojamų parametrų tikslumas turi atitikti COST323 specifikacijos A(5) tikslumo klasę.

turi būti atpažįstamas transporto priemonių atliekamas manevras (stabdymas, greitėjimas, eismo juostos keitimas, išvažiavimas į kelkraštį ir pan.) ir transporto priemonės vertikalus svyravimas;

turi būti automatizuotai nustatomas JTPS svorio matavimų patikimumas (angl. validation), kuris turi būti nustatomas įvertinant veiksnius įtakojančius matavimų tikslumą: stabdymas, greitėjimas, manevravimas, vertikalus svyravimas ir kiti veiksniai. Nustatant JTPS svorio matavimų patikimumą, turi būti pateikiami veiksniai, kurie įtakojo matavimus;

turi būti fiksuojamos transporto priemonės, pažeidusios kelių eismo taisyklių reikalavimus;

turi būti automatizuotai tikrinamas JTPS kalibravimo poreikis, taip pat turi būti automatizuotai atliekama poste įrengtų jutiklių ir kitos įrangos veikimo ir gedimų diagnostika;

turi būti fiksuojamas pravažiuojančių transporto priemonių skaičius, tikslumas ±1%;

turi būti fiksuojamos ir sveriamos visos transporto priemonės, kurių greitis yra iki 140 km/val. Taip pat turi būti nustatomas transporto priemonių momentinis greitis, tikslumas ±3 km/val.; matavimo ribos 5 – 250 km/val.

Transporto priemonių aptikimas ne mažiau nei 98 %.

Transporto priemonės klasės nustatymas – ne blogiau kaip 97 %.

Valstybinio registracijos numerio nustatymas – ne blogiau kaip 95 %.

Parametrai nurodyti 8.6.3, 8.6.4 ir 8.6.5 punktuose turi būti užtikrinami bet kuriuo paros metu, esant bet kokiomis aplinkos sąlygomis (esant lietui, rūkui ir kt.).

ANAK turi būti gamintojo specifikuojama kaip eismo stebėjimui ir numerių atpažinimui tinkama kamera.

ANAK turi būti atlikti laboratoriniai aplinkos bandymai (temperatūriniai, elektromagnetinis suderinamumas (EMC)) bent vienoje Europos sąjungos arba Šengeno zonos valstybėje.

ANAK turi fiksuoti bendro vaizdo ir valstybinių registracijos numerių nuotraukas.

ANAK turi generuoti bendro vaizdo nuotraukas ne mažiau kaip 2 MP raiškos.

ANAK turi būti įdiegtos nuotolinio automatinio ir rankinio fokusavimo funkcijos arba turi būti realizuotas lygiavertis sprendinys, užtikrinantis prašomą įrangos funkcionalumą.

ANAK turi automatiškai prisitaikyti prie besikeičiančių paros, oro ir aplinkos sąlygų. Šie ANAK parametrų pasikeitimai turi būti dinaminiai ir automatiniai, nepriklausomi nuo laiko nustatymų, bet priklausomi nuo realių aplinkos apšvietimo sąlygų, užtikrinantys neprastesnį, nei reikalaujama numerių atpažinimą tiek dienos tiek nakties metu.

ANAK apsaugos lygis turi būti ne mažesnis nei IP66.

ANAK atsparumo smūgiams klasė turi būti ne mažesnė nei IK07.

Turi būti galimybė ANAK diegti  ne žemiau nei 6,3 m aukštyje nuo važiuojamosios kelio dangos (tuo atveju, jei būtų įrengiama virš eismo juostos).

ANAK turi būti tvirtinama ne žemiau nei 4 m aukštyje nuo kelio dangos paviršiaus.

Turi būti automatinės arba mechaninės priemones polinkio ir posūkio reguliavimui (angl. pan/tilt).

ANAK turi atpažinti visų Europos Sąjungos šalių, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Šveicarijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Kazachstano, Uzbekistano, Turkijos transporto priemonių valstybinius registracijos numerius.

Turi būti nustatomas transporto priemonių numerių atpažinimo patikimumo koeficientas (angl. confidence level).

Visos ANAK užfiksuotos nuotraukos privalo turėti meta duomenų eilutę (angl. burn in text), kurioje būtu fiksuojamas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, užfiksavimo data (metai-mėnuo-diena) ir laikas (valanda:minutė:sekundė), tiksli vieta, informacija leidžianti identifikuoti JTPS, gamintojo nuotraukos ženklinimas, įrodantis, kad nuotrauka nebuvo pažeista, pakeista, suklastota.

Viso transporto priemonių srauto užfiksuoti visi duomenys bus siunčiami saugiu ryšio kanalu į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Daugiafunkcės pažeidimų kontrolės sistemos modulį (toliau – DPKS), pagal techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktą „DPKS specifikacija duomenų teikimui į DPKS“. Duomenų priėmimo žiniatinklio paslaugas (angl. web services) DPKS pusėje užtikrins Perkančioji organizacija. Mobilaus ryšio SIM korteles ir VPN tinklo konfigūraciją pateiks Perkančioji organizacija ir mokės mobilaus ryšio (abonentinius) mokesčius visą eksploatavimo laikotarpį.

    - Informaciniai kelio ženklai

Iki darbų galutinio rezultato kuris pažymimas statybos darbų priėmimo-perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymu, Rangovas, vadovaudamasis Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, turi įrengti informacines lenteles apie vykdomą eismo stebėjimą. Lentelės šablonas bus pateiktas sutarties vykdymo metu.

    - JTPS priežiūros reikalavimai eksploatavimo metu

JTPS nuolatinė priežiūra – pilnas įrengtos JTPS veikimo stebėjimas 24/7 automatiniu būdu, JTPS postui identifikavus gedimus ar neteisingai fiksuojamus duomenis automatiškai išsiunčiamas ir formuojamas kreipinys Užsakovo pagalbos tarnyboje (angl. Help desk), kuris iškarto bus nukreiptas Rangovui. Rangovas įvertina gedimo tipą (Kritinis, Vidutinis, Mažas) ir atitinkamai reaguoja bei sprendžią problemą. Su gedimais susijusi informacija: tipas, sprendimo laikas bei kita aktuali informacija turi būti nurodoma prie suformuoto ir gauto kreipinio. Užsakovas pagal pagalbos tarnyboje prie kreipinių esančią informaciją vertins ir užtikrins, kad Rangovas laikosi sutartyje nustatytų terminų ir reikalavimų.

JTPS periodinė priežiūra – pilna įrengtos JTPS įrangos periodinė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus siekiant užtikrinti įrengtos įrangos ilgaamžiškumą bei duomenų kokybę. Tai apima ir daviklių, įrangos spintos, įrenginių valymą ir kitus būtinus darbus. Pastebėjus trūkumus nedelsiant informuojamas Užsakovas.

JTPS metrologinės patikros atlikimas – periodinės, pakartotinės metrologinės patikros organizavimas ir atlikimas, kad JTPS veiktu kontrolės režimu. Periodinė metrologinė patikra atliekama ne rečiau nei kas 1 metus, pakartotinės - pagal poreikį. Metrologinės patikros poreikį ir kaštus Rangovas įsivertina pasiūlyme.

„Kritinis gedimas“ – gedimai, turintys didelį poveikį:

bendrą JTPS funkcionalumą ir prieinamumą (http/https);

duomenų perdavimą iš įrenginio (DPKS sąsaja);

matavimo tikslumą ir matavimo kokybę;

pažeidimų duomenų kokybę;

saugumo incidentai arba sistemos klaidos, kurios turi įtakos JTPS duomenų funkcionalumui arba galiojimui;

„Vidutinis gedimas“ – gedimas, turintis ribotą poveikį vienai važiavimo krypčiai:

neveikianti kamerų sistema vienoje kryptyje;

neveikiantis JTPS įrenginys vienoje kryptyje, dėl kurio neperduodami klaidingi svėrimo matavimai;

„Mažas gedimas“ – gedimai, turintys labai mažą poveikį, ribotas poveikis tik vienai eismo juostai:

vienos kameros arba vieno daviklio gedimas;

padidėjęs neteisingų matavimų skaičius vienoje eismo juostoje tam tikrame JTPS įrenginyje;

Visų gedimų atveju, jei būtų atliekami klaidingi arba neišsamūs svėrimo ar transporto priemonės fiksavimo matavimai, tokius išvesties duomenis reikia nedelsiant sustabdyti (t. y. užkirsti kelią jų matavimui ir (arba) perdavimui į DPKS) ir pašalinti gedimą.

Esant technologiškai sudėtingesniems JTPS įrangos gedimams (Pvz.: reikalinga keisti JTPS įrenginį, atlikti pakartotinę metrologinę patikrą po įrangos remonto) maksimalus sprendimo laikas nurodytas 4 lentelėje netaikomas ir derinamas su Užsakovu atskiru sutarimu per technologiškai protingą terminą.

- Lentelė 4. SLA.

| Incidento kategorija | Stebėjimo laikas (automatiniu būdu aptikti JTPS gedimą ir išsiųsti pranešimą į pagalbos tarnybą) | Maksimalus reagavimo laikas | Maksimalus sprendimo laikas | Bauda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritinis gedimas | 24/7 | 1 diena | 2 dienos | 250 Eur/dieną |
| Vidutinis gedimas | 24/7 | 1 darbo diena | 3 darbo dienos | 100 Eur/dieną |
| Nedidelis gedimas | 24/7 | 1 darbo diena | 5 darbo dienos | 50 eur/dieną |

    - Rangovo garantiniai įsipareigojimai, kuriuos privalo užtikrinti

Teikiamai techninei įrangai ne mažiau kaip 60 mėn. garantija,  aptarnaujant įrangos buvimo vietoje. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo darbų galutinio rezultato – statybos darbų priėmimo-perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo.

Rangovas sutarties įgyvendinimo metu, vadovaujantis techninės specifikacijos 8 punktu, turi perduoti Perkančiajai organizacijai visą dokumentaciją susijusią su techninio aptarnavimo reikalavimais. Nustačius įrangos veikimo sutrikimą Perkančioji organizacija ar Perkančiosios organizacijos įgalioti asmenys atliks įrangos patikros procedūras, nurodytas Rangovo pateiktoje dokumentacijoje ir nustatys ar gedimas yra garantinis. Garantiniai gedimai registruojami Užsakovo pagalbos tarnyboje ir perduodami vykdyti Rangovo paskirtam atsakingam asmeniui.

Užsakovas nekompensuos Rangovo patirtų nuostolių dėl atsiradusio klaidingo garantinio gedimo registravimo. Rangovas sutarties įgyvendinimo metu, vadovaujantis technine specifikacija, turi perduoti Užsakovui visą dokumentaciją susijusią su techninio aptarnavimo reikalavimais. Nustačius įrangos veikimo sutrikimą, Užsakovas ar Užsakovo įgalioti asmenys atliks įrangos patikros procedūras, nurodytas Rangovo pateiktoje dokumentacijoje ir nustatys ar gedimas yra garantinis.

Rangovo pateiktos techninio aptarnavimo sąlygos, minimos techninės specifikacijos 8 punkte negali niekaip įtakoti Rangovo garantinių įsipareigojimų.

Garantinis gedimas – bet kurio JTPS įrenginio, jo komponento ar programinės įrangos gedimas, taip pat transporto priemonių fiksavimo, numerių atpažinimo kokybės, klasifikavimo ar perdavimo į DPKS sutrikimas bei kiti neveikimo atvejai, kai netenkinami techninės specifikacijos reikalavimai.

Rangovas turi užtikrinti, kad visų garantinių gedimų atstatymas kiekvienam JTPS neviršytų 20 kalendorinių dienų per metus. Esant bet kurio komponento garantiniam gedimui, laikoma, kad neveikia visas JTPS. Perkančioji organizacija 20 kalendorinių dienų atstatymo laikotarpį skaičiuos visais atvejais nuo garantinio gedimo registravimo dienos. Į šį laikotarpį nebus skaičiuojamas laikas priklausantis nuo Perkančiosios organizacijos (pvz.: leidimo riboti eismą išdavimo terminas). Darbams reikalingiems atlikti kelio dangoje esant technologinei pertraukai nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. 20 kalendorinių dienų per metus terminas gali būti pratęstas abiejų šalių sutarimu technologiškai protingam terminui.

Perkančioji organizacija garantinio laikotarpio metu tikrins Rangovo įrengtos įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Perkančioji organizacija siekdama patikrinti siūlomos sistemos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams gali įrengti papildomus transporto priemonių fiksavimo įrenginius (vaizdo kameras, intensyvumo skaitiklius).

Rangovas garantinių įsipareigojimu metu privalo užtikrinti KĮ atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcionalumo veikimo užtikrinimą, diegimą, konfigūravimą, gedimų šalinimą, integracijų užtikrinimą, duomenų saugumo užtikrinimą.

Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Rangovas turi atlikti be papildomų mokesčių;

Rangovas privalo užtikrinti tinkamą KĮ įrangos veikimą ir reikalaujamą duomenų kokybę viso garantinio termino laikotarpiu ir kitus reikalavimus numatytus sutarties sąlygose. Atsakomybė už garantinių įsipareigojimų nevykdymą nustatyta sutarties sąlygose.

Rangovas privalo užtikrinti visos teikiamos programinės įrangos funkcionalumo ir duomenų mainų sąsajų veikimą ar sutrikimų šalinimą garantinio termino metu.

Garantiniais gedimais nebus laikomi gedimai, kurie kilo dėl trečiųjų asmenų veikos, gyvūnų sukeltų apgadinimų, mechaninių įrangos poveikių (apgadinimų).

Rangovui, vėluojančiam įvykdyti sutartį per nustatytą terminą bei atstatyti įrangos veikimą per 20 kalendorinių dienų į metus, bus taikomos sutarties sąlygose numatytos sankcijos.

    - JTPS postų įrengimo vietos

Preliminarios JTPS įrengimo vietos pateiktos 5 lentelėje. Įrengimo vietos gali būti tikslinamos projektavimo metu pagal 6.2. papunktyje pateiktus reikalavimus.

- Lentelė 5. Preliminarios JTPS įrengimo vietos

| Eil. nr. | Kelias | Vieta (km) | Kelio tipas | Elektros pajungimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda | 111,34 | Automagistralė | Yra ESO įvadas (16 kw galios), reikia atnaujinti elektros kabelį iki JTPS |
| 2. | A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai* | 52,94 | Automagistralė | Yra kelių oro sąlygų stotelė, įvadas (1 kw galios) |
| 3. | A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga* | 45,42 | Magistralinis kelias | Yra eismo apskaitos įrenginys, įvadas (3 kw galios). |
| 4. | A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda | 225,678 | Automagistralė | Reikalingos ESO sąlygos |
| 5. | A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 26,4 | Magistralinis kelias | Yra vidutinio greičio matavimo kamera, įvadas (3 kw galios). Reikia tvarkyti kelio dangą. |
| 6. | A2 Vilnius–Panevėžys | 38,25 | Automagistralė | Yra ESO įvadas, įvadas (5 kw galios). Reikia tvarkyti kelio dangą. |

- Vadovaujantis Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818, 13 punktu subjektai, valdantys ir (arba) tvarkantys valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai, pirkdami paslaugas, darbus ar įrangą, susijusius su valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra, jos projektavimu, kūrimu, diegimu, modernizavimu ir kibernetinio saugumo užtikrinimu, pirkimo dokumentuose turi iš anksto nustatyti, kad paslaugų Rangovas, darbų atlikėjas ar įrangos Rangovas užtikrina atitiktį Reikalavimams (interaktyvi nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr)