Sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GEODEZINĖS PASLAUGOS

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – elektros kabelių ir atramų koordinuotų taškų nužymėjimo paslaugos ir naujų ar rekonstruotų apšvietimo tinklų  išpildomosios geodezinės nuotraukos M1:500 UAB „Vilniaus apšvietimas“ objektuose (toliau – Paslauga).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugos atliekamos Vilniaus mieste. Sutarties laikotarpiu numatomi preliminarūs Paslaugų kiekiai pateikiami 1 lentelėje. Išpildomosios geodezinės nuotraukos ilgis nustatomas pagal faktiškai išmatuotą geodezinėje nuotraukoje atvaizduoto naujai įrengto ar rekonstruoto elektros kabelio trasos ilgį. Esami, demontuoti ar neveikiantys tinklai į šį ilgį neįskaičiuojami.

  - Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio.

  - Perkamų Paslaugų kiekis priklauso nuo gaunamų užsakymų ir atskirų pozicijų faktinis poreikis 12 mėn. gali skirtis nuo nurodytų 1 lentelėje.

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato Vnt. | Orientacinis poreikis / 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Elektros kabelio ir atramų koordinuotų taškų nužymėjimas | Taškas | 3500 |
| 2. | Elektros kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka iki 50 m | Nuotrauka | 120 |
| 3. | Elektros kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka nuo 51 iki 100 m | Nuotrauka | 40 |
| 4. | Elektros kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka 101 m iki 300 m | Nuotrauka | 35 |
| 5. | Elektros kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka nuo 301 m iki 500 m | Nuotrauka | 10 |
| 6. | Elektros kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka 501 m iki 1‘000 m | Nuotrauka | 10 |
| 7. | Elektros kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka nuo 1001 m iki 5000 m | Nuotrauka | 5 |

- BENDRI REIKALAVIMAI

  - Paslaugos turi būti atliktos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

  - Paslaugas turi atlikti kvalifikuoti specialistai, turintys teisę vykdyti geodezijos ir kartografijos darbus, kai tokia teisė privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

  - Kai ant vieno topografijos pagrindo nužymėti keli apšvietimo kabeliai, išpildomoji geodezinė nuotrauka atliekama bendra visam objektui, tai yra neskaidoma į dalis.

  - Išpildomosiose geodezinėse nuotraukose turi būti atvaizduojami ir esami apšvietimo tinklo elektros kabeliai.

  - Išpildomosiose geodezinėse nuotraukose demontuojamą/neveikiantį tinklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, žymėti sutartiniais ženklais kaip demontuotą/neveikiantį tinklą.

- PASLAUGOMS TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI IR PRINCIPAI

  - Perkamos Geodezinės paslaugos yra nematerialaus pobūdžio, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos tačiau Paslaugų teikėjas privalo organizuoti veiklą taip, kad būtų mažinamas galimas neigiamas poveikis aplinkai.

  - Teikiant Paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo siekti efektyvaus gamtos išteklių naudojimo ir laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų:

    - mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už suteiktas Paslaugas teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu, išskyrus atvejus, kai Užsakovas pagrįstai nurodo kitaip;

    - vengti fizinių laikmenų naudojimo: geodeziniai duomenys (įskaitant išpildomąsias nuotraukas) turi būti teikiami skaitmeniniu būdu (pvz., per saugias duomenų perdavimo platformas ar debesijos sprendimus), išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma;

    - organizuoti darbuotojų vykimą į Paslaugų teikimo vietą taip, kad būtų mažinamas poveikis aplinkai: planuoti maršrutus efektyviai, vengti nebūtinų kelionių, esant galimybei rinktis mažiau taršias transporto priemones ir optimizuoti kelionių laiką.

- PASLAUGŲ VYKDYMAS

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas atlieka pagal Užsakovo pateiktą raštišką Užsakymą paslaugų teikimui. Užsakymą Užsakovas pateikia el. paštu kartu pateikdamas vykdomų darbų planą, vietos adresą.

  - Elektros kabelių ir atramų koordinuotų taškų nužymėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo gavimo dienos, jeigu šalys raštu nesusitaria dėl kito termino.

  - Išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo gavimo datos, o nesant tam galimybės, su Užsakovu raštu suderintais terminais.

  - Pateiktos išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti patvirtintos Užsakovo, atsakant el. paštu per 3 (tris) darbo dienas.

  - Paslaugų teikėjas privalo savo sąskaita pateikti parengtą išpildomąją geodezinę nuotrauką derinti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – TIIIS) ir Užsakovui pateikti TIIIS suderinimo faktą patvirtinančius duomenis.

  - Užsakovo ar TIIIS derinimo metu nustatyti netikslumai turi būti ištaisyti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pastabų pateikimo dienos, jeigu šalys raštu nesusitaria dėl kito termino.

  - Pateiktų netikslių išpildomųjų geodezinių nuotraukų tikslinimas nėra laikomas nauju Užsakymu.

  - Po suderinimo Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje, Užsakovui pateikus pastabas dėl netiksliai pažymėto apšvietimo tinklo, išpildomoji geodezinė nuotrauka turi būti pataisyta ir teikiama pakartotiniam derinimui į TIIIS.

  - TIIIS netikslių suderintų išpildomųjų geodezinių nuotraukų taisymas nėra laikomas nauju Užsakymu.

  - Paslaugų teikėjas atsako už parengtų ir pateiktų geodezinių duomenų tikslumą, atitikimą faktinei situacijai vietoje, Užsakovo pateiktai informacijai ir teisės aktų reikalavimams.