1 pirkimo dalis

Maceratorius (Perdirbimo įrenginys)

Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti informaciją, įrodančią siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Perdirbimo įrenginys panaudotiems vienkartiniams basonams, antelėms ir kitiems indams pagamintiems iš celiuliozės, užtikrinantis pilną susmulkinimą , skystos atliekų konsistencijos gavimą ir pašalinimą į kanalizacijos sistemą. |  |
|  | Maksimalus įrenginio pakrovimas | ≥ 4 vnt. vienkartinių priemonių |  |
|  | Perdirbimo įrenginys su automatiniu antibakteriniu valymo procesu | Būtinas |  |
|  | Antibakterinio skysčio dozatorius | Nedaugiau 6 ml per ciklą |  |
|  | Triukšmingumas | ≤62 dBA |  |
|  | Antibakterinio skysčio bakas, įrenginio viduje | Būtina |  |
|  | Skaitmeninis ekranas nurodantis įrenginio būseną | Būtina |  |
|  | Įrenginio dangtis | Atidarymas, uždarymas ir automatinis paleidimas be rankų pagalbos, naudojant kojos sensorių |  |
|  | Įtampa | 230V / 50Hz |  |
|  | Variklio galingumas | ≤0,75 kW |  |
|  | Kanalizacijos pajungimas | 50 mm |  |
|  | Vandens sunaudojimas vienam standartiniam ciklui | Nedaugiau 23 l |  |
|  | Pilnas ciklo laikas | ≤2 min |  |
|  | Svoris | ≤75 kg |  |
|  | Pajungimo reikalavimai | Kabelis atitinkantis BS 6500 normatyvą 3x 1,5mm², ~ 3 metrų ilgio pajungimo kabelis, rozetė hermetinė su 6A jungikliu pagal BS EN 60896 normatyvą |  |
|  | Uždaras maceravimo procesas | Būtina |  |
|  | Garantija | Nemažiau 24 mėn. |  |
|  | Oficialūs ir sertifikuoti gamintojo atstovai šalyje, turintys teisę remontuoti ir kalibruoti įrenginį | Būtina |  |
|  | Į serviso užklausas reagavimas tą pačią dieną | Būtina |  |
|  | CE ženklinimas | CE atitiktis |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, modelis, prekės katalogo numeris (jei toks yra) (įrašo tiekėjas) | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM, Eur* | Bendra suma (Vnt. įkainis x preliminarus. kiekis) be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maceratorius |  | Vnt. | 1 |  |  |
|  | PVM (21 %) suma |  |  |  |  |  |
|  | Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM žodžiais - |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. PO kaina suplanuota taikant 21 proc. PVM tarifą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio  įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc. PVM tarifas arba PVM netaikomas. Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiais, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises). Pažymėtina, kad užsienio tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pridėjus 21 proc. PVM, nes  perkančioji organizacija  privalo apskaičiuoti ir į Lietuvos biudžetą sumokėti pardavimo PVM už jai šalies teritorijoje užsienio asmens suteiktas prekes.