Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

LAFETO KULKOSVAIDŽIUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lafetas kulkosvaidžiui susideda iš trijų dalių:

- Bazinio kulkosvaidžio stovo;

- Automobiliui skirto stovo pado;

- Kateriui skirto stovo pado;

- DALIS. Bazinio kulkosvaidžio stovo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Stovo rūšis | Stovas, universalus, skirtas kulkosvaidžio montavimui ant įvairių platformų. |
|  | Stovo būklė | Stovas naujas, neeksploatuotas. |
|  | Konstrukcija | Stovas turi būti pagamintas, taip, kad jo konstrukcija pilnai atlaikytų automobilyje ir kateryje, operacinėmis sąlygomis (važiavimas bekele, plaukimas greitaeigiu kateriu atviroje jūroje) sukeliamas perkrovas. |
|  | Medžiaga | Gaminys turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo, kurio atsparumas korozijai ir mechaninės savybės yra ne prastesnės nei nerūdijančio plieno. |
|  | Suderinamumas | Turi būti skirtas lengvojo kulkosvaidžio FN Minimi 7,62 montavimui. |
|  | Aukštis | Stovo aukštis derinamas atskirai kiekvienai transporto priemonei. Stovas turi turėti galimybę būti tiekiamas šiuose aukščio diapazonuose: Nuo ne aukščiau, nei – 80 cm Iki ne žemiau, nei - 130 cm Skaičiavimai atliekami nuo tvirtinimo pagrindo iki kulkosvaidžio stovo viršaus. |
|  | Reguliavimo diapazonas | Horizontalioje plokštumoje – turi turėti galimybę apsisukti 360 laipsnių kampu į bet kurią pusę, be apribojimų. Vertikalioje plokštumoje – ne mažiau kaip 50 laipsnių aukštyn ir ne mažiau kaip 20 laipsnių žemyn nuo horizonto. |
|  | Stovo išnešimas | Stovas turi turėti ne mažiau kaip 2 išnešimo „rankas“ (angl. swing arms) (žiūrėti preliminarų pavyzdį). Išnešimo rankos turi leisti kulkosvaidžio operatoriui nejudant iš vietos, turėti bent 180 laipsnių šaudymo sektorių, horizontalioje plokštumoje. Išnešimo rankos turi turėti rakinimo sistemą. |
|  | Šaudmenų konteineris | Stovas turi turėti šaudmenų dėžei skirtą konteinerį į kurį turėtų tilpti ne mažesnė, nei pagal NATO standartus pagaminta 200 šovinių juostos talpos dėžė. Konteineris, turi turėti šaudmenų dėžės tvirtinimo mechanizmą, kurio pagalba šaudmenų dėžė būtų patikimai įtvirtinta, bei patikimai laikytųsi judant transporto priemonei. |
|  | Balistinis skydas | Stovas turi būti aprūpintas balistiniu skydu, kuris apsaugo kulkosvaidžio operatorių, nuo iš šaudymo krypties kylančių grėsmių. Balistinė apsaugos klasė, ne žemesnė, nei NIJ III pagal NIJ 0101.06 standartą. Balistinio skydo išmatavimai: Plotis – ne mažiau kaip 70mm Aukštis – ne mažiau kaip 40mm |
|  | Svoris | Bendras stovo svoris su visais priedais, neturi viršyti 60 kilogramų. |
|  | Montavimas, demontavimas | Turi būti galimybė, esant poreikiui, sumontuoti stovą ir jį demontuoti nenaudojant jokių įrankių. |
|  | Danga ir spalva | Visos išorinės stovo dalys turi būti padengtos atsparia danga. Spalva – juoda, žalia arba panaši tamsi spalva. |
|  | Patirtis | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) panašią sutartį. Įvykdytų ar vykdomų panašių vienos ar keleto sutarčių bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,2 proc. pirkimo objekto be PVM vertės. |
|  | Kokybės reikalavimai | Stovas turi būti pagamintas vadovaujantis ISO 9001:2015 kokybės standartu. Gamintojas turi būti įdiegęs ISO 9001:2015 ir (ar) lygiavertę kokybės vadybos sistemą |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |

2  DALIS. Automobiliui skirto stovo pado techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Pritaikomumas | Automobiliui skirtas stovo padas (toliau - padas) turi būti pritaikomas montavimui komercinio tipo pikapų ir sunkvežimių krovinio skyriuje. |
|  | Pado dydis | Padas turi būti stačiakampio formos, o išmatavimai: Ilgis – ne daugiau kaip 50 cm. Plotis – ne daugiau kaip 50 cm. Tiekėjas atsako, kad parinktas pado dydis atlaikys visą konstrukciją, kartu su sumontuotu kulkosvaidžiu, balistiniu skydu ir šaudmenimis. |
|  | Tvirtinimas prie automobilio | Tiekėjas, profesionaliai pritvirtina padą prie automobilio rėmo. Rėmo tvirtinimo metu padaryti kėbulo ir rėmo gręžimo darbai, turi būti apdirbti taip, kad nesusidarytų vandens laidumas, bei būtų išlaikoma apsauga nuo korozijos. |
|  | Suderinimas su Užsakovu | Tiekėjas prieš atlikdamas pado tvirtinimo darbus, t.y. nustatydamas tikslią pado ir stovo montavimo vietą turi juos suderinti su Užsakovo atstovu. |
|  | Danga ir spalva | Visos išorinės pado dalys turi būti padengtos atsparia danga Spalva – juoda, žalia arba panaši tamsi spalva. |
|  | Patirtis | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) panašią sutartį. Įvykdytų ar vykdomų panašių vienos ar keleto sutarčių bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,2 proc. pirkimo objekto be PVM vertės. |
|  | Kokybės reikalavimai | Padas turi būti pagamintas vadovaujantis ISO 9001:2015 kokybės standartu. Gamintojas turi būti įdiegęs ISO 9001:2015 ir (ar) lygiavertę kokybės vadybos sistemą |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |

- Dalis Kateriui skirto stovo pado techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Pritaikomumas | Kateriui skirtas stovo padas (toliau - padas) turi būti pritaikomas montavimui Užsakovo turimame kateryje. |
|  | Pado dydis | Padas turi būti apskritimo formos, diametras – 320 mm. Tiekėjas atsako, kad parinktas montavimo prie pado sprendimas atlaikys visą konstrukciją, kartu su sumontuotu kulkosvaidžiu, balistiniu skydu ir šaudmenimis. Papildomai, esant poreikiui, Tiekėjas gali sumontuoti iki 4 papildomų atramų, kurios būtų tvirtinamos prie katerio konstrukcijų. |
|  | Tvirtinimas prie automobilio | Tiekėjas, profesionaliai pritvirtina padą prie katerio rėmo. Rėmo tvirtinimo metu padaryti korpuso ir rėmo gręžimo darbai, turi būti apdirbti taip, kad nesusidarytų vandens laidumas, bei būtų išlaikoma apsauga nuo korozijos. |
|  | Suderinimas su Užsakovu | Tiekėjas prieš atlikdamas pado tvirtinimo darbus, t.y. nustatydamas tikslią pado ir stovo montavimo vietą turi juos suderinti su Užsakovo atstovu. |
|  | Danga ir spalva | Visos išorinės pado dalys turi būti padengtos atsparia danga. Danga turi būti skirta naudoti atviroje jūroje. Spalva – juoda, žalia arba panaši tamsi spalva. |
|  | Patirtis | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) panašią sutartį. Įvykdytų ar vykdomų panašių vienos ar keleto sutarčių bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,2 proc. pirkimo objekto be PVM vertės. |
|  | Kokybės reikalavimai | Padas turi būti pagamintas vadovaujantis ISO 9001:2015 kokybės standartu. Gamintojas turi būti įdiegęs ISO 9001:2015 ir (ar) lygiavertę kokybės vadybos sistemą |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |

Preliminarus lafeto kulkosvaidžiui stovo ir pado pavyzdys (su išnešimo ranka)

| REIKALAVIMAI PREKEI |  |
| --- | --- |
| Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių pavadinimus ir modelius. |
| Pavyzdžiai | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti vertinti, atitinkantį šią techninę specifikaciją siūlomos prekės brėžinius su pilnais aprašymais ir paaiškinimais kokios naudojamos medžiagos ir t.t., brėžiniuose turi būti visos komplektuojančios dalys, tokios komplektacijos, koks būtų pristatomas laimėjus pirkimą ir kokie bus tiekiami pagal sutartį. Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus brėžinių, arba nustačius, kad tiekėjo siūlomos prekės realiai neatitinka tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų prekių charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba įprastinių tokioms prekėms keliamų reikalavimų – tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Tiekėjas privalo pateikti pilną dokumentaciją apie siūlomą produktą, kad vertinimą atliekantys asmenys, iš pateiktos dokumentacijos, galėtų objektyviai įvertinti ar siūlomas produktas atitinka techninę specifikaciją, su visomis komplektuojančiomis dalimis, tokios komplektacijos, koks būtų pristatomas laimėjus pirkimą ir kokie bus tiekiami pagal sutartį. Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus dokumentacijos, arba nustačius, kad tiekėjo siūlomos prekės realiai neatitinka tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų prekių charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba įprastinių tokioms prekėms keliamų reikalavimų – tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Atsakingas už vertinimą tarnybos Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus vyriausiasis specialistas Martynas Lavrenčiukas tel.: 0 707 48612. |
| Prekė turi nekelti pavojaus nacionaliniam saugumui | Prekė turi nekelti pavojaus nacionaliniam saugumui, tiekėjas ar prekės gamintojas turi būti iš Europos Sąjungos valstybės nares ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybės narės, taip pat valstybė turi būti neįtraukta į LR Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 280. (Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašas: 1. Rusijos Federacija. 2. Baltarusijos Respublika. 3. Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai. 4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas. 5. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija. 6. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.) |
| Pristatymo terminai | Pirmas prekių pristatytas ne vėliau kaip 180 d. nuo užsakymo pateikimo dienos. |
| Garantija | Tiekėjas siūlomai prekei privalo suteikti ne mažesnę kaip 24 mėn. |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai | Tiekėjas turi pateikti prekes atitinkančias Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“ 4.4.4.3 papunkčio reikalavimus. Reikalavimas: Prekėms pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Atitiktį įrodantys dokumentai: Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai arba rašytinis patvirtinimas (deklaracija), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Įsipareigojimai | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) panašią sutartį. Įvykdytų ar vykdomų panašių vienos ar keleto sutarčių bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,2 proc. pirkimo objekto be PVM vertės. |

_____________________________________________