PRIEMONĖMS STERILIZACIJAI, DEZINFEKCIJAI, KONTEINERIAMS PANAUDOTOMS

ADATOMS IR HIGIENINIAMS KILIMĖLIAMS

## ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Indikatoriai cheminiai išoriniai gariniam sterilizatoriui (juosta):

- lipni juosta su cheminių dažų brūkšniais, kurie garų sterilizacijos metu keičia spalvą;

- juostos plotis ≥19 mm pločio;

- indikatorius skirtas vienkartinių ir daugkartinių sterilizuojamų pakuočių sutvirtinimui ir/ar fiksavimui;

- indikatoriaus pakuotė – ritinys (ne mažiau 50 m).

- nurodytas galiojimo laikas ant kiekvieno ritinio ar ritinio pakuotės;

- atitinka LST EN ISO 11140-1 standartą arba lygiavertį;

- juosta gerai sutvirtina krepuoto popieriaus pakuotę, neatsiklijuoja.

Orientacinis poreikis: 540 000 m.

- Indikatoriai cheminiai išoriniai H2O2 sterilizatoriui (juosta)

- lipni juosta su cheminių dažų brūkšniais, kurie H2O2 sterilizacijos metu keičia spalvą;

- juostos plotis ≥15 mm pločio;

- indikatorius skirtas sterilizuojamų pakuočių sutvirtinimui ir/ar fiksavimui;

- indikatoriaus pakuotė – ritinys (ne mažiau 50 m);

- atitinka LST EN ISO 11140-1 standartą arba lygiavertį;

- nurodytas galiojimo laikas ant kiekvieno ritinio ar ritinio pakuotės.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Indikatoriai išoriniai cheminiai (EO dujų sterilizatoriui):

- indikatorius skirtas sterilizuojamų pakuočių sutvirtinimui ir/ar fiksavimui;

- lipni juosta su cheminių dažų žymomis, kurios EO dujų sterilizacijos metu keičia spalvą;

- juostos plotis ≥19 mm;

- indikatoriaus – ritinys (ne mažiau 50 m);

- galiojimo laikas turi būti nurodytas ant kiekvieno ritinio ar ritinio pakuotės;

- atitinka LST EN ISO 11140-1 (pateikti standartą patvirtinančius dokumentus).

Orientacinis indikatorių poreikis  210 rulonų.

- Popieriaus - plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 120 mm±5 mm be klostės

Juostos be klostės:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C, EO dujomis ir formaldehidu;

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido, formaldehido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15±5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO11607-1 ir LST EN 868-5:2019 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas  ≤ 200 m.

Orientacinis poreikis: 70 000 m.

- Kasetės su dezinfekcine medžiaga (vandenilio peroksidu ir sidabro katijonais)

- skirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigose aplinkos ir paviršių dezinfekcijai;

- kasetės/talpos  užpildytos dezinfekcine medžiaga;

- sudėtyje turinčios  vandenilio peroksido ir sidabro katijonų;

- pateikti naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą;

- talpa pažymėta CE ženklu;

- kartu pateikiamas prietaisas, skirtas priemonės purškimui;

- purškimo prietaisas lengvai transportuojamas, svoris ne daugiau 10 kg ±1 kg.

- gamintojo dokumentuose turi būti nurodyta, kiek m3 galima išpurkšti viena kasete/talpa, atliekant dezinfekciją gydymo įstaigoje;

- vieno purškimo metu vienu aparatu galima išpurkšti  ≥ 500 m3;

- kaina bus skaičiuojama pagal 100 m3  purškimo dezinfekcijai.

Orientacinis poreikis: priemonės kiekis, kuriuo galima išpurkšti 140 000 m3.

- Kilimėliai higieniniai

- sauso, lipnaus paviršiaus;

- tinkantis į spec. dviejų sekcijų rėmelius;

- dydis – 45±1 cm x 115±1 cm.;

- ne mažiau 30 sluoksnių lipnių lapelių.

Orientacinis poreikis: 70 000 vnt.

- Konteineriai panaudotoms adatoms 2 l

- sandarūs;

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos, nepraduriami;

- su specialiu įtaisu, adatoms nuo švirkštų nuimti;

- konteinerio talpa 2 litrai;

- paženklinti specialiu pavojingų atliekų ženklu.

Orientacinis poreikis: 8 500 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.