Pirkimo sąlygų

2.1 priedo „Pasiūlymo forma priedas“

ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ VIETŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮGARSINIMO ĮRENGIMO IR  GARANTINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

ATITIKTIS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu, patvirtindamas savo siūlomų ruporinių garsiakalbių įsigijimo, įrengimo, prijungimo ir garantinės priežiūros paslaugos atitiktį techninėje specifikacijoje (toliau – TS) nurodytiems reikalavimams, turi pateikti šį užpildytą dokumentą. Dokumente Tiekėjas privalo įvardinti visą siūlomą įrangą (ruporinių garsiakalbių, ryšio įranga), taip pat turi pateikti šios įrangos gamintojų pavadinimus, modelius, nuorodas į įrangos išsamų aprašymą (specifikaciją) gamintojo interneto svetainėje arba pateikti aprašymą (specifikacijas).

2.Įrodant siūlomų įrengimų atitiktį TS reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai, (techninės specifikacijos ir/ar katalogų ir/ar bukletų kopijos ir/ar atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) lietuvių arba anglų kalba.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama įrenginių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., įrenginio    gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų įrenginių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų įrenginių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.“

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

3. 3600 VIENU METU FILMUOJANČIŲ KETURIŲ VAIZDO SENSORIŲ KAMEROS VIENAME KORPUSE SU VIENA SUKINĖJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA PTZ PARAMETRŲ ATITIKTIS

| Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms Reikalavimų numeracija šioje lentelėje nesutampa su tų pačių reikalavimų techninėje specifikacijoje numeracija | Siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų atitikties reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) Pildo tiekėjas (PRIVALOMA UŽPILDYTI): |
| --- | --- | --- |
| Vaizdo stebėjimo kameros gamintojas ir modelis |  | Nurodomas siūlomos vaizdo stebėjimo kameros gamintojas ir modelis |
| Nuoroda į gamintojo tinklalapį, gamintojo techninę specifikaciją. |  | Pateikiama nuoroda į siūlomą vaizdo stebėjimo kameros gamintojo oficialiai teikiamą techninę specifikaciją internete |
| 3.1.1. | 3600 vienu metu filmuojančių keturių vaizdo sensorių kamera (toliau – KVS kamera) viename korpuse su viena sukinėjama vaizdo kamera (toliau – PTZ kamera) darbui lauko sąlygomis 24/7 režimu. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.2. | Palaikomi ne mažiau nei šie vaizdo glaudinimo algoritmai: H.265/H.264 | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.3. | KVS kameros vaizdo raiška turi būti ne mažesnė nei 4x1920 x 1080 pikseliai. Esant maksimaliai palaikomai raiškai turi būti užtikrinama ne mažiau 20 fps (jei aktyvuotos pažangios analitikos funkcijos – ne mažiau 15 fps). | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.4. | PTZ kameros vaizdo raiška turi būti ne mažesnė nei 1920 x 1080 pikseliai su ne mažiau 25 fps prie pačios aukščiausios palaikomos raiškos. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.5. | KVS kameros kiekvieno sensoriaus jautrumas šviesai – ne prastesnis kaip 0.4 lux spalvotam vaizdui; 0,03 lux esant įjungtam IR pašvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.6. | PTZ kameros jautrumas šviesai –ne prastesnis kaip kaip 0.1 lux spalvotam vaizdui; 0 lux esant įjungtam IR pašvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.7. | KVS kamera turi palaikyti Micro SD kortelę ne mažesnę nei 256GB, kurioje tilptų ne mažiau nei 24 valandų vaizdo įrašai filmuojant maksimalia vaizdo kameros raiška naudojant H.265 glaudinimą ir gamintojo rekomenduojamus standartinius duomenų perdavimo spartos nustatymus. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.8. | PTZ kamera turi palaikyti Micro SD kortelę ne mažesnę nei 64 GB, kurioje tilptų ne mažiau nei 24 valandų vaizdo įrašai filmuojant maksimalia vaizdo kameros raiška naudojant H.265 glaudinimą ir gamintojo rekomenduojamus standartinius duomenų perdavimo spartos nustatymus. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.9. | PTZ kameros optinis artinimas – ne mažiau 30 kartų (30xOPTICAL ZOOM) ir ne mažiau 10 kartų skaitmeninis (10xDIGITAL ZOOM). | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.10. | Visa KVS kamerų sensorių horizontali vaizdo aprėptis turi būti ne mažesnė nei 360o ir kiekvieno KVS kamerų sensoriaus vertikali vaizdo aprėptis ne mažesnė nei 50o arba turi būti užtikrinama ekvivalentinė bendra vertikali aprėptis su galimybe reguliuoti kiekvieno kanalo kryptį. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.11. | PTZ kameros optinių parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne mažiau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas, sukinėjimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.12. | KVS kamerų skaitmeninis vaizdo parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne mažiau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.13. | KVS kamerų elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei 1/12000s | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.14. | PTZ kameros elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei 1/12000s | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.15. | PTZ kamera turi turėti automatinę vaizdo stabilizavimo funkciją ir automatinis vaizdo signalo lygio reguliavimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.16. | Turi būti fono šviesos kompensacija (BLC) | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.17. | Turi būti naktinis filmavimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.18. | PTZ kamera turi turėti rūko kompensavimo funkciją | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.19 | Turi būti automatinis ir rankinis spalvoto arba juodai balto vaizdo perjungimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.20. | Turi būti integruotas „IR Cut“ filtras dienos/nakties režimui | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.21 | PTZ kamera turi turėti rankinį ir greitą automatinį fokusavimą. Lazeriu ir/arba DI (dirbtinio intelekto algoritmu) valdomas fokusavimas laikomas privalumu. Jei naudojamas lazerinis fokusavimas – jis turi tenkinti tarptautinio lazerių saugumo standarto IEC 60825 Class 1 arba analogiško reikalavimus. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.22 | PTZ kamera turi turėti IR apšvietimą priklausomai nuo scenos - ne mažesnį nei 200 m. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.23 | Turi būti įdiegtos bent nurodytos analitikos funkcijos pačioje vaizdo kameroje: - turi turėti objekto judesio aptikimą, - linijos pažeidimo aptikimą, - „slampinėjančio“ objekto aptikimą, teritorijos ribų pažeidimą. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.24 | Įdiegtos nurodytos analitikos funkcijos pačioje vaizdo kameroje turi bendradarbiauti tarp KVS ir PTZ kamerų. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.25 | Platus dinaminis diapazonas – kamera turi turėti platų dinaminį diapazoną (WDR, HLC/BLC ar panašios technologijos) | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.26 | Privatumo zonos PTZ kamerai – turi būti galimybė nustatyti privatumo kaukes pasirinktiems objektams vaizde. Privatumo kaukės privalo būti galimos skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatytos filmavimo krypties ir pasirinktų objektų uždengimui. Vaizdo kamerą sukinėjant privatumo kaukės privalo dengti vaizde esantį objektą tol kol jis yra filmuojamas (kaukė slepianti objektą neturi išnykti sukiojant vaizdo kamerą kol slepiamas objektas yra kadre). Privatumo kaukių ne mažiau 24 zonų | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.27 | Privatumo zonos 4 vaizdo sensorių kamerai – turi būti galimybė nustatyti privatumo kaukes pasirinktiems objektams kadre. Privatumo kaukės privalo būti galimos skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatyto artinimo (Zoom) parametrų. Privatumo kaukių ne mažiau 6 zonų kiekvienam kameros vaizdo sensoriui arba ekvivalentinis bendras privatumo zonų skaičius su atskiru konfigūravimu kiekvienam vaizdo kanalui. Privatumo kaukės turi galėti būti nustatomos pagal slepiamo objekto geometriją. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.28 | Turi būti skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR (2D/3D) ar panašios technologijos) | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.29 | Konfigūravimas per interneto naršyklę – turi būti galimybė konfigūruoti kamerą ar jos nustatymus nuotoliniu būdu | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.30 | PTZ vaizdo kameros optinės ašies valdymas – horizontalioje plokštumoje ne mažiau 360º (nenutrūkstamas sukimasis), vertikalioje plokštumoje ne mažiau nuo +15º iki -90º (Auto Flip) | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.31 | PTZ kameros pasukimo greitis ir tikslumas – reguliuojamas kameros pasukimo greitis ne prasčiau 0.1-250º/s arba didesnis, | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.32 | Iš anksto užprogramuojamų PTZ kameros pozicijų – ne mažiau 255 užprogramuojamų pozicijų | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.33 | Programuojami PTZ kameros judėjimo maršrutai – ne mažiau 4 -rių | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.34 | Turi palaikyti daugelio srautų (multistream, unicast ar multicast) duomenų kodavimo režimą | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.35 | Privalo turėti bent vieną garso įėjimą (Line-in) ir bent vieną garso išėjimą (Line-out). Gali būti to paties gamintojo modulinė sistema, kuriai su sujungimo grandinėmis galioja tie patys reikalavimai, kaip ir integruotam vaizdo stebėjimo kameroje, garso glaudinimo protokolas G.711. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.36 | Privalo turėti ne mažiau trijų skirtingų vaizdo duomenų srautų kiekvienam vaizdo sensoriui su pasirenkama raiška kiekvienam srautui atskirai. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.37 | Ethernet lizdas RJ45 – ne daugiau vieno | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.38 | Ethernet protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.39 | Du aliarminiai įėjimai/išėjimai (kiekvienas įėjimas/išėjimas gali būti apgręžiamas pagal poreikį). Gali būti to paties gamintojo modulinė sistema, kuriai su sujungimo grandinėmis galioja tie patys reikalavimai, kaip ir integruotiems vaizdo stebėjimo kameroje. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.40 | Darbinių temperatūrų diapazonas – ne siauresnis kaip -30ºC - +50ºC | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.41 | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė – ne prasčiau kaip IP66 ir IK10 | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.42 | Privalo palaikyti atviro API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ONVIF mažiausiai S, G ir T standarto specifikacijas (onvif.org). | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.43 | Vaizdo kameros naudojamas maksimalus galingumas kartu su pašildymu neturi viršyti 200W | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.44 | Vaizdo kamera privalo turėti apsauginį nuo tiesioginių kritulių stogelį. Stogelis gali būti pagamintas kito gamintojo, tačiau, turi būti panašaus dizaino ir atspalvio kaip ir vaizdo kamera ir neišsiskirti. Stogelis niekaip negali dengti ar riboti kameros maksimalių apžvalgos apimčių. Jeigu kameros konstrukcija atlieka stogelio funkciją, tai reikalavimas išpildomas, t. y. papildomai stogelio įrengti nereikalaujama. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.45 | Gamintojo garantija – turi būti ne trumpesnė nei 48 mėnesiai | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.46 | Gamintojas įsipareigoja palaikyti kameros programinės įrangos (firmware) naujumo garantiją ne trumpiau negu iki 2030 m. pabaigos. Turi būti nuoroda į gamintojo internetinį puslapį ar pateiktas oficialus kameros gamintojo raštas. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.48 | Vaizdo stebėjimo kameros privalo turėti galimybę būti prijungtos prie esančios vaizdo analitikos programinės įrangos „Digifort Enterprise 7.4“ ir teikiami duomenys į Sistemą pilnai suderinami su naudojamais joje. Duomenys apie siūlomos kameros suderinamumą turi būti pateikti Digifort programinės įrangos gamintojo sąraše arba pateiktas Digifort atstovo oficialus raštas dėl naujos vaizdo kameros pilno suderinamumo atitikties patvirtinimo. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |
| 3.1.49. | Vaizdo kamerų vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos iki sumontavimo ir iki prijungimo prie Užsakovo vaizdo stebėjimo sistemos. Visi vėlesni naujinimai privalo būti vykdomi organizuojant programinės įrangos atnaujinimų platinimą iš ES/EEE jurisdikcijoje registruotų serverių, kuriuose būtų talpinami iš anksto patikrinti programų atnaujinimo paketai. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |

  - RUPORINIŲ GARSIAKALBIŲ ĮRENGIMO PARAMETRŲ ATITIKTIS

| Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai ruporinių garsiakalbių, keitimo, įrengimo, prijungimo ir garantinės priežiūros paslaugoms reikalavimai. Reikalavimų numeracija šioje lentelėje nesutampa su tų pačių reikalavimų techninėje specifikacijoje numeracija |  | Siūlomų ruporinių garsiakalbių keitimo, įrengimo, prijungimo ir garantinės priežiūros paslaugos atitikties reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) Pildo tiekėjas (PRIVALOMA UŽPILDYTI): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruporinių garsiakalbių gamintojas ir modelis |  |  | Nurodomas siūlomos ruporinių garsiakalbių gamintojas ir modelis |  |
| Nuoroda į gamintojo tinklalapį, gamintojo techninę specifikaciją. |  |  | Pateikiama nuoroda į siūlomų ruporinių garsiakalbių gamintojo oficialiai teikiamą techninę specifikaciją internete |  |
| 3.2.1. | Atsparumas klimatinėms oro sąlygoms ne mažesnis kaip IP66 (arba IP65, jei gamintojas deklaruoja atitikimą lauko montavimui su tiesioginiu kritulių poveikiu). Korpusas – UV ir korozijai atsparus, skirtas nuolatiniam lauko darbui. |  | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.2 | Garso galia (RMS): ne mažiau kaip 25 W vienam ruporiniam garsiakalbiui. |  | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.3. | Garso slėgio lygis (SPL) turi būti: - ne mažesnis kaip 100 dB SPL @ 1W / 1m, ir - ne mažesnis kaip 115 dB SPL @ 1 m, esant vardinei (Rated/RMS) galiai. Pastabos dėl atitikties vertinimo: - „Max SPL“, „Peak SPL“ ar panašios reikšmės (pvz., nurodytos ties vienu dažniu) nelaikomos pakankamu įrodymu vietoje SPL, nurodyto esant vardinei (Rated/RMS) galiai @ 1 m. - Jei gamintojo techniniuose dokumentuose SPL esant vardinei (Rated/RMS) galiai @ 1 m nėra pateiktas tiesiogiai, leidžiama jį pagrįsti skaičiavimu, remiantis gamintojo pateikta jautrumo (SPL @ 1W / 1m) reikšme ir vardine (Rated/RMS) galia, pateikiant aiškų skaičiavimo paaiškinimą. Skaičiavimas laikomas tinkamu tik tuo atveju, jei abu pradiniai duomenys (SPL @ 1W / 1m ir vardinė galia) yra aiškiai nurodyti gamintojo techninėje specifikacijoje. Bet koks skaičiuotinas SPL laikomas pagrįstu tik tuo atveju, jei gamintojo dokumentuose aiškiai nurodyta garsiakalbio vardinė impedansinė varža, leidžianti patikrinti skaičiavimo teisingumą. |  | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.4. | Atkuriamų dažnių juosta: ne siauresnė kaip 300 Hz – 8 kHz. Reikalavimas laikomas įrodytu, jei gamintojo techniniuose dokumentuose pateikta dažnių juosta (pvz., „frequency range“, „usable/operating frequency range“ ar lygiavertė), kurios ribos nėra siauresnės nei 300 Hz – 8 kHz, nepriklausomai nuo to, ar nurodyta ±dB tolerancija. Jei pateikta dažnių juosta yra siauresnė arba nenurodytos aiškios ribos, laikoma, kad parametras neatitinka. |  | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.5. | Kryptingumas ir konstrukcinis tipas: garsiakalbis turi būti ruporinio tipo (horn loudspeaker / re-entrant horn ar lygiavertis), skirtas kryptingam garso skleidimui lauko sąlygomis, su aiškiai apibrėžta ruporo apertūra (horn mouth). Nepriimami visakrypčiai (omnidirectional), kolonėliniai (column) ar dėžutiniai (box/cabinet) garsiakalbiai, kurie nėra ruporinės konstrukcijos ir neskirti kryptingam garsui. Įrodymas: gamintojo techninė specifikacija ir/ar brėžinys/nuotrauka, kur aiškiai identifikuojamas ruporo tipas ir apertūra. |  | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.6. | Garso įėjimas: analoginė įvestis („line-in“) (pvz., RCA, 3,5 mm TRS ar gnybtai). Turi būti užtikrintas suderinamumas su vaizdo kameros analogine garso išvestimi per esamą adapterį / modulį. Jei siūlomas sprendinys su išoriniu stiprintuvu, analoginė įvestis „line-in“ gali būti stiprintuve, o į garsiakalbį tiekiamas sustiprintas analoginis signalas (pvz., žemos varžos 4–16 Ω). |  | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.7. | Maitinimas: PoE naudoti įgarsinimo įrangos maitinimui neleidžiama. |  | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.8. | Stiprintuvas - leidžiami abu sprendimo variantai: a) integruotas (garsiakalbis su įmontuotu stiprintuvu); b) išorinis (atskiras) stiprintuvas. Jei siūlomas išorinis stiprintuvas, jis turi būti įtrauktas į tiekimą ir užtikrinti ne mažesnę kaip 25 W (RMS) galią kiekvienam ruporiniam garsiakalbiui (su rezervu, rekomenduojama ≥30 W), užtikrinant reikiamą garso lygį ir neiškraipytą kalbos atkūrimą. Jei vienas stiprintuvas maitina kelis garsiakalbius, tuomet, stiprintuvas turi užtikrinti suminę galią su rezervu visiems prijungtiems garsiakalbiams ir turi būti numatyti nepriklausomi išėjimai arba tinkamas skirstymas ir apsauga. |  | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.9. | Garso lygio reguliavimas: ne mažiau kaip 3 lygių (arba tolydus) reguliavimas (vietinis arba nuotolinis). | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.10. | Darbinė temperatūra: ne siauresnė kaip –20 °C iki +50 °C. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.11. | Montavimas: komplektuojamas su laikikliu (-iais) montavimui ant stulpo / atramos. Tvirtinimo elementai – nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai, atsparūs korozijai. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.12. | Sujungimai: visi sujungimai (maitinimas, garso įėjimas, ryšys, jei taikoma) turi būti įrengti hermetinėje dėžutėje / jungčių skyriuje, užtikrinant IP66 (arba ne mažiau kaip IP65) ir mechaninę apsaugą. Lauko sujungimai hermetinami gamintojo numatytais sprendiniais arba jų nesant sujungimai individualiai hermetinami naudojant specialias hermetinimo juostas. | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.13. | Svoris: ne daugiau kaip 5,0 kg vienam garsiakalbiui (be laikiklio). | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.14. | Suderinamumas su valdymu: sprendinys turi įgalinti leisti garso pranešimus iš VSS per Digifort (per kameros garso kanalą), be papildomų licencijų Digifort pusėje (jei licencijos reikalingos – jos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą). | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.15. | Garantija: ne mažesnė kaip 36 mėnesiai (įskaitant garsiakalbį, stiprintuvą ir montavimo priedus). | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |
| 3.2.16. | Atitiktis: CE ženklinimas ir atitikties deklaracija; RoHS/REACH atitiktis (ar lygiavertė). | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nuorodą į atitiktį pagrindžiantį dokumentą |  |

*Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas, pildydamas techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus, negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o turi nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |