Pirkimo sąlygų

7 priedas

ĮKAINOTAS DARBŲ APRAŠYMAS (1 nuotekų įvadui)

| Eil. Nr. | DARBŲ PAVADINIMAS | DARBŲ APRAŠAS | Mato vnt. | Kiekis vienam įvadui | Vieneto kaina, Eur, be PVM | Įvado kaina (1 vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įvado projektas | Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių paslaugų kaina: 1. Nesudėtingo statinio, t. y. nuotekų vamzdyno (iki ≤ 160 mm), prijungimo projekto (montavimo schemos) nuo magistralinio nuotekų tinklo iki vartotojo pastato parengimas ir suderinimas su UAB „Vilniaus vandenys“, įskaitant topografinės nuotraukos parengimo išlaidas. | vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Nuotekų vamzdyno montavimas | Į įkainio kainą turi būti įtraukta montuojamo vamzdyno darbų kaina: 1. Žemės darbai; 2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais; 3. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas iki vartotojo gyvenamojo pastato pamato; 4. Vamzdyno apsauginis užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu, tranšėjos užpylimas ir sutankinimas. Darbams vykdyti leidžiama taikyti ir uždarą vamzdžių tiesimo būdą. | m | 40 |  |  |
| 3. | Nuotekų įvado prijungimas | Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Prijungimas prie UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tinklo šulinyje, arba prie PVC revizijos šulinio ant sklypo ribos. | vnt. | 1 |  |  |
| 4. | Šulinio montavimas vartotoje sklype | Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: 1. Tarpinio revizijos ir apžiūros d ≥315 PVC šulinio su dangčiu montavimas, įskaitant žemės kasimo, užpylimo, sutankinimo darbus. Leidžiama montuoti šulinius ir iš betoninių d ≥ 1000 žiedų su perdanga ir dangčiu. | vnt. | 1,3 |  |  |
| 5. | Dangų išardymas ir atstatymas* | Į įkainio kainą turi būti įtraukta: ŽVYRO DANGOS atstatymo darbų kaina: 1. kelio lovio įrengimas; 2. 12 cm storio smėlio – žvyro mišinys su 50 procentų žvirgždo. 2. VEJOS atstatymo darbų kaina: 1. 10 cm augalinis gruntas; 2. apsėjimas žolių sėklomis. 3. BETONINIŲ TRINKELIŲ atstatymo darbų kaina: 1. kelio lovių įrengimas; 2. 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas; 3. 10 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas; 4. 5 cm storio dolomito atsijų sluoksnio įrengimas; 5. betono trinkelių dangos įrengimas. 4. ASFALTBETONIO DANGOS atstatymo darbų kaina: 1. kelio lovių įrengimas; 2. 25 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas; 3. 15 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas; 4. kraštų apkapojimas; 5. 6 cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas. * skaičiuoti, kai įvado ilgis 35 m Žvyro danga sudaro 35 %; Veja 50%; Betoninių trinkelių danga 10 %; Asfaltbetonio danga 5 %. | kompl. | 1 |  |  |
| 6. | Nuotekų vamzdyno išpildomoji dokumentacija | Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių paslaugų kaina: 1. Kontrolinė išpildomoji geodezinė nuotrauka. Pastaba: Rangovas turi supildyti paslėptų darbų patikrinimo aktus. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Nuotekų vamzdyno kadastriniai matavimai | Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių paslaugų kaina: 1. Kadastriniai matavimai, parengiant kadastrinių matavimų bylą. Byla pateikiama su atlikta patikra. | kompl. | 1 |  |  |
| Iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21 % |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

PASTABOS:

1. Nurodyti kiekiai yra orientaciniai, taikomi 1 nuotekų įvado kainai nustatyti ir palyginti.

2. Darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus kiekvienam konkrečiam įvadui. Tiekėjui už atliktus darbus bus mokama vadovaujantis nutiesto įvado išpildomojoje geodezinėje nuotraukoje nurodytu ilgiu.

3. Darbų  aprašyme 1, 3, 6 ir 7 punktuose nurodyta kaina yra fiksuota ir nepriklauso nuo įvado ilgio.

__________________________________