PATVIRTINTA

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo

centro direktoriaus

2026 m. liepos d. įsakymu Nr. V-

Pirkimo sąlygų 2 priedas

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabučio (unikalus Nr. 1097-5000-5017) atnaujinimas, pritaikant pastatą žmonių su negalia poreikiams

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrabučio laiptų ir stogelių remonto darbai |  |  |
| 1.1. | Laiptų turėklų demontavimas | m | 8,0 |
| 1.2 | Nerūdijančio plieno laiptų turėklų montavimas (porankiai – d42x2, stulpeliai 40x40x2, vamzdeliai tarp stulpelių – 25x25x2- 3 vnt.). Turėklų H-1,1 m. | m | 9,1 |
| 1.3. | Laiptų trinkelių, 20 mm storio, dangos įrengimas (laiptų pakopų plotis apie 30 cm) | m2 | 14,85 |
| 1.4. | Stogelių ruloninės dangos remontas klijuojant vieną sluoksnį su pabarstymu | m2 | 10,7 |
| 1.5. | Stogelių skardos detalių pakeitimas | m | 23,0 |
| 1.6. | Stogelių betoninės plokštės tinkavimas ir dažymas | m2 | 10,7 |
| 1.7. | Lauko metalinių durų demontavimas | vnt. | 1 |
| 1.8. | Lauko metalinių durų su langeliu montavimas (durų angos plotis – 90 cm), su praėjimo kontrole | vnt. | 1 |
| 1.9. | Kortelinės elektromagnetinė sklendės montavimas pajungiant prie vidaus kompjuterinių tinklų | vnt. | 1 |
| 1.10. | Taktilinių takų įrengimas | m2 | 2,54 |
| 1.11. | Geltonų juostų ant laiptų pakopų įrengimas | m | 8,82 |
| 1.12. | Sienų angų sutvarkymas | kompl | 1 |
| 1.13. | Statybinių atliekų utilizavimas | kompl. | 1 |
|  | VISO: |  |  |
|  | 2. Bendrabučio panduso įrengimo darbai |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| 2.1. | Metalinio panduso neįgaliųjų poreikiams įrengimas (plotis - 1,30 m, grotelės cinkuotos) | m | ~11,0 |
| 2.2. | Laiptų turėklų demontavimas | m | 2,2 |
| 2.3. | Nerūdijančio plieno panduso turėklų montavimas (porankiai – d42x2- 2 vnt., stulpeliai 40x40x2, apatinis vamzdis - d42x2). Turėklų H-0,90 m. | m | ~22,0 |
| 2.4. | Statybinių atliekų utilizavimas | kompl. | 1 |
|  | VISO: |  |  |

Pastabos. Visi darbai atliekami iš rangovo medžiagų. Prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojame pasitikslinti darbų apimtis, kiekius ir papildomus darbus. KARTU SU PASIŪLYMU BŪTINA PATEIKTI DARBŲ LOKALINĘ SĄMATĄ. Po pasiūlymo pateikimo pretenzijos nepriimamos.

Remontuojamus objektus galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val. Informacija telefonu Nr. +370 603 12634.

Statybos inžinerijos technikas                                                                                  Vasilij Šepelev