TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SUNKVEŽIMIS SU KONTEINERIŲ UŽTRAUKIMO KABLIU

- Pirkimo objektas – sunkvežimis su konteinerių užtraukimo kabliu (toliau – Prekė).

- Prekės paskirtis – Automobilis vežios konteinerius su atliekomis iš regione esančių stambių gabaritų surinkimo aikštelių į atliekų tvarkymo centrą.

- Prekė turi būti pristatyta adresu Karjero g.2, Takniškių km., Alytaus r.

- Tiekėjas, pristatydamas Prekę, turi pateikti 1 lentelės 7 punkte nurodytus dokumentus. Turi būti pateikta bent 1 popierinė ir 1 elektroninė (CD, USB ar kt.) dokumentų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa Prekė.

- Žemiau pateikiami minimalūs techniniai reikalavimai Prekei ir jos priklausiniams, kuriuos privaloma įvykdyti.

- Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija arba sertifikatais arba laboratorinių tyrimų duomenimis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Perkančioji organizacija rekomenduoja Tiekėjui nurodyti dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Visa techninė dokumentacija, turi būti pasirašyta ir patvirtinta gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Reikalavimo atitikimas (PILDO TIEKĖJAS) | Reikalavimo atitikimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendros charakteristikos |  |  |  |  |
|  | Automobilio (važiuoklės) modelis, markė, gamintojas | Būtina nurodyti | Automobilio (važiuoklės) modelis:_(įrašyti)___ Markė: _(įrašyti)___ Gamintojas: _(įrašyti)___ | Privaloma atitikti |
|  | Hidraulinio užtraukėjo markė, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti | Hidraulinio užtraukėjo markė: _(įrašyti)___ Modelis: _(įrašyti)___ Gamintojas: _(įrašyti)___ | Privaloma atitikti |
|  | Automobilio ir įrangos pagaminimo metai | Ne senesni nei 2026 m | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Garantija | Garantija įrangai (automobilis, užtraukėjas,) ne mažesnė kaip 24 mėn. be ridos ir darbo valandų apribojimo Ekonominis naudingumas: Jei tiekėjas siūlo ilgesnę nei nustatyta minimali 24 mėn. reikšmė, papildomai skiriama iki 2 balų. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.1 |
|  | Registracija, TA | Tiekėjas registruoja automobilį VĮ „Regitra“ perkančios organizacijos vardu. | Nurodyti atitikimo reikšmę Taip/Ne | Privaloma atitikti |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga (pristatymo metu) | 7.1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Pateikiama bent 1 popierinė ir 1 elektroninė versija. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  |  | 7.2. Elektrinės ir hidraulinės schemos (hidraulinio užtraukėjo). Pateikiama bent 1 popierinė ir 1 elektroninė versija. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  |  | 7.3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. Pateikiama bent 1 popierinė ir 1 elektroninė versija. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  |  | 7.4. Hidraulinio užtraukėjo detalių katalogas. Pateikiama bent 1 popierinė ir 1 elektroninė versija. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  |  | 7.5. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Pateikiama bent 1 popierinė ir 1 elektroninė versija. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Serviso, eksploatacijos ir kiti reikalavimai | 8.1. Tiekėjas turi sudaryti galimybę atlikti automobilio, užtraukimo kablio ir visų jų sudedamųjų dalių remonto paslaugas įgaliotų šios įrangos atstovų serviso patalpose esančiose ne toliau, kaip 120 km nuo perkančiosios organizacijos buveinės, adresu Karjero g.2, Takniškių km., Alytaus raj. (atstumas matuojamas įvedus konkrečius adresus interneto svetainėje https://www.google.com/maps ) arba savo sąskaita transportuoti automobilį ir jo sudedamąsias dalis į remonto paslaugų teikimo vietą ir atgal ne ilgiau nei per 48 val. (neįskaičiuojant remonto laiko) nuo perkančiosios organizacijos įgalioto atstovo iškvietimo raštu. | Atstumas nuo Perkančiosios organizacijos buveinės (Karjero g.2, Takniškių km., Alytaus raj.) iki serviso patalpų (įrašyti adresą) yra _(įrašyti)___ km. Arba, nurodoma, kad automobilį Tiekėjas transportuos savo sąskaita. | Privaloma atitikti |
|  |  | 8.2. Garantiniu laikotarpiu, automobilio ar įrangos techninis aptarnavimas ar remontas, turi būti atliekamas perkančiosios organizacijos teritorijoje arba automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą rūpinasi ir išlaidas apmoka tiekėjas. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| Automobilis |  |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Naujausia, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui, esant aplinkos temperatūrai nuo -300C iki +400C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Bendroji masė | Ne mažiau 26 t | _(įrašyti)___ t | Privaloma atitikti |
|  | Priekabos prikabinimo paruošimas | Turi būti sumontuotas su elektros (rozetė 7 kontaktų), stabdžių sistemos išvadais (duomatic kranas) ir prikabinimo įtaisu, pritaikytu ne mažiau kaip 18 t bendrosios masės priekabos vilkimui (prikabinimo įtaiso piršto diametras – 40 mm) | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Variklio galia | Ne mažiau kaip 420AG. | _(įrašyti)___ AG | Privaloma atitikti |
|  | Variklio išmetamų teršalų toksiškumas | Privalo atitikti ne žemesnius nei EURO 6 reikalavimus; | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Pavarų dėžė | Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo), ne mažiau kaip 12 pavarų į priekį | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Ratų formulė | 6x4 | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Ratų bazė | Ne didesnė kaip 5000 mm | _(įrašyti)___ mm | Privaloma atitikti |
|  | Pakaba | Antra ir trečia ašis orinė | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Pirma ašis ir pakaba | Sustiprinta, pritaikyta ne mažesnei kaip 10 t apkrovai | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Antra, trečia ašis ir pakaba | Sustiprintos, pritaikytos ne mažesnei kaip 23 t apkrovai. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Diferencialo blokavimas | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Padangos | Pirmos ašies 385/65 R 22.5. Antros ašies 315/80 R 22.5. Trečios ašies 315/80 R 22.5. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Atsarginis ratas | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Stabdžiai | Pneumatiniai, dviejų kontūrų, diskiniai priekyje ir gale | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Stabdžių oro kompresorius | Užtikrinantis ne mažiau 1000 l/min debitą | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Elektroninė stabilumo kontrolė | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Elektropneumatinis rankinio stabdžio valdymas. Automatinis aktyvavimas išjungus variklį. | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Saugos oro pagalvė vairuotojui. | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Automobilio šviesų aukščio reguliatorius | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Prieš rūkiniai žibintai priekyje ir gale, pilnai LED žibintai priekyje ir gale. | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Švyturėliai | Du oranžinės spalvos LED švyturėliai turi būti sumontuoti ant automobilio kabinos | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Darbiniai žibintai | Du LED žibintai sumontuoti kabinos viršuje, nukreipti į galą. Du LED žibintai važiuoklės aukštyje, šonuose, nukreipti į galą. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Kabinos konstrukcija | 3-jų sėdimų vietų (įskaičiuojant vairuotoją) | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Veidrodžiai | Šildomi, valdomi elektra | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Priekinis stiklas | Šildomas elektra visame plote | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Kabinos pakaba | Orinė, ne mažiau 4 pagalvių | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Alko blokas | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Langai | Valdomi elektra | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Oro kondicionavimo sistema | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, su saugos diržu | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Guminiai kilimėliai | Būtini | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Gamyklinis radijo grotuvas su laisvų rankų telefono įranga | Būtini | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Galinės eigos signalizatorius | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Galinis kabinos langas | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Priekinis bamperis | Plieninis, ar segmentinis plieninis. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Monitoringo sistema (kompiuterinė Prekės gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Adaptyvi greičio palaikymo funkcija su atstumo palaikymo reguliavimu. | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Generatorius | Ne mažiau kaip 4000W galios | _(įrašyti)___ W | Privaloma atitikti |
|  | Variklio temperatūros daviklis | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Variklio alyvos slėgio daviklis | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenų davikliai su galimybe fiksuoti sąnaudas nuo eksploatavimo pradžios | Būtini | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Lauko temperatūros rodiklis | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas su galiojančia patikra | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas (90 km/h) | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Elektros sistema – 24V, akumuliatoriai 2 vnt. AGM arba geliniai - ne mažiau 200Ah | Būtini | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Degalų kiekio daviklis | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Kuro bakas | Aliuminis, ne mažesnės kaip 300 l talpos | _(įrašyti)___ l | Privaloma atitikti |
|  | Kuro bakas su užraktais | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Automobilio su įranga spalva | RAL 6028, ar kita su pirkėju suderinta spalva | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Atsarginis ratas | Atsarginis ratas priekinio rato išmatavimų | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| Hidraulinis užtraukėjas |  |  |  |  |
|  | Hidraulinio užtraukėjo kėlimo galia | Ne mažiau kaip 21000 kg. Kai hidraulinio užtraukėjo kablio aukštis 1570 mm | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Hidraulinio užtraukėjo kablio aukštis | 1057 mm. Ekonominis naudingumas: - Lengvai keičiamas (+1 balas); - Stacionarus (0 balų). | _(įrašyti)___ mm | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.2 |
|  | Hidraulinės alyvos bakas | Aliuminis | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Hidraulinio užtraukėjo kablys su apsauginiu mechaniniu užraktu | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Hidraulinis užtraukėjas tinkamas užtraukti ant automobilio konteinerius | Nuo 4,5 m iki 6,4 m vidinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standartą | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Automatinis valdymas | Pilnas konteinerio nukėlimo/užkėlimo/užrakinimo ciklas turi veikti automatiškai. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi būti su elektriniu valdymu, pultas su gedimų, darbo klaidų kodų bei techninių aptarnavimų identifikatoriumi | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Papildomas valdymas | Radijo bangų pultu su stop jungikliu | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| - š | Švelnaus konteinerių nuleidimo funkcija | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Keltuvas su konteinerio traukimo metu pakėlimo nuo atraminių padelių funkcija. | Ekonominio naudingumo kriterijus: jei tiekėjas siūlo šią reikšmę, skiriamas papildomas 1 balas. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Neprivaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.3 |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti teleskopuojamą kablį (teleskopinę „ranką“) | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5° kampui | Ekonominio naudingumo kriterijus: jei tiekėjas siūlo šią reikšmę, skiriamas papildomas 1 balas. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Neprivaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.4 |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi būti komplektuojamas patikimais hidrauliniais išoriniais ir vidiniais arba persukamais, kablio formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti ne mažiau kaip tris atraminius padelius konteineriui kiekvienoje pusėje | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Keltuvas su proporciniu valdymu | Ekonominio naudingumo kriterijus: jei tiekėjas siūlo šią reikšmę, skiriamas papildomas 1 balas. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Neprivaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.5 |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti avarinę pakelto keltuvo atramą | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Cinkuotas arba metalizuotas porėmis | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Keltuvas su automatine kablio stabdymo funkcija atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiu 1570 mm | Ekonominio naudingumo kriterijus: jei tiekėjas siūlo šią reikšmę, skiriamas papildomas 1 balas. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Neprivalomas atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.6 |
|  | Hidraulinis užtraukėjas montuojamas ant automobilio naudojant montavimo komplektą nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą; | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Hidraulinis aukšto slėgio filtras | Būtinas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| Papildomi reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad tiekėjas turi įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Tiekėjas turi įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001 arba lygiavertės aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų standartą | Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas turi įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001 arba lygiavertės aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Automobilis ir įranga turi atitikti visus techninius parametrus nurodytus Konkurso techninėje specifikacijoje. | Būtina pateikti gamintojo dokumentų patvirtinančių Prekių ir jų įrangos techninius parametrus skaitmenines kopijas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Prekė pristatoma tiekėjo lėšomis Pirkėjo adresu | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Prekių gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, Prekė (automobilis, hidraulinis užtraukėjas) turi būti pažymėta CE ženklu | Būtina pateikti sertifikavimo įstaigos arba Prekės (automobilis, hidraulinis užtraukėjas) gamintojo išduotas CE sertifikato/EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijos | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Automobilio pristatymo terminai | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatyti ir visiškai paruošti darbui per 6 mėnesius. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, dėl tiekimo, šalims susitarus, numatoma galimybė pratęsti jų tiekimo terminą, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ekonominis naudingumas: už automobilio pristatymą ankščiau nei per 6 mėnesius, papildomai skiriama iki 1 balo. Minimalus automobilio pristatymo termino mažinimo žingsnis 1 mėn.). | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.7 |
|  | Tiekėjas turi būti oficialus siūlomo automobilio, užtraukėjo, gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti Prekę ir techniškai aptarnauti bei remontuoti arba tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę. Su pasiūlymu pateikti įgaliojimą ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus. | Būtina | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |

______________