Atviro konkurso sąlygų

2 priedas

Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Šiaulių šviesa“

PASIŪLYMAS

DĖL ŠVIESOFORŲ DALIŲ

________

(Data)

____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių duomenys) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų), subteikėją (-ų), subrangovą (-us)

| Subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), subrangovo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2.Mes siūlome šias prekes.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas |  | Siūlomos prekės gamintojas ir (ar) modelis | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto Kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM 4*5=6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Šviesoforo valdiklis |  |  | vienetas | 2 |  |  |
| 2. | Eismo vaizdo-šiluminės detekcijos sistema keturiomis kryptimis |  |  | komplektas | 2 |  |  |
| 3. | Pėsčiųjų mygtukai : RTB Type E + PiT arba analogiški (8 vnt. su simboliu "<", 6 vnt. su simboliu "<>") |  |  | vienetas | 14 |  |  |
| 4. | Garsiniai signalai „RTB BLX Kombi – S 230 V“ arba analogiška |  |  | vienetais | 16 |  |  |
| 5. | 3x200mm šviesoforų sekcijos be krypties rodyklių su gaubtais ir plastikiniais laikikliais |  |  | vienetas | 20 |  |  |
| 6. | 3x200mm transportinių šviesoforų sekcijos su krypties rodykle „Į kairę“, gaubtais ir plastikiniais laikikliais |  |  | vienetas | 6 |  |  |
| 7. | 3x200mm transportinių šviesoforų sekcijos su krypties rodykle „Į dešinę“, gaubtais ir plastikiniais laikikliais |  |  | vienetas | 2 |  |  |
| 8. | 3x200mm transportinių šviesoforų sekcijos su krypties rodykle „Tiesiai“, gaubtais ir plastikiniais laikikliais |  |  | vienetas | 4 |  |  |
| 9. | 3x200mm pėsčiųjų šviesoforų sekcijos su simboliu „Pėstieji“, laiko atskaitos moduliu, gaubtais, plastikiniais laikikliais, bei papildomu nukreipiamu fokusuotos raudonos spalvos šviesos moduliu pėstiesiems įspėti |  |  | vienetas | 16 |  |  |
| 10. | Šviesą atspindintys šviesoforų skydai, skirti kabinti ant gembinės konstrukcijos |  |  | vienetas | 16 |  |  |
| 11. | 200mm šviesoforo sekcijos simbolio „Pėstieji ir dviratininkai“ komplektas (Raudona – Žalia) |  |  | vienetas | 16 |  |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM sudaro (…proc.): |  |  |  |  |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

*Pastaba: kainos (įkainiai ir bendra pasiūlymo kaina) pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

Jeigu PVM netaikomas, pateikti tikslias nuorodas į tai patvirtinančius teisės aktus ir jų nuostatas:___________________________________________________________

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

| Reikalavimas | Siūlomų prekių techniniai parametrai (nurodyti ATITINKA arba NEATITINKA) *pildo tiekėjas |
| --- | --- |
| 1. Šviesoforų valdiklis ITC-3 arba analogiškas |  |
| Spinta: - Su pamatu. - Apsaugos laipsnis neprastesnis nei IP 65 - Rakinama įleidžiama spyna. |  |
| Atitinka standartus: - LST EN 50556 - LST EN 12675 - LST EN 50293 |  |
| Yra išbandyta pagal LST EN 50556 bei atitinka šio standarto reikalavimus |  |
| Nominali įėjimo įtampa pagal LST EN 50556:2018: 230 V AC -13 % ... + 10 %, 50 Hz -6 % ... +4%. |  |
| Lempų valdymo įtampa 230 V |  |
| Laikrodis sinchronizuojamas NTP pagalba tinklo ryšiu ar GPS |  |
| Darbinė temperatūra nuo -40° C iki +60° C, nenaudojant šildytuvo |  |
| Modemas - Nemažiau 4 ethernet portų. - Su GSM ryšiu ne prastesniu nei 4G/LTE (ketvirtos kartos). - Turintis maršrutizatoriaus funkciją - Palaiko: -Ethernet technologiją -Bevielio tinklo funkciją (WiFi) -SNMP, RS232 bei RS485 protokolus bei turi atitinkamas jungtis |  |
| Ryšiai, sąsajos, protokolai. Integracijai į UAB „Šiaulių šviesa“ šviesoforų stebėjimo sistemą (Stebėjimo sistemą) valdiklis turi nustatytu laiko tarpu išsiųsti informaciją (teksto eilutę) UAB „Šiaulių šviesa“ nurodytu formatu (su nurodytais parametrais) TCP/IP protokolu į UAB „Šiaulių šviesa“ nurodytą IP adresą ir prievadą. Informacijos išsiuntimas vykdomas nustatyto laiko intervalais bei įvykus būsenos ar parametrų pasikeitimui. Išsiunčiama informacija apima veikimo rėžimą, signalinių grupių bei detekcijos klaidas, durų būklę, UPS būklę ir kitus panašaus pobūdžio parametrus. |  |
| Sąsaja valdiklio aptarnavimui Vartotojo sąsaja pasiekiamą nemokamomis naršyklėmis ar nemokama (arba perduota neribotam laikui naudoti UAB „Šiaulių šviesa“) gamintojo programine įranga. Valdiklis neturi išėjimo į internetą. Prisijungimas prie Valdiklio galimas per UAB „Šiaulių šviesa“ vidinį VPN tinklą. UAB „Šiaulių šviesa“ turi būti perduoti visų lygių vartotojų prisijungimo duomenys. |  |
| Naudojami jutiklių tipai Transporto jutikliai, pėsčiųjų (ir neregių) mygtukai pajungiami per I/O plokštę arba kita sąsaja užtikrinančią minimų jutiklių veikimą. Šviesoforų postuose, kur naudojami indukcinių kilpų jutikliai, turi būti galimybė nuotoliniu būdu nustatyti normaliam funkcionavimui būtinus indukcinių kilpų parametrus (jautrumą, induktyvumą ir (ar) pan.) |  |
| Signalizacijos sauga (lempų kontrolė ir akustinių signalų kontrolė) Šviesoforo Valdiklis privalo saugiu būdu valdyti atskirai žalios, geltonos, raudonos bei antros raudonos šviesoforų spalvų signalinių grupių išėjimus. Valdiklis matuoja kiekvienos šviesoforų spalvos išėjimų įtampą bei srovę realiu laiku. Valdiklis užfiksuoja kritinę klaidą (angl. major fault), išsiunčia pranešimą apie gedimą ir išjungia sankryžą į tamsų arba geltoną mirksintį režimą: - Esant KŠĮT 151 p. numatytoms sąlygoms. - Kai yra užfiksuojama įtampa konfliktuojančių signalinių grupių išėjimuose (įskaitant signalus akliesiems): žalia – žalia (t. y. leidžiamųjų signalų konfliktas), žalia – geltona konfliktai. - Esant paskutinės tos pačios signalinės grupės žalios spalvos lempos gedimui. - Kai pažeidžiama su sauga susijusi minimali signalo trukmė - Kai pažeidžiami saugos laikai (angl. intergreen times, safety timings) - Kitais privalomais saugos standartuose nurodytais atvejais Valdiklis užfiksuoja nekritinę klaidą (angl. minor fault) ir išsiunčia pranešimą apie gedimą: - Esant bet kokios signalinės grupės bent vieno optinio elemento gedimui Kitais saugos standartuose nurodytais atvejais |  |
| Atmintis Valdiklis kaupia savo atmintyje visus įvykius bei detektorių rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi būti išplėsta iki maksimalaus galimo dydžio priklausomai nuo valdiklio modelio. Mažiausias terminas – 2 mėnesiai. |  |
| Durų atidarymo stebėjimas Durys su įleidžiama spyna bei durų padėties jutikliu. Durų atidarymas ir uždarymas fiksuojamas valdiklio žurnale automatiškai bei perduodamas į Stebėjimo sistemą. |  |
| Valdymo programa - valdiklio programinė įranga leidžia atlikti sankryžos eismo valdymo programos simuliaciją, prieš aktyvuojant valdymo programą sankryžoje. Programinėje įrangoje privalo būti galimybė imituoti visas eksploatacijos sąlygomis galinčias pasitaikyti Valdiklio įėjimų būsenų situacijas (pvz. užimti, laisvi davikliai, keli davikliai užimti vienu metu, visi davikliai vienu metu ir pan.). - galimybė keisti visus adaptyvaus valdymo parametrus eksploatacijos metu tiek nuotoliniu būdu, tiek lokaliai prijungus kompiuterį prie Valdiklio. Jeigu Valdiklio programos parametrų keitimui yra reikalinga speciali programinė įranga, ji turi būti perduodama UAB „Šiaulių šviesa“ kartu su konkrečiu Valdikliu neterminuotai ir be papildomų mokesčių už programos licencijas visai eksploatacijos trukmei. - Valdiklio programavimui ar programos keitimui reikalinga speciali programinė įranga turi būti perduodama UAB „Šiaulių šviesa“ kartu su konkrečiu Valdikliu neterminuotai ir be papildomų mokesčių už programos licencijas. Jeigu programinei įrangai yra reikalingos licencijos jos turi būti įskaičiuotus į valdiklio kainą, įgytos UAB „Šiaulių šviesa“ vardu. - Su eismo sauga susiję parametrai (saugos laikai, signalų konfliktai ir kt.) turi būti apsaugoti nuo nepageidaujamų pakeitimų, neteisingų ar sugadintų duomenų naudojimo: pvz. neteisingai aptarnaujant, įvykus įrangos/ sistemos klaidai. Valdiklio architektūra turi užtikrinti, kad nuotoliniu būdu keičiant eismo inžinerinius parametrus (fazių trukmes, signalinių grupių signalų trukmes, fazių perėjimus ir valdymo algoritmą) nebūtų galima pakeisti su eismo sauga susijusių parametrų. - Turi būti galimybė programiškai išjungti garsinių leidžiamųjų ir orientavimosi signalų veikimą. - Turi būti numatyta išmani šviesoforo programa, kuri pati atlikinėtų skaičiavimus optimaliam žalio signalo laiko parinkimui pagal informaciją gaunamą iš daviklių ir atitinkamai keistų maksimalius fazių laikus (Smart Intersection arba analogas) - Turi būti numatyta išmani koordinuoto šviesoforo programa, kad šviesoforai keistųsi informacija apie laiko pakeitimus ir atitinkamai kartu pasikoreguotų fazių laikus (Smart Corridor arba analogas) - Turi būti galimybė eismo programų vykdymui panaudoti valdiklyje integruotą Di (dirbtinio intelekto) algoritmą (Smart Ai arba analogas), kuris turi būti saugus, išbandytas ir veikti realiomis sąlygomis bent vienoje ES valstybėje |  |
| Signalinių grupių skaičius: nemažiau 15 |  |
| Įvesties įrenginiai (angl. Inputs): nemažiau 32 |  |
| Neprižiūrimi išėjimai Laisvai programuojamų skaitmeninių išėjimų (angl. Outputs) (pvz. pėsčiųjų mygtukų paspaudimo signalams valdyti), neskirtų šviesoforų pajungimui, skaičių tikslinti projektavimo metu |  |
| Pritemdymo (angl. dimming) rėžimas Privalo saugiai veikti pritemdymo režimu, naudojant papildomą transformatorių. Pritemdymo funkcija negali turėti įtakos funkcinės saugos reikalavimams. Esant poreikiui, raudono šviesoforo signalo LED tinkamai stebėsenai užtikrinti, turi būti numatytas atskiras valdiklio signalinių grupių plokštės išėjimas kiekvienam LED signalui. |  |
| Laiko apskaitos modulių keitiklis Turi būti sumontuotas laikos apskaitos modulių veikimui reikalingas iš ETH – RS-232 signalo keitiklis į RS-422 / RS-485. |  |
| Nepertraukiamo maitinimo sistema (angl. UPS) - Turi užtikrinti pastovų įtampos lygį šviesoforų valdikliui, esant įtampos svyravimams tinkle - Turi užtikrinti pranešimų apie elektros tiekimo sutrikimus išsiuntimą ir Valdiklio išjungimą kontroliuojamu būdu - Akumuliatoriaus ar jų komplekto įėjimo įtampa nemažesnė nei 24V. - Galia nemažesnė nei 1600VA. - UPS akumuliatorių turi pakakti palaikyti šviesoforų darbą ne trumpiau 1 valandai - Valdiklis turi gauti signalą, kad elektros energijos tiekimas sutrikęs. Taip pat apie UPS baterijų būklę. - Sutrikimui tęsiantis ilgiau nei 1 valanda (įgyvendinta kaip laisvai keičiamas parametras) sankryža turi būti išjungiama pagal numatytą išjungimo programą. - Kai elektra dingusi ilgiau nei 1 minutė (įgyvendinta kaip laisvai keičiamas parametras), turi būti išsiunčiama žinutė UAB „Šiaulių šviesa“ nurodytu telefono numeriu. - Sistema įrengiama valdiklio dėžėje. Nesant galimybės ir (ar) vietos sistemą įrengti Valdiklio dėžėje, leidžiama įrengti naują spintą nepertraukiamo maitinimo sistemos įrengimui šalia valdiklio. Spinta turi atitikti Valdiklio spintai nustatytus reikalavimus (1 lentelės 1 eilutė). |  |
| Dokumentacija Visa valdiklio eksploatacijai reikalinga dokumentacija – vartotojo instrukcijos (angl. user manual) tiek techniniam valdiklio aptarnavimui ir priežiūrai, tiek eismo valdymo parametrų keitimui, perduodama UAB „Šiaulių šviesa“ |  |
| Garantinis laikas: ne mažiau kaip 5 metai |  |
| - Eismo vaizdo-šiluminės detekcijos sistema trimis kryptimis |  |
| - Eismo vaizdo-šiluminės detekcijos sistemos komplektą sudaro: nurodytų krypčių skaičius vaizdo - šiluminės detekcijos kamerų ir laikikliai jų tvirtinimui ant šviesoforo gembės, 1vnt. valdančioji plokštė su 16 išėjimo kanalų; |  |
| - Eismo vaizdo-šiluminė detekcijos sistema turi būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima Flir Traficon programine įranga; |  |
| - Detektavimas vaizdo ir infraraudonųjų spindulių vaizdo atpažinimo technologijos pagalba; |  |
| - Infraraudonųjų bangų tipas - ilgosios infraraudonųjų spindulių bangos (7 -14μm); |  |
| - Išmani srautų kontrolė detektuojant transporto priemonių greitį ir klasę; |  |
| - Sustojusių transporto priemonių aptikimas; |  |
| - Detektavimo ir vaizdo stebėjimo vienu metu galimybė ; |  |
| - Automobilių aptikimas nuo 0m ir nedaugiau nei 60m; |  |
| - Objektyvo matymo kampas ne mažiau nei 90 laipsnių kampo; |  |
| - Raiška ne mažiau kaip 640 x 480 taškų; |  |
| - Kadrų skaičius per sekundę ne mažiau 30; |  |
| - Kiekvienam vaizdo-šiluminės detekcijos davikliui galimybė apibrėžti iki 24 virtualių aptikimo zonų; |  |
| - Daviklio fiksuojamų objektų atvaizdavimas realiu laiku; |  |
| - Duomenų pateikimas apie eismo juostas ir automobilius (vieta, skaičius, greitis); |  |
| - Nuotolinis konfigūravimas ir monitoringas; |  |
| - IP adresuojamas tinklas; |  |
| - Darbo temperatūra -30 iki +60 laipsnių Celsijaus; |  |
| - Korpusas atitinkantis IP67 |  |
| - Pėsčiųjų mygtukai |  |
| - Apsaugos nuo aplinkos poveikio laipsnis ne prastesnis nei IP55 |  |
| - Aplinkos temperatūra -25 °C ... +60 °C |  |
| - Vardinė maitinimo įtampa: 230 V AC; |  |
| Aktyvavimo būdai: - Prisilietus prie priekinio mygtuko paviršiaus - Paspaudus mechaninį mygtuką įrenginio apatinėje plokštumoje - Turi būti užtikrinta, kad mygtukas nesuveikinės nuo drėgmės, kritulių, toliau nei per 2-3 cm nuo mygtuko judančių objektų |  |
| - Po prisilietimo ar paspaudimo turi užsidegti užrašas – „LAUKITE“. Turi turėti spaudžiamą rodyklę mygtuko apatinėje sienelėje, kuri skleidžia taktilinį signalą (vibruoja) |  |
| - Turi turėti garso skirto orientacijai skleidimo funkciją. |  |
| - Garso skleidimas iš mygtuko valdomas iš valdiklio atskiru įėjimu. Taktilinis signalas valdomas atskiru įėjimu kaip aklųjų akustinė signalinė grupė |  |
| - Turi būti galimybė atskirai valdyti taktilinį signalą (kad taktilinis signalas galėtų veikti naktį, kai neveikia garsinis ėjimo signalas) |  |
| - Garantinis laikas ne mažiau kaip 5 metai |  |
| - Šviesoforai ir jų įranga |  |
| - Šviesoforai turi atitikti keliamus reikalavimus: |  |
| - Šviesoforo spalvos (raudona, geltona, žalia), šviesos intensyvumas ir sklaida atitinkamai LST EN 12368:2006 „Eismo reguliavimo įranga. Šviesoforai“; |  |
| - LST CTC TS 50509 „Šviesoforų su šviesos diodais naudojimas“ reikalavimus; |  |
| - Produkto sauga pagal LST EN 12675:2002 „Eismo signalų reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai“; |  |
| - Elektromagnetinis našumas pagal LST EN 50293:2002 „Elektromagnetinis suderinamumas. Kelių eismo signalų sistemos. Gaminio standartas“; |  |
| - Produkto bendros sąlygos pagal kelių šviesoforų įrengimo taisykles Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą; |  |
| - Kelių eismo taisykles; |  |
| - Kelio ženklų ir signalų konvenciją; |  |
| - Šviesoforo korpusas plastikinis. Korpusą turi sudaryti: |  |
| - Pagrindinė dėžė, kuri susideda iš reikiamo kiekio sekcijų (3, 2, 1) sekcijos tarpusavyje sujungiamos varžtais. |  |
| - Į kiekvieną sekcija įstatomos durelės, kurios užsifiksuoja fiksatoriais. Durelės atsidaro tik tos sekcijos kuri aptarnaujama. Durelės turi būti lengvai keičiamos naujomis. |  |
| - Į kiekvienas dureles įstatomas stogelis, šviesos šaltinio pridengimui nuo saulės šviesos ir metrologinių kritulių. Gaubto vidinė pusė turi būti tamsi ir matinė. |  |
| - Pagrindinė dėžė prie stulpo kai stulpas eina vertikaliai tvirtinama dviem plastikiniais laikikliais, viršuje ir apačioje. Laikikliai tiek prie stulpo tiek prie pagrindinio korpuso prisukama varžtais. |  |
| - Lempos į dureles įstatomos ir fiksuojamos fiksatoriais |  |
| - Lempų šviesos šaltinis LED. Šviesoforo lempos dimeriuojamos. Naudojamos lempos suderinamos su parinktais šviesoforų korpusais. Korpusas atsparus UV saulės spinduliams, plastikinis. |  |
| - Vardinė įtampa – 230 VAC; |  |
| - Vardinis dažnis – 50 Hz; |  |
| - Šviesos klasė (phantom light class) – ne mažiau 5; |  |
| - Eksploatavimo temperatūra: lauko sąlygos; |  |
| - Apsaugos klasė – IP65; |  |
| - Pėsčiųjų šviesoforų sekcijos su simboliu „Pėstieji“, bei „Pėstieji ir dviratininkai“, laiko atskaitos moduliu, gaubtais, laikikliais bei papildomu nukreipiamu fokusuotos raudonos spalvos šviesos moduliu pėstiesiems įspėti |  |
| Šviesoforo spalvos (raudona, žalia), šviesos intensyvumas ir sklaida atitinkamai LST EN 12368:2006 „Eismo reguliavimo įranga. Šviesoforai“ |  |
| LST CTC TS 50509 „Šviesoforų su šviesos diodais naudojimas“ reikalavimus; |  |
| Produkto sauga pagal LST EN 12675:2002 „Eismo signalų reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai“ |  |
| Elektromagnetinis našumas pagal LST EN 50293:2002 „Elektromagnetinis suderinamumas. Kelių eismo signalų sistemos. Gaminio standartas“ |  |
| Produkto bendros sąlygos pagal kelių šviesoforų įrengimo taisykles Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą; |  |
| Kelių eismo taisykles; |  |
| Kelio ženklų ir signalų konvenciją; |  |
| - Šviesoforo korpusas plastikinis |  |
| Pagrindinė dėžė, kuri susideda iš 3 sekcijų, sekcijos tarpusavyje sujungiamos varžtais. |  |
| 1 Sekcija - žalias šviesoforo signalas, 2 sekcija – laiko atskaitos modulis su skaidriu stiklu, 3 sekcija – raudonas šviesoforo signalas; |  |
| Į kiekvieną sekcija įstatomos durelės, kurios užsifiksuoja fiksatoriais. Durelės atsidaro tik tos sekcijos kuri aptarnaujama. Durelės turi būti lengvai keičiamos naujomis. |  |
| Į kiekvienas dureles įstatomas stogelis, šviesos šaltinio pridengimui nuo saulės šviesos ir metrologinių kritulių. Gaubto vidinė pusė turi būti tamsi ir matinė. |  |
| Pagrindinė dėžė prie stulpo kai stulpas eina vertikaliai tvirtinama dviem plastikiniais laikikliais, viršuje ir apačioje. Laikikliai tiek prie stulpo tiek prie pagrindinio korpuso prisukama varžtais. |  |
| Lempos į dureles įstatomos ir fiksuojamos fiksatoriais. |  |
| - Lempų šviesos šaltinis LED. Šviesoforo lempos dimeriuojamos. Naudojamos lempos turi būti suderinamos su parinktais šviesoforų korpusais. Korpusas atsparus UV saulės spinduliams, plastikinis. |  |
| Šviesoforo lempos dimeriuojamos |  |
| Naudojamos lempos suderinamos su parinktais šviesoforų korpusais. |  |
| Korpusas atsparus UV saulės spinduliams, plastikinis. |  |
| Vardinė įtampa – 230 VAC; |  |
| Vardinis dažnis – 50 Hz; |  |
| Šviesos klasė (phantom light class) – ne mažiau 5; |  |
| Eksploatavimo temperatūra: lauko sąlygos; |  |
| Apsaugos klasė – IP65; |  |
| - Po pirmąją sekcija montuojasi papildomas modulis, skirtas įspėti apie raudona šviesoforo signalą. |  |
| Vardinė įtampa – 230 VAC |  |
| Vardinis dažnis – 50 Hz; |  |
| Darbo temperatūra -40 iki +60 laipsnių Celsijaus; |  |
| - Šviesą atspindintys šviesoforų skydai |  |
| Vidinė skydo zona juoda. Išorinė balta skydo zona su juodu kraštu koncentruoja dėmesį į šviesoforo signalus. |  |
| Numatytos specialios įpjovos, kad sumažinti vėjo pasipriešinimą. |  |
| - Garsiniai signalai |  |
| Apsaugos nuo aplinkos poveikio laipsnis ne prastesnis nei IP55 |  |
| Aplinkos temperatūra -25 °C ... +60 °C |  |
| Maitinimo įtampa 230 V AC |  |
| Papildomi reikalavimai mygtukams: - Akustinis įrenginys turi skleisti ėjimo signalą esant žaliam pėsčiųjų šviesoforo signalui nuo 65 dBA iki 85dBA, priklausomai nuo aplinkos triukšmo. - Turi būti galimybė reguliuoti minimalų ir maksimalų garso lygį. - Akustinis įrenginys turi automatiškai prisitaikyti prie aplinkos triukšmo. |  |
| Garantinis laikas ≥ 5 metų |  |

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki (datos  nurodytos  pirkimo dokumentuose / arba laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuos) (/palikti reikalingą).

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |