Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

NAUDOTO SAVIVARČIO SU HIDROMANIPULIATORIUMI ĮSIGIJIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir prekės pagaminimo metus.

Kartu su pasiūlymu teikiami:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai pateikti lietuvių kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

## Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai išduoti ar pateikiami kita kalba, tiekėjai privalės pateikti dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą (vertimas patvirtinamas vadovo arba jo įgalioto asmens parašu). Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.

UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ketina įsigyti 1 vnt. naudotą savivartį su hidomanipuliatoriumi (toliau vadinama Prekė).

Reikalavimai prekei

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Pildo tiekėjas, nurodydamas atitinka (Taip)/ neatitinka (Ne) ir /arba įrašo konkrečius siūlomos prekės duomenis) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automobilio rida ne daugiau kaip 50 000 km |  |
| 2 | Automobilis turi būti pagamintas ne anksčiau kaip 2011 metais |  |
| 3 | Kuro rūšis – dyzelinas |  |
| 4 | Vairas – kairėje pusėje |  |
| 5 | Bendroji masė – ne didesnė kaip 12 t |  |
| 6 | Variklio galia – ne mažesnė kaip 240 AG |  |
| 7 | Variklio emisijos klasė – ne žemesnė kaip EURO 5 |  |
| 8 | Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė |  |
| 9 | Ratų formulė – 4×2 |  |
| 10 | Pakaba – linginė priekyje ir gale arba lygiavertė |  |
| 11 | Ašinio diferencialo blokavimas – būtinas |  |
| 12 | Apatinė radiatoriaus apsauga – būtina |  |
| 13 | Padangų likutis – ne mažesnis kaip 50 proc. |  |
| 14 | Stabdžių sistema – pneumatinė, dviejų kontūrų, su ABS |  |
| 15 | Stovėjimo stabdis – būtinas |  |
| 16 | Ant transporto priemonės kabinos turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 oranžinės spalvos įspėjamieji švyturėliai, atitinkantys teisės aktų reikalavimus |  |
| 17 | Kabina – ne mažiau kaip 2 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją) |  |
| 18 | Tachografas – būtinas |  |
| 19 | Kėbulas – savivartis su šoniniu išvertimu ir galiniu išvertimu |  |
| 20 | Hidromanipuliatorius turi būti sumontuotas už kėbulo |  |
| 21 | Hidromanipuliatoriaus maksimalus siekis – ne mažesnis kaip 9 m |  |
| 22 | Keliamoji galia esant 4 m siekiui – ne mažesnė kaip 2000 kg |  |
| 23 | Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui – ne mažesnė kaip 700 kg |  |
| 24 | Ne mažiau 4 hidrauliniai išvadai strėlės gale (galimybė prijungti greiferį) – būtini |  |
| 25 | Atraminės kojos – hidrauliškai į šalis ištraukiamos atraminės kojos, su apsauginiais vožtuvais |  |
| 26 | Hidromanipuliatoriaus valdymas nuotolinio valdymo pultu |  |
| 27 | Hidraulinės žarnos – manipuliatoriaus hidraulinės žarnos ir vamzdeliai pravesti kolonos ir strėlės viduje, pilnai apsaugotos nuo pažeidimų |  |
| 28 | Vairo stiprintuvas – būtinas |  |
| 29 | Oro kondicionierius – būtinas |  |
| 30 | Radijas – būtinas |  |
| 31 | Transporto priemonė pasiūlymo pateikimo dieną turi būti techniškai tvarkinga, tinkama eksploatuoti pagal paskirtį ir jos perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną privalo turėti galiojančią privalomąją techninę apžiūrą, galiojančią ne trumpiau kaip 6 mėnesius |  |
| 32 | Transporto priemonė turi būti pristatyta Perkančiosios organizacijos buveinės adresu Ganyklų g. 34, Palanga per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo |  |
| 33 | Veidrodėliai – elektriniai, šildomi |  |