Reikalavimai Transporto priemonių ir mechanizmų valdymo sistemai

| Eil. Nr. | Funkcija | Reikalavimas | Siūlomos parametrų reikšmės (Nurodyti konkrečius atitikimo parametrus, rašyti „atitinka“ ir/arba „taip“ negalima.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Reikalavimai GNSS/GSM telemetriniams įrenginiams |  |  |  |
|  | Budėjimo režimas ir vidinė duomenų atmintis | 1) Įrenginiai, kai transporto priemonės variklis išjungtas, turi automatiškai pereiti į budėjimo (energijos taupymo) režimą, sumažinant energijos suvartojimą, tačiau išlaikant galimybę pabusti ir perduoti duomenis, kai aptinkamas reikšmingas įvykis (pvz., užvedimo signalas, vibracija, durų atidarymas ar panašiai). 2) Įrenginiai turi turėti vidinę duomenų atmintį, leidžiančią kaupti ir saugoti neperduotus telemetrinius duomenis ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų įprasto eksploatavimo režimu. Duomenys, atkūrus ryšį su serveriu, turi būti automatiškai perduodami į sistemą be duomenų praradimo. |  |
|  | GSM kortelės | Įrenginiai turi būti pateikti su veikiančiomis SIM kortelėmis, kurių duomenų perdavimo planai turi būti aktyvūs visą Sutarties galiojimo laikotarpį. |  |
|  | Duomenų perdavimas | 1) Duomenų perdavimas turi veikti visoje Lietuvos teritorijoje. 2) Fiksuojami duomenys ir stebimi realiu laiku. 3) Duomenų kiekis neribojamas. 4) Duomenų kortelių tarptinklinio ryšio paslauga („Roaming”) išjungta – pasienio zonoje ar užsienyje duomenys nebus perduodami padidintais (tarptinkliniais) tarifais. |  |
|  | CAN | Turi būti nuskaitomi CAN (angl. Controller Area Network) duomenys. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į programinę įrangą. |  |
|  | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GNSS koordinatės, duomenys apie variklio būseną ir jos trukmę (degimas įjungtas ar išjungtas), odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys, transporto priemonių papildomų įrenginių (manipuliatoriaus, siurblio ir pan.) darbas; elektromobiliams: baterijos įkrovos lygis, likęs nuvažiuoti atstumas, krovimo būsena (kraunamas/ nekraunamas). |  |
|  | Duomenų siuntimas | Turi būti duomenų siuntimo dažnio pasirinkimo galimybė. Duomenų siuntimo dažnis: važiuojant – nuo 30 s (gali būti ir dažniau), bet ne rečiau kaip kas 60 s intervalu arba kas 300 m (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau), stovėjimo metu (kai degimas įjungtas) – ne rečiau kaip kas 5 min. Įrenginiai taip pat turi perduoti duomenis iš karto, kai įvyksta reikšmingi įvykiai, tokie kaip degimo įjungimas/ išjungimas, kuro lygio pokytis, vairuotojo autentifikacija ar ryšio atkūrimas po praradimo. |  |
|  | Autentifikacija | Turi būti pateiktas skaitytuvas, skirtas transporto priemonės vairuotojo autentifikacijai naudojant Pirkėjo turimas RFID (Radio Frequency Identification) 125 kHz dažnio, 26 bitų formato korteles. Pardavėjas gali pasiūlyti lygiavertį autentifikacijos sprendimą, kuris yra suderinamas su Pirkėjo turimų kortelių tipu ir leidžia naudoti tas pačias korteles be būtinybės keisti esamas identifikavimo priemones. Vairuotojo autentifikacijos duomenys turi būti automatiškai perduodami į programinę įrangą. |  |
|  | Apsauga | Turi būti apsauga nuo vairavimo nesiautentifikavus. Vairuotojui neatlikus autentifikacijos, turi būti skleidžiamas žmogaus ausiai nemalonus garsas, kuris išjungiamas tik vairuotojui autentifikavusis. |  |
|  | Priedai | Pateikiami visi priedai (pvz. antenos, laikikliai, laidai ir t.t.), būtini užtikrinti sklandų įrangos ir sistemos veikimą. |  |
|  | Suderinamumas | Telemetriniai įrenginiai turi būti visiškai suderinti su Pardavėjo programine įranga. |  |
|  | Įrenginių apsauga | 1) Įrenginiai, montuojami transporto priemonėse ir mechanizmuose, turi būti sumontuoti taip, kad nebūtų galima nepastebimai atjungti ar deaktyvuoti. 2) Pajungimo vietos turi būti apsaugotos plombomis, suyrančiais lipdukais arba kitomis priemonėmis, leidžiančioms vizualiai nustatyti bandymą pažeisti įrenginio jungtis ar tvirtinimo vietas. 3) Pardavėjas privalo plombuoti įrenginius montavimo metu. 4) Atsiradus sistemos slopinimo trukdžiams (angl. „Jamming“) pranešti apie tai Pirkėjui (el. paštu, pranešimu programoje ar kitu lygiaverčiu būdu). |  |
| - Reikalavimai kuro lygio matuokliams |  |  |  |
|  | Kuro lygio matuoklis | Kuro lygio matuoklis turi būti skirtas montuoti į kuro baką ir matuoti kuro lygį bei jo pokyčius. |  |
|  | Duomenų perdavimas | Kuro lygio ir jo pokyčių duomenys turi būti perduodami į telemetrinį įrenginį, kuris juos automatiškai perduoda į programinę įrangą. |  |
|  | Montavimo taikymas | Kuro lygio matuoklis montuojamas tik Pirkėjo pasirinktose transporto priemonėse arba mechanizmuose, jeigu jo įrengimas yra techniškai įmanomas. |  |
| - Reikalavimai kuro bako atidarymo davikliams |  |  |  |
|  | Kuro bako atidarymo fiksavimas | Daviklis turi fiksuoti kiekvieną kuro bako dangtelio atidarymo ir uždarymo veiksmą, nepriklausomai nuo variklio veikimo būsenos. |  |
|  | Kuro bako atidarymo įvykių perdavimas | Kiekvienas kuro bako atidarymo įvykis turi būti automatiškai perduodamas į programinę įrangą. |  |
|  | Montavimo taikymas | Kuro bako atidarymo daviklis montuojamas tik Pirkėjo pasirinktose transporto priemonėse arba mechanizmuose, jeigu jo įrengimas yra techniškai įmanomas. |  |
| - Reikalavimai transporto priemonių ir mechanizmų valdymo sistemos programinei įrangai |  |  |  |
|  | Informacijos pateikimas | 1) Pardavėjas turi nurodyti gamintojo pavadinimą, produkto pavadinimą ir kilmės šalį. 2) Parengti ir pateikti kartu su pasiūlymu bandomąjį/ demonstracinį vartotoją, slaptažodį ir resurso pavadinimą (internetinio puslapio adresą), pagal kurį Pirkėjas galėtų įsitikinti visiška siūlomo produkto atitiktimi techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. |  |
|  | Programinės įrangos aplinka | 1) Turi būti pateikta žiniatinklio (WEB) pagrindu veikianti pilno funkcionalumo aplinka, kuri nereikalauja jokio papildomo diegimo Pirkėjo darbuotojų darbo vietose (kompiuteriuose). 2) Internetinė prieiga prie programinės įrangos turi būti apsaugota autorizacijos priemonėmis (unikaliais vartotojo prisijungimo duomenimis), o duomenų perdavimas turi būti vykdomas naudojant saugų HTTPS protokolą. 3) Vartotojo sąsaja turi būti aiški, suprantama ir patogi naudoti („User friendly“). 4) Programinė įranga turi veikti visose populiariausiose interneto naršyklėse (pvz., „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Microsoft Edge“). 5) Programinės įrangos meniu ir vartotojo aplinka turi būti lietuvių kalba, su galimybe pasirinkti kitas programoje prieinamas kalbas. 6) Sistema turi būti pasiekiama ir veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (24/7) režimu. |  |
|  | Programinės įrangos žemėlapiai | 1) Naudotojo programinėje įrangoje turi būti integruoti laisvai pasirenkami elektroniniai žemėlapiai ir naujausios jų versijos: - detalūs kelių, vaizdo iš palydovo ir (arba) hibridiniai žemėlapiai, apimantys kelių, gatvių ir adresų tinklą: „Google Maps“, „Regio Map“ ir „OpenStreetMap“ arba kiti lygiaverčiai licencijuoti analogiški žemėlapiai; - gatvių vaizdų žemėlapiai su eismo informacijos funkcija: „Google Street View“ arba lygiaverčiai analogiški žemėlapiai. 2) Galimybė pasirinktame žemėlapyje įjungti/išjungti sukurtų geografinių zonų sluoksnį . 3) Turi būti žemėlapio priartinimo ir atitolinimo galimybė naudojantis kompiuterinės pelės ratuku. 4) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti programos žemėlapių funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. 5) Žemėlapiai turi būti atnaujinami ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių. |  |
|  | Adresų paieška ir maršrutų planavimas | 1) Adresų paieška – turi būti adresų paieškos elektroniniame žemėlapyje funkcija. 2) Maršrutų planavimas - sistema turi gebėti suplanuoti optimalų kelią tarp nurodytų geografinių taškų, parinkdama trumpiausią maršrutą gatvių tinklu, atsižvelgiant į eismo kryptis, posūkius ir ribojimus. 3) Artimiausios transporto priemonės paieška - pasirinkus konkretų tašką žemėlapyje, turi būti parodytos arčiausiai jo esančios transporto priemonės, nurodytas atstumas, preliminarus nuvykimo laikas bei rekomenduojamas maršrutas gatvių tinklais. 4) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti adresų paieškos ir maršrutų planavimo funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Zonų tvarkymas | 1) Turi būti galimybė kurti, redaguoti ir šalinti geografines zonas žemėlapyje. 2) Zonų kūrimas, redagavimas ir trynimas turi būti paprastas ir aiškus, vykdomas tiesiogiai žemėlapyje per grafinę vartotojo sąsają. 3) Zonų skaičius neribojamas. 4) Turi būti galimybė kiekvienai geografinei zonai suteikti pavadinimą. 5) Turi būti galimybė kurti apskritimo, daugiakampio (perimetro) ar koridoriaus (atitinkančio gatves, kelius) formos zonas. 6) Zonos turi būti naudojamos transporto priemonių buvimo, įvažiavimo ar išvažiavimo įvykių fiksavimui bei ataskaitų generavimui. 7) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti zonų tvarkymo funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Transporto priemonių buvimo vietos stebėjimas ir kontrolė | 1) Turi būti galimybė realiu laiku elektroniniame žemėlapyje stebėti pasirinktas transporto priemones, jų grupes, visas transporto priemones vienu metu arba kiekvieną transporto priemonę atskirai. 2) Turi būti galimybė realiu laiku stebėti transporto priemonės judėjimo greitį, kryptį, variklio būseną (degimas įjungtas ar išjungtas). 3) Turi būti galimybė laisvai pasirinkus datos ir laiko intervalą, žemėlapyje matyti transporto priemonės judėjimo maršrutą su aiškiai matoma judėjimo kryptimi kiekviename taške ir aiškiai matomomis stovėjimo vietomis. 4) Turi būti galimybė pasirinkus vietą žemėlapyje, datos ir laiko intervalą, peržiūrėti toje vietoje apsilankiusius automobilius. 5) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti transporto priemonių buvimo vietos stebėjimo ir kontrolės funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Maršrutų peržiūra | 1) Turi būti galimybė, laisvai pasirinkus datos ir laiko intervalą, žemėlapyje stebėti animuotą transporto priemonės judėjimo demonstravimą. 2) Maršruto peržiūros greitis turi būti laisvai reguliuojamas – galima stabdyti, greitinti arba lėtinti animaciją. 3) Turi būti galimybė peržiūrėti maršrutą ir rankiniu būdu be automatinės animacijos. 4) Turi būti galimybė išsaugoti pasirinktą maršrutą arba jo vaizdą (pvz., eksportuoti į PDF/PNG/HTML formatą). 5) Pasirinkus duomenis ir datos bei laiko intervalą, sistema turi gebėti sugeneruoti maršruto ataskaitą (pvz., pagal nuvažiuotą atstumą, vidutinį greitį, sustojimus, kelionės trukmę ir pan.). 6) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti maršrutų peržiūros funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Degalų apskaita | 1) Visi degalų pylimai fiksuojami ir tiesiogiai importuojami į sistemą, priskiriant juos konkrečiai transporto priemonei ar mechanizmui pagal degalų kortelės numerį iš bet kurio degalų tiekėjo, jei toks tiekėjas teikia duomenų perdavimo galimybę. 2) Degalų pylimo duomenų importo periodiškumas turi būti ne retesnis kaip kas 24 valandos, kai degalų tiekėjas duomenis perduoda automatizuotai, ir ne retesnis kaip kas 3 dienos, kai degalų tiekėjas neturi automatizuoto duomenų perdavimo galimybės. 3) Pirkėjo administratoriui turi būti suteikta galimybė išskirtiniais atvejais (kai Pirkėjas turi bendrinę degalų kortelę, degalus pila iš mobilios degalų talpyklos ir pan.) duomenis įvesti ar koreguoti rankiniu būdu, pvz., įvykus klaidai (supainiojus kortelę ir pan.). 4) Sistema turi turėti galimybę automatiškai skaičiuoti degalų suvartojimą (l/100 km, l/mval) transporto priemonėse ir mechanizmuose, jei yra techninė galimybė gauti duomenis iš borto kompiuterio arba kuro lygio matuoklio. |  |
|  | Įvykių fiksavimas | 1) Sistema turi turėti funkcionalumą informuoti sistemoje ir (arba) el. paštu apie pasirinktus įvykius, kurių ribines reikšmes nustato vartotojas (pvz., greičio viršijimas, kuro bako atidarymas (jei transporto priemonėje sumontuotas kuro bako atidarymo daviklis), geografinės zonos pažeidimas, akumuliatoriaus įkrovos lygio kritimas, įrangos veikimo sutrikimas, GNSS signalo praradimas ar atkūrimas). 2) Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai aptikti neatitikimus tarp degalų pylimų, kuro lygio matuoklio ir borto kompiuterio duomenų bei informuoti Pirkėją apie galimus nukrypimus sistemoje ir (arba) el. paštu. 3) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti įvykių fiksavimo funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Duomenų filtravimas ir rūšiavimas | 1) Turi būti galimybė pasirinkus datos ir laiko intervalą filtruoti ir rūšiuoti visus telemetrinius duomenis pagal pasirinktus parametrus (pvz., transporto priemonę, datą, laiką, maršrutą, greitį, degalų sąnaudas ir pan.). |  |
| - Reikalavimai vartotojo paskyrai |  |  |  |
|  | Prieigos slaptažodis | 1) Minimalūs reikalavimai programos prieigos slaptažodžiui: - slaptažodis turi būti ne trumpesnis kaip 8 simboliai; - slaptažodis turi būti sudarytas iš mažųjų raidžių, didžiųjų raidžių, skaičių, specialiųjų simbolių; - slaptažodis turi atitikti pakankamo stiprumo reikalavimą (neleidžiant naudoti akivaizdžiai silpnų ar dažnai naudojamų slaptažodžių); - nauji vartotojai, pirmą kartą prisijungę, privalo pasikeisti pradinį slaptažodį; - turi būti užtikrinta apsauga nuo pakartotinio bent paskutinių 3 naudotų slaptažodžių naudojimo. 2) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar minimalūs reikalavimai prieigos slaptažodžiui yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Prieigos aktyvavimas | 1) Turi būti galimybė naujam vartotojui gauti laikiną pirmąjį slaptažodį el. paštu, skirtą vienkartiniam prisijungimui prie sistemos. 2) Prisijungus pirmą kartą, vartotojas privalo pakeisti laikiną slaptažodį į naują, atitinkantį nustatytus slaptažodžio politikos reikalavimus. 3) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar prieigos aktyvavimo reikalavimai yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Vartotojų skaičius | Ne mažiau kaip 150 arba neribotas. |  |
|  | Administravimas | 1) Sistema turi turėti funkcionalumą kurti skirtingo lygio vartotojus (administratoriai, stebėtojai ir t.t), priskiriant jiems atitinkamas prieigos teises (tik transporto priemonių ar mechanizmų stebėjimas, duomenų peržiūra, ataskaitų peržiūra, spausdinimas ir eksportavimas ir pan.). 2) Administratoriai turi turėti galimybę: - administruoti sistemą; - suvesti informaciją apie transporto priemones ir mechanizmus, priskirti kuro normas, nustatyti darbo laiką, suvesti vairuotojų informaciją; - administruoti vartotojų prieigas; - priskirti vartotojams matomus objektus (transporto priemones, mechanizmus ar jų grupes); - apriboti prieinamumą prie kitų vartotojų kontroliuojamų transporto priemonių ar mechanizmų; - suteikti leidimus stebėti pavienes transporto priemones ar jų grupes. |  |
| - Reikalavimai mobiliajai programėlei |  |  |  |
|  | Informacijos pateikimas | Pardavėjas turi nurodyti mobiliosios programėlės pavadinimą, gamintojo pavadinimą ir kilmės šalį. |  |
|  | Mobiliosios programėlės prieinamumas | Turi būti pateikta nemokama mobilioji programėlė išmaniesiems įrenginiams su „Android“ ir „iOS“ operacinėmis sistemomis, viešai prieinama šių operacinių sistemų programėlių parduotuvėse. |  |
|  | Mobiliosios programėlės funkcionalumai | Turi būti galimybė: • stebėti transporto priemonių buvimo vietą žemėlapyje, greitį, borto kompiuterio kontroliuojamus parametrus; • aiškiai matyti transporto priemonės per dieną nuvažiuotą atstumą, sugaištą laiką kelionėje, maksimalų greitį kelionėje, sustojimus kelionės metu (laiką sugaištą stovint); • viename lange apžvelgti visą parką; • pasidalinti transporto priemonės buvimo vieta; • kopijuoti transporto priemonės buvimo vietos koordinates; • naviguoti programėlės vartotoją iki pasirinktos transporto priemonės; • priartinti ir atitolinti žemėlapius naudojantis ekrano lietimo gestais. |  |
|  | Mobiliosios programėlės prieigos apsauga | 1) Prieiga prie mobiliosios programėlės turi būti apsaugota autorizacijos priemonėmis, naudojant individualius vartotojo prisijungimo duomenis arba kitą lygiavertį saugų autentifikavimo mechanizmą. 2) Jeigu mobiliojoje programėlėje naudojamas autentifikavimas vartotojo vardu ir slaptažodžiu, slaptažodžių politika turi atitikti šios lentelės 5.1 punkto reikalavimus. |  |
| - Reikalavimai vairuotojų, transporto priemonių ir mechanizmų duomenų tvarkymui |  |  |  |
|  | Reikalavimai vairuotojo duomenų tvarkymui | 1) Duomenis apie vairuotoją (įvesti, koreguoti ar ištrinti) gali tik Pirkėjo administratorius. 2) Sistemoje turi būti galimybė įvesti, koreguoti ar ištrinti šiuos duomenis apie vairuotoją: vardą, pavardę, RFID kortelės duomenis. 3) Sistema turi automatiškai identifikuoti transporto priemonės vairuotoją, kai šis pasinaudoja RFID identifikacine kortele. |  |
|  | Reikalavimai transporto priemonių ir mechanizmų duomenų tvarkymui | 1) Duomenis apie transporto priemonę ar mechanizmą (įvesti, koreguoti) gali tik Pirkėjo administratorius. 2) Transporto priemonę ar mechanizmą pašalinti (panaikinti) iš sąrašo gali tik Pardavėjas, gavęs Pirkėjo administratoriaus leidimą. 3) Sistemoje turi būti galimybė įvesti, koreguoti šiuos duomenis apie transporto priemonę ar mechanizmą: valstybinis numeris, VIN kodas, markė ir modelis, transporto priemonės ar mechanizmo tipas (asenizacinis, traktorius ar pan.), padalinio pavadinimas, pagaminimo metai, EURO emisijos standartas, odometro parodymai, degalų matas (l/100 km, l/mval.), degalų rūšis/ elektros energija, degalų bako talpa, elektromobilių baterijos talpa; degalų sunaudojimo norma žiemą ir vasarą (l/100km ir/ arba l/mval.), degalų kortelės nr., darbo laikas ir pan. 4) Sistemoje turi būti galimybė nustatyti ir koreguoti žiemos ir vasaros laikotarpius. Formuojant ataskaitas, sistema turi automatiškai parinkti kuro normas (žiemos ar vasaros) pagal nustatytą laikotarpį. 5) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar reikalavimai transporto priemonių ir mechanizmų duomenų tvarkymui yra įdiegti ir veikia. |  |
| - Programos ataskaitos |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai ataskaitoms | 1) Sistema turi turėti galimybę formuoti ataskaitas pagal pasirinktus kriterijus (pvz., valstybinį numerį, laisvai pasirinktą datos ir laiko intervalą, darbo laiką, vairuojančius asmenis, padalinį ir pan.). 2) Turi būti galimybė pasirinkti, kokius duomenis rodyti ataskaitose (pridėti ar paslėpti stulpelius), pasirenkant iš sistemos siūlomų parametrų visumos, ir išsaugoti nustatymus. 3) Vartotojas turi turėti galimybę užsisakyti bet kurias pageidaujamas ataskaitas, kurios nustatytu periodiškumu (pvz., kasdien, kas savaitę, kas mėnesį) automatiškai suformuojamos ir išsiunčiamos nurodytu el. paštu. 4) Sistema turi suteikti galimybę eksportuoti ataskaitas į standartinius formatus (pvz., PDF, XLSX, CSV, HTML) ir spausdinti pasirinktą informaciją. 5) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar šio punkto 1-4 papunkčiuose nurodyti bendrieji reikalavimai ataskaitoms yra įdiegti ir veikia. 6) Turi būti saugomi įrašai apie prisijungimus (sėkmingus/ nesėkmingus) bei naudotojų ar administratorių atliktus veiksmus sistemoje. Saugojimo terminas – 12 mėn. 7) Sistema turi užtikrinti duomenų prieinamumą ir galimybę formuoti, peržiūrėti, eksportuoti ir spausdinti ataskaitas už ne trumpesnį kaip 24 mėnesių atgalinį laikotarpį. |  |
|  | Vairavimo ataskaita | 1) Turi būti galimybė ataskaitą suformuoti pasirinktai transporto priemonei. Ataskaitoje turi būti pateikiama ši informacija: - valstybinis numeris; - kiekvieno maršruto išvykimo ir atvykimo adresai; - kiekvieno maršruto išvykimo ir atvykimo data ir laikas; - nuvažiuotas atstumas; - laikas sugaištas kelionėje ir stovėjimo metu; - odometro parodymai maršruto pradžioje ir pabaigoje iš borto kompiuterio (jei yra galimybė nuskaityti per CAN magistralę); - vidutinis greitis ir maksimalus greitis kiekvieno maršruto metu; - vairuotojas (vardas, pavardė); - kiekvieno maršruto kuro sunaudojimas pagal normą ir faktinis kuro sunaudojimas; - kiekvieno maršruto elektromobilių elektros energijos suvartojimas; - kuro likutis bake maršruto pabaigoje; - elektromobilių baterijos įkrovos lygis maršruto pabaigoje. 2) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti vairavimo ataskaitos funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Kelionės lapo ataskaita | 1) Kelionės lape turi būti pateikiama ši informacija: - transporto priemonės valstybinis numeris; - laikotarpio pradžia ir pabaiga; - data; - visos dienos maršrutas (-ai) vienoje eilutėje; - vairuotojas (vardas, pavardė); - nuvažiuotas atstumas pagal GNSS (GPS) ir pagal odometro parodymus; - odometro parodymai laikotarpio pradžioje ir pabaigoje iš borto kompiuterio (jei yra galimybė nuskaityti per CAN magistralę); - kuro įpylimai (kiekis litrais); - elektromobilio įkrautos elektros kiekis (kWh); - kuro sunaudojimas pagal normą ir faktinis kuro sunaudojimas; - patvirtinta kuro norma ir faktinė kuro norma; - elektromobilių elektros suvartojimas; - kuro likutis laikotarpio pradžioje ir pabaigoje; - elektromobilių baterijos įkrovos lygis laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. 2) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti kelionės lapo ataskaitos funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Geografinių zonų ataskaita | 1) Ataskaitoje turi būti pateikiama ši informacija: - transporto priemonės įvažiavimo ir išvažiavimo iš konkrečios geografinės zonos data ir laikas; - transporto priemonės buvimo (apsilankymo) geografinėje zonoje trukmė; - galimybė įtraukti kelias transporto priemones ir kelias zonas vienu metu. 2) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti geografinių zonų ataskaitos funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Eksploatacijos ataskaita | 1) Turi būti galimybė ataskaitą suformuoti pasirinktai transporto priemonei, transporto priemonių grupei ar visoms transporto priemonėms. Ataskaitoje turi būti pateikiama ši informacija: - transporto priemonės valstybinis numeris; - markė ir modelis; - laikotarpio pradžia ir pabaiga; - nuvažiuotas atstumas pagal GNSS (GPS) ir pagal odometro parodymus; - odometro parodymai laikotarpio pradžioje ir pabaigoje iš borto kompiuterio (jei yra galimybė nuskaityti per CAN magistralę); - įrangos fiksuojami kuro įpylimai ir kuro įpylimai iš degalinių (kiekis litrais); - kuro nupylimai (kiekis litrais); - kuro sunaudojimas pagal normą ir faktinis kuro sunaudojimas; - patvirtinta kuro norma ir faktinė kuro norma (l/100 km, l/mval.); - kuro likutis laikotarpio pradžioje ir pabaigoje; - elektromobilio sunaudotos elektros energijos kiekis (kWh); - elektromobilio įkrautos elektros energijos kiekis (kWh); - elektromobilių baterijos įkrovos lygis laikotarpio pradžioje ir pabaigoje; - laikas sugaištas važiuojant ir stovint; - kuras sunaudotas važiuojant ir stovint; - kuras sunaudotas dirbant papildomam įrenginiui; - transporto priemonės variklio įjungimo ir išjungimo įvykiai, jei tokie duomenys yra renkami; - papildomo įrenginio darbo laikas; - motovalandos; - vidutinis ir maksimalus greitis. 2) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti eksploatacijos ataskaitos funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
|  | Degalų ataskaita | 1) Ataskaitoje turi būti pateikiama ši informacija: - transporto priemonės valstybinis numeris; - degalų įpylimo data; - į baką įpiltas degalų kiekis (litrais); - įpiltas degalų kiekis pagal degalų įpylimo čekius (litrais); - nupiltas degalų kiekis (litrais). 2) Sistema turi turėti galimybę grafiškai pavaizduoti degalų lygį bake (litrais), taip pat degalų įpylimus ir nupylimus (litrais) pagal pasirinktą laiko intervalą. 3) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti degalų ataskaitos funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
| - Transporto priemonių ir mechanizmų techninės priežiūros valdymas |  |  |  |
|  | Priminimai apie aptarnavimus ir privalomąją techninę apžiūrą | 1) Turi būti galimybė įvesti ir administruoti visus periodinius bei pasikartojančius techninės priežiūros ir kitų aptarnavimų priminimus, nustatant juos pagal datą, ridą arba motovalandų skaičių. 2) Turi būti galimybė įvesti atliktas privalomąsias technines apžiūras ir administruoti jų priminimus. 3) Sistema turi turėti galimybę automatiškai siųsti priminimus el. paštu pasirinktiems vartotojams. 4) Turi būti galimybė bet kuriuo metu peržiūrėti, kiek liko kilometrų, dienų ar motovalandų iki numatyto aptarnavimo arba privalomosios techninės apžiūros. 5) Turi būti galimybė registruoti ir peržiūrėti visus atliktus aptarnavimus bei remonto darbus, įskaitant informaciją apie jų datą, tipą, atlikėją ir pastabas. 6) Pardavėjas turi nurodyti konkrečią naudotojo vadovo arba instrukcijos vietą – puslapį, punktą, pastraipą ar kitą tikslią nuorodą – kurioje aprašyta, kaip, naudojantis bandomąja/demonstracine prieiga, internetinėje programoje patikrinti, ar nurodyti priminimų apie aptarnavimus ir privalomąją techninę apžiūrą funkcionalumai yra įdiegti ir veikia. |  |
| - Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Saugumas | 1) Sistema turi užtikrinti duomenų saugumą tiek duomenų perdavimo, tiek saugojimo metu, naudojant šiuolaikines šifravimo priemones (pvz., HTTPS, TLS, AES ar lygiavertes technologijas). 2) Prieiga prie programinės įrangos duomenų turi būti užtikrinama unikaliais vartotojų prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. Kiekvienas vartotojas turi turėti individualią paskyrą, kad būtų galima užtikrinti prieigos kontrolę ir veiksmų atsekamumą (audito galimybę). 3) Programinė įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotos prieigos. Sistema turi turėti apsaugos mechanizmus nuo įsilaužimų (pvz., prisijungimų limitavimą, blokavimą po kelių nesėkmingų bandymų, įspėjimų siuntimą administratoriui, prisijungimų istorijos registravimą). 4) Vartotojui neatliekant jokių veiksmų, sistema turi automatiškai užsiblokuoti (užsirakinti), kad toliau naudotis būtų galima tik pakartotinai patvirtinus savo tapatybę. 5) Viešaisiais elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas naudojant šifravimą, virtualųjį privatų tinklą (angl. Virtual Private Network ,VPN) arba lygiavertes technologijas. |  |
|  | Informacijos saugojimas | 1) Pardavėjas sistemos ir telemetrinius duomenis bei jų atsargines kopijas saugo savo IT infrastruktūroje. 2) Pardavėjas privalo užtikrinti, kad visi Pirkėjo duomenys ir jų atsarginės kopijos būtų saugomi tik Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje. Duomenų perdavimas ar saugojimas už EEE ribų gali būti vykdomas tik gavus išankstinį rašytinį Pirkėjo sutikimą ir laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento BDAR 44–49 str. reikalavimų. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo pateikti dokumentus ar kitus įrodymus, patvirtinančius duomenų saugojimo vietą. 3) Pardavėjas atsako už Pirkėjo programinės įrangos duomenų atsarginių kopijų darymą ir jų saugojimą. Atsarginės kopijos turi būti daromos ne rečiau kaip kas 3 dienas, o jų vientisumas ir atkuriamumas turi būti periodiškai tikrinami. 4) Prieigą prie duomenų turi turėti tik naudotojai, turintys specialią prieigos teisę, suteiktą Pirkėjo administratoriaus arba Pardavėjo administratoriaus su Pirkėjo rašytiniu leidimu. 5) Sistemoje turi būti sudaryta galimybė eksportuoti Pirkėjo pasirinktus duomenis į PDF ir XLSX formatus arba juos atspausdinti. Duomenų eksportavimas turi būti atliekamas per pagrįstą laiką, atsižvelgiant į pasirinktų duomenų apimtį ir laikotarpį.“ 6) Sistema turi sudaryti galimybę ištrinti asmens duomenis pagal Duomenų valdytojo nustatytus terminus, pašalinant juos iš aktyvių sistemų automatiškai arba suplanuotais veiksmais, o iš atsarginių kopijų – per technologiškai pagrįstą saugojimo laikotarpį. |  |
|  | Gedimų registracija | 1) Atsakingas Pirkėjo darbuotojas turi turėti galimybę pateikti informaciją ar užklausą apie pastebėtus sistemos ar įrangos gedimus per sistemoje esančią pagalbos funkciją arba per mobiliąją programėlę. 2) Kiekviena užklausa turi būti automatiškai užregistruojama sistemoje, jai suteikiamas unikalus numeris ir fiksuojamas užregistravimo laikas. 3) Atsakingas Pirkėjo darbuotojas turi turėti galimybę peržiūrėti visus užregistruotus gedimus (per internetinę sąsają ar mobiliąją programėlę), matyti jų vykdymo būseną, susirašinėjimo istoriją, sprendimo eigą bei sprendimo datą. 4) Sistema turi turėti galimybę automatiškai informuoti atsakingą Pirkėjo darbuotoją el. paštu ir (arba) per vidinę pranešimų funkciją apie užklausos būsenos pasikeitimus (pvz., užklausa užregistruota, pradėtas nagrinėjimas, užklausa išspręsta). |  |