(PU-13233/25) [ITP25] ASFALTO PLYŠIŲ REMONTO ĮRANGA PRIEKABOS BAZĖJE

Atsakymai į tiekėjo prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbto pirkimo

| Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- |
| - Norėtume, kad būtų atsižvelgta į šias mūsų pastabas: - Punktas 2.8. turėtų būti galimas alternatyvus pavaros ir jos valdymo variantas. - Punktas 5.1. dėl efektyvesnio plyšio pakaitinimo turi būti leidžiama naudoti atvirą liepsną. | - Perkančioji organizacija atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį į TS priedo Nr.1 punkto 2.8 formuluotę ir ENV kriterijų T4: „2.8. Hidrofikuota pavara. Priekabos priekinėje dalyje įrengiamas valdomas pavaros mechanizmas. Mechanizmą sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: -atraminis traukos ratas su hidrovarikliu ir reduktoriumi; -valdymo mechanizmas krypties keitimui; -valdymo įtaisas. Prioritetas teikiamas hidrofikuotos pavaros valdymui nuotoliniu (belaidžiu) valdymo pultu.“ „T4 Papildoma hidrofikuota priekabos pavara. Privaloma parametro vertė - Valdoma betarpiškai nuo valdymo spintos arba laidiniu valdikliu. Geriausia kriterijaus reikšmė - Valdoma nuotoliniu (belaidžiu) valdymo pultu.“ Gali būti siūlomas hidrofikuotos priekabos pavaros valdymas tiesiogiai nuo valdymo spintos arba laidiniu valdikliu, bet pasiūlymui, kai pavara valdoma nuotoliniu (belaidžiu) valdymo pultu, bus skiriamas maksimalus vertinimo balas Y4=2. - Perkančioji organizacija atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį, kad asfalto dangų remonto procesuose, t.y. paviršių džiovinimui, technologiškai nerekomenduojama naudoti atvirą liepsną. Karšto oro pūstuvą sudaro propano dujų degiklis su sumontuotu šilumokaičiu ir karšto oro vamzdžiu bei antgaliu. Propano dujų degiklis turi būti sumontuotas aukščiau, kad nebūtų šildoma atvira liepsna ir į darbo zoną tiekiamas tik karštas oras. TS priedo Nr. 1 punktas 5.1 nebus koreguojamas. |
| - Tiekimo terminas galėtų būti iki 180 dienų. Tai galėtų turėti įtakos pasiūlymo kainai. - Ilgesnis prekių pristatymo terminas sudarytų palankesnes sąlygas. | Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir: - Koreguoja TS punktą 3.1, išdėstant: „ 3.1. Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. - Papildo ENV kriterijus parametru T10, išdėstant: „ T10 Prekių pristatymo terminas. Privaloma parametro vertė – Ne daugiau kaip 180 kalendorinių dienų. Geriausia kriterijaus reikšmė – Yra trumpiausias terminas. Už geriausią reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y10=2.“ |
| - Mokėjimo sąlygos sutartyje turėtų būti daug lankstesnės. Turėtų būti numatytas avansinis mokėjimas. | Perkančioji organizacija įprastai netaiko avansinio mokėjimo paslaugų ir ar prekių tiekėjams. Atsiskaitymai bus vykdomi, vadovaujantis sutarties projekto 3.3 p. nuostatomis: „3.3. Pirkėjas atsiskaito už pristatytas kokybiškas Prekes ir suteiktas Paslaugas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo Sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „SABIS“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos-faktūros dienos.“ |
| - Punktas 2.3 – ar priekabos su sumontuota įranga bendras aukštis gali siekti 3 000 mm | Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1 punkto 2.3 formuluotę, išdėstant: „ 2.3. Gabaritiniai matmenys Bendras priekabos ilgis ne daugiau 6 500 mm. Plotis (išorinių matmenų) ne daugiau 2 500 mm. Aukštis, įskaitant stacionariai sumontuotą įrangą, ne daugiau 3 000 mm.“ |
|  | Perkančioji organizacija atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį ir koreguoja TS priedo Nr.1 2.2.1 punktą, išdėstant: „2.2.1 Priekabos nuosavas svoris 300 – 650 kg“ |
| - Punktas 3.3.1 – įprastai mastikos talpos kaitinimui gamintojų naudotina dyzelinių degiklių šildymo / kaitinimo sistema. Rekomenduojame prioriteto neskirti katilo dujinių degiklių sistemai, dėl kelių priežasčių: didesni suskystintų dujų sąnaudų kaštai, ribotos galimybės efektyviai išnaudoti suskystintų dujų balionus esant žemesnėms aplinkos temperatūroms. | Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir: 1. Koreguoja TS priedo Nr.1 punkto 3.3.1 formuluotę, išdėstant: „3.3.1 Šildymo/kaitinimo sistemos energijos šaltinis. Dyzelinas arba suskystintos propano-butano dujos balionuose. Prioritetas teikiamas dyzelinių degiklių sistemai.“ - Koreguoja vertinimo parametrų kriterijaus T7 formuluotę, išdėstant: „T7 Mastikos šildymo/kaitinimo sistemos energijos šaltinis. Privaloma parametro vertė –Suskystintos propano-butano dujos. Geriausia kriterijaus reikšmė – Dyzelinas. Už didžiausią reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y7=2.“ |
| - Punktas 3.4 – rekomenduojame patikslinti/sukonkretinti kokias įrangos funkcijas būtina valdyti iš valdymo spintos, o kokias iš nuotolinio valdymo pulto ? | Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir: - Koreguoja TS priedo Nr.1 3.4 punkto formuluotę, išdėstant: „3.4. Įrangos darbo proceso valdymas Įrangos funkcijos : - vidaus degimo variklio užvedimas/gesinimas; - šildymo/kaitinimo sistemos įjungimas/išjungimas; - maišymo sistemos įjungimas/išjungimas; valdomos iš valdymo spintos pulto, kuri įrengta operatoriui nuo važiuojamosios dangos pasiekiamoje vietoje (nelipant ar kitaip nepasikeliant ant įrenginio konstrukcijų).“ - Papildo TS priedą Nr. 1 3.4.1 punktu, išdėstant: „3.4.1 Visos kitos įrangos funkcijos: vidaus degimo variklio išjungimas (įskaitant avarinį stabdymą), maišymo greičio reguliavimas, priekinės priekabos ašies pakėlimas/nuleidimas, mastikos liejimo siurblio parametrų reguliavimas, garsinis įspėjamasis signalas, valdomos ir nustatyti parametrai kontroliuojami nuotoliniu (belaidžiu) valdymo pultu. Prioritetas teikiamas kai tuo pačiu nuotoliniu (belaidžiu) valdymo pultu kontroliuojamas ir priekabos hidrofikuotos pavaros valdymo mechanizmas: važiavimas (pirmyn/atgal/manevravimas/ greičio keitimas).“ - Papildo ENV kriterijus parametru T11, išdėstant: „ T11 Įrangos darbo proceso valdymas. Privaloma parametro vertė – Įrangos funkcijos, išskyrus : - vidaus degimo variklio užvedimas; - šildymo/kaitinimo sistemos įjungimas/išjungimas; - maišymo sistemos įjungimas/išjungimas; valdomos ir nustatyti parametrai kontroliuojami nuotoliniu (belaidžiu) valdymo pultu. Geriausia kriterijaus reikšmė – Tuo pačiu nuotoliniu (belaidžiu) valdymo pultu kontroliuojamas ir įrangos darbo procesas, ir priekabos hidrofikuotos pavaros valdymo mechanizmas. Už geriausią reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y11=2.“ |
| - Punktas 4.2 - Padavimo žarna, ne trumpesnė kaip 7 000 mm ilgio, turinti apsauginį šilumos izoliacinį sluoksnį/šarvą ir integruotą elektrinį šildymo elementą. Pagrindinė padavimo žarna su greitomis jungtimis-antgaliais bei šildymo elemento maitinimui reikalingo ilgio elektros kabeliu ir elektros kištuku. Rekomenduojame naudoti tipinę gamintojų siūlomą 5 000 mm ilgio padavimo žarną. | Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.1 4.2 punkto formuluotę, išdėstant: „ 4.2. Padavimo žarna Ne trumpesnė kaip 5 000 mm ilgio, turinti apsauginį šilumos izoliacinį sluoksnį/šarvą ir integruotą elektrinį šildymo elementą. Pagrindinė padavimo žarna su greitomis jungtimis-antgaliais bei šildymo elemento maitinimui reikalingo ilgio elektros kabeliu ir elektros kištuku.“ |
|  | Perkančioji organizacija atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį ir papildo TS priedą Nr.1 1.10 ir 1.10.1 punktais, išdėstant: „1.10. Įrengta transporto kontrolės sistema. Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas/ai), priekabos padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikiantys GSM/GPS principu ir perduodantys duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius priekabos su įranga buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), vidaus degimo variklio veikimą bei suvartotą degalų kiekį, įskaitant ir mastikos šildymui sunaudotus degalus. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“.“ „1.10.1 Transporto kontrolės sistema. Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos.“ |
|  | Perkančioji organizacija atkreipia suinteresuotų subjektų dėmesį ir papildo TS priedą Nr.1 2.1.1 papunkčiu, išdėstant: „ 2.1.1 Konstrukcija Priekabos konstrukciją sudaro specialiai įrangos komponentams sumontuoti skirtas suvirintas rėmas. Vientisas rėmas atstoja nešančiąją konstrukciją, prie kurios tvirtinamos ašys ir montuojami įrangos komponentai. Visos priekabos rėmo konstrukcijos cinkuotos karšto cinkavimo būdu.“ |
| Atkreiptinas tiekėjų dėmesys ir į tai, jog teismų praktikoje ne kartą konstatuota, jog tiek Direktyvos 2014/24 nuostatos, susijusios su reikalavimų pirkimo objektui nustatymu, tiek jas aiškinanti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika nurodo, jog perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino prekes, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-32-378/2019). Vadinasi, perkančioji organizacija nustatydama techninės specifikacijos reikalavimus šiuos aprašo taip, kad galėtų nusipirkti jai reikiamų prekių. Tai, jog ne visos rinkoje esančios prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus dar nereiškia, jog šis reikalavimas pernelyg suvaržo konkurenciją. |  |