TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TRIKANALIO KATETERIO KRAUJODAROS KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ GRĄŽINIMUI ĮSIGYTI

- Centrinės venos kateterizacijos rinkinys, trijų kanalų:

- Vienkartinis (pažymėtas simboliu);

- sterilus (pažymėtas simboliu);

- apirogeniškos (pažymėtas simboliu ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- kateteris sukomplektuotas su rinkiniu centrinių kraujagyslių punkcijai: kateteris, punkcinė Seldinger’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas turi būti su konusiniu galu, leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę, prieš kaniulę turi būti išpjova, leidžianti vienu pirštu (nykščiu) įstumti pravedėją į punkcinės adatos kanalą;

- tinkamas kraujodaros kamieninių ląstelių perpylimui (transplantacijai);

- medžiaga – poliuretanas, silikonas arba lygiavertė medžiaga;

- trys kanalai (vienas 14G ir du 16G), dydis 8–9Fr, ilgis 15–17,5 cm;

- su sparneliais kateterio fiksavimui;

- radiokontrastinis;

- elastingas;

- su konusinio tipo sujungimais;

- kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais;

- su nurodytais kanalų užpildymo tūriais;

- įpakavimas komplektais;

- 60–70 cm ilgio pravedėjas lanksčiu J formos galu (kitas galas tiesus), tinkantis hemodializės kateteriams į centrines kraujagysles įvesti bei 18G punkcinei adatai;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_______________________