Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS

  - Perkantysis subjektas - Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais paslaugos teikimui pasitelktus asmenis.

  - Sutartis – Sutartis sudaroma tarp Paslaugų tiekėjo ir Perkančiojo subjekto dėl pirkimo objekto.

  - Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame apibūdinamas pirkimo objektas.

  - Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Paslaugų tiekėjo Perkančiajam subjektui faktiškai atlikti darbai ar suteiktos paslaugos.

  - Įrenginys - kogeneracinės jėgainės AGENITOR 406 BG/ct80

2. PIRKIMO OBJEKTAS PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI

2.1 Pirkimo objektas – UAB „Utenos vandenys“ kogeneracinės jėgainės AGENITOR 406 BG/ct80 techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

2.2. Įrenginių kiekis – 2 vnt.

2.3.Įrenginio techniniai parametrai:

2.3.1. Gamintojas 2G, Vokietija;

2.3.2. vidaus degimo variklis AGENITOR 406 BG / ct 80;

2.3.3. kogeneratoriaus serijos numeris – G5541 ir G5542;

2.3.4. elektrinė generatoriaus galia – 220 kW;

2.3.5. šiluminė galia – 256 kW;

2.3.6. naudojamas kuras – biodujos;

2.3.7. nominalūs variklio ir generatoriaus sūkiai – 1500 aps./min.;

2.3.8. pagaminimo metai – 2020 m.;

2.3.9. generatorius – Leroy Somer LSA 46.3 L1 1 /4p;

2.3.10. kogeneratoriai yra išdirbę 23405/23384 motovalandų (2026.06.02);

2.3.11. planuojamas metinis darbo resursas kiekvienam kogeneratoriui apie 4350 darbo valandų.

2.4.  Paslaugų teikimo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.5.  Paslaugų teikimo vieta – Palijoniškio g. 22, Utena.

3. PASLAUGŲ APRAŠYMAS

3.1. Paslaugos turi būti vykdomos vadovaujantis techniniais Įrenginio eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų reikalavimais.

3.2. Paslaugų teikėjas privalės atlikti Įrenginio techninio aptarnavimo, bandymo ir pastebėtų smulkių defektų, trūkumų ir gedimų pašalinimą siekiant, kad Įrenginio naudojimas būtų patikimas, efektyvus ir saugus.

3.3. Paslaugų teikėjas turės atlikti Įrenginio remonto darbus, kurių metu visiškai atkuriamos Įrenginio pradinės (techniniame pase nurodytos) savybės. Šių darbų metu keičiami, remontuojami atskiri Įrenginio mazgai ar dalys.

3.4. Paslaugų teikėjas savo jėgomis, rizika ir sąskaita pasirūpina, bet kokia papildoma įranga, mechanizmais, prietaisais, įrankiais ir kitomis priemonėmis ar daiktais, reikalingais atlikti Paslaugas bei kitų, tiekėjo pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, vykdymui.

3.5. Esant gedimui Paslaugų teikėjas turės nustatyti Įrenginio defektus, sudaryti keičiamų dalių sąrašą, remonto kaštų sąmatą ir pateikti UAB „Utenos vandenys“ atstovui derinimui per 7 kalendorines dienas po iškvietimo gavimo dienos.

3.6. Atlikdamas techninės priežiūros ir remonto darbus tiekėjas turi naudoti tik eksploatuojamo įrenginio gamintojo leidžiamas naudoti naujas originalias arba lygiavertes joms atsargines dalis. Prieš pradedant aptarnavimo darbus, Paslaugų teikėjas privalės pateikti nurodyto gamintojo atsargines dalis bei kiekius Perkančiajam subjektui. Jei Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, naudoja lygiavertes dalis, jos privalo būti visiškai suderinamos su turima Perkančiojo subjekto įranga. Tik gavus iš Perkančiojo subjekto patvirtinimą, kad pateiktos dalys atitinka sąrašą, kiekį ir nurodytą gamintoją, Paslaugų tiekėjas galės pradėti vykdyti darbus. Perkantysis subjektas, siekdamas užtikrinti perkamų paslaugų kokybę ir tinkamą įrangos darbą, pasilieka teisę reikalauti Paslaugų tiekėjo pateikti patvirtinimą iš eksploatuojamo Įrenginio gamintojo, kad naudojamos lygiavertės dalys yra tinkamos ir saugios naudoti.

3.7. Paslaugos teikėjas privalės sudaryti ir vesti techninio aptarnavimo žurnalą, kuriame kiekvieną kartą atvykęs pažymės kokie darbai buvo atlikti bei kokios detalės buvo pakeistos, taip pat registruos visus atliktus techninius aptarnavimus, planinius ir neplaninius remontus. Techninio aptarnavimo ir priežiūros žurnalas bus laikomas UAB „Utenos vandenys‘ teritorijoje, pas atsakingą atstovą.

3.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo darbuotojai visą paslaugų galiojimo laikotarpį turės reikiamą kvalifikaciją bei patirtį, visus reikiamus atestatus, leidimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir (ar) kitus dokumentus, būtinus įsipareigojimams ir Paslaugoms vykdyti, vykdys juose numatytas sąlygas bei jomis vadovausis. Paslaugų teikėjas negalės remtis tokių dokumentų nebuvimu, siekdamas išvengti atsakomybės, dėl įsipareigojimų, pagal šią Sutartį nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo ir bus visiškai atsakingas už kilusias pasekmes, dėl tokių dokumentų nebuvimo ar pavėluoto gavimo.

3.9. Atliekamų Paslaugų priežiūrą ir kontrolę vykdo UAB „Utenos vandenys“ atsakingas darbuotojas.

4. REAGAVIMO LAIKAS

4.1. Planiniai Įrenginio aptarnavimo ir remonto darbai turi būti suderinti ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki numatytų Įrenginio aptarnavimo darbų.

4.2. Neplaninių aptarnavimų ir (ar) gedimų atvejais, UAB „Utenos vandenys“ atstovui informavus Paslaugų teikėją žodžiu arba raštu (elektroninėmis priemonėmis), Paslaugų teikėjas privalo atvykti į Įrenginio aptarnavimo vietą ne vėliau, kaip per 4 valandas (nuo 7.30 val. iki 16.00 val.). Apie savo atvykimą Paslaugų teikėjas turi pranešti atsakingas UAB „Utenos vandenys‘ atstovui.

4.3. Esant gamybiniam būtinumui, siekiant užtikrinti nepertraukiamą dumblo apdorojimo įrenginių darbą, kuris labai priklauso nuo tinkamo ir pastovaus Įrenginio darbo, Paslaugos teikėjas, UAB „Utenos vandenys“ atstovui žodžiu arba raštu (elektroninėmis priemonėmis) informavus, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną, privalo techninį aptarnavimą ir (ar) remontą atlikti ir ne darbo metu.

5. DARBŲ KOKYBĖ, GARANTIJA IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

### 5.1. Darbų kokybė

5.1.1. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi techninės priežiūros ir remonto darbai būtų atliekami pagal:

- įrangos gamintojo techninę dokumentaciją ir rekomendacijas;

- galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

- taikomus standartus ir gerąją inžinerinę praktiką.

5.1.2. Po kiekvieno techninės priežiūros ar remonto darbų atlikimo paslaugų teikėjas pateikia:

- atliktų darbų aktą;

- pakeistų dalių ir medžiagų sąrašą;

- nustatytų gedimų ir rekomendacijų ataskaitą;

- atliktų parametrų matavimų ir bandymų rezultatus (jei taikoma).

5.1.3. Remonto metu naudojamos atsarginės dalys turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti gamintojo techninius reikalavimus arba būti lygiavertės kokybės.

### 5.2. Garantija

5.2.1. Atliktiems remonto darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

5.2.2. Pakeistoms detalėms ir agregatams taikoma ne trumpesnė kaip gamintojo suteikta garantija, tačiau ne mažesnė kaip 12 mėnesių.

5.2.3. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai, atsiradę dėl netinkamai atliktų darbų ar nekokybiškų medžiagų, šalinami paslaugų teikėjo lėšomis.

### 5.3. Trūkumų šalinimas

5.3.1. Nustačius darbų trūkumus, Perkantysis subjektas raštu arba elektroniniu paštu informuoja paslaugų teikėją.

5.3.2. Paslaugų teikėjas privalo:

- per 24 val. patvirtinti pranešimo gavimą;

- per 48 val. pateikti trūkumų šalinimo planą;

5.3.3. Jei paslaugų teikėjas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Perkantysis subjektas turi teisę trūkumus šalinti pasitelkdamas trečiąją šalį, o pagrįstas išlaidas išieškoti iš paslaugų teikėjo.

6. APMOKĖJIMAS

6.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų kompensavimo kainodara

6.2. Paslaugų kaina bus apskaičiuojama pagal darbo laiko įkainį, pakeičiant konkrečią detalę ar mazgą ir pridedant Paslaugos teikėjo faktines medžiagų, detalių, įrenginių įsigijimo išlaidas. Detalių ir kitų medžiagų kainos turi atitikti rinkos kainas ir neviršyti analogiškų detalių ir kitų medžiagų vidutinių kainų rinkoje. Perkantysis subjektas turi teisę derėtis, dėl tokių detalių ir kitų medžiagų kainų. Jeigu Paslaugų teikėjo sudarytame ir Perkančiajam subjektui pateiktame defektiniame akte detalių ir medžiagų kainos neatitinka vidutinių rinkos kainų, Perkantysis subjektas pasilieka teisę Paslaugoms suteikti reikalingas detales ir kitas medžiagas pristatyti pats.

6.3. Į paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. Sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta paslaugų teikėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, tačiau įsigyjami kiekiai, bei darbo valandų skaičius negali viršyti Sutartyje, pagal aptarnavimo lygius nustatyto kiekio, viršutinės ribos.

6.4 Paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo nurodyti pagal aptarnavimo lygius reikalingų detalių (Priedas Nr. 1) kainas bei darbo užmokestį pakeičiant konkrečią detalę ar mazgą. Į darbo užmokesčio įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM), atvykimo kaštai, darbo prie Įrenginio kaštai.

6.5. Kartu su PVM sąskaita faktūra turi būti pateikiamas ir UAB „Utenos vandenys“ atsakingo atstovo ir Paslaugų teikėjo pasirašytas paslaugų atlikimo aktas.

________