BŪSTO, ADRESU ŠIAURĖS G. 26, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R., PRITAIKYMO ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Būsto, adresu Šiaurės g. 26, Žiežmariai, Kaišiadorių r., pritaikymo asmens su negalia poreikiams remonto darbai:

- grindų, sienų, 2 durų, vonios, klozeto ir kt. demontavimo darbai;

- pagalbinės sienos tarp tualeto ir vonios patalpų išardymas, patalpų sujungimas (nekeičiant atraminių sienų išdėstymo);

- dušo (trapo) įrengimas/jei nėra techninių galimybių, dušo padėklo įrengimas;

- dušo užuolaidos montavimas;

- svirtiniai vandens maišytuvai ir jų įrengimas;

- dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini, tiesiogiai su atliekamu būsto pritaikymu susiję apdailos ir paprastojo remonto darbai (grindys ir sienos);

- elektros ir elektros šakutės lizdų įrengimas, vandentiekio čiaupų nuleidimas iki pasiekiamo lygio, elektros šakutės lizdo įrengimas pasiekiamame lygyje; jungikliai, rozetės, šviestuvai;

- ventiliacijos įrengimas;

- porankių duše ir prie tualeto montavimas;

- 1 durų angos užtaisymas (uždarymas);

- 1 durų angos įrengimas, 1 vidaus durys su varčia (stakta, apvadai).

- vamzdynų keitimas;

- sienų, grindų aptaisymas plytelėmis;

- plautuvės su maišytuvu montavimas;

- klozeto montavimas;

- rankšluosčių džiovintuvo permontavimas;

- elektrinio radiatoriaus perkėlimas;

- prievažos įrengimas.

Rangovas turės atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodyti reikalingi būsto pritaikymo darbai.

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, Rangovas privalo savarankiškai apsilankyti vietoje, pasitikslinti ir įsivertinti visus reikalingus atlikti darbų kiekius šiame objekte.

Rangovas prieš pasirašant rangos darbų sutartį, pateikia (savo) parengtą lokalinę sąmatą.

Pateikti remonto darbų kiekiai yra priedas, kaip papildoma medžiaga.

Priedas Nr. 1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

| Statinių grupė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinys Gyv. Namas, Šiaurės g. 26, Žiežmariai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis Busto pritaikymas asmenims su negalia |  |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato |  | Kiekis |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  |  |  |  |
|  |  | Apdailos darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tinko nudaužymas nuo stulpų, kolonų, piliastrų ir mažų mūrinių ir betoninių paviršių | m2 |  | 2,0 |  |  |  |
| 2 |  | Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus | vnt |  | 2,0 |  |  |  |
| 3 |  | Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas | m3 |  | 1,12 |  |  |  |
| 4 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 |  | 16,8 |  |  |  |
| 5 |  | Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose | m3 |  | 0,03 |  |  |  |
| 6 |  | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr.,kai skylės D iki 100 mm ir gylis 200 mm | 100vnt |  | 0,01 |  |  |  |
| 7 |  | Kai gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės D iki 100 mm kiekvieniems 10 mm pridėti | 100vnt |  | 0,01 |  |  |  |
| 8 |  | Pagrindo po grindimis iš betono išardymas | m3 |  | 0,05 |  |  |  |
| 9 |  | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 |  | 0,058 |  |  |  |
| 10 |  | Mūrinių angų užmūrijimas | m3 |  | 0,19 |  |  |  |
| 11 |  | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 |  | 0,058 |  |  |  |
| 12 |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,058 |  |  |  |
| 13 |  | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 |  | 0,058 |  |  |  |
| 14 |  | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  | 5,0 |  |  |  |
| 15 |  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 |  | 0,12 |  |  |  |
| 16 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu | 100m2 |  | 0,12 |  |  |  |
| 17 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais (Betonkontakt) voleliu | 100m2 |  | 0,21 |  |  |  |
| 18 |  | Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | m2 |  | 21,0 |  |  |  |
| 19 |  | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais | m2 |  | 5,8 |  |  |  |
| 20 |  | Betono posluoksnių įrengimas grindims , paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm | 100m2 |  | 0,058 |  |  |  |
| 21 |  | Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu | m2 |  | 5,8 |  |  |  |
| 22 |  | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 |  | 1,0 |  |  |  |
| 23 |  | Durų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos | m |  | 5,0 |  |  |  |
| 24 |  | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t |  | 3,0 |  |  |  |
| 25 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  | Elekrotechnika |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m |  | 0,08 |  |  |  |
| 2 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m |  | 0,14 |  |  |  |
| 3 |  | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m |  | 0,12 |  |  |  |
| 4 |  | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m |  | 0,12 |  |  |  |
| 5 |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt |  | 0,04 |  |  |  |
| 6 |  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt |  | 0,02 |  |  |  |
| 7 |  | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt |  | 0,02 |  |  |  |
| 8 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) | vnt. |  | 2,0 |  |  |  |
| 9 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  | Santechnikos darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Vonių nuėmimas | vnt |  | 1,0 |  |  |  |
| 2 |  | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt |  | 1,0 |  |  |  |
| 3 |  | Rankšluosčių džiovintuvo permontavimas ( 2-3 bangų džiovintuvas) | vnt. |  | 1,0 |  |  |  |
| 4 |  | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt |  | 5,0 |  |  |  |
| 5 |  | Klozeto bakelio nuėmimas | vnt |  | 1,0 |  |  |  |
| 6 |  | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt |  | 1,0 |  |  |  |
| 7 |  | 20 mm skersmens ventilių įrengimas | vnt. |  | 5,0 |  |  |  |
| 8 |  | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | vnt. |  | 12,0 |  |  |  |
| 9 |  | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m |  | 6,0 |  |  |  |
| 10 |  | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | vnt |  | 1,0 |  |  |  |
| 11 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. |  | 1,0 |  |  |  |
| 12 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. |  | 6,0 |  |  |  |
| 13 |  | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose | m |  | 16,0 |  |  |  |
| 14 |  | Dušo maišytuvų montavimas | vnt |  | 1,0 |  |  |  |
| 15 |  | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. |  | 1,0 |  |  |  |
| 16 |  | Dušo laikyklių - porankių montavimas | kompl. |  | 3,0 |  |  |  |
| 17 |  | Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. |  | 1,0 |  |  |  |
| 18 |  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. |  | 1,0 |  |  |  |
| 19 |  | Dušo užuolaidos montavimas | vnt. |  | 2,0 |  |  |  |
| 20 |  | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm | m2 |  | 1,2 |  |  |  |
| 21 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas | vnt |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Prievažos įrengimas |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Metalinių (cinkuotų) laiptų aikštelių su paklotu montavimas | t |  | 0,2 |  |  |  |
| 2 |  | Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu , kai gruntas I grupės, grąžto skersmuo daugiau 0,2m | 100vnt |  | 0,08 |  |  |  |
| 3 |  | Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas I grupės | 100m3 |  | 0,004 |  |  |  |
| 4 |  | Pamatų betonavimas | m3 |  | 0,6 |  |  |  |
| 5 |  | Metalinių kolonų montavimas , kai kolonų masė iki 0,25 t | t |  | 0,15 |  |  |  |
| 6 |  | Metalinių (cinkuotų) sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė iki 0,10t | t |  | 0,12 |  |  |  |
| 7 |  | Metalinių (cinkuotų) turėklų montavimas | t |  | 0,08 |  |  |  |
| 8 |  | Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas | m3 |  | 1,3 |  |  |  |
| 9 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( išorės durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 |  | 2,0 |  |  |  |
| 10 |  | Tiesinių išorinių angokraščių paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės) | m2 |  | 3,2 |  |  |  |