PASIŪLYMAS PIRKIME: (2026-ESO-646) TELEMETRIJOS SISTEMOS DAVIKLIAI

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos	(pažymėti varnelė)		☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Tiekėjo EBVPD (espd.reply.xml arba pdf formatu).

- Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams.

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis.

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės.

- Pasiūlymo kaina.

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

- Trečiųjų asmenų ištekliai; (jei naudojamasi Trečiųjų asmenų ištekliais)

- Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2 – 11 punkte, Lentelėje Nr. 3 – 9 punkte, Lentelėje Nr. 4 – 9 punkte nurodyti dokumentai. Pastaba: pakanka pateikti pavyzdinę kalibravimo liudijimo formą (analogiško gaminio liudijimą), siekiant parodyti, kokio pobūdžio dokumentas bus pateikiamas pristatant Prekes.

## PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad noriu dalyvauti pirkime. Taip pat pažymiu, kad susipažinau su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose (kaip jos apibrėžtos BPS).

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
| GAMTINIŲ DUJŲ SLĖGIO KEITIKLIAI |  |  |  |  |
| 1. | Elektroniniai slėgio keitikliai | IS grandinėms, perteklinio slėgio, tinkami montuoti Ex patalpose | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Išėjimo signalas | nuo 4 mA iki 20 mA ribų diapazone | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 2 laidų | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | Maitinimo įtampa | nuo 7,5V iki 30V ribų diapazone | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4. | Tikslumo klasė | ne daugiau 0,1 % | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5. | Apsaugos klasė | ne mažiau IP65 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6. | Darbinė aplinkos temperatūra | ne siauresnių ribų kaip nuo -30 °C iki +60 °C | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7. | Kompensuojama temperatūra | ne siauresnių ribų kaip nuo -20 °C iki +60 °C | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8. | Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje: |  |  |  |
| 8.1. | Sprogimui pavojinga zona | I | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.4. | Apsaugos koncepcija | ne žemesnė kaip ib | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9. | Keitiklio pajungimas | išorinis sriegis G ½ (neleidžiama naudoti papildomų jungiamųjų dalių) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10. | Matmenys - ne didesni kaip | 190 x 140 x 100 mm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11. | Kalibravimo liudijimas išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos | Būtinas, pateikiamas kartu su Prekėmis. Su pirkimo pasiūlymu pateikti slėgio keitiklio kalibravimo liudijimo kopiją (pavyzdį). Kalibravimas turi būti atliekamas tolygiai per visą keitiklio matavimo diapazoną vadovaujantis tarptautinėmis slėgio matavimo priemonių kalibravimo rekomendacijomis Euramet cg-17 arba lygiavertėmis. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12. | Komplektavimo reikalavimai | Slėgio keitikliai turi būti tiekiami su apsauginiu dangteliu, skirtu apsaugoti jautrųjį elementą, taip pat pridėtos sandarinimo tarpinės. Slėgio keitikliai turi būti paruošti montuoti Pirkėjo dujų slėgio reguliavimo įrenginiuose nenaudojant papildomų elektroninių komunikacijos įrenginių (pvz. nustatyti „0 tašką“), o jeigu sumontavus slėgio keitiklį būtina jį papildomai sureguliuoti (pvz., nustatyti „0 tašką“) naudojant papildomus elektroninius prietaisus, tokius reguliavimo darbus savo sąnaudomis turi atlikti Tiekėjas. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| UŽDUJINIMO SIGNALIZATORIAUS MODULIS |  |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Kontroliuoti gamtinių dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose ir pateikti signalus dujų koncentracijai pasiekus nustatytas ribas | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Suderinamumas | Suderinamas su uždujinimo jutikliu, aprašytu Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 4 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | Prijungimas prie kontrolerio | Dvilaidis, diskretinis išėjimas – relinis, normaliai sujungtas kontaktas (kiekvienam signalui atskiras). | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4. | Aplinkos (darbinė) temperatūra | ne siauresnių ribų kaip nuo -30 °C iki +40 °C | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5. | Signalizacija ribos | 20% - įspėjamoji, 40% - avarinė | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6. | Darbo režimas | Nepertraukiamas | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7. | Maitinimas: |  |  |  |
| 7.1. | Maitinimo įtampa | 220+22-33 VAC, 12 VDC (rezervinis) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.2. | Dažnis | (50±1) Hz | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.3. | Sunaudojamas galingumas | Ne daugiau 10W | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8. | Matmenys – ne didesni kaip | (230 x 120 x 65) mm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9. | Metrologinės patikros sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos | Būtinas, pateikiamas kartu su Prekėmis. Su pirkimo pasiūlymu pateikti uždujinimo signalizatoriaus modulio metrologinės patikros sertifikato kopiją (pavyzdį). | (įrašyti) | (įrašyti) |
| UŽDUJINIMO JUTIKLIS |  |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Pastebėti gamtinių dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Suderinamumas | Suderinamas su uždujinimo signalizatoriaus moduliu, aprašytu Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 3 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | Prijungimas prie signalizatoriaus modulio | Kabelis su jungtimis DB 9 ir PC-4 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4 | Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos | nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5. | Eksploatavimo aplinkos sąlygos: |  |  |  |
| 5.1. | Santykinė drėgmė | (60±20) % | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.2. | Atmosferinis slėgis | (100±4) kPa ar (760±30) mm Hg | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.3. | Aplinkos (darbinė) temperatūra | ne siauresnių ribų kaip nuo -30 °C iki +40 °C | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6. | Darbo režimas | Nepertraukiamas | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7. | Maitinimas: |  |  |  |
| 7.1. | Maitinimo įtampa | 12 VDC | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.2. | Sunaudojamas galingumas | Ne daugiau 2W | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8. | Matmenys – ne didesni kaip | (125 x 90 x 35) mm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9. | Metrologinis sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos | Būtinas, pateikiamas kartu su Prekėmis. Su pirkimo pasiūlymu pateikti uždujinimo jutiklio metrologinės patikros sertifikato kopiją (pavyzdį). | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10. | Jutiklio aplinkos klasifikacija: |  |  |  |
| 10.1 | Sprogimui pavojinga zona | I | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | Ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| INDUKCINIS KONTAKTAS METALINĖMS DURIMS |  |  |  |  |
| 1. | Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje: |  |  |  |
| 1.1. | Sprogimui pavojinga zona | I | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | Ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.4. | Apsaugos koncepcija | Ne žemesnė kaip ib | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Suveikimo nuotolis | Ne daugiau 10 mm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | Korpusas | Plastmasinis | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4. | Matmenys – ne didesni kaip | Cilindras su sriegiu M30x1,5, aukštis – 44 mm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5. | Aplinkos temperatūra | ne siauresnių ribų kaip nuo -25 °C iki +60 °C | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6. | Jungtis, maitinimo įtampa | 2 laidų, 8,2V DC | (įrašyti) | (įrašyti) |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

*Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.