AIKŠTĖS ŠALIA NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOS IR KULTŪROS CENTRO TVARKYMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Aiškinamasis raštas)

- Bendrosios nuostatos

  - Pirkimo objektas – šiuo pirkimu bus siekiama įrengti naują viešąją erdvę tenkinančią gyventojų poreikius ir atnaujinti infrastruktūrą. Pagrindiniai sprendiniai yra naujų pėsčiųjų takų, aikštės su amfiteatru, fontano, inžinerinių tinklų įrengimas. Atlikus visus statybos darbus atliekamos statybos užbaigimo procedūros su visų statinių registravimu nekilnojamojo turto registre.

  - Darbų apimtis detalizuojama šiame dokumente ir kituose pirkimo sąlygas ir Sutartį sudarančiuose dokumentuose. Į Darbų apimtį įeina visų susijusių inžinerinių statinių, naujos statybos darbai, kurie yra suprojektuoti pateiktame supaprastintame statybos projekte.

  - Projektas. Darbai vykdomi pagal UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ parengtą supaprastintą statybos projektą Nr. VP 24-20 „Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir tinklų prie Gerovės g. 1, Vilniuje, supaprastintas statybos projektas ir Gerovės gatvės kapitalinio remonto projektas“ (toliau – Projektas).

  - Dokumentų pirmumas. Techninę specifikaciją sudarantys dokumentai (įskaitant jos priedus) turi būti suprantami kaip visuma papildantys ir paaiškinantys vienas kitą. Jeigu Techninę specifikaciją sudarančiuose dokumentuose randama prieštaravimų, aiškinant ją taikoma tokia dokumentų pirmumo tvarka:

    - ši Techninė specifikacija (Aiškinamasis raštas), įskaitant jos paaiškinimus pirkime, jeigu tokių buvo;

    - Supaprastintas statybos projektas, įskaitant jo paaiškinimus Pirkime, jeigu tokių buvo;

    - statybą leidžiantis dokumentas;

    - tentų ruošimo gidas;

    - kita Techninę specifikaciją ir jos priedus sudaranti informacija.

  - Teisės į Projektą. Projektavimo sutartyse apibrėžta, kad visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į Projektą (jo korektūrą) ar į atskiras jos dalis yra perleistos Projektą užsakiusiam juridiniam asmeniui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Pagal sutartį Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo ir/ar autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) naudotis pagal Projektavimo sutartis įgytomis autorių turtinėmis teisėmis.

- Bendrieji objekto duomenys

  - Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

  - Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

  - Statybos valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Šeimyniškių g. 19B, Vilnius (toliau – Projekto valdytojas).

  - Projektuotojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ į. k. 120750163 Šeimyniškių g. 19B, Vilnius.

  - Rangovas: viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį.

  - Statinio kategorija: Nesudėtingasis statinis, neypatingasis statinis (papildomai nurodyta Projekte).

  - Statybos rūšis: nauja statyba, kapitalinis remontas.

  - Statybos vieta – Teritorija prie Gerovės g. 1 Vilniaus m.

  - Supaprastintas statybos projektas. Projektą sudaro šie dokumentai, pateikiami Rangovui darbų vykdymui:

| Eil. Nr. | Bylos (segtuvo) žymuo | Laida | Projekto dalis (pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | 0 | Bendroji dalis |
| 2 | SP | 0 | Sklypo sutvarkymo dalis |
| 3 | SA | 0 | Architektūrinė dalis |
| 4 | ŽD | 0 | Želdinių dalis |
| 5 | SK | 0 | Statinio konstrukcijų dalis |
| 6 | LVN | 0 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis |
| 7 | E.2 | 0 | Elektrotechnikos dalis (abonentinė dalis) |
| 8 | GA | 0 | Elektrotechnikos dalis (apšvietimo dalis) |
| 9 | ER | 0 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis |
| 10 | AS | 0 | Apsauginės signalizacijos dalis |
| 11 | SO | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |

  - Statybą leidžiantis dokumentas: 2026-04-30 Nr. LSNS-01-260430-00312;

- Reikalavimai Darbams ir su jais susijusioms paslaugoms

  - Statybinės medžiagos. Rangovas turi numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos, atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus. Perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo metu nereikalauja pateikti įrodymų, tačiau tokie įrodymai tiekėjo turės būti pateikiami Pirkimo sutarties vykdymo metu.

  - Statybos darbų žurnalas. Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų sistemos suteiks Projekto valdytojas.

  - Darbų kiekių žiniaraščiai. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, privalo savarankiškai įvertinti visus darbus, medžiagas, mechanizmus, paslaugas ir kitas išlaidas, būtinas Darbams tinkamai atlikti ir Sutarties rezultatui pasiekti pagal Projektą, šią techninę specifikaciją, Pirkimo dokumentus, Sutartį, galiojančius teisės aktus bei normatyvinius statybos techninius dokumentus, neatsižvelgiant į tai, ar tokie darbai, medžiagos, paslaugos ar išlaidos yra atskirai ir aiškiai išskirti darbų kiekių žiniaraščiuose. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti kiekiai laikomi orientaciniais ir skirti pasiūlymo kainai pagrįsti bei darbų apimčiai suprasti, tačiau vien šių orientacinių kiekių pasikeitimas, padidėjimas, sumažėjimas ar neatitikimas faktiškai atliktiems darbų kiekiams savaime nesudaro pagrindo keisti Sutarties kainos, reikalauti papildomo apmokėjimo ar kitaip perskaičiuoti pasiūlymo ir (ar) Sutarties kainos. Faktiškai atliktų darbų kiekių pokyčių įtaka Sutarties kainai nustatoma ir atsiskaitymai vykdomi tik vadovaujantis statybos rangos sutartyje nustatyta kainodaros ir atsiskaitymo tvarka. Darbai, kurie pagal Projektą, šią techninę specifikaciją, Pirkimo dokumentus, Sutartį, teisės aktus ar normatyvinius statybos techninius dokumentus yra būtini Sutarties rezultatui pasiekti ir kuriuos Rangovas, kaip savo srities profesionalas, galėjo ir turėjo įvertinti rengdamas pasiūlymą, nelaikomi papildomais darbais vien dėl to, kad jie nebuvo atskirai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje. Darbai, kurie nėra numatyti Projekte, šioje techninėje specifikacijoje, Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tačiau tampa būtini statybos metu, laikomi papildomais darbais ir vykdomi bei apmokami tik vadovaujantis statybos rangos sutarties nuostatomis ir teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Į Rangovo pateikiamus sąmatinius skaičiavimus turi būti įtraukti visi Darbai ir jų kainos, kurie yra būtini tinkamai įvykdyti Sutartį pagal joje ir jos prieduose ir Pirkimo dokumentuose su priedais pateiktą apimtį ir reikalavimus.

  - Lokalinės sąmatos. Rangovas privalės Sutartyje nustatyta tvarka pateikti Darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. lokalines sąmatas, kuriose būtų detalizuoti suvestinėje sąmatoje nurodytų darbų etapų kainos ir įkainiai. Lokalinės sąmatos turi būti parengtos remiantis UAB „Sistela“ sąmatos rengimo principais ir įkainių sudarymo formatu (turi būti nurodomi įkainių kodai), darbai, medžiagos, įrenginiai turi būti pateikiame tikslais darbo vienetais (m2, m3, m‘, vnt. ir pan.). Turi būti vengiama darbų kiekių nurodymo komplektais, nebent darbų išskaidymas į smulkesnius darbo vienetus negalimas. Rangovas, paprašius Statybos valdytojui, privalo pateikti Lokalinėje sąmatoje nurodytų įkainių detalizavimą ir išskaidymą. Lokalinėje sąmatoje nurodytų kiekių ir įkainių pagrindu bus apskaičiuojama atliktų darbų kaina vykdant tarpinius mėnesinius aktavimus. Sutarties vykdymo lokalinių sąmatose nurodyti darbai gali būti suskaidomi į smulkesnius darbus nekeičiant pradinės darbo įkainio vertės, jeigu tai reikalinga dėl atliktų darbų kiekio tikslesnio įvertinimo priimant atliktus darbus ir jeigu tam pritaria Projekto valdytojas.

  - Atliktų darbų aktai. Rangovas, pateikdamas per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktus, privalo kartu su išpildomąją dokumentacija pateikti pagrindžiančius atliktų darbų skaičiavimus „Office Open XML“ arba XLSX formatu. Aktai rengiami pagal Sutarties prieduose pateiktas Atliktų darbų akto (F-2) formą ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) formą, kurios rengiamos Rangovo pasiūlyme pateiktos suvestinės sąmatos pagrindu. Aktų forma iki pirmojo aktavimo dienos turi būti suderinta su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju.

  - Tyrimai. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti reikalingas išlaidas požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų parengimui, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylų parengimą ir suderinimą, reikalingą statinio statybos užbaigimo procedūroms vykdyti ir statybos užbaigimo akto gavimui pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

  - Rangovas nagrinėdamas objekto teritoriją bei vykdydamas Projekto sprendinius savo lėšomis turi atlikti papildomus tyrimus, kurie esant jo paties poreikiui gali būti reikalingi:

    - sprendžiant prisijungimo sprendinius prie esamų inžinerinių komunikacijų;

    - tikslinant toponuotraukos sprendinius;

    - atliekant kitus Sutartyje numatytus darbus, kurių tinkamam atlikimui Rangovas pagrįstai galėjo numatyti papildomų tyrimų poreikį.

  - Rangovas, išnagrinėjęs Projekto sprendinius bei pasirinkęs pamatų įrengimo subrangovą, esant poreikiui arba jei tai numatyta Projekte, privalo atlikti papildomus inžinerinius geologinius, geotechninius tyrimus reglamentų nustatyta tvarka ir apimtimi bei šiuos darbus įvertinti pasiūlymo kainoje.

  - Rangovas, įvertinęs realias statybos sąlygas (pvz., atidengus esamus inžinerinius tinklus, atkasus Projekte nurodytus šulinius, patenkančius į Rangovo darbų zoną ir pan.), privalo savo sąskaita atstatyti ar suremontuoti tik tuos inžinerinius tinklus ir jų konstrukcijas, kurie buvo pažeisti dėl Rangovo vykdomų darbų ar jo veiksmų. Jei statybos metu nustatoma, kad esami inžineriniai tinklai ar jų elementai yra netinkamos būklės ne dėl Rangovo kaltės arba būtina atlikti papildomus darbus (pvz., stiprinimo, rekonstrukcijos, šulinių pakėlimo ar kitus darbus), kurie nėra numatyti supaprastintame statybos projekte, tokie darbai laikomi papildomais darbais ir gali būti vykdomi tik iš anksto suderinus su Užsakovu bei Statybos valdytoju. Tinklus eksploatuojančių įmonių pastabos ar reikalavimai Rangovui yra privalomi tik tiek, kiek jie neprieštarauja Projektui, teisės aktams ir yra suderinti su Užsakovu ar Statybos valdytoju nustatyta tvarka.

  - Esami įrenginiai sklype. Esant poreikiui Rangovas turės iš statybvietės pašalinti kitus tvarkomoje teritorijoje esančius elementus, kurie nebus reikalingi galutiniam objekto rezultatui, numatytam Projekte arba trukdys statybos darbams. Rangovas, pasiūlymo rengimui, esamus įrenginius įvertinti gali laisvai ir savarankiškai patekęs į objekto teritoriją, bet kuriuo jam patogiu metu.

  - Sprendinių parinkimas. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Techninių specifikacijų reikalavimai. Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas (tik pritarus Statytojui ir/arba Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius. Tas atliekama derinant medžiagas bei gaminius, spalvas ir tekstūras su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.

  - Rangovas, nustatęs, kad Projekte suprojektuotų statybos produktų ir (ar) įrangos techninės specifikacijos yra pritaikytos konkrečiam vienam gaminiui, arba prieštarauja Sutarties reikalavimams dėl statybos produktų ir (ar) įrangos kilmės ir, kad rinkoje nėra kitų alternatyvių gaminių, kurių visi techniniai parametrai yra ne blogesni nei nurodyta Projekto techninėse specifikacijose ir pateikęs tai įrodančius dokumentus, turi teisę teikti pasiūlymą Statybos valdytojui pakeisti Projekto ir / ar Pirkimo dokumentuose numatytų statybos produktų ir (ar) įrangos sprendinių neesminius arba perteklinius techninius parametrus, kurie apriboja gaminių parinkimą, jeigu jie neturi reikšmės objekto ar jo atskirų elementų funkcionalumui, ilgaamžiškumui, atitikčiai kitiems Užsakovo keliamiems reikalavimams ir Sutarties reikalavimams dėl statybos produktų ir (ar) įrangos kilmės. Šiame punkte nurodytu atveju, Rangovas privalo informuoti Statybos valdytoją ir pateikti detalią Statybos valdytojui reikalingą informaciją sprendimui priimti bei, papildomai, detalius paaiškinimus, nurodančius kodėl šie sprendinių dėl statybos produktų ir (ar) įrangos techninių parametrų pakeitimai neturės įtakos objekto ar jo atskirų elementų funkcionalumui, ilgaamžiškumui bei atitikčiai Sutarties ir jos priedų reikalavimams. Toks pasiūlymas gali būti teikiamas Statybos valdytojui tik prieš tai šiuos sprendinius suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu. Sprendimą dėl Rangovo pasiūlymo tinkamumo bendru sprendimu priima Statybos valdytojo paskirti projekto komandos nariai: projekto vadovas, statybos projektų vadovas, projektavimo valdymo vadovas ir atitinkamos dalies statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Rangovas visais atvejais atsako už pasiūlyto pakeitimo suderinamumą su kitais Projekto sprendiniais ir Projekte suprojektuotos sprendinio kokybės ir funkcionalumo užtikrinimą.

  - Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodyta medžiagos ar gaminio skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei su tokia skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia kokybiškai geresnė suderinama vertė (suderinus su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju, projekto vykdymo priežiūra ir statybos technine priežiūra). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti Projekto sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais dokumentais. Prašyme nurodomos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai. Jei pateikiamos dokumentų originalų kopijos, jų tikrumą patvirtina statinio statybos vadovas pagal Lietuvos vyriausio archyvaro reikalavimus.

  - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Projekto techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius gaminius.

  - Prisijungimo sąlygos ir suderinimai. Esant poreikiui Rangovas turės atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas (atitinkamai už jas apmokėti), specialiuosius reikalavimus ir kitus reikalingus dokumentus (pvz.: topografinius tyrinėjimus), gauti darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus.

  - Gatvės elementų suderinamumas su aplinkine teritorija. Visi gatvės elementai (miesto baldai, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, apšvietimo, ženklų stulpai ir kt.) turi atitikti statybos metu galiojančius aktualius Vilniaus miesto savivaldybės keliamus reikalavimus gatvių elementams (jeigu tokie yra patvirtinti) ir savo dizainu, forma, stiliumi ir vizualine išraiška derėti su aplinkinėje teritorijoje esančiais naujai įrengtais atitinkamais elementais. Sprendimą dėl suderinamumo turės priimti Projekto autorius derindamas Rangovo siūlomus montuoti gaminius.

  - Skaidriai dirbančiojo asmens tapatybės identifikavimo kodas. Sudarius rangos sutartį, Užsakovas įgalios Rangovą būti atsakingu, kad statybvietėje statybos darbus atliktų tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims ID kodas negali būti suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus, taip pat, parengti, vykdyti ir organizuoti ID kodų tikrinimo, asmenų identifikavimo statybvietėje tvarką, ir šį procesą tinkamai dokumentuoti (fiksuoti), o esant poreikiui, ID kodą bei visą su asmenų, dirbančių statybvietėje, identifikavimu susijusią informaciją ir dokumentus pateikti Užsakovui ir (arba) įgaliotoms institucijoms. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad jis taip pat yra atsakingas ir už kitų asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui baudą, numatytą Sutartyje, bei atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokias kompetentingų institucijų sankcijas / baudas, kurios būtų taikomos Užsakovui dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo), kurių nepadengia ši bauda.

  - Darbų sauga objekte. Rangovas yra atsakingas už darbų saugos ir sveikatos užtikrinimą objekte pagal teisės aktų reikalavimus ir gerąją praktiką bei privalo vykdyti paskirtų saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymus ir rekomendacijas. Jeigu Rangovas nevykdo saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymų, Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas turi teisę sustabdyti darbų vykdymą tam tikroje statybvietės zonoje arba visoje statybvietėje bei informuoti atsakingas institucijas apie nustatytus saugos ir sveikatos pažeidimus. Tokiu atveju Rangovas neturi teisės prašyti sutarties darbų vykdymo termino pratęsimo kompensuojant darbų sustabdymo laikotarpį.

  - Jeigu statybos objekte darbus vykdys daugiau nei vienas rangovas, Užsakovas ir (arba) Statybos valdytojas paskirs darbų saugos ir sveikatos koordinatorių. Rangovas privalo supažindinti darbuotojus ir/ar subrangos įmones, jog siekiant užfiksuoti pastebėtą saugos ir sveikatos nesilaikymą/pažeidimą ir fiksuoti pažeidimus - darbuotojai gali būti fotografuojami.

  - Brėžiniai. Rangovas vykdo darbus pagal Statybos valdytojo perduotą Projektą. Jeigu Rangovui vykdyti darbus atsiranda poreikis didesniam detalumui, Rangovas parengia darbų vykdymui reikalingą dokumentaciją (eskizus, brėžinius, gamybinius brėžinius) ar Projekto patikslinimus, kuriuos inicijuoja pats Rangovas, ir raštiškai suderina su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju bei Projektuotoju.

  - Statybvietės nužymėjimas. Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas; suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje; esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

  - Darbai šalia želdinių. Rangovas privalės užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu nebus pažeisti saugotini medžiai ir bus parinktas toks darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys. Rangovas, vykdydamas Darbus, įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-1933/22 patvirtintomis „Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijomis Vilniaus mieste“, https://aktai.vilnius.lt/document/30376671 (aktualia redakcija).

  - Rangovas privalo imtis visų priemonių apsaugoti aplink esančius statinius ir gretimų sklypų dangas, o sugadinus atstatyti į ankstesnę būklę.

  - Perdavimas eksploatacijai. Rangovas, atlikęs statybos užbaigimo procedūras, turi perduoti Užsakovui ar, Užsakovo nurodymu, Užsakovo pasirinktai eksploatuojančiai organizacijai visą eksploatacijai reikiamą dokumentaciją, įrenginių naudojimo instrukcijas ir instruktuoti eksploatuojančios organizacijos paskirtus atsakingus asmenis.

  - Statybvietė. Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas perduoda Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Projekte arba statybvietės perdavimo akte. Rangovas turi palaikyti statybvietę ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į statybvietę švarią ir tvarkingą. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų, purvo ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną. Rangovas turės įrengti statybvietės aptvėrimus, užtikrinti apsaugą, įrengti statybvietės stendą, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir įvykdyti kitus reikalavimus nurodytus konkretaus pirkimo dokumentuose“.

  - Tentų įrengimas. Rangovas įpareigojamas savo lėšomis įrengti laikinus statybvietės aptvėrimus ir ant laikinų statybvietės aptvėrimų, pagaminti ir įrengti tentus pagal VVK tentų ruošimo gidą (priedas Nr. 3) reikalavimus, įskaitant ir privalomus stendus, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, skirtus lauko sąlygoms, ant kurių  būtų būsimo objekto vizualizacijos, aprašymai, statybų pradžios ir pabaigos terminai bei kt. informacija, svarbi žinoti visuomenei, užtikrinti sklandų šio proceso organizavimą. Tentų maketų failus Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas pateiks Rangovui po Sutarties sudarymo. Rangovas turi įrengtus tentus prižiūrėti per visą statybos laikotarpį, juos sugadinus, pakeisti naujais ir atlikus statybos užbaigimo procedūras juos utilizuoti.

  - Medžiai ir želdiniai. Rangovas turi įsivertinti visas reikalingas išlaidas, kurios susijusios su želdinių šalinimu, o vykdant darbus privalo vadovautis 4 priedu (Medžių apsaugos statybvietėje atmintinė).

Iki statybos darbų pradžios Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas pateiks Rangovui saugotinų medžių ir krūmų kirtimo bei genėjimo leidimą. Taip pat, Užsakovas pats sumokės kompensaciją už paskaičiuotą saugotinų medžių atkuriamąją vertę. Rangovas turės atlikti Projekte numatytus želdinių tvarkymo darbus, iš sklypo pašalinti visus Projekte numatytus kirsti, kitaip pašalinti medžius, taip pat pašalinti visus likusius menkaverčius nesaugotinus želdinius, kurie Projekte nėra pažymėti kaip išsaugomi ir yra būtini pašalinti dėl atliekamų statybos darbų. Rangovui draudžiama šalinti medžius, kurie pagal priimtus teisės aktus atitinka saugotinų želdinių kriterijus ir kurių šalinimui nėra išduotas leidimas. Jeigu bus nustatyta, kad sklype yra tokių želdinių, Rangovas apie tai turi informuoti Užsakovą ir nustatyta tvarka gauti leidimą saugotinų želdinių pašalinimui. Rangovas turi įsivertinti kitas reikalingas išlaidas, kurios susijusios su želdinių šalinimu, įskaitant, bet neapsiribojant, kertamų ir išsaugomų želdinių nužymėjimą, kelmų rovimą, žaliųjų atliekų pašalinimą ir kitus susijusius darbus. Sklypo želdinių tvarkymui Rangovas privalo pasitelkti profesionalius arboristus ir darbus vykdyti vadovaujantis jų pateiktomis rekomendacijomis želdinių tvarkymui, priežiūrai bei išsaugojimui statybos metu.

  - Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas atliktas ir Statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą turi būti įforminta iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Statybos užbaigimo procedūrą pavedama inicijuoti ir atlikti Rangovui pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą. Rangovas Užsakovo vardu privalo atlikti visus Sutartyje ir teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir statybos užbaigimo aktui ar deklaracijai apie statybos užbaigimą gauti. Rangovas turi savo sąskaita padengti visas išlaidas susijusias su statybos užbaigimo procedūrų atlikimu visiems pagal Projektą statomiems, rekonstruojamiems ir remontuotiems statiniams, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčių, įmokų sumokėjimą už procedūrų atlikimą, reikalingų tyrimų atlikimo, dokumentų parengimo išlaidas, kitų reikalingų paslaugų užsakymą ir atsiskaitymą už jas.

  - Kadastriniai matavimai. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų, įskaitant žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą.

  - Nekilnojamojo turto objektų registracija. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre. Šiems veiksmams atlikti Statytojai suteiks visus reikalingus įgaliojimus.

  - Laikinos administracinės patalpos gamybiniams pasitarimams ir Statybos valdytojui. Rangovas turi užtikrinti laikinas patalpas ir infrastruktūrą periodinių gamybinių susirinkimų organizavimui. Susirinkimų patalpose turi užtikrinti: susirinkimų stalą ir kėdes ne mažiau kaip 10 dalyvių, elektros energijos tiekimą ir kištukinius lizdus kompiuterinei įrangai, interneto prieigą (WiFi), patalpų šildymą, vėsinimą (pagedautina), vėdinimą ir tinkamą apšvietimą. Šios patalpos, laisvų nuo gamybinių susirinkimų metu, bus naudojamos Statybos valdytojo atstovų ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų darbui objekte.

- Darbų atlikimo terminai:

  - Terminas darbams. Visi Pirkime numatyti Darbai ir paslaugos turi būti atlikti per ne ilgesnį terminą nei nurodyta sutartyje nuo sutarties įsigaliojimo dienos įskaitant statybos užbaigimo dokumentų gavimą ir visų statinių įregistravimą VĮ „Registrų centras“. Darbų atlikimo terminas 14 mėnesių į kurį įeina technologinė pertrauka.

- Priedai:

- Priedas Nr. 1 – Supaprastintas statybos projektas Nr. VP 24-20;

- Priedas Nr. 2 – Statybą leidžiantis dokumentas;

- Priedas Nr. 3 – VVK tentų ruošimo gidas;

- Priedas Nr. 4 – Medžių apsaugos statybvietėje atmintinė.