Atviro konkurso sąlygų

Pasiūlymo formos

priedas

BELAIDĖS KOMUNIKACIJOS SISTEMOS SU JOS ĮDIEGIMU IR PRIEŽIŪRA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽPILDO TIEKĖJAS IR PATEIKIA KARTU SU PASIŪLYMU!

PILDOMAS ATSKIRAS PRIEDAS KIEKVIENAI PIRKIMO OBJKETO DALIAI

- Bendrieji reikalavimai

1 lentelė

| Funkcija | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| --- | --- |
| Visi sistemos komponentai turi būti tiekiami su neterminuotomis licencijomis | Nurodyti kokiems komponentams kokios licencijos bus pateiktos |
| Tiekėjas privalo būti siūlomos sistemos ar jos komponento gamintojo oficialus arba įgaliotas atstovas, arba turi būti sudaręs sutartį su atitinkamu gamintojo atstovu, kuris šias paslaugas turi įgaliojimą teikti | Pateikiama su pasiūlymu atstovavimo įgaliojimas arba sutartis ar kitas lygiavertis dokumentas |

- Reikalavimai DECT stočiai

2 lentelė

| Gamintojas / modelis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcija | Rodiklis | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai) |
| Svoris | Ne daugiau 400 gr | nurodyti konkrečiai |
| Jungtys, ne mažiau: | 2 antenoms; | nurodyti konkrečiai |
| Energijos sąnaudos: | Ne daugiau 2 W | nurodyti konkrečiai |
| Lygiagrečių pokalbių palaikymas tuo pačiu metu: | Ne mažiau 8 | nurodyti konkrečiai |
| Turi atitikti šias Europos Sąjungos direktyvas: | 2014/53/EU (RED) 2015/863 (RoHS3) 2011/65/EU (RoHS) | Taip/Ne |
| Turi atitikti šiuos Europos Sąjungos standartus (arba lygiaverčius): | EN 301406 (radijo bangoms); EN 62368-1 (saugumo); EN 301489-6, EN 301489-1, EN 60945 (elektromagnetinio suderinamumo). | Taip/Ne |
| Palaikoma dažniu juosta: | 1880–1900 MHz | Taip/Ne |
| Atsparumas aplinkos poveikiui: | Ne blogiau IP55 | nurodyti konkrečiai |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 36 mėn. | nurodyti konkrečiai |

- Reikalavimai IP-DECT stočiai

3 lentelė

| Gamintojas / modelis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcija | Rodiklis | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai) |
| Svoris | Ne daugiau 400 gr | nurodyti konkrečiai |
| Jungtys, ne mažiau: | 2 antenoms; 2 RJ-45 prijungti tinklui (10/100BaseT) | nurodyti konkrečiai |
| Energijos sąnaudos: | Ne daugiau 5 W | nurodyti konkrečiai |
| Maitinimas per PoE | Privalo būti | Taip/Ne |
| Balso per IP kanalą palaikymas (privalomi kodekai): | H.323 versija 4, įskaitant H.225, H.235, H.245, H.450 su H.450.1, H.450.2, H.450.3, H.450.4, H.450.6, H.450.7, H.450.,8 H.450.9 | Taip/Ne |
| Garso šifravimas (ne prastesni kaip) | G.711 A-law / μ-law (64 kbps) G.722.2 AMR-WB G.729 A ir AB (16 kbps) | Taip/Ne |
| Lygiagrečių pokalbių palaikymas tuo pačiu metu: | Ne mažiau 8 | nurodyti konkrečiai |
| Turi atitikti šias Europos Sąjungos direktyvas: | 2014/53/EU (RED) 2015/863 (RoHS3) 2011/65/EU (RoHS) | Taip/Ne |
| Turi atitikti šiuos Europos Sąjungos standartus: | EN 301406 (radijo bangoms); EN 62368-1 (saugumo); EN 301489-6, EN 301489-1, EN 60945, EN 55032 | Taip/Ne |
| Palaikoma dažniu juosta: | 1880–1900 MHz | Taip/Ne |
| DECT signalo šifravimas nuo įsibrovimo: | Atitinka DECT standartą pagal Step A (N.35) ir Step B (N.36) | Taip/Ne |
| Atsparumas aplinkos poveikiui: | Ne blogiau IP55 | nurodyti konkrečiai |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 36 mėn. | nurodyti konkrečiai |

- Reikalavimai DECT telefonui rageliui

4 lentelė

| Gamintojas / modelis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcija | Rodiklis | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai) |
| Svoris (su baterija (akumuliatoriumi) ir prisegikliu) | Ne daugiau 180 gr | nurodyti konkrečiai |
| Ekranas | Ne mažesnis kaip 2.4 colio, TFT tipo, raiška ne blogiau kaip LCD, 240 × 320 pikselių | nurodyti konkrečiai |
| Lietuvių kalbos palaikymas | Privalomas | Taip/Ne |
| Baterijos (akumuliatoriaus) veikimas, val. | Ne mažiau 16 val. pokalbio, ne mažiau 60 val. ramybės būsenoje (su aktyvuota aliarmo siuntimo funkcija) | nurodyti konkrečiai |
| Konferencinio pokalbio funkcija | Privalo būti | Taip/Ne |
| Racijos (push-to-talk) funkcija | Privalo būti ne mažiau kaip 100 dalyvių vienu metu | nurodyti konkrečiai |
| Aliarmo (įvykio žinutė) | Tekstas, iš karto perskaitomas ekrane visa apimtimi (be mygtukų pagalbos) | Taip/Ne |
| Telefonų knygelės įrašai (kontaktai) | Ne mažiau 250 | nurodyti konkrečiai |
| Bluetooth antena lokacijos nustatymui | Privalo turėti | Taip/Ne |
| Aliarmo funkcijos | Ne mažiau kaip: - Spaudžiamas mygtukas telefono korpuse; - “Žmogus parkritęs” ir “Nėra judesio” funkcijos; - Ištraukiama virvelė (pull-cord), jei telefoną bandoma atimti; - Akustinis lokacijos signalas; - Automatinis skambutis po aliarmo. | Taip/Ne |
| Telefono korpuso apsauga | Turi tenkinti IP65, IEC EN 60529 standartus | Nurodyti konkrečiai |
| Telefono atsparumo smūgiams bandymai (turi atitikti arba viršyti) | IEC 60068-2-31, procedūra 1, išmestas ne mažiau kaip 12 kartų, 2 m aukštis; IEC 60068-2-31, procedūra 2, išmestas ne mažiau kaip 1000 kartų, 0.5 m aukštis | Taip/Ne |
| Turi atitikti šias Europos Sąjungos direktyvas: | 2014/53/EU (RED) 2015/863 (RoHS3) 2012/19/EU (WEEE) | Taip/Ne |
| Turi atitikti šiuos Europos Sąjungos standartus (arba lygiaverčius): | EN 301406, TBR22 (radijo bangoms); EN 300328, EN 301489-17 (Bluetooth); EN 62368-1 (saugumo); EN 301489-6, EN 301489-1 | Taip/Ne |
| Garso signalo kodekai: | G.722.2, G.726 | Taip/Ne |
| Palaikoma dažniu juosta: | 1880–1900 MHz | Taip/Ne |
| DECT signalo šifravimas nuo įsibrovimo: | Atitinka DECT standartą pagal Step A (N.35) ir Step B (N.36) | Taip/Ne |
| Galimybė pajungti ausines | Turi būti per „Bluetooth“ arba atskira jungtimi | nurodyti konkrečiai |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 36 mėn. | nurodyti konkrečiai |

- Reikalavimai Rack tipo įkrovimo stovui

5 lentelė

| Gamintojas / modelis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcija | Rodiklis | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai) |
| Vienas Rack tipo įkrovimo stovas turi įkrauti ne mažiau kaip 4 DECT telefonų ragelius tuo pačiu metu | Pasiūlyti tiek Rack tipo įkrovimo stovų, kad vienu metu būtų kraunama ne mažiau kaip 16 vnt. DECT telefonų ragelių | nurodyti konkretų siūlomą Rack tipo įkrovimo stovų skaičių ir kiek vienas stovas krauna DECT telefonų ragelių |
| Suderinamumas | Suderintas su DECT telefonų rageliais ir tinkamas visus DECT telefonų ragelius krauti vienu metu | Taip/Ne |
| Papildomi lizdai | Turi būti USB ir LAN prievadai, kad būtų galima nuotoliniu būdu valdyti įkrovimo stotelę ir ją naudoti kaip įrankį prijungtiems telefonams programuoti | Taip/Ne |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 36 mėn. | nurodyti konkrečiai |

______________________