Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠARVINĖS LIEMENĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šarvinė liemenė – individualiosios apsaugos priemonė, skirta apsaugoti šaulio gyvybiškai svarbius organus nuo šaunamųjų ginklų ir skeveldrų žalojančio poveikio, vykdant kovines užduotis.

- Šarvinės liemenės komplektą sudaro:

  - Kieta balistinė apsauga  – dvi balistinės plokštės, skirtos krūtinės ir nugaros apsaugai ir dvi balistinės plokštės, skirtos šonų apsaugai. Toliau tekste kartu ir/ar atskirai vadinama balistinėmis plokštėmis.

  - Priekio, nugaros ir šonų tekstiliniai apvalkalai, į kuriuos įdedama techninėje specifikacijoje nurodyto saugos lygio kietos balistinės plokštės.

  - Petnešos liemenės aukščio reguliavimui.

- Šarvinė liemenė ir jos komplektinės dalys turi būti naujos, nenaudotos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Reikalavimai liemenės medžiagoms, jų priedams ir sudedamųjų dalių elementams:

  - Liemenės ir liemenės sudedamų dalių pagrindinis audinys – CORDURA, ne mažiau nei 500 D arba lygiavertis audinys, atitinkantis audinio technines charakteristikas, pateiktas 1 lentelėje.

  - Pagrindinio audinio spalva pagal RAL spalvų sistemą (toliau - RAL) - 7013 arba artima jai.

  - Liemenės pamušalas turi būti pasiūtas iš tekstilinio 3D tinklelio (angl. 3D air mesh) tipo audinio, kurio spalva turi būti RAL 7013 arba pagrindinio audinio spalvai artimos, arba juodos spalvos.

  - Visos liemenės tekstilinės (diržinės) juostos turi būti vienspalvės, RAL 7013 arba pagrindinio audinio spalvai artimos spalvos.

  - Liemenės užsegimų ir/ar kitų elementų spalva turi būti RAL 7013 arba pagrindinio audinio spalvai artimos, arba juodos spalvos.

  - Liemenės siuvimui naudojami siūlai turi būti derantys prie liemenės audinių spalvos – siūlų spalva turi atitikti arba būti artima audinio, kuriam naudojami siūlai, spalvai.

  - Liemenė ir visi liemenės išorėje esantys elementai turi būti nematomi infraraudonaisiais spinduliais (angl. IRR – Infrared Reflectance Reduction).

- Reikalavimai liemenės funkcionalumui:

  - Liemenės priekio ir nugaros tekstiliniuose apvalkaluose turi būti kišenės balistinėms plokštėms, kurių konstrukcija turi leisti balistines plokštes įdėti ir/ar išimti bet kuriuo metu, pagal naudotojo poreikį, nenaudojant papildomų įrankių ir/ar nekeičiant liemenės apvalkalo konstrukcijos (t.y. kišenių nereikia užsiūti ar išardyti, norint išimti ir/ar įdėti balistines plokštes).

  - Liemenės šoniniuose tekstiliniuose apvalkaluose abejose pusėse turi būti po 1 (vieną) kišenę kiekvienai pusei balistinėms plokštėms įsidėti. Kišenių konstrukcija turi leisti balistines plokštes įdėti ir/ar išimti bet kuriuo metu, pagal naudotojo poreikį, kišenės turi būti užsegamos kibiais tekstiliniais užsegimais, kišenės turi 150 x 150 mm dydžio balistines plokštes, dydžio paklaida abiem kryptimis po ± 5 mm.

  - Liemenės nugaros tekstilinio apvalkalo viršutinėje dalyje turi būti tempimo rankena skirta evakuoti liemenę dėvintį šaulį su visa jo turima įranga, kai bendras evakuojamo asmens svoris ne mažiau 130 kg. Nenaudojama rankena turi būti prisegama kibiu užsegimu prie tekstilinio apvalkalo ar kitu būdu.

  - Liemenės konstrukcijoje turi būti numatyta liemenės greito užsegimo/atsegimo funkcija greito užsegimo/atsegimo sagčių pagalba, kurių konstrukcija leidžia atsegti liemenę viena ranka, bet užtikrina apsaugą nuo savaiminio liemenės atsisegimo. Greito užsegimo/atsegimo sagtys turi būti pagamintos iš acetalo polimero arba lygiavertės medžiagos. Sagties plotis 10-15 cm.

  - Liemenės aukščio reguliavimas bei atsegimas turi būti liemenės priekinėje dalyje, pečių srityje, reguliuojant petnešų ilgį ir/ar jų prisegimo vietą.

  - Liemenės konstrukcija turi turėti liemenės pločio reguliavimo funkciją.

  - Liemenės priekis, nugara ir šonai per visą aukštį turi turėti tradicinę (t.y. ne lazerinio kirpimo, angl. laser cut), persipinančių juostelių PALS (angl. Pouch Attachment Ladder System webbing stripes) arba lygiavertę sistemą, tinkamą naudoti MOLLE (angl. Modular Lightweight Load-carrying Equipment) arba lygiavertės sistemos elementams tvirtinti.

  - Liemenė abejose pusėse - tiek kairėje, tiek dešinėje, turi turėti elementus radijo stočių laidams, CAMELBACK, SOURCE tipo gertuvių gėrimo vamzdeliams užfiksuoti.

- Liemenės dydis

  - Liemenės dydis turi būti reguliuojamas, leidžiant pritaikyti liemenę prie skirtingų liemens apimties ir skirtingo ūgio dydžių.

  - Reguliuojamas liemenės plotis turi būti tinkamas liemens apimties diapazonui ne mažesniam kaip nuo 70 cm iki 130 cm.

  - Liemenės ilgis reguliuojamas petnešų pagalba.

- Šarvinės liemenės svoris:

  - Bendras šarvinės liemenės komplekto (liemenės kartu su įdėtais kietais balistiniais paketais), svoris ne didesnis nei 10 kg.

- Reikalavimai kietai balistinei apsaugai:

  - Bendri reikalavimai:

    - Kieta balistinės apsaugos, SA tipo (angl. Stand Alone) plokštė, kai apsaugos lygis užtikrinamas nenaudojant jokių papildomų minkštųjų balistinių įdėklų ar papildomų apsaugos sluoksnių už plokštės.

    - Apsaugos lygis – ne žemesnis nei IV apsaugos lygis pagal NIJ 0101.06 arba lygiavertį standartą.

    - Grėsmių (šaudmenų) atitikimas - balistinės plokštės turi sulaikyti šiuos šaudmenis:

| Kalibras/ šovinys | Kulka | Šaudmenų etalonas (Ammunition Reference) | Greitis (m/s) | Šūvių skaičius | Nugarinės dallies deformacijos gylis (BFS), mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,62×63mm | APM2 (šarvamušė) | NIJ-0101.06 | 878 | 1 | < 44 |
| 7,62×51 mm | M80 (FMJ) | NIJ-0101.06 | 847 | 6 | < 44 |

    - Balistinių plokščių kraštai ir kampai turi būti apsaugoti nuo išsisluoksniavimo (delaminacijos).

    - Balistinės plokštės turi būti su atspariu drėgmės ir alyvos poveikiui tekstiliniu ar kitos rūšies apvalkalu.

    - Apvalkalo medžiaga turi būti vientisa, negali turėti jokių pažeidimų (negali būti jokių skylių, įplėšimų, įpjovimų, net jei jie ir hermetiškai užtaisyti).

  - Balistinės plokštės, skirtos krūtinės ir nugaros apsaugai:

    - Balistinė plokštė lenkta dviem ašimis (angl. multicurved).

    - Balistinės plokštės dydis: 250 × 300 mm ± 5 mm.

    - Balistinės plokštės storis (su apvalkalu): ne daugiau 30 mm.

    - Balistinės plokštės svoris, 1 vnt.: 2700 g ± 150 g.

  - Balistinės plokštės, skirtos šonų apsaugai:

    - Balistinė plokštė lenkta viena ašimi;

    - Balistinės plokštės dydis: 150 × 150 mm ± 5 mm;

    - Balistinės plokštės storis (su apvalkalu): ne daugiau 30 mm;

    - Balistinės plokštės svoris, 1 vnt.: ne daugiau 1000 g.

III SKYRIUS

ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Balistinių plokščių žymėjimas: ant kiekvienos balistinės plokštės turi būti NIJ 0101.06 arba lygiaverčio standarto reikalavimus atitinkanti etiketė, kurioje turi būti nurodyta ši informacija lietuvių kalba:

  - Gamintojas ir jo kontaktinė informacija.

  - Apsaugos lygiai ir NIJ ar lygiaverčiai standartai, pagal kuriuos sertifikuota.

  - Modelis.

  - Individualus nesikartojantis serijos numeris.

  - Dydis.

  - Pagaminimo / galiojimo data.

  - Priežiūros instrukcija.

  - Kita privaloma informacija ir žymėjimai pagal NIJ 0101.06 arba lygiavertį standartą.

- Kiekviena balistinė plokštė turi būti supakuota individualiai Supakuotos plokštės turu būti sudėtos į transportavimo pakuotes. Transportavimo pakuotė turi apsaugoti plokštes nuo mechaninių pažeidimų, smūgių ir aplinkos poveikio transportavimo bei sandėliavimo metu. Ant pakuotės turi būti nurodytas gamintojas, gaminio tipas, apsaugos klasė, serijos numeris ir pagaminimo data

- Liemenių žymėjimas:

11.1. Gamintojo/tiekėjo pavadinimas;

11.2. Gaminio pavadinimas;

11.3. Sutarties data ir numeris;

11.4. Partijos numeris;

11.5. Priežiūros ženklai;

11.6. Pagaminimo data.

- Kiekviena liemenė turi būti supakuota individualiai. Supakuotos liemenės turi būti sudėtos į kartonines dėžes. Dėžės maksimalus svoris neturi viršyti 15 kg (dėžių svoris gali būti derinamas sutarties vykdymo metu).

- Kartu su kiekvienu šarvinės liemenės komplektu turi būti pateikta šarvinės liemenės ir balistinių plokščių išsami eksploatacijos ir priežiūros instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis.

IV SKYRIUS

GARANTIJA

- Šarvinės liemenės balistinių plokščių garantinis terminas ne trumpesnis kaip 5 (penki) metai nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Šarvinės liemenės tekstilinio apvalkalo, sagčių ir kt. komplektinių dalių ir/ar elementų – ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš pirkėjo sandėlio dienos) ir 5 metai nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

______________________

1 PRIEDAS

ŠARVINĖS LIEMENĖS PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paviršinis tankis | g/m2 | 250-350 | LST ISO 3801 (ISO 3801) arba lygiavertis; LST EN 12127 (EN 12127 ) arba lygiavertis |
| 2. | Pluoštinė sudėtis | % | 100% PA su PU danga | - |
| 3. | Trūkimo jėga metmenys ataudai | N | ≥ 1800 ≥ 1800 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas vandens prasiskverbimui | mm | ≥ 1500 | LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertis |
| 5. | Nusidažymo atsparumas skalbimui (prie 40º) | balai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas sausam valymui | balai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-D01 (ISO 105-D01) arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumas sausai ir šlapiai trinčiai | balai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 (ISO 105-X12) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas dilinimui, esant ne mažiau 9 kPa vardiniam slėgiui | sūkiai | ≥ 80000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 9. | Matmenų pokytis po skalbimo | % | max ± 3 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas paviršiaus vilgimui | klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 11. | Plyšimo jėga metmenys ataudai | N | ≥ 140 ≥ 140 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 12. | Tepalų atstūmimas | klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |

Toliau tekste „liemenė“ suprantama kaip šarvinės liemenės dalis be kietos balistinės apsaugos, t.y. liemenė - tekstilinių apvalkalų ir petnešų komplektas kartu.