Pasiūlymo formos priedas

SIŪLOMOS TENTINĖS PALAPINĖS SPECIFIKACIJA

  - Siūlomas objektas – viena tentinė palapinė ir jos montavimo darbai. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Zibalų g. 45C, Širvintos (toliau – prekės).

  - Siūlomas objektas apima prekių pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir kitus įsipareigojimus, reikalingus tam, kad prekė būtų pripažinta tinkama naudoti.

  - Garantinis terminas prekei pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės specifikacija:

| Parametro pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai |
| --- | --- | --- |
| Tipas | Tentinė palapinė |  |
| Kiekis | 1 vnt. |  |
| Būklė | Naujas, nenaudotas |  |
| Plotis | 20 m (±2) |  |
| Ilgis | 25 m (±2) |  |
| Šoninės sienos aukštis | 4,5 m (±0,5) |  |
| Plotas | Ne mažiau kaip 410 m² |  |
| Konstrukcijos medžiagiškumas | Plieninė konstrukcija: karštai cinkuota santvarinė konstrukcija |  |
| Vartai | Matmenys ne mažiau kaip 4,8 m x 4 m (plotis x aukštis), stumdomi į šoną, su užraktu. Kiekis – 2 vnt. |  |
| Sienų danga | Trapecinė skarda, 0,5 mm (±0,1), spalva derinama su Užsakovu. |  |
| Stogo danga | PVC tentas (baltas) 650 g (±30). Medžiaga turi išlaikyti savo savybes nuo 50°C iki -30°C. Dėl papildomo tvirtumo, stogo danga turi būti papildomai įtempta plieniniais profiliais, spaustukais. |  |
| Stogo forma | Dvišlaitis stogas (22° (±2) kampas). |  |
| Ventiliacija | Ventiliacinės angos iš abiejų palapinės galų. |  |
| Kiti techniniai reikalavimai | Palapinės stogo sijos turi būti sutvirtintos papildomu plieniniu profiliu, kad būtų didesnis tvirtumas. Palapinės viduje neturi būti atramų ar horizontalių virvių. Konstrukcija turi būti modulinė, kad galima būtų prailginti kas 5 m (±1). Tentinei palapinei turi būti pateiktas gamintojo techninis aprašymas, katalogas arba kitas gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūloma palapinė yra modulinės konstrukcijos, jos pagrindinės dalys yra keičiamos, o konstrukcija pritaikyta ilgalaikiam naudojimui. (dokumentų kopijos turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu). Tentinei palapinei turi būti išduotas sertifikatas (dokumentų kopijos turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu). Atsparumas temperatūroms: pokyčiams nuo - 30°C iki 50°C. |  |
| Preliminari konstrukcijų schema |  |  |
| Prekės garantija | Ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, nuo prekių perdavimo-priėmimo dienos. |  |

_______________