Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos kiemelio pritaikymo mokyklos ugdymo veikloms lauke DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Planuojama įrengti erdvė yra vidiniame Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, P. Širvio g. 2, Rokiškis, kiemelyje, todėl tai būtina įvertinti planuojant atliekamus darbus.

Liejamos dangos su aplikacijomis įrengimas (bendras sutvarkomos teritorijos plotas) apie 450 kv. m. Susideda iš elementų (aplikacijų): 3D kompasas, šokinėjimo  (klasės) žaidimo laukas  (spalvos turi išskirti lyginius ir nelyginius skaičius), abėcėlės raidės, taikinys su skaičiais, labirintas, laikrodis. Danga turi būti pagaminta iš nekenksmingų žmogui ir aplinkai medžiagų (sertifikuota pagal ES standartus). Po sutarties pasirašymo per 5 (penkias) darbo dienas Rangovas privalo pateikti medžiagų atitikties dokumentus (bandymų protokolus ar lygiaverčius dokumentus).

Reikalavimai dangai:

- Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga, turi turėti smūgio sugertį (≥ 35 %) pagal LST EN 1177.

- Danga turi būti tinkama eksploatuoti lauko sąlygoms.

- Padidinta apsauga (atspari ugniai ir UV spinduliams).

- Universali.

- Ilgaamžiška.

Numatomos įrengti edukacinės aplikacijos orientaciniai matmenys: 3D kompasas apie 3,0x3,0 m; šokinėjimo (klasės) žaidimo laukas apie1,5x5,0 m; taikinys su skaičiais skersmuo apie 3,0 m; labirintas apie 3,0x3,0 m; laikrodis skersmuo apie 3,0 m. Abėcėlės raidžių aukštis 0,30-0,40 m.

Visi nurodyti matmenys yra orientaciniai, leidžiamas +-35 proc. matmenų nuokrypis.

Rangovas privalo į pasiūlymo kainą įtraukti visas aplikacijų įrengimo sąnaudas.

Prieš liejant dangą turi būti paruoštas pagrindas: esamų betoninių šaligatvio plytelių demontavimas (jei reikalinga dangai), išlygintas paviršius, išrinkti akmenys, pašalinti krūmai. Privaloma įrengti lietaus (paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo į sistemą (dangų) surenkamo lietaus vandens nukreipimą į esamą lietaus nuotekų šulinį.

Rangovas realius kiekius įsivertina vietoje ir į kainą įtraukia visus darbus, reikalingus pilnam dangos įrengimui. Rangovui iki pasiūlymo pateikimo rekomenduojama apžiūrėti objektą. Pasiūlymo pateikimas laikomas patvirtinimu, kad Rangovas įvertino visas darbų atlikimo sąlygas ir su jomis sutinka.

Vykdant kiemelio įrengimą visi darbų zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.

Visi šioje specifikacijoje pateikti vaizdai yra skirti tik iliustruoti tekstą kaip vizualiniai pavyzdžiai.

Visos darbų metu rangovo naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos nustatytas higienos normas mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo programas. Statybos darbai turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus.

Darbai apima: visų reikalingų darbų atlikimą, išvalymo darbus, kurie būtini darbams užbaigti ir statybos užbaigimo  dokumentacijos perdavimą Užsakovui.

Rangovas prieš pradėdamas darbus, pateikia Užsakovui brėžinius ir spalvinius sprendinius suderinimui.

Statybos metu susidariusios statybinės atliekos privalo būti išvežamos laikantis nustatytos tvarkos.

Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui teritoriją, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

Statybvietės ribos – Statinio projekte nurodyta darbų zona. Statybvietė perduodama per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas atsakingas už statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimą statybos laikotarpiu, statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimą ir derinimą nustatyta tvarka, leidimų eismo uždarymui ar ribojimui gavimą, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas.

Energijos (elektros), vandens tiekimo, šildymo tiekimo ir kt. laikinus tinklus Rangovas įrengia pats savo sąskaita. Už energiją (elektrą), vandens tiekimą, šildymo tiekimą ir kt. paslaugas moka Rangovas.

Objekto teritorijoje šiuo metu vykdomi kiti statybos darbai, todėl Rangovas, vykdydamas darbus, privalo derinti darbų eiliškumą, technologinius procesus ir darbų grafiką su kitais toje pačioje teritorijoje darbus vykdančiais rangovais. Dėl nesuderintų veiksmų atsiradę trukdžiai ar papildomos sąnaudos Rangovui nebus apmokamos ir ar kompensuojamos.

Esamos teritorijos foto: