Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

M1 klasės mikroautobusas (8+1) autobuso techninė specifikacija

Pirkimo objektas: M1 klasės naudotas, keleivinis 8+1 vietų mikroautobusas mokinių vežimui, pritaikytas ir neįgaliųjų pavėžėjimui.

- Perkamas kiekis: 1 vnt.;

- transporto priemonės pristatymo vieta: Vilkaviškio rajono Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, Birutės g. 1A, Gižų k., Vilkaviškio r. 70314.

| Eil. Nr. | Techninės sąlygos | Tiekėjo siūlomo autobuso techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui-atitinka/neatitinka] |
| --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI DUOMENYS |  |
| 1.1 | 1 (vienas) vnt. naudotas, M1 kategorijos keleivinis mikroautobusas, tinkantis vežti mokiniams, ne senesnis nei 2024 m. (pirmoji registracija). |  |
| 1.2 | Autobuse turi būti ne mažiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams be vairuotojo ir turi būti pritaikytas vežti ne mažiau kaip 1 (vieną) neįgalųjį keleivį su vežimėliu. Neįgaliojo keleivio vežimėlis turi būti įkeliamas/iškeliamas per mikroautobuso galą naudojant rampą arba vidinį elektrinį liftą. Demontavus reikiamą galinių sėdynių kiekį – turi būti vieta negaliajam keleiviui su vežimėliu. Demontuojamos sėdynės turi būti su greito nuėmimo funkcija. |  |
| 1.3 | Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje. |  |
| 1.4 | Autobuso rida - ne daugiau kaip 76 000 km. Pateikti odometro rodmenų nuotrauką. |  |
| 2. | MATMENYS IR MASĖ |  |
| 2.1 | Autobuso ilgis ne mažesnis kaip 5300 mm |  |
| 2.2 | Autobuso aukštis ne didesnis kaip 2200 mm |  |
| 2.3 | Autobuso bendra masė ne didesnė kaip 3500 kg |  |
| 3. | KĖBULAS |  |
| 3.1 | Kėbulas pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. |  |
| 3.2. | Parkavimo sensorius |  |
| 4. | DEGALŲ REZERVUARAS |  |
| 4.1 | Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. Talpa ne mažau kaip 69 l, rakinamas |  |
| 5. | VARIKLIS, AUŠINIMO SISTEMA |  |
| 5.1 | Dyzelinis variklis. |  |
| 5.2 | Galia ne daugiau 110 kW. |  |
| 5.3 | Darbinis tūris ne daugiau 2000 cm3. |  |
| 5.4. | Aušinimo sistema turi būti užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -35 0C. |  |
| 6. | TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ |  |
| 6.1 | Pavarų dėžė – mechaninė (ne mažiau 6 pavaros į priekį, 1 atgal) |  |
| 6.2 | Stabdžiai: ABS antiblokavimo sistema (arba analogiška). |  |
| 6.3 | Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška). |  |
| 6.4 | Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. |  |
| 7. | KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA |  |
| 7.1 | Sėdimų vietų ne mažiau kaip 9 (Keleiviams 8, vairuotojas 1). |  |
| 7.2 | Minkštos keleivių sėdynės su saugos diržais |  |
| 7.3 | Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai |  |
| 7.4 | Salono grindų danga – plastikinė |  |
| 7.5 | Turi būti įrengta rampa arba vidinis elektrinis liftas, skirtas neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu įkelti/iškelti. Visi privalomi vežimėlio tvirtinimo diržai, Neįgaliųjų vietų įrašas registracijos liudijime |  |
| 8. | ĮLIPIMO DURYS IR AVARINIAI IŠĖJIMAI |  |
| 8.1 | Siūlomo mikroautobuso durų skaičius 4/5 |  |
| 8.2 | Distancinis durų pultelis |  |
| 9. | KITA ĮRANGA |  |
| 9.1 | Vairo padėtis kairėje. Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija ir porankiu. |  |
| 9.2 | Vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu |  |
| 9.3 | Pirmos pagalbos rinkinys, atitinkantis naujus SAM reikalavimus - vaistinėlė |  |
| 9.4 | Šildomi, užlenkiami elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai |  |
| 9.5 | Salono ir vairuotojo darbo vietos apšvietimas. |  |
| 9.6 | Gesintuvas, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė. |  |
| 9.7 | Ratų pakeitimo raktas ir automobilinis keltuvas (domkratas) |  |
| 10. | GARSO IR VAIZDO ĮRANGA |  |
| 10.1 | Audio/radio įranga su garsiakalbiais, laisvų rankų įranga |  |
| 11. | VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS |  |
| 11.1 | Elektra valdomi priekiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija |  |
| 11.2 | Salono kondicionierius |  |
| 11.3 | Salono šildymas nuo variklio |  |
| 12. | PRISTATYMAS |  |
| 12.1 | Autobusas turi būti užregistruotas, atlikta techninė apžiūra ir pristatytas adresu: Birutės g. 1A, Gižų k., Vilkaviškio r. 70314., Lietuva. |  |
| 12.2 | Prekės apžiūra ir pristatymo terminas: Prekė turi būti pristatyta pirkėjui ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos. Prekės pristatymo pratęsimo terminas nenumatytas. Pirkėjas, prieš pasirašydamas prekių perdavimo-priėmimo aktą, turi teisę savo lėšomis patikrinti automobilį autorizuotame servise. Paaiškėjus, kad neatitinka konkurso reikalavimų, t. y. patikros metu nustatomi defektai, paslėpti kėbulo rėmo pažeidimai (pėdsakai po sunkių avarijų) arba faktiniai CO₂ duomenys nesutampa su pateiktais pasiūlyme, Pirkėjas turi teisę konkurso laimėtojo pasiūlymą atmesti. |  |
| 13. | GARANTIJA |  |
| 13.1 | Ne mažiau kaip 6 mėn. arba iki 100 000 km. rida tam kas įvyks greičiau. |  |
| 13.2. | Papildoma gamintojo garantija atskiriems mazgams (kėbulas, važiuoklė) |  |
| 13.3. | Lietuvos teritorijoje turi būti bent 1 siūlomo mikroautobuso techninio aptarnavimo centras |  |
| 14. | APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI |  |
| 14.1. | Variklio ir aušinimo sistema turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6. |  |
| 14.2. | Automobilio išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis kombinuotu ciklu negali būti didesnis kaip 190 g/km pagal NEDC standartą arba 230 g/km pagal WLTP standartą |  |
| 14.3. | Automobilis pristatomas su techniškai tvarkingomis padangomis, kurių protektoriaus gylis yra ne mažesnis kaip 5 mm (žemiausia degalų naudojimo efektyvumo klasė C, žemiausia sukibimo su šlapia danga klasė A) |  |