ORLAIVIŲ VILKIKO (MAŽOS GALIOS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto paskirtis:

  - Speciali savaeigė transporto priemonė (toliau - vilkikas), su vidaus degimo varikliu, skirta tempti/stumti orlaivius.

- Privalomieji reikalavimai:

  - Bendrieji reikalavimai vilkikui

    - sandara: kėbulas, operatoriaus kabina su šoninėmis durimis, važiuoklė, transmisija, variklis;

    - vilkikas bus eksploatuojamas uždaroje oro uosto teritorijoje (asfaltuota, betonuota ar kieto grunto danga, kuri šaltuoju metų periodu yra dengiama ledo ir sniego tirpikliais), būdingose A3-C3 aplinkose (pagal NATO STANAG 4370 Environmental testing arba lygiavertis);

    - valdymas: vilkiką valdo vienas operatorius;

    - vilkiko kabina priekinėje rėmo dalyje;

    - važiavimo greitis: maksimalus važiavimo greitis ne mažesnis kaip 25 km/h;

    - standartai: variklio emisijos standartas ne aukštesnis kaip EURO 3;

    - sukabinimo jungčių tempiamoji galia - ne mažiau 25 kN;

    - vilkiko darbinis našumas: temti/stumti orlaivius, kurių bendra masė ne mažiau 30 tonų, užtikrinant ne mažiau kaip 2% nuokalnės - įkalnės įveikimą;

    - vilkiko degalų kuro bako (-ų) talpa turi būti tokio dydžio, kad orlaivių vilkikas, nepasipildęs degalų, galėtų dirbti/važiuoti ne mažiau kaip 8 darbo valandas;

    - vilkiko bendras aukštis ne daugiau 195 cm, matuojant nuo žemės.

  - Reikalavimai vilkiko kėbului

    - spalva: žalia (RAL6031);

    - kėbulo paviršiai turi būti padengti antikorozine danga, atsparia ledo ir sniego tirpikliams, druskoms;

    - kėbulo priekyje, šonuose ir gale šviesą apspindintys atšvaitai ir riboženkliai.

    - minimalus vilkiko svoris turi būti ne mažiau 3,5 tonos;

    - priekyje ir gale sumontuotos sukabinimo jungtys:

      - sukabinimo įtaisas - priekyje ir gale ne mažiau kaip 4 pakopų, apatinė pakopa turi būti nuo 25 cm iki  30 cm aukščio, matuojant nuo žemės;

      - turi būti įrengtas lėto privažiavimo įtaisas vilkiko gale dėl prie orlaivių atliekamų saugių operacijų;

      - sukabinimo jungtims priekyje ir gale turi būti įrengtas apšvietimas;

      - įrengta atbulinės eigos vaizdo kamera;

      - jei operatorius iš kabinos nemato jungčių, saugiam darbui turi būti papildomi veidrodžiai.

  - Reikalavimai vilkiko operatoriaus kabinai

    - sumontuota uždaro tipo operatoriaus kabina pagal IATA AHM 955 standartą arba lygiavertis;

    - kabina pritaikyta komfortabiliam operatoriaus darbui:

      - kabinoje turi būti sumontuota oro kondicionavimo ir šildymo sistema, leidžianti komfortabiliai dirbti šiltuoju ir šaltuoju metų laiku;

      - priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimo funkcija;

      - elektra šildomas galinis stiklas;

      - elektra šildomas priekinis stiklas;

      - skydelis nuo saulės ant priekinio stiklo;

      - galinio vaizdo veidrodžiai: ne mažiau kaip 2 kabinos išorės šonuose, šildomi, 1 kabinos viduje;

      - apšviestas kontrolės prietaisų skydelis;

      - kabinoje yra ne mažiau 2 sėdimų vietų;

      - elektra šildomos sėdynės;

      - reguliuojama vairuotojo sėdynė;

      - ant kabinos sumontuotas ne mažiau kaip 1 oranžinės spalvos švyturėlis;

      - kabinoje ant grindų turi būti guminiai kilimėliai.

  - Reikalavimai varikliui, transmisijai, stabdžiams ir važiuoklei

    - Variklis:

      - pritaikytas naudoti dyzelinį kurą, standartinius tepalus ir eksploatacinius skysčius;

      - variklio galia – ne mažiau kaip 35 kW;

      - turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai oro temperatūra yra iki -10°C;

      - esant žemesnei oro temperatūrai nei -10°C, užvedimą turi palengvinti sumontuota papildoma variklio pašildymo įranga;

      - esant įjungtai pavarai, turi būti numatytas variklio paleidimo blokavimas.

    - Transmisija:

      - pilnai automatinė;

      - pavaros turi persijungti švelniai, be traukos jėgos staigių pasikeitimų.

      - pilnai atleidus akseleratoriaus pedalą vilkikas turi sustoti įkalnėje arba  nuokalnėje.

    - Stabdžiai:

      - darbiniai stabdžiai (pneumatiniai arba hidrauliniai, diskiniai) - visiems keturiems ratams;

      - stovėjimo stabdis turi patikimai apsaugoti vilkiką nuo pajudėjimo iš vietos ir esant nuokalnei;

      - operatoriaus kabinoje turi būti įrengtas stovėjimo stabdžių naudojimo šviesos indikatorius;

      - gedimo atveju turi būti numatyta avarinės stabdžių sistemos atpalaidavimo funkcija.

    - Važiuoklė:

      - visi ratai varomi, vairuojami (4WD) su vienodu svorio paskirstymu abejose važiuoklės ašyse, kas užtikrintų maksimalią vilkiko traukos jėgą;

      - padangos pneumatinės, universalios;

      - sumontuotas vairo stiprintuvas.

  - Reikalavimai elektros prietaisams ir instaliacijai

    - elektros sistema 12V arba 24V;

    - šviesos prietaisai: darbinės, tolimosios, avarinės, gabaritinės, atbulinės eigos, stabdžių šviesos;

    - ant vilkiko kabinos ir jo gale sumontuotos papildomos darbinės šviesos (LED) saugiam darbui prie orlaivio tamsiu paros metu;

    - garsinis signalas;

    - atbulinės eigos garsinis signalas;

    - techniniame skyriuje turi būti akumuliatoriaus atjungimo jungiklis;

    - kontrolės prietaisų skydelyje turi būti:

      - moto valandų skaitiklis;

      - kuro lygio indikatorius;

      - aušinimo skysčio temperatūros indikatorius;

      - šviesos ir garso signalizacija prietaisų skydelyje;

      - papildomi šviesos indikatoriai įrengti prietaisų skydelyje, informuojantis apie nepakankamą variklio alyvos kiekį, per mažą variklio alyvos slėgį, aušinimo skysčio trūkumą;

      - visi ne kabinoje esantys elektros prietaisai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui.

- Garantiniai reikalavimai:

  - suteikta ne mažiau kaip 2 metų garantija;

  - garantija įsigalioja nuo perdavimo pirkėjui datos;

  - periodiniai techniniai aptarnavimai, nurodyti gamintojo instrukcijose, garantiniu laikotarpiu turi būti atliekami tiekėjo sąskaita adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai; Klaipėdos pl. 1B, Palanga; Veiverių g. 132, Kaunas;

  - visi atsiradę gedimai, garantinio laikotarpio metu ne dėl eksploatuotojo kaltės, turi būti šalinami tiekėjo sąskaita ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.

- Papildoma informacija:

  - vilkikas turi būti naujas, nenaudotas, serijinis gaminys, techniškai tvarkingas ir paruoštas eksploatacijai;

  - visi užrašai ir žymėjimai, susiję su vilkiko valdymu, turi būti lietuvių arba anglų kalba;

  - personalo mokymas 20 žmonių:

    - turi būti numatytas personalo, eksploatuojančio vilkiką, atliekančio jo kasdieninę priežiūrą bei pogarantinį aptarnavimą, mokymas. Pabaigus mokymą turi būti išduodami sertifikatai;

    - mokymai turi būti organizuojami adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai; Klaipėdos pl. 1B, Palanga; Veiverių g. 132, Kaunas;

  - komplektacija:

    - atsarginių dalių katalogas su detalių indentifikavimo numeriais anglų kalba kompiuterinėje laikmenoje ir spausdinta;

    - vilkiko vairuotojo/operatoriaus vadovas ir techninę priežiūrą reglamentuojanti dokumentacija  (anglų ir lietuvių kalbomis) kompiuterinėje laikmenoje ir spausdinta;

    - vilkike turi būti lengvai pasiekiamas mažiausiai vienas, ne mažesnis kaip 5 kg gesintuvas ir vaistinėlė;

    - galinėje dalyje turi būti numatyta valstybinio numerio tvirtinimo vieta ir įrengtas jo apšvietimas.

    - atsarginis ratas, tinkantis važiuoklei, gali būti numatyta jo tvirtinimo vieta. Jei ratai ant priekinės ir galinės ašies skiriasi, turi būti 2 (du) atsarginiai ratai.

_____________________________________________

___________________________________