MIKROAUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Mikroautobusas (9 vietų, įskaitant vairuotojo vietą), varomas elektra, su prailginta bagažine neįgaliojo vežimėliui.

Transporto priemonės pristatymo vieta – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

| TRANSPORTO PRIEMONĖ | Naujas neeksplotuotas mikroautobusas. Kiekis – 1 vnt. |
| --- | --- |
| MATMENYS | Mikroautobuso bendras ilgis ne mažiau kaip 500 cm. Bagažinės erdvė turi būti pritaikyta neįgaliojo vežimėliui laikyti: bagažinės grindų ilgis ne mažiau kaip 120 cm, plotis ne mažiau kaip 70 cm. |
| KĖBULAS | Kėbulo tipas – M1. Sėdimų vietų skaičius (su vairuotoju) 9 vnt. Neutralios spalvos (balta, pilka, juoda arba lygiavertė tamsi/neutrali gamyklinė spalva). |
| VARIKLIS | Mikroautobusas pilnai varomas elektra. Bendra akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 75 kWh. Elektrinio variklio galia ne mažiau kaip 100 kW. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė ne daugiau kaip 3 500 kg. |
| TRANSMISIJA | Automatinė pavarų dėžė. Varomųjų ratų pavara – gamintojo numatyta šiam modeliui (priekinių ratų, galinių ratų arba visų ratų pavara). |
| SAUGUMAS | Padangų slėgio stebėjimo sistema Priekiniai ir galiniai pastatymo jutikliai, galinė statymo kamera Aklosios zonos aptikimo sistema Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Elektroninė stabilumo sistema (ESP) Juostos laikymosi pagalbos sistema Vairuotojo budrumo stebėjimo ir įspėjimo sistema Automatinio avarinio stabdymo sistema su įspėjimu apie susidūrimą Elektrinis stovėjimo stabdys Adaptyvi greičio palaikymo sistema su „stop&go“ Tolimųjų šviesų automatinio perjungimo sistema Automatiniai šviesų žibintai ir priekinio stiklo valytuvai Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai Priekiniai LED žibintai Priekiniai rūko žibintai arba lygiavertė priekinė rūko apšvietimo funkcija Priekinės ir keleivio oro pagalvės Šoninės ir užuolaidinės oro pagalvės pirmoje eilėje Užuolaidinės oro pagalvės antroje ir trečioje eilėse (arba bendra užuolaidinė sistema, apimanti abi eiles) Dvejos ranka arba elektra valdomos slankiosios durys Tamsinti antros ir trečios eilės šoniniai langai |
| PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS | Rankinio arba automatinio (elektra valdomo) valdymo. Rampos darbinis plotis – ne mažiau kaip 75 cm. Rampos paviršius turi būti padengtas neslystančia danga. Nenaudojamos rampos padėtis – sulankstoma į vidų arba po bagažinės grindimis. Rampa turi atitikti galiojančius saugumo reikalavimus ir turėti CE atitikties deklaraciją arba lygiavertį dokumentą. Bagažinės grindys turi būti lygios, be pakopų, padengtos neslystančia danga. Bagažinėje turi būti neįgaliojo vežimėlio tvirtinimo sistema (diržai arba laikikliai), atitinkanti ISO 10542 ar lygiavertį standartą. Galinio dangčio atidarymo anga – ne mažiau kaip 75 cm pločio. |
| ĮRANGA | CCS įkrovimo lizdas (arba lygiavertis ES pripažintas standartas) Ne mažiau kaip 11 kW trifazis integruotas įkroviklis 3 tipo įkrovimo laidas, ne mažiau kaip 6 metrų Multimedijos sistema su AM/FM/DAB radiju, ne mažesniu kaip 10 colių jutikliniu ekranu, suderinama su belaidžiu „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ bei balso valdymo funkcija arba lygiaverte sąsaja 2+1 sėdynės antroje eilėje, nuimamos be įrankių su „Isofix" tvirtinimo sistema, nulenkiamos 2+1 sėdynės trečioje eilėje, nuimamos be įrankių, „Isofix“, nulenkiamos Antros ir trečios eilės lubiniai šviestuvai su skaitymo lemputėmis Šildomas vairas Šildomos priekinės sėdynės Automatinis oro kondicionierius Navigacija Mikroautobuso bagažinė turi būti pritaikyta neįgaliojo vežimėliui laikyti. Mikroautobusas turi būti taip sukomplektuotas, kad būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su mikroautobusu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys – vaistinėlė, avarinis sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| GARANTIJA | Mikroautobusui suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) gamintojo garantija transporto priemonės mechaninėms ir elektrinėms sistemoms. Papildomai suteikiama atskira ne mažiau kaip 60 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos gamintojo garantija aukštos įtampos akumuliatoriui, garantuojant, kad per garantinį laikotarpį akumuliatoriaus talpa nesumažės daugiau kaip 30 proc. nuo pradinės. |
| DURŲ UŽRAKTAS | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir apsaugos sistema (automobilio signalizacija arba imobilaizeris), atitinkanti standartiškai Lietuvos Respublikoje taikytus Kasko draudimo reikalavimus. Mažiausiai du nuotolinio valdymo pulteliai. |
| PADANGOS | Transporto priemonės gamyklinės padangos turi būti ženklintos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo. Degalų naudojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip C; išorinio ridenimosi triukšmo klasė – ne žemesnė kaip B. |
| APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI | Atliekamas žaliasis pirkimas. Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunkčiu, perkama prekė patenka į Tvarkos aprašo 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ X skyriaus ,,M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“ 10 papunktyje numatytus reikalavimus. |
| KITI REIKALAVIMAI | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo mikroautobusas turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). Mikroautobusas turi būti pristatytas su galiojančia privalomąja technine apžiūra. Mikroautobusas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Mikroautobuse turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta mikroautobuso garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai, telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. |

Pastabos:

1. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

2. Mikroautobuso atitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams bus tikrinama transporto priemonės pristatymo ir perdavimo – priėmimo metu. Nustačius neatitikimus, transporto priemonė laikoma nepriimta, kol tiekėjas pašalins trūkumus savo sąskaita.