1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-15418/26) Autobusų sustojimo paviljonai ir šiukšliadėžės

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – autobusų sustojimo paviljonai ir šiukšliadėžės (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Autobusų sustojimo paviljonas montuojamas pastatymo vietoje iš gatavų konstrukcijų, tvirtinamų prie betoninių polių.

    - Pagrindiniai paviljono matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm.

    - Autobusų stotelės paviljono medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu. Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir pan.);

    - Autobusų stotelės paviljono rėmas – turi būti pagamintas iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažytų (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių. Rėmas susideda iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą);

    - Autobusų stotelės paviljono stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijų rėmo, dengto, neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;

    - Autobusų stotelės paviljono suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį);

    - Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016.

    - Tiekėjas, prieš gamindamas Prekę, turi suderinti gaminamų Prekių eskizus ir/ar brėžinius su Užsakovu.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autobusų sustojimo paviljonas pagal Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 techninius parametrus. | vnt. | 25 |
| 2. | Lauko šiukšlių dėžė pagal Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 techninius parametrus. | vnt. | 25 |

  - Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai, užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas pasilieka teisę Prekes atsiimti pats iš Tiekėjo nurodytos Prekių atsiėmimo vietos.

  - Prekių pristatymo adresas: Kauno g. 72, LT-53282, Pagirių k., Kauno r.

  - Kartu su pasiūlymu ir su pristatomomis prekėmis pateikiama Prekės gamintojo techninė dokumentacija ir Prekės gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija.

  - Prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, negali turėti išorinių mechaninių ir kitų pažeidimų.

  - Prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ir/ar perdirbti. Tiekėjas turi pateikti  laisvos formos deklaraciją, kurioje aprašyta, kaip ši Prekė gali būti pakartotinai panaudota ir/ar perdirbta.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai parametrai

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir lygiaverčius tiekėjų siūlomų Prekių atitikties įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| Autobusų sustojimo paviljonas |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai | Paviljonas turi būti naujas, neeksploatuotas, be išorinių mechaninių ir kitų pažeidimų. | Atitiktis: Taip/Ne |
| 2. | Pagrindiniai matmenys | Aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm; plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau kaip 1500 mm; bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm; ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm. | Matmenys ________ |
| 3. | Montavimas | Paviljonas montuojamas pastatymo vietoje iš gatavų konstrukcijų, tvirtinamų prie betoninių polių arba kitu gamintojo numatytu ir Pirkėjui tinkamu lygiaverčiu sprendimu. | Montavimo sprendimas ________ |
| 4. | Konstrukcinis dizainas | Paviljono konstrukcinis dizainas turi užtikrinti keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir pan.). | Atitiktis / aprašymas ________ |
| 5. | Rėmas | Rėmas turi būti pagamintas iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažytų (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių. | Rėmo sprendimas ________ |
| 6. | Rėmo dalys | Rėmas susideda iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. | Atitiktis: Taip/Ne |
| 7. | Skaidri apdailos medžiaga | Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari medžiaga (išskyrus polikarbonatą). | Medžiaga / storis ________ |
| 8. | Paukščių apsauga | Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga turi būti tonuota arba padengta matinių juostų ar taškų raštu. | Atitiktis / sprendimas ________ |
| 9. | Stogas | Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto ir/arba milteliniu būdu dažyto metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota ir/arba milteliniu būdu dažyta skarda. | Stogo sprendimas ________ |
| 10. | Vandens nuvedimas | Stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus. | Atitiktis / aprašymas ________ |
| 11. | Suoliukas | Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio), cinkuoto ir/arba milteliniu būdu dažyto metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. | Suoliuko sprendimas ________ |
| 12. | Suoliuko apkrova | Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz., 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį). | Apkrova ________ |
| 13. | Spalva | Visiems dažomiems paviljono paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. | Spalva ________ |
| 14. | Eskizai / brėžiniai | Tiekėjas, prieš gamindamas Prekę, turi suderinti gaminamų Prekių eskizus ir/ar brėžinius su Pirkėju. | Atitiktis: Taip/Ne |
| 15. | Garantija | Paviljonui suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija. | Garantija ________ |
| Lauko šiukšlių dėžė |  |  |  |
| 16. | Bendrieji reikalavimai | Lauko šiukšlių dėžė turi būti nauja, neeksploatuota, be išorinių mechaninių ir kitų pažeidimų. | Atitiktis: Taip/Ne |
| 17. | Paskirtis | Šiukšlių dėžė turi būti skirta naudoti lauko sąlygomis autobusų sustojimo vietose ir/ar kitose viešosiose erdvėse. | Atitiktis: Taip/Ne ________ |
| 18. | Matmenys | Orientaciniai šiukšlių dėžės matmenys: aukštis – apie 600 mm; ilgis – apie 450 mm; plotis – apie 450 mm. | Matmenys ________ |
| 19. | Talpa | Šiukšlių dėžės talpa turi būti ne mažesnė kaip 35 l. | Talpa ________ |
| 20. | Konstrukcija | Konstrukcija turi būti atspari lauko sąlygoms, atmosferos poveikiui, korozijai ir mechaniniam poveikiui, tinkama ilgalaikiam naudojimui viešojoje erdvėje. | Atitiktis / aprašymas ________ |
| 21. | Medžiagos | Korpusas ir konstrukcinės dalys turi būti pagamintos iš cinkuoto ir/arba milteliniu būdu dažyto metalo arba kitos lauko sąlygoms, korozijai ir mechaniniam poveikiui atsparios lygiavertės medžiagos. | Medžiagos ________ |
| 22. | Spalva | Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016 arba kita su Pirkėju raštu suderinta spalva. | Spalva ________ |
| 23. | Įmetimo anga | Šiukšlių dėžė turi turėti patogią įmetimo angą su metaliniu apvadu ar kitu lygiaverčiu sutvirtintu sprendimu, užtikrinančiu patvarumą naudojimo metu. | Atitiktis / aprašymas ________ |
| 24. | Vidinė talpa / maišo laikymas | Šiukšlių dėžė turi turėti vidinę išimamą talpą arba šiukšlių maišo laikymo sprendimą, leidžiantį patogiai ištuštinti ir prižiūrėti šiukšlių dėžę. | Atitiktis: Taip/Ne ________ |
| 25. | Priežiūra ir sauga | Šiukšlių dėžės konstrukcija turi būti lengvai prižiūrima, valoma ir ištuštinama, be aštrių briaunų ar kitų naudotojams pavojingų elementų. | Atitiktis: Taip/Ne ________ |
| 26. | Garantija | Šiukšlių dėžei suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija. | Garantija ________ |
| 27. | Dokumentacija | Kartu su pasiūlymu ir su pristatomomis prekėmis turi būti pateikta gamintojo techninė dokumentacija, eksploatacinių savybių deklaracija ir/ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą reikalavimams. | Pateikiami dokumentai ________ |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametro/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.