VERTIKALAUS NEĮGALIOJO KELTUVO ASMENIUI SU NEGALIA, ADRESU DRAUGYSTĖS G. 4A, ŽASLIAI, KAIŠIADORIŲ R. ĮRENGIMO UŽDUOTIS

- Bendroji informacija:

  - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija organizuoja vertikalaus neįgaliojo keltuvo asmeniui su negalia, gyvenančiam adresu: Draugystės g. 4A, Žasliai, Kaišiadorių r. sav. įrengimą patekimui į gyvenamąjį būstą.

  - Projekto tikslas – atlikti vertikalaus keltuvo įrengimo darbus.

  - Šių paslaugų pirkimas apima vertikalaus neįgaliojo keltuvo gamybos ir įrengimo paslaugą.

- Statybos darbų vieta, darbai ir jų kiekiai:

  - Darbų vieta – Draugystės g. 4A, Žasliai, Kaišiadorių r. sav.

  - Reikalinga įrengti vertikalų neįgaliojo keltuvą patekimui į gyvenamąjį namą (lauke).

  - Vertikalaus keltuvo techniniai parametrai:

- Keltuvo tipas – vertikalus.

- Platformos matmenys – ne mažesnė kaip 1100x1400 mm (tikslinama atlikus detalius matavimo darbus objekte).

- Montuojamas prie lauko laiptų šono.

- Keliamoji galia – ne mažiau 385 kg.

- Greitis – ne mažiau 0,08 m/s.

- Galingumas – ne mažiau 0,5 kW.

- Maitinimas – 230 V/vienfazis

- Valdymo vietos – ant platformos ir aukštuose.

- Avarinio sustojimo mygtukas, apsauginiai turėklai.

- Sustojimų skaičius – 2.

- Pritaikytas naudotis – lauko sąlygomis.

- Garantija – ne trumpiau kaip 24 mėn.

- Reikalavimai rangos darbams:

  - Rangovas statinių statybos rangos darbus turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente nustatytais reikalavimais.

  - Teikdamas pasiūlymą, Rangovas turi vadovautis šiuo metu galiojančiais statybos įstatymu, techniniais reikalavimais, normatyvais medžiagoms, įrangai bei darbams.