Pirkimo sąlygų 2 priedas

ELEKTRONINIŲ PERSPĖJIMO SIRENŲ VIEŠOJO PIRKIMO                                        TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas) numato įsigyti civilinės saugos priemones, skirtas ekstremaliųjų situacijų valdymui - 25 vnt. elektroninių perspėjimo sirenų komplektus su pristatymu ir sumontavimu (toliau – Prekės).

  - Elektroninių perspėjimo sirenų įsigijimas yra būtinas siekiant užtikrinti savalaikį ir efektyvų gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų bei ūkio subjektų informavimą apie gręsiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas. Įsigyjamos sirenos prisidės prie perspėjimo sistemos modernizavimo, patikimumo didinimo ir teritorinio aprėpties užtikrinimo.

  - Prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus,   turinčios eksploatacijos, aptarnavimo bei techninės priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, kurios turi būti pateiktos kartu su Prekėmis.

  - Prekių perdavimas ir montavimas įforminamas Prekių perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo įgalioti Pirkėjo ir Tiekėjo atstovai Prekių perdavimo metu.

  - Tiekėjas per 3 darbo dienas nuo Prekių sumontavimo turi apmokyti Pirkėjo nurodytus darbuotojus (ne daugiau kaip 3) dirbti su elektronine perspėjimo sirena (įjungti/išjungti kiekvieną sireną atskirai, bei kartu su visa PSS, patikrinti jos veikimą tyliuoju režimu, apmokyti šalinti personalo kompetencijos ribose atsirandančius trikdžius), pateikti personalo apmokymo protokolą.

  - Tiekiamos prekės ir jų montavimas turi atitikti teisės aktų, keliamų tokioms Prekėms ir jų montavimui, reikalavimus.

- REIKALAVIMAI ELEKTRONINĖS PERSPĖJIMO SIRENOS

  - Minimalūs techniniai reikalavimai elektroninėms perspėjimo sirenoms (25 komplektai):

1 lentelė. „Techniniai reikalavimai Prekėms“ (pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės (tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą) Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas* (pildo tiekėjas) |  |  |  | Įrodantys dokumentai (1. tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams. 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma). Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas* (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai elektroninei perspėjimo sirenos vienam komplektui (toliau – elektroninė sirena), kuri bus montuojama: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nurodomas (-i) prekės (-ių) gamintojas (-ai), modelis (-iai). | Įrašo tiekėjas |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 2. | Elektroninė sirena susideda iš garso projektorių sistemos, garso projektorių tvirtinimo atramos, stiprinimo stoties. | Įrašo tiekėjas |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 3. | Elektroninės sirenos garso projektorių kiekis ir jų išdėstymas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 115 dB garso slėgį ne mažesniu nei 30 m atstumu ir nemažesniu nei 360 laipsnių spinduliu. | Įrašo tiekėjas |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 4. | Garso projektorių kiekis – ne mažiau kaip 8 vnt. Galingumas RMS – ne mažiau kaip 150 W. Korpusas – iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos. Apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP65. | Įrašo tiekėjas |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 5. | Stiprinimo stoties spinta – ne mažiau kaip 1 vnt. Stiprinimo stoties spintos korpuso apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP44. Spinta su užraktu. | Įrašo tiekėjas |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 6. | Elektroninė sirena turi turėti galimybę nuotolinio centralizuoto valdymo elektroninėmis sirenomis įjungti įspėjamąjį garsinį signalą ir kitus įspėjamuosius balsu skelbiamus signalus, kurie yra nustatyti Civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-244 „Dėl Civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. | Įrašo tiekėjas |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 7. | Elektroninė sirena turi turėti galimybę įjungti nuotolinio centralizuoto valdymo elektronines sirenas jų valdymo blokuose (įrengimo vietoje) iš anksto įrašytiems įspėjamiesiems balsu skelbiamiems civilinės saugos signalams perduoti. | Įrašo tiekėjas |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 8. | Elektroninė sirena turi turėti galimybę balsu skelbiamą informaciją tiesiogiai perduoti iš atitinkamų valdymo centrų (pultų) į elektronines sirenas. | Įrašo tiekėjas |  |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 9. | Elektroninė sirena turi turėti atviras ir dokumentuotas sąsajas, sudarančias galimybes integruoti sirenas, elektroninių sirenų centralizuoto valdymo techninę ir programinę įrangą į PAGD įdiegtą centralizuotą perspėjimo sirenų valdymo sistemą (toliau – CPSS), laikantis PAGD direktoriaus 2025-06-04 įsakymu Nr. 1-297/2025 (1.4 E) patvirtinto Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo (toliau- Aprašo) 5.1.5 p. nuostatų bei Tiekėjas turi pateikti prijungimo schemas. | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |
| 10. | Elektroninės sirenos elektros maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo su apsauga nuo virš įtampių. | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |
| 11. | Elektroninės sirenos autonominiai maitinimo šaltiniai, nutrūkus elektros energijos tiekimui, privalo užtikrinti sistemos veikimą ne mažiau kaip 2 paras ir galimybę perduoti ne mažiau kaip 3 įspėjamuosius garsinius signalus (kiekvieno trukmė ne mažiau 3 minutės), o technines perspėjimo sirenomis sistemos ( toliau- TPSS) priemonių, kai naudojamos elektroninės sirenos – ne mažiau kaip 3 įspėjamuosius garsinius signalus (kiekvieno trukmė ne mažiau 3 minutės) ir ne mažiau 3 įspėjamuosius balsu skelbiamus Aprašo 5.1.1 papunktyje nurodytus signalus (kiekvieno trukmė ne trumpesnė kaip 1 minutė 30 sekundžių. | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |
| 12. | Sugedus ar išsikrovus elektroninės sirenos akumuliatoriams, sirena turi dirbti 100 proc. pajėgumu iš elektros tinklo. | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |
| 13. | Elektroninės sirenos eksploatacinė įrangos temperatūra lauko sąlygomis turi būti ne prastesnė kaip nuo -30° C iki +60° C. | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |
| 14. | Elektroninė perspėjimo sirena turi atitikti ROHS arba lygiavertį standartą. | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |
| 15. | Elektroninė perspėjimo sirena privalo turėti privalomą Europos Sąjungos „CE“ ženklinimą. Turi būti pateikiama gamintojo išduota ES atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą. | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |
| 16. | Elektroninei sirenai suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija. |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |  |

- ELEKTRONINIŲ PERSPĖJIMO SIRENŲ PRISTATYMO IR MONTAVIMO ADRESAI

  - Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir parengtos naudoti 25 Kauno rajono                                       savivaldybės teritorijoje esančiose vietose, kurių adresai nurodyti Techninės specifikacijos 2 lentelėje.

2 lentelė. „Elektroninių perspėjimo sirenų pristatymo ir montavimo adresai“

| Eil. Nr. | Adresas | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Amatininkų g. 3, Čekiškės mstl., Čekiškės sen. | Seniūnijos administracinis pastatas |
| 2. | Sodų g. 2, Liučiūnų k., Čekiškės sen. | Mokyklos katilinė, |
| 3. | Taikos g. 1, Panevėžiuko k., Babtų sen. | Panevėžiuko m-kla-daugiafunkcinis centras |
| 4. | Liepų g. 10, Pagynės k., Babtų sen. | Pagynės vaikų globos namai |
| 5. | Marmos g. 7, Vilkijos m., Vilkijos sen. | Vilkijos lopšelis darželis „Daigelis“ |
| 6. | Ramybės g. 2, Vilkijos m., Vilkijos sen. | Gaisrinės pastatas, (1 a. pastatas) |
| 7. | Mokyklos g. 4, Bubių k., Batniavos sen. | Batniavos m-kla-daugiafunkcinis centras |
| 8. | Merkio g. 1, Lapių mstl., Lapių sen. | Buvęs TV bokštas |
| 9. | Tako g. 16, Karmėlavos II k. | Karmėlavos sen., katilinės pastatas |
| 10. | Bažnyčios g. 2, Domeikava, Domeikavos s | Seniūnijos administracinis pastatas |
| 11. | Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių s | Seniūnijos administracinis pastatas |  |
| 12. | Lelijų g. 15, Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen. | Vidurinė m-kla, (3 a. pastatas) |  |
| 13. | Poilsio g. 5, Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen. | Seniūnijos administracinis pastatas |  |
| 14. | Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen. | Raudondvario gimnazijos pastatas |  |
| 15. | Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen. | Seniūnijos administracinis pastatas |  |
| 16. | Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Akademijos sen. | Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija (3 a. pastatas) |  |
| 17. | Saulės g. 3, Ežerėlio m., Ežerėlio sen. | Seniūnijos administracinis pastatas |  |
| 18. | Nemuno g. 14, Rokų k., Rokų sen. | Laisvalaikio salė |  |
| 19. | Žiedo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen. | Seniūnijos administracinis pastatas. |  |
| 20. | Vytauto g. 62, Garliavos m., Garliavos sen. | Seniūnijos administracinis pastatas |  |
| 21. | Virbališkių g. 7, Juragių k., Garliavos apyl. sen. | UAB „Juragiai“ (2 a. pastatas) |  |
| 22. | Technikos g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen. | UAB „Senasis Nevėžis“,(2 a. pastatas) |  |
| 23. | Liepų g. 7, Linksmakalnio k., Linksmakalnio sen. | Seniūnijos administracinis pastatas |  |
| 24. | Šiaurinė g. 3, Šatijų km., Lapių sen. | Vandentiekio bokštas |  |
| 25. | Gėlininkų g., Laumėnai | Planuojama statyti specialų stulpą |  |

* Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo ir įrodančių dokumentų pateikimo:

1. Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „įrašyti“, nurodant siūlomos prekės gamintoją, tipą, modelį ir  konkrečias technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.

2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.

3. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas, pavyzdžiui: jeigu reikalaujama, kad prekės dydis būtų ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „dydis 800x300x50 mm“; jeigu reikalaujama, kad kokia nors prekės dalis būtų plastikinė arba metalinė, tai tiekėjas pildydamas specifikacijos lentelę turi nurodyti konkrečią medžiagą, iš kurios pagaminta atitinkama prekės dalis, pvz. „metalinė“, ir pan.

4. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą) t. y.:

4.1. prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) techninę dokumentaciją, kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą Techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti momentinė ekrano kopija (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta konkreti vieta, kurioje yra reikalaujamą prekės charakteristiką patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.), ir/ar

4.2. prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams), ar

4.3. kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

5. Jei teikiami ne Prekės gamintojo, o Prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas Prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją).

6. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Pastabos:

- Techninė specifikacija parengta laikantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2025-06-04 įsakymu Nr. 1-297 /2025 (1.4 E) patvirtintu Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų.

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.