Priedėlis Nr. 2

Siurblinių nuotraukos ir techninės užduotys

Turinys

I dalis. Gręžinio Nr. 44A technologinio vamzdyno demontavimas ir sumontavimas gręžinyje Nr. 45 ... 2

- dalis. Nuotekų siurblinių kapitalinio remonto darbai	3

  - Nuotekų siurblinės Nr. Marvelės – 1 Plokščių g. Kaunas, rekonstrukcijos darbų techninė užduotis	3

  - Nuotekų siurblinės Nr. Marvelės – 6, Kybartų g. 10 , rekonstrukcijos darbų techninė užduotis	4

  - Nuotekų siurblinės Nr. 47, Užnerio g. (prie Nr.19), Kaunas darbų techninė užduotis	5

  - Nuotekų siurblinės Nr. 314 L. Truikio g. (prie 22) Kaunas, darbų techninė užduotis	6

- dalis. Metalo darbai, siurblinių durys ir laiptai	7

  - Nuotekų siurblinės Nr. 28, Rožių g. 32, Domeikavos k., Kauno r. sav. darbų techninė užduotis 7

  - Nuotekų siurblinės Nr. 29, Aušros g. 22, Domeikavos k., Kauno r. sav. darbų techninė užduotis 8

  - Nuotekų siurblinės Nr. 5, Popieriaus g. 15, Kaunas darbų techninė užduotis	9

  - Nuotekų siurblinės Nr. 13, Technikos g. 13, Kaunas, darbų techninė užduotis	10

  - Petrašiūnų VGĮ natrio hipochlorito dozavimo patalpos durų keitimas	11

Nuotekų siurblinių rekonstrukcijos techninė užduotis

I dalis. Gręžinio Nr. 44A technologinio vamzdyno demontavimas ir sumontavimas gręžinyje Nr. 45

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontavimo darbai gręžiniuose 44A ir 45 | Kompl. | 1 |  |
| 2. | 44A gręžinio vamzdyno perkėlimas ir sumontavimas gręžinyje Nr. 45 | Kompl. | 1 |  |

II dalis. Nuotekų siurblinių kapitalinio remonto darbai

  - Nuotekų siurblinės Nr. Marvelės – 1 Plokščių g. Kaunas, rekonstrukcijos darbų techninė užduotis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aliumininio dangčio d1200 demontavimas | vnt. | 1 |  |
| 2. | Siurblinės aptarnavimo angos iš PE medžiagos(kaklas) paaukštinimas 30 cm. | cm | 30 |  |
| 3. | Nerūdijančio plieno kopėčių prailginimas | cm | 30 |  |
| 4. | Esamų nerūdijančio plieno nešmenų taros rinktuvo kreipiančiųjų prailginimas 40 cm | vnt. | 1 |  |
| 5. | Plūdžių kabelių laikiklio perkėlimas | vnt. | 1 |  |
| 6. | Siurblių ir nešmenų taros nerūdijančių grandinių prailginimas 100 cm | vnt. | 3 |  |
| 7. | Naujo dangčio iš PE arba PVC kartu su fiksavimo bei užrakinimo spynomis gamyba ir montavimas | vnt. | 1 |  |
| 8. | Signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt. | 1 |  |

  - Nuotekų siurblinės Nr. Marvelės – 6, Kybartų g. 10 , rekonstrukcijos darbų techninė užduotis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stiklo pluošto dangčio demontavimas | vnt. | 1 |  |
| 2. | Siurblinės aptarnavimo angos iš PE medžiagos(kaklas) paaukštinimas 40 cm. | vnt. | 1 |  |
| 3. | Nerūdijančio plieno kopėčių prailginimas | cm | 20 |  |
| 4. | Esamų nerūdijančio plieno nešmenų taros rinktuvo kreipiančiųjų prailginimas 40 cm | vnt. | 2 |  |
| 5. | Esamų nerūdijančio plieno siurblių kreipiančiųjų prailginimas 50 cm | vnt. | 2 |  |
| 6,. | Plūdžių kabelių laikiklio perkėlimas | vnt. | 1 |  |
| 7. | Siurblių ir nešmenų taros nerūdijančių grandinių prailginimas 50 cm | vnt. | 3 |  |
| 8. | Signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt. | 1 |  |
| 9. | Naujo dangčio iš PE arba PVC kartu su fiksavimo bei užrakinimo spynomis gamyba ir montavimas | vnt. | 2 |  |

  - Nuotekų siurblinės Nr. 47, Užnerio g. (prie Nr.19), Kaunas darbų techninė užduotis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stiklo pluošto dangčio demontavimas d2000 | vnt. | 1 |  |
| 2. | Siurblinės aptarnavimo angos iš PE medžiagos(kaklas) paaukštinimas 30 cm. | cm | 30 |  |
| 3. | Nerūdijančio plieno kopėčių prailginimas | cm | 30 |  |
| 4. | Siurblių kreipiančiųjų laikiklių keitimas į nerūdijančio plieno laikiklius | vnt. | 2 |  |
| 5. | Naujo dviejų dalių dangčio d2000 iš PE arba PVC kartu su fiksavimo bei užrakinimo spynomis gamyba ir montavimas | vnt. | 1 |  |
| 6. | Signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt. | 1 |  |

  - Nuotekų siurblinės Nr. 314 L. Truikio g. (prie 22) Kaunas, darbų techninė užduotis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Nuotraukos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stiklo pluošto dangčio d100 cm demontavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Siurblinės aptarnavimo angos iš PE medžiagos(kaklas) paaukštinimas 30 cm. | cm | 30 |  |  |
| 3. | Nerūdijančio plieno kopėčių prailginimas | cm | 50 |  |  |
| 4. | Esamo nerūdijančio plieno nešmenų taros rinktuvo kreipiančiosios demontavimas 500 cm | vnt. | 1 |  |  |
| 5. | Naujo nešmenų gaudytuvo iš nerūdijančio plieno gamyba ir montavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 6. | Nešmenų taros kreipiančiųjų iš nerūdijančio plieno montavimas ilgis 500 cm | vnt. | 2 |  |  |
| 7. | Naujo dangčio iš PE arba PVC kartu su fiksavimo bei užrakinimo spynomis gamyba ir montavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 8. | Signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt. | 1 |  |  |
| 9. | Tujų medžių iškasimas | Vnt. | 5 |  |  |
| 10. | Trinkelių klojimas aplink siurblinę | M2 | 3 |  |  |

III dalis. Metalo darbai, siurblinių durys ir laiptai

  - Nuotekų siurblinės Nr. 28, Rožių g. 32, Domeikavos k., Kauno r. sav. darbų techninė užduotis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Nuotrauka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senų plieninių laiptų kartu su atitvarais demontavimas grotų patalpoje H-6,2 m, plotis 0,8m | Vnt. | 1 |  |
| 2. | Naujų laiptų kartu su atitvarais iš nerūdijančio plieno gamyba sumontavimas grotų patalpoje H-6,23 m, plotis 0,8m | vnt. | 1 |  |

  - Nuotekų siurblinės Nr. 29, Aušros g. 22, Domeikavos k., Kauno r. sav. darbų techninė užduotis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senų plieninių laiptų kartu su atitvarais demontavimas grotų patalpoje H-3 m, plotis 0,8m |  | Vnt. | 1 |  |
| 2. | Naujų laiptų kartu su atitvarais iš nerūdijančio plieno gamyba sumontavimas grotų patalpoje H-3 m, plotis 0,8m |  | vnt. | 1 |  |

  - Nuotekų siurblinės Nr. 5, Popieriaus g. 15, Kaunas darbų techninė užduotis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esamų medinių durų demontavimas | Vnt. | 1 |  |
| 2. | Esamų medinių langų demontavimas | Vnt. | 2 |  |
| 3 | Naujų plastikinių durų iš Aukštos klasės PVC profilių (5–7 kamerų) su dviejų stiklų paketų, profilio storis 70 – 85 mm, su užraktu, sumontavimas į angą 2070x900 | Vnt. | 1 |  |
| 4 | Naujų plastikinių langų Aukštos klasės PVC profilių (5–7 kamerų) su dviejų stiklų paketų, profilio storis 70 – 85 mm, su užraktu, varstomi sumontavimas į angas 890x880 | Vnt. | 2 |  |

  - Nuotekų siurblinės Nr. 13, Technikos g. 13, Kaunas, darbų techninė užduotis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esamų plieninių dvivėrių durų demontavimas, aukštis 5 m, plotis 2 m. |  | Vnt. | 1 |  |
| 2. | Naujų dvivėrių durų iš nerūdijančio plieno gamyba ir sumontavimas, aukštis 5m, plotis 2m. Durų apačioje sumontuoti varstomas dureles plotis 80cm, aukštis 20cm. |  | Vnt. | 1 |  |
| 3. | Plieninių laiptų ir aikštelės demontavimas |  | Vnt. | 1 |  |
| 4. | Naujos aikštelės su apsauginiais atitvarais iš cinkuotų plieninių grindų grotelių montavimas 3,1m x 1, 25m |  | Vnt. | 1 |  |
| 5. | Naujų laiptų iš cinkuotų plieninių grindų grotelių montavimas, 0,95m x 2,5 m |  | Vnt. | 1 |  |

  - Petrašiūnų VGĮ natrio hipochlorito dozavimo patalpos durų keitimas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esamų durų demontavimas | Vnt. | 1 |  |
| 2. | Naujų durų gaminimas ir montavimas | Vnt. | 1 |  |