Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas

SIŪLOMOS PREKĖS ATITIKIMO  TECHNINEI SPECIFIKACIJAI DEKLARACIJA

| Eil. Nr. | Reikalavimai parametrui | Tiekėjo siūloma Prekės išsami techninė specifikacija |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įrašyti konkrečią siūlomos prekės parametro reikšmę arba atitinka/neatitinka, arba taip/ne (atsižvelgiant į atitinkamą nurodymą) | Aiškiai nurodyti, kuriuose įrodančiuose dokumentuose (kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t) galima rasti šias charakteristikas |
| 1. | Naujas (neeksploatuotas) ratinis frontalinis krautuvas. Ne senesnis nei 2025 metų gamybos. |  |  |
| 2. | Krautuvas pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui nesiauresniame temperatūriniame intervale, kaip nuo -30°C iki +40°C, ir atitinkantis saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. |  |  |
| 3. | Krautuvas turi turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją (mašinų direktyvos 2006/42EB nuostatos), pagamintas laikantis ISO 9001, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų reikalavimų. |  |  |
| 4. | Krautuvo variklis - dyzelinis, ne mažiau 6 cilindrų, paleidžiamas starteriu, aušinamas skysčiu. |  |  |
| 5. | Variklio galia ne mažesnė kaip 125 kW (standartinė galia iš gamyklos be papildomo programinio modifikavimo galiai sukelti, be galios padidinimo pagal SAE J1995 standartą arba lygiavertį). |  |  |
| 6. | Variklis turi atitikti ne žemesnį kaip „Euro 6“ arba „Stage V/Tier 5“ standartą (arba lygiavertį). |  |  |
| 7. | Maksimali keliamoji galia (statinė apkrova) stovint tiesiai ne mažiau 8 500 kg pagal ISO 14397-1:2007 standartą arba lygiavertį. |  |  |
| 8. | Bendras mašinos plotis (matuojama ties padangų išore) ne daugiau 2550 mm. |  |  |
| 9. | Krautuvo išorinis apsisukimo diametras , vertinant ties padangų išore – ne daugiau kaip 5500 mm. |  |  |
| 10. | Krautuvo aukštis su švyturėliais ir kitais atsikišusiais elementais – ne daugiau kaip 3 800 mm |  |  |
| 11. | Bendras darbinis svoris - ne mažiau 13 200 kg. (be kaušo ir greitosios jungties). |  |  |
| 12. | Maksimalus kėlimo aukštis ties kaušo tvirtinimo kaiščiu ne mažiau 3850 mm. |  |  |
| 13. | Strėlės, kaušo ir kt. prikabinamos įrangos valdymas „Joystick“ tipo sistema (reguliavimo svirtis kabinoje). |  |  |
| 14. | Automatinė kaušo grįžimo į kasimo padėtį sistema. |  |  |
| 15. | Strėlės su kaušu siūbavimų slopinimo (amortizavimo) sistema. |  |  |
| 16. | Elektroniškai valdoma hidrostatinė arba hidrodinaminė transmisija. |  |  |
| 17. | Maksimalus greitis priekine ir galine eiga ne mažiau kaip 40 km/val. |  |  |
| 18. | Automatinis priekinės ir galinės ašies diferencialo užraktas arba riboto praslydimo diferencialas, traukos kontrolės ar ratų praslydimo valdymo sistema. |  |  |
| 19. | Ratų sukibimo automatinė sistema, neleidžianti ratams prasisukti. |  |  |
| 20. | Ratų sparnai prailginti pilnai uždengiantis ratų plotį. |  |  |
| 21. | Hidraulinė kėlimo mechanizmo pavara jautri apkrovai (kintamo našumo apkrovai jautrus siurblys su srauto kompensavimo mechanizmu). |  |  |
| 22. | Ne mažiau kaip 2 poros hidraulinių linijų su greito jungimo movomis ir valdymu iš operatoriaus darbo vietos (greitai kaušo keitimo jungčiai ir hidrauliniams priedams (padargams) valdyti).Elektrinis skirstytuvas padargo antrajai funkcijai valdyti (hidraulinės šluotos pakreipimui). |  |  |
| 23. | Automatinė centrinio tepimo sistema. |  |  |
| 24. | Radiatoriaus automatinis dulkių išpūtimas įjungiant ventiliatoriaus sparnuotės reversą. |  |  |
| 25. | Transportavimo žibintai su ilgųjų ir trumpųjų šviesų funkcija. |  |  |
| 26. | Papildomi LED žibintai, didelio ryškumo, ne mažiau kaip 4 vnt. krautuvo priekyje, sumontuoti aukščiau nei kaušas, užtikrinantys gerą apšvietimą atliekant krovos darbus tamsiu paros metu. Su galimybe keisti apšvietimo kampą; |  |  |
| 27. | LED darbinių žibintų komplektas gale, ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |
| 28. | Krautuvo kabina uždara, hermetiška, užrakinama su slėgine apsauga nuo dulkių. |  |  |
| 29. | Kabinoje įrengta automatinė klimato kontrolės sistema su šildymu ir vėsinimu (sumontuota krautuvo gamintojo gamykloje). |  |  |
| 30. | Kabina izoliuojanti garsą, su apsaugos nuo apvirtimo konstrukcija, atitinkanti ISO 3471 (ROPS), ISO 3449 (FOPS) arba lygiaverčius standartus. |  |  |
| 31. | Elektra šildomas galinis kabinos langas arba lygiavertis galinio stiklo aprasojimo bei apledėjimo šalinimo sprendinys. |  |  |
| 32. | Priekinis ir galinis stiklo valytuvai su apiplovimo mechanizmais. Reguliuojamas priekinio stiklo ventiliavimas, išorinių galinio vaizdo veidrodėlių pašildymas. |  |  |
| 33. | Platforma operatoriaus palipimui priekinio lango nuvalymui arba lygiavertis gamintojo numatytas saugaus priėjimo prie priekinio stiklo sprendinys. |  |  |
| 34. | Skydelis nuo saulės ant priekinio stiklo. |  |  |
| 35. | Šildomi, elektra reguliuojami, išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |  |
| 36. | Plataus matymo kampo veidrodėliai išorės matymui kabinos viduje abejose pusėse. |  |  |
| 37. | Operatoriaus sėdynė amortizuojama su oro pagalve (kompresoriumi), šildoma, vėdinama, reguliuojama visomis kryptimis su saugos diržu. Strėlės valdymo vairalazdė juda kartu su operatoriaus sėdyne. |  |  |
| 38. | Garso lygis operatoriaus kabinos viduje ne daugiau 68 dB(A) pagal ISO 6396:2008 standartą arba lygiavertį. |  |  |
| 39. | Vairavimas vairu. |  |  |
| 40. | Vairo padėties reguliavimas (aukštis, posvyrio kampas) arba vairo posvyrio reguliavimas derinamas su reguliuojamo aukščio operatoriaus sėdyne. |  |  |
| 41. | Krautuvo darbo bei gedimų ir diagnozavimo sistema lietuvių kalba, su multifunkciniu displėjumi operatoriaus kabinoje. |  |  |
| 42. | Telemetrinė sistema, skirta stebėti krautuvo darbą ir įrangos parametrus, gedimų pranešimus realiu laiku. |  |  |
| 43. | Garsinis signalas. |  |  |
| 44. | Atbulinės eigos garsinis signalas. |  |  |
| 45. | Atbulinės eigos vaizdo kamera su spalvotu monitoriumi kabinoje, automatiškai įsijungianti įjungus atbulinę pavarą. |  |  |
| 46. | Skaitmeninis moto valandų skaitiklis. |  |  |
| 47. | Masės išjungėjas, skirtas nutraukti akumuliatorių srovę. Krautuvo įrangos sistema privalo turėti autonominį maitinimą, nepriklausomą nuo pagrindinių akumuliatorių, kad neišsitrintų parametrai ir informacija, kuomet išjungiama masė. |  |  |
| 48. | Avarinio variklio stabdymo mygtukas – ne mažiau kaip 1 vnt., kad viduje arba išorėje esantis asmuo galėtų lengvai ir greitai išjungti variklį. |  |  |
| 49. | Ergonomiškos įlipimo į kabiną kopėtėlės ir turėklai. |  |  |
| 50. | Degalų bako talpa ne mažesnė kaip 190 litrų, su užraktu. |  |  |
| 51. | Degalų užpylimo anga turi būti lengvai ir saugiai pasiekiama nuo žemės paviršiaus, kad pilant degalus nereikėtų lipti ant krautuvo ar pakylos. |  |  |
| 52. | Padangos pneumatinės, radialinės, industriniu protektoriumi L3 tipo (arba lygiaverčiu), turinčios gerą sukibimą su asfaltu, purvu ir sniegu. |  |  |
| 53. | Oranžinės spalvos LED švyturėlis ne mažiau kaip 1 vnt. ant kabinos. |  |  |
| 54. | Tempimo kilpos krautuvo priekyje ir gale. |  |  |
| 55. | Ne mažiau kaip 1 vnt. 12 voltų, arba USB ar USB C tipo lizdas operatoriaus kabinoje. |  |  |
| 56. | Greita hidraulinė įrangos (kaušo ir kt. įrangos) keitimo jungtis, atitinkanti ISO 23727 arba lygiavertį standartą, su valdymu iš kabinos, įgalinanti prijungti ir valdyti jau Perkančiojo subjekto turimus du gamintojo UFO kaušus (vienas originalus, antrasis modifikuotas-pridedamos nuotraukos(TS 2 priedas)), padidinto siekio, su papildomais vertimo cilindrais kaušo šonuose, greito keitimo, rakinamas hidrauliniu užraktu, 7,0 m3 talpos su tiesia prisukama kasimo briauna. Kaušai skirti lengvoms medžiagoms (Techninės specifikacijos 1 priedas). | Tiekėjas pasirenka ir nurodo ar siūloma Prekė tinka Perkančiojo subjekto turimam: UFO originaliam kaušui / UFO modifikuotam kaušui / abiem kaušams. |  |

__________________________							__________________					______________________

(Pareigos)								(Parašas)							(Vardas, Pavardė)