TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS GARO TURBINOS (TIPAS KT8-580) APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS 26-02 / PROCUREMENT NO. 26-02 OF MAINTENANCE AND REPAIR SERVICE OF A STEAM TURBINE (TYPE KT8-580) OF THE COMBINED HEAT AND POWER PLANT

Pirkimo dokumentų 1 priedas

Annex No.1 to the Procurement documents

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA / TECHNICAL SPECIFICATION

1 Lentelė / Table 1

| Paslaugos pavadinimas | Name of the service |
| --- | --- |
| Turboagregato aptarnavimas po 14 metų eksploatacijos pagal gamintojo techninio aptarnavimo planą: - Turbinos aptarnavimo darbai: - Purkštuku grupės vožtuvai - Abiejų servo vožtuvų kapitalinis remontas - Alyvos sistema: - Sistemos praplovimas; - Alyvos pakeitimas. - Ataskaitos pateikimas: - Turbinos aptarnavimo ataskaita; | Turboagregate service after 14 years of operation according to the manufacturer's maintenance plan: - Turbine service works: - Nozzle group valves: - Both Servo valves overhaul. - Oil system: - System flushing - Oil change. - Reports: - Turbine service report; |

2 Lentelė / Table 2

| Rangovo tiekiamos detalės pavadinimas | Name of the part supplied by the Contractor |
| --- | --- |
| Atsarginės ir besidėvinčios dalys ir jų komplektai: - Turbininė sintetinė alyva 2061 l - Alyva sistemos praplovimui 840 l | Spare and wearing parts and their kits: - Synthetic turbine Oil 2061 liter - Oil for flushing the system 840 liter |

3 Lentelė / Table 3

| Užsakovo turimos atsarginės detalės pavadinimas | Name of spare part held by the Customer |
| --- | --- |
| - Turbinos atsarginės dalys: 1 vnt. Greičio jutiklis, tipas: A5S07B120, gamintojas: Braun; 1 vnt. Radialinis / ašinis guolis; 1 vnt. Radialinis guolis; 1 vnt. Valdymo vožtuvų grupė ø75mm; 1 vnt. Sandarinimo komplektas 3xK80x-4xK80-K80S; 1 vnt. Uždaromasis vožtuvas; 1 vnt. Sandarinimo komplektas K80S-K80-2xK80S-3xK80-K80S; 4 vnt. Filtras 110.260; 1 vnt. Traukos filtras išmetamam orui BMC 1". - Pavarų dėžės atsarginės dalys: 200L turbinos alyvos AGIP OTE GT-46; klampumas esant 40oC - 45 mm2/s; klampumas esant 100oC - 7,09 mm2 / s; klampos indeksas 116 pliūpsnio temperatūra 230oC; užšalimo temperatūra -15oC; tankis esant 15oC, 0,856; 2 vnt. BG vibracijos jutiklis Tipas: KS80D 110204 / M12, gamintojas: Metra, jautrumas: 100mV / g +/- 5%; 1 vnt. Vibracijos monitorius M12; 1 vnt. Slėgio jutiklis su indikatoriumi, tipas: ME20.H.2.N100, gamintojas: Jueneamann, matavimo diapazonas: 0–40 bar, skersmuo: ø100mm; 1 vnt.. Slėgio jutiklis su indikatoriumi, tipas: ME20.H.2.N100, gamintojas: Jueneamann, matavimo diapazonas: -1-3bar, skersmuo: ø100mm. - Generatoriaus atsarginės dalys: 1 vnt. NDE guolio įdėklas, tipas: 14-160; 3 vnt. DE guolio įdėklas, tipas: 14-180; 1 vnt. Generatoriaus guolių sandarikliai; 1 vnt. Įžeminimo šepetėlių rinkinys; 3 vnt. Įžeminimo šepetėlio laikiklis; 1 vnt. Šildytuvų komplektas; 1 vnt. NDE guolis PT100, tipas: PT100; 1 vnt. DE guolis PT100, tipas: PT100; 2 vnt. Oro temperatūros jutiklis, tipas: PT100; 3 vnt. Srovės transformatoriai, tipas: ACD-12 (2 antriniai); 1 vnt. Įtampos transformatorius, tipas: VXL-12; 1 vnt. Srovės transformatorius, tipas: ACD-12 (1 pirminis); 6 vnt. Generatoriaus diodai, tipas: D61-250-32-N0-ABH, gamintojas: Kubara Lamina; 6 vnt. Generatoriaus diodai, tipas: D61-250-32-R0-ABH, gamintojas: Kubara Lamina. | - Spare parts for turbine: 1 pcs. Speed sensor, type: A5S07B120, manufacturer: Braun; 1 pcs. Radial / axial bearing; 1 pcs. Radial bearing; 1 pcs. Group of control valves ø75mm; 1 pcs. Sealing kit 3xK80x-4xK80-K80S; 1 pcs. Cut-off valve; 1 pcs. Sealing kit K80S-K80-2xK80S-3xK80-K80S; 4 pcs. Filter 110.260; 1 pcs. Traction filter for exhaust air BMC 1". - Spare parts for the gearbox: 200L Turbine oil AGIP OTE GT-46; viscosity at 40oC - 45 mm2/s ; viscosity at 100oC - 7,09 mm2/s; viscosity index 116 flash point 230oC; freezing point -15oC; density at 15oC 0,856; 2 pcs. BG vibration sensor, type: KS80D 110204/M12, manufacturer: Metra, sensitivity : 100mV/g +/-5%; 1 pcs. Vibration monitor M12; 1 pcs. Pressure sensor with indicator, type: ME20.H.2.N100, manufacturer: Jueneamann, measuring range: 0-40bar, diameter: ø100mm; 1 pcs. Pressure sensor with indicator, type: ME20.H.2.N100, manufacturer: Jueneamann, measuring range: -1-3bar, diameter: ø100mm. - Spare parts for generator: 1 pcs. NDE Bearing insert, type: 14-160; 3 pcs. DE Bearing insert, type: 14-180; 1 pcs. Generator Bearing seals; 1 pcs. Earthing brush set; 3 pcs. Earthing brush holder; 1 pcs. Heaters kit; 1 pcs. NDE bearing, type: PT100; 1 pcs. DE bearing, type: PT100; 2 pcs. Air type: PT100; 3 pcs. Current transformers, type: ACD-12 (2 secondary); 1 pcs. Voltage transformer: type: VXL-12; 1 pcs. Current transformer, type: ACD-12 (1 primary); 6 pcs. Generator diodes, type: D61-250-32-N0-ABH, manufacturer: Kubara Lamina; 6 pcs. Generator diodes, type: D61-250-32-R0-ABH, manufacturer: Kubara Lamina. |

_____________________________________