1 priedas

SPECIALIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGYJIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – specialiosios transporto priemonės, 4 vnt. (toliau – Transporto priemonės arba automobilis). Pirkimo objekto techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių:

I. Transporto priemonės techninė specifikacija;

II. Transporto priemonės įrangos ir jos įrengimo techninė specifikacija.

2. Bendras Transporto priemonių pristatymo terminas negali būti ilgesnis kaip 9 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos):

2.1. Transporto priemonės (su bazine komplektacija) per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos - turi būti atlikta valstybinė registracija (Savininko vardu) bei pirma techninė apžiūra Lietuvoje, jos turi būti apdraustos privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. Transporto priemonės pateikiamos užregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2. Transporto priemonės turi būti įrengtos pagal šios techninės specifikacijos (II. Transporto priemonės įrangos ir jos įrengimo techninė specifikacija) reikalavimus, kartu su dokumentais (transporto priemonių registravimo pažymėjimu, valstybinės techninės apžiūros talonu, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisu, kuris turi galioti ne mažiau kaip vieną mėnesį nuo perdavimo dienos, ir kt.) per likusius 3 mėnesius nuo Transporto priemonių registracijos ir pirmos techninės apžiūros Lietuvoje.

3. Pristatymo adresas – Vilnius.

4. Transporto priemone (su bazine komplektacija) laikoma transporto priemonė, kuriai atlikta valstybinė registracija Lietuvos transporto saugos administracijos vardu, pirmoji privalomoji techninė apžiūra, sudarytas privalomasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir kuri perduodama Užsakovui specialiosios įrangos, apipavidalinimo ir kitų pagal šią techninę specifikaciją numatytų papildomų elementų įrengimui.

5. Reikalavimai tiekėjams – Tiekėjas turi  turėti teisę tiekti siūlomą transporto priemonę Lietuvos Respublikoje ir užtikrinti garantinį aptarnavimą bei gamintojo garantijos galiojimą.

I. SPECIALIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Savybės | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automobilio rūšis | Krovininis automobilis N1 |
| 2 | Kėbulo tipas | Furgono tipo uždaro kėbulo transporto priemonė arba lygiavertis konstrukcinis sprendimas, pritaikytas specialiosios paskirties kontrolės funkcijoms vykdyti. |
| 3 | Transporto priemonės bendras ilgis, mm | Iki 5500 mm |
| 4 | Transporto priemonės plotis, mm (be išorinių veidrodėlių) | Iki 2050 mm |
| 5 | Transporto priemonės aukštis, mm | Automobilio aukštis, be sumontuotų švyturėlių ir darbo zonos apšvietimo žibintų ne didesnis kaip 2400 mm |
| 6 | Leistina bendra masė, t | 6.1. Ne daugiau kaip 3,5 t. 6.2. Transporto priemonės keliamoji galia turi būti pakankama ne mažiau kaip 4 asmenims (įskaitant vairuotoją) ir ne mažiau kaip 300 kg papildomos įrangos bei krovinio transportavimui. |
| 7 | Automobilio pagaminimas | Automobilis turi būti naujas, nenaudotas iki perdavimo Administracijai neįregistruotas Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje, išskyrus registravimo veiksmus, būtinus įregistruoti Lietuvos Respublikoje Administracijos vardu. |
| 8 | Vairas, vairo mechanizmo stiprintuvas | 8.1. Automobilyje turi būti vairo mechanizmo stiprintuvas. 8.2. Vairas turi būti reguliuojamas aukščio ir išilginės padėties kryptimis. 8.3. Vairas turi būti daugiafunkcis, su integruotais garso, ryšio ir (ar) transporto priemonės valdymo mygtukais. 8.4. Vairas turi būti aptrauktas oda arba lygiaverte dėvėjimuisi atsparia medžiaga. |
| 9 | Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui | Automobilyje turi būti ne mažiau kaip vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės bei šoninės saugos oro pagalvės. |
| 10 | Aktyvios saugos sistemos | Transporto priemonėje turi būti įrengtos šios aktyvios saugos sistemos: • avarinio stabdymo sistema; • eismo juostos palaikymo arba įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema; • vairuotojo nuovargio atpažinimo arba perspėjimo sistema; • galinio vaizdo kamera arba parkavimo sistema su vaizdo funkcija; • greičio ribojimo ženklų atpažinimo arba greičio perspėjimo sistema. Leidžiama siūlyti lygiavertes gamintojo sistemas, turinčias analogišką funkcionalumą. |
| 11 | Saugos diržai sėdynėms | 11.1. Visose automobilio sėdimose vietose turi būti įrengti tritaškiai saugos diržai, atitinkantys Europos Sąjungos ir transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimus. 11.2. Saugos diržai turi būti sumontuoti pagal transporto priemonės gamintojo numatytą konstrukciją ir teisės aktų reikalavimus. |
| 12 | Stabdžių ir važiavimo saugos sistemos | Automobilyje turi būti: • stabdžių antiblokavimo sistema (ABS); • antislidimo sistema (ASR arba lygiavertė); • elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP / ESC arba lygiavertė); • pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema; • pastovaus greičio palaikymo sistema (Cruise control); • avarinio stabdymo sistema arba lygiavertė aktyvios saugos sistema. |
| 13 | Priekiniai rūko žibintai / posūkio apšvietimas | 13.1. Automobilyje turi būti priekiniai rūko žibintai arba lygiavertė gamintojo priekinio papildomo apšvietimo sistema. 13.2. Turi būti įrengta posūkio / manevravimo apšvietimo funkcija arba lygiavertė sistema. |
| 14 | Šviesos ir matomumo užtikrinimo priemonės | 14.1. Automobilyje turi būti gamyklinės (arba tiekėjo sumontuotos, nepažeidžiančios transporto priemonės gamintojo garantijos ir atitinkančios saugos reikalavimus) LED dienos važiavimo šviesos. 14.2. Priekinis stiklas turi būti šildomas arba turi būti įrengta lygiavertė greito priekinio stiklo atitirpinimo ir aprasojimo šalinimo sistema. |
| 15 | Purvasaugiai | Automobilis turi būti komplektuojamas su priekiniais ir galiniais purvasaugiais. |
| 16 | Guminiai kilimėliai vairuotojo ir keleivių vietose | Turi būti modelį atitinkantys guminiai kilimėliai vairuotojo ir priekinio keleivio vietose. |
| 17 | Kėbulo spalva, apipavidalinimas | Kėbulo spalva – balta. Bamperiai turi būti kėbulo spalvos, kad būtų užtikrintas vientisas transporto priemonės apipavidalinimas pagal Lietuvos transporto saugos administracijos Vizualinės komunikacijos vadovą. |
| 18 | Kėbulo apipavidalinimas | Automobilio apipavidalinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos transporto saugos administracijos „Vizualinės komunikacijos vadovu“. Tiekėjas turi paruošti apipavidalinimo maketus, juos suderinti su Lietuvos transporto saugos administracijos atstovu. Apipavidalinimas atliekamas parenkant tinkamas medžiagas ir darbų atlikimo metodiką, pritaikytas automobilių eksploatavimo sąlygoms. Apipavidalinimo darbams suteikiamas ne mažesnis nei 2 metų garantinis laikotarpis. |
| 19 | Variklis | 19.1. Degalų rūšis – dyzelinas. 19.2. Galia – ne mažesnė kaip 110 kW (150 AG). 19.2. Didžiausias sukimo momentas – ne mažesnis kaip 340 Nm. |
| 20 | Pavarų dėžė | Automobilis turi būti su automatine pavarų dėže arba lygiaverte automatizuota transmisija. |
| 21 | Durelės | 21.1. Automobilis turi turėti vairuotojo ir priekinio keleivio duris bei ne mažiau kaip vienas šonines slankiąsias keleivių / darbo skyriaus duris dešinėje pusėje su langu. 21.2. Transporto priemonės galinė dalis turi būti pritaikyta techninėje specifikacijoje numatytos specialiosios įrangos, įskaitant informacinę švieslentę ir CD-600 įrangą arba lygiavertę įrangą, montavimui. 21.3. Galinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip vienas langas. Keleivių / darbo skyriuje turi būti ne mažiau kaip du langai. Leidžiami lygiaverčiai konstrukciniai sprendimai. |
| 22 | Bazinio automobilio vietų skaičius (su vairuotojo vieta) | Ne mažiau kaip 4 (vairuotojo plius keleivių). Automobilis registruojamas ne mažiau kaip 4 sėdimųjų vietų. |
| 23 | Darbo vietos keleivių / darbo skyriuje | Keleivių (darbo) skyriuje turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi darbo vietos pareigūnams. Papildomai turi būti numatyta vieta tikrinamam asmeniui. |
| 24 | Kėbulo stiklų įrengimas ir tamsinimas | 24.1.1 Tonuoti priekinių durelių šoniniai stiklai ir priekinis stiklas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus (šviesos laidumas ne mažiau kaip 70 proc.). 24.2. Tonuoti keleivių / darbo skyriaus šoniniai stiklai (įskaitant stumdomų durų bei galinius šoninius stiklus), šviesos laidumas nuo 10 iki 20 proc. 24.3. Tonuotas galinių durų stiklas, šviesos laidumas nuo 5 iki 10 proc. 24.4. Už galinių durų stiklo montuojamos švieslentės transliuojami užrašai turi būti aiškiai matomi iš išorės. Toje stiklo dalyje, kur montuojama švieslentė, leidžiamas gamintojo numatytas arba specialiai pritaikytas sprendimas, užtikrinantis tinkamą informacijos matomumą. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 25 | Priekinių durelių šoniniai stiklai (vairuotojo ir keleivio) | 25.1. Turi būti valdomi elektra. 25.2. Vairuotojo pusėje turi būti numatyta galimybė valdyti abiejų priekinių durelių langus. |
| 26 | Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai | 26.1. Turi būti šildomi, reguliuojami elektra ir elektra užlenkiami. 26.2. Šoninių lauko galinio vaizdo veidrodėlių korpusai turi būti kėbulo spalvos. |
| 27 | Danga (grindys) | 27.1. Darbo / keleivių skyriaus grindų danga turi būti įrengta iš neslidžios, drėgmei, purvui, valymo priemonėms ir mechaniniam dėvėjimuisi atsparios medžiagos. 27.2. Danga turi būti lengvai valoma, pritaikyta intensyviam eksploatavimui ir įrengta vientisai arba su minimaliu sujungimų skaičiumi. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 28 | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: | Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 arba pasiūlymo pateikimo dieną galiojantį griežtesnį Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytą išmetamųjų teršalų standartą. |
| 29 | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | 29.1. Automobilyje turi būti įrengta automobilio statymo pagalbos sistema su davikliais priekyje ir gale bei galinio vaizdo kamera. 29.2. Turi būti įrengta aklosios zonos stebėjimo sistema arba lygiavertis techninis sprendimas, perspėjantis vairuotoją apie transporto priemones aklojoje zonoje. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 30 | Salono šildymas ir vėdinimas | 30.1. Automobilyje turi būti įrengta automatinė klimato kontrolės sistema. 30.2. Vairuotojo ir keleivių / darbo skyriuje turi būti užtikrintas efektyvus šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 31 | Garso sistema | 31.1. Turi būti įrengta gamyklinė (arba tiekėjo sumontuota, nepažeidžianti transporto priemonės gamintojo garantijos ir atitinkanti saugos reikalavimus) multimedijos ir garso sistema su AM/FM radiju, ne mažiau kaip 4 garsiakalbiais, laisvų rankų įranga ir belaidžiu ryšiu („Bluetooth“). 31.2. Sistema turi palaikyti mobiliųjų įrenginių integraciją („Android Auto“, „Apple CarPlay“ arba lygiavertį sprendimą) bei turėti ne mažiau kaip vieną USB jungtį. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 32 | Elektros energijos įranga | 32.1. Transporto priemonėje turi būti įrengta papildomos elektros energijos sistema, užtikrinanti ne mažiau kaip 8 valandų darbo laiką naudojant visą transporto priemonėje įrengtą darbo ir specialiąją įrangą be transporto priemonės variklio veikimo. 32.2. Sistema turi užtikrinti atskirą specialiosios įrangos maitinimą ir apsaugą nuo transporto priemonės starterinio akumuliatoriaus iškrovimo. 32.3. Papildomos elektros energijos sistemos talpa turi būti ne mažesnė kaip 150 Ah arba lygiavertė energijos talpa, užtikrinanti šiame punkte nustatytą sistemos veikimo laiką. 32.4. Tiekėjas turi pateikti papildomos elektros energijos sistemos veikimo laiko ir energijos poreikio skaičiavimus, pagrindžiančius atitiktį šio punkto reikalavimams. 32.5. Turi būti įrengtas papildomos elektros energijos sistemos įkrovos lygio indikatorius, matomas vairuotojui arba keleivių (darbo) skyriuje. 32.6. Elektros energijos sistema turi būti pritaikyta visų komplektuojamų įrenginių maitinimui ir užtikrinti jų veikimą transporto priemonei stovint. 32.7. Įranga turi būti sumontuota techninei priežiūrai prieinamoje vietoje ir saugiai pritvirtinta prie transporto priemonės konstrukcijų. 32.8. Papildomos elektros energijos sistemos išdėstymas turi būti pateiktas Užsakovui suderinti transporto priemonės įrengimo schemoje (vizualizacijoje) prieš pradedant montavimo darbus. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 33 | Užraktas | 33.1. Turi būti įrengta centrinio užrakto sistema su nuotoliniu valdymu visoms automobilio durims. 33.2. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 automobilio raktai arba lygiaverčiai valdymo įrenginiai. 33.3. Automobilyje turi būti įrengta gamyklinė (arba tiekėjo sumontuota, nepažeidžianti transporto priemonės gamintojo garantijos ir atitinkanti saugos reikalavimus) apsaugos sistema ir imobilizatorius. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 34 | Ratai | Lengvojo lydinio ratlankiai, ne mažesni kaip 16 colių, su gamintojo transporto priemonei numatytomis padangomis. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 35 | Papildomas ratų komplektas | 35.1. Kiekvienam automobiliui turi būti komplektuojamas papildomas žieminių padangų komplektas, sumontuotas ant atskirų lengvojo lydinio ratlankių. 35.2. Ratų komplektas turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 36 | Padangos remonto komplektas ir įrankiai | 36.1. Automobilis turi būti komplektuojama gamintojo numatytu padangos remonto komplektu su oro kompresoriumi. 36.2. Komplektas turi būti tinkamas laikino padangos sandarumo atkūrimui ir padangos pripūtimui eksploatacijos vietoje. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 37 | Privaloma saugos ir avarinė įranga | 37.1. Transporto priemonė turi būti komplektuojama teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiu pirmosios pagalbos rinkiniu, gesintuvu, avariniu sustojimo ženklu, šviesą atspindinčia liemene ir kitomis teisės aktuose privalomomis priemonėmis bei įranga. 37.2. Priemonės turi būti patogiai pasiekiamos ir saugiai pritvirtintos transporto priemonėje. |
| 38 | Švyturėliai, garsinė signalizacija ir švieslentė | 38.1. Švyturėliai: 38.1.1. Transporto priemonėje turi būti įrengta mėlynos spalvos LED švyturėlių sistema, užtikrinanti ne mažesnį kaip 360° matomumą ir atitinkanti JT EEK R65 reikalavimus. 38.1.2. Švyturėlių sistema turi būti integruota į transporto priemonės konstrukciją ir suderinta su kita papildoma įranga. 38.1.3. Švyturėlių sistemos (stogo švyturėlių juostos) matomoje dalyje turi būti integruotas arba aiškiai pažymėtas užrašas „LTSA“. Užrašas turi būti aiškiai matomas dienos ir nakties metu, atsparus atmosferos poveikiui ir UV spinduliams. Tamsiuoju paros metu užrašas turi būti apšviečiamas arba šviesti įjungus transporto priemonės gabaritinius žibintus. Užrašo vieta, dydis ir techninis sprendimas derinami su Užsakovu rengiant transporto priemonės įrengimo schemą (vizualizaciją). 38.1.4. Transporto priemonės priekinėje dalyje (priekinėse grotelėse arba kitoje tinkamoje vietoje) turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 mėlynos spalvos LED signaliniai žibintai, užtikrinantys gerą matomumą iš priekio. 38.1.5. Turi būti įrengta garsinė signalizacija, atitinkanti teisės aktų reikalavimus ir užtikrinanti ne mažesnį funkcionalumą, su valdymo pultu ir mikrofonu. 38.1.6. Visa išorinė įranga turi būti atspari atmosferos poveikiui, drėgmei, vibracijai ir UV spinduliams. 38.2. Švieslentė: 38.2.1. Transporto priemonės galinėje dalyje turi būti įrengta LED švieslentė, skirta eismo dalyviams informuoti. 38.2.2. Švieslentė turi būti valdoma iš vairuotojo vietos valdymo pultu arba ekranu, turėti galimybę keisti rodomus užrašus ir užtikrinti aiškų matomumą dienos ir nakties sąlygomis. 38.2.3. Raidžių aukštis ne mažesnis kaip 85 mm. 38.2.4. Švieslentėje turi būti galimybė iš anksto įrašyti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų tekstinių pranešimų. 38.2.5. Švieslentės įrengimo vieta ir konstrukciniai sprendiniai turi būti suderinti su pasirinktu galinių durų tipu bei netrukdyti transporto priemonės eksploatavimui. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 39 | Lauko darbo zonos apšvietimas | 39.1. Transporto priemonėje turi būti įrengtas papildomas LED darbo zonos apšvietimas, užtikrinantis pakankamą transporto priemonės šonų ir galinės dalies apšvietimą tamsiuoju paros metu. 39.2. Apšvietimas turi sudaryti galimybę saugiai vykdyti kontrolės veiksmus šalia transporto priemonės. 39.3. Turi būti įrengti ne mažiau kaip: po vieną LED darbo žibintą kiekvienoje transporto priemonės pusėje; ne mažiau kaip vienas LED darbo žibintas galinėje transporto priemonės dalyje. 39.4. Žibintai turi būti integruoti į transporto priemonės konstrukciją ir suderinti su kita papildoma įranga. 39.5. Lauko darbo zonos apšvietimo įranga turi būti ne žemesnės kaip IP67 apsaugos klasės, atspari drėgmei, dulkėms, vibracijai, UV spinduliams ir mechaniniam poveikiui. 35.6. Šviesos spalvinė temperatūra: 4500–6000 K. 35.7. Apšvietimas turi užtikrinti tolygų darbo zonos apšvietimą ir neakinti eismo dalyvių. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 40 | Kėbulo apsauga po įrangos montavimo | 40.1. Transporto priemonės papildomos įrangos montavimo metu pažeistos, gręžtos, pjautos ar kitaip modifikuotos kėbulo vietos turi būti papildomai apsaugotos nuo korozijos, naudojant gamintojo rekomenduojamas arba lygiavertes antikorozines priemones. 40.2. Atlikti darbai neturi bloginti transporto priemonės eksploatacinių savybių ar gamintojo numatytos apsaugos nuo korozijos. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 41 | Automobilio komplektacija ir dokumentai | 41.1. Automobiliai turi būti sukomplektuoti taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir būtų tinkami eksploatuoti pagal paskirtį. 41.2. Perdavimo Užsakovui metu automobiliai turi būti įregistruoti Lietuvos transporto saugos administracijos vardu, jiems turi būti atlikta privalomoji techninė apžiūra ir sudarytas privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. 41.3. Draudimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo transporto priemonės įregistravimo Lietuvos transporto saugos administracijos vardu dienos. 41.4. Kartu su automobiliais turi būti pateikti transporto priemonių registracijos dokumentai, techninės apžiūros dokumentai, draudimo dokumentai, eksploatavimo (naudojimo) vadovai, garantinės priežiūros ir aptarnavimo dokumentai bei kita transporto priemonės eksploatacijai reikalinga dokumentacija. 41.5. Jei po papildomos įrangos įrengimo pagal teisės aktų reikalavimus reikalingi papildomi patvirtinimai, sertifikatai ar dokumentai, tiekėjas privalo juos pateikti. |
| 42 | Papildoma komplektacija ir dokumentacija | 42.1. Su transporto priemonėmis turi būti pateiktos visų papildomai įrengtų sistemų ir įrangos techninės schemos, elektros instaliacijos schemos, naudojimo instrukcijos, techniniai aprašymai, sertifikatai (jei taikoma) ir kita eksploatavimui bei aptarnavimui reikalinga dokumentacija. 42.2. Turi būti pateikta informacija apie papildomos įrangos įrengimo vietas, prijungimo sprendinius ir naudojamus komponentus. 42.3. Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba. |
| 43 | Techninė priežiūra | 43.1 Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo nustatytą techninę priežiūrą ir garantinį aptarnavimą Lietuvos Respublikoje. 43.2. Automobilio gamintojo autorizuoti techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikėjai arba įgalioti atstovai turi veikti ne mažiau kaip 4 skirtinguose Lietuvos Respublikos miestuose, įskaitant Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir bent vieną iš šių miestų: Panevėžį, Šiaulius, Alytų, Marijampolę arba Uteną, arba ne didesniu kaip 10 km atstumu nuo šių miestų ribų. 43.3. Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas automobilio gamintojo rekomenduojamu periodiškumu ir tvarka. 43.4. Už techninio aptarnavimo paslaugas, kurios nepatenka į pasiūlymo apimtį ar garantinius įsipareigojimus, Užsakovas moka pagal tiekėjo arba įgalioto atstovo tuo metu galiojančius viešai skelbiamus paslaugų įkainius. 43.5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti informaciją apie autorizuotų atstovų ir techninio aptarnavimo vietų tinklą Lietuvoje. |
| 44 | Garantija | 44.1. Transporto priemonei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 200 000 km ridos arba 5 metų garantija (taikoma ta sąlyga, kuri sueina anksčiau). 44.2. Papildomai įrengtai specialiajai įrangai, įskaitant švyturėlius, švieslentę, garsinę signalizaciją, papildomą elektros energijos sistemą, darbo zonos apšvietimą, baldus, tvirtinimo elementus ir kitą specialiąją įrangą, turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija. 44.3. Kėbulo apsaugos nuo korozijos garantija – ne trumpesnė kaip 10 metų. 44.4. Dažų dangos garantija – pagal automobilio gamintojo nustatytas garantines sąlygas. 44.5. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo savo lėšomis organizuoti transporto priemonės ir (ar) specialiosios įrangos garantinį remontą, įskaitant transporto priemonės paėmimą iš Užsakovo, pristatymą į remonto vietą ir grąžinimą Užsakovui po remonto. 44.6. Tiekėjas privalo pradėti garantinio gedimo šalinimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos. 44.7. Garantinis gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių (pvz., atsarginių dalių tiekimo terminų) to padaryti neįmanoma. Tokiu atveju tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo raštu informuoti Užsakovą apie vėlavimo priežastis ir numatomą gedimo pašalinimo terminą. |

II. TRANSPORTO PRIEMONĖS ĮRANGOS IR JOS ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- |
| Vairuotojo skyrius (A): |  |
| 1 | - Vairuotojo sėdynė turi būti reguliuojama ne mažiau kaip pirmyn ir atgal, aukštyn ir žemyn, taip pat reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas. - Vairuotojo sėdynė turi turėti ranktūrį. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 2 | Vairuotojo kabinos abiejose duryse turi būti gamintojo įrengtos daiktadėžės (kišenės) integruotais laikikliais, pritaikytais ne mažesnės kaip 1,5 l talpos gėrimų buteliams. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 3 | 3.1. Vairuotojo informacinis skydelis ir borto kompiuteris turi pateikti ne mažiau kaip šią informaciją: transporto priemonės greitį, variklio sūkius, kuro lygį, variklio aušinimo skysčio temperatūrą (arba įspėjimą apie jos nukrypimą nuo normos), išorės temperatūrą, vidutines kuro sąnaudas bei numatomą nuvažiuojamą atstumą su likusiu kuro kiekiu. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 4 | 4.1. Transporto priemonėje turi būti įrengtas papildomos įrangos valdymo pultas ar valdymo modulis , skirtas valdyti švieslentę (-es), švyturėlius, garsinę signalizaciją, darbo zonos apšvietimą, papildomą salono apšvietimą, salono ventiliaciją ir kitą papildomai įrengtą įrangą. 4.2. Valdymo modulyje turi būti numatyti aiškiai pažymėti jungikliai ir (ar) būsenos indikatoriai. 4.3. Valdymo pulto (modulio) įrengimo vieta derinama su Užsakovu prieš pradedant montavimo darbus. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 5 | 5.1. Transporto priemonėje turi būti įrengta vaizdo registravimo sistema, užtikrinanti ne mažiau kaip transporto priemonės priekinės dalies, galinės dalies ir keleivių (darbo) zonos vaizdo fiksavimą. 5.2. Sistema turi turėti GPS funkciją, užtikrinti automatinį vaizdo įrašų išsaugojimą bei galimybę eksportuoti įrašus į išorinę laikmeną. 5.3. Vaizdo įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų. 5.4. Tiksli įrangos komplektacija, techniniai parametrai ir įrengimo vietos derinamos įrengimo metu. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 6 | 6.1. Virš kiekvienos darbo vietos (dviejų keleivių skyriuje ir vienos priekinėje keleivio vietoje) turi būti įrengtas individualus LED šviestuvas, užtikrinantis darbo vietos apšvietimą, atitinkantį galiojančių higienos normų reikalavimus. 6.2. Kiekvienas šviestuvas turi būti valdomas atskiru jungikliu arba papildomos įrangos valdymo pultu. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 7 | 7.1. Priekinėje keleivio vietoje turi būti įrengtas nešiojamojo kompiuterio laikiklis, pritaikytas ne mažesniam kaip 2 kg svorio kompiuteriui. 7.2. Laikiklis turi būti reguliuojamas ir užtikrinti saugų kompiuterio naudojimą transporto priemonei stovint bei saugų kompiuterio pritvirtinimą transporto priemonei judant. 7.3. Laikiklis turi būti lengvai nuimamas arba užlenkiamas, kad netrukdytų vairuotojo ir keleivio patekimui į transporto priemonę bei evakuacijai avariniu atveju. Arba lygiavertis sprendimas |
| Keleivių skyrius (B): |  |
| 8 | 8.1. Keleivių (darbo) skyriaus matmenys: vidinis aukštis – ne mažesnis kaip 1500 mm, darbo zonos ilgis – ne mažesnis kaip 1500 mm, plotis – per visą transporto priemonės plotį. 8.2. Darbo zona turi būti suprojektuota taip, kad joje būtų galima įrengti ne mažiau kaip dvi pilnavertes pareigūnų darbo vietas su darbo stalu ir užtikrintas patogus patekimas į darbo zoną per stumdomąsias šonines duris. 8.3. Krovinių skyrius turi būti projektuojamas taip, kad būtų racionaliai išnaudota likusi erdvė ir būtų numatytos vietos mobiliosioms svarstyklėms su išlyginamaisiais kilimėliais bei kitai kontrolės įrangai. Pateikta schema yra orientacinė ir skirta transporto priemonės funkciniam išdėstymui iliustruoti. Tiekėjas gali siūlyti kitokį vidaus išplanavimą, jeigu jis užtikrina ne mažesnį funkcionalumą ir atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 9 | 9.1. Keleivių (darbo) skyriuje turi būti įrengta gamyklinė arba papildoma šilumos ir garso izoliacija, užtikrinanti tinkamas darbo sąlygas visais metų laikais ir mažinanti iš išorės bei transporto priemonės konstrukcijų sklindantį triukšmą. 9.2. Izoliacijai naudojamos medžiagos turi būti atsparios drėgmei, pelėsiui ir eksploatacijos metu neprarasti savo savybių per visą garantinį laikotarpį. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 10 | 10.1. Keleivių (darbo) skyriaus kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durys, langų statramsčiai, durų vidinės pusės ir kt.) turi būti padengti tvirta, lengva, lengvai valoma, smūgiams, drėgmei ir mechaniniam nusidėvėjimui atsparia apdaila. 10.2. Apdailai naudojamos medžiagos turi būti pritaikytos intensyviam eksploatavimui transporto priemonėje ir išlaikyti eksploatacines savybes visą garantinį laikotarpį. 10.3. Vidaus apdailos elementai (įskaitant darbo stalą, sėdimąsias vietas, spinteles ir kitus baldus) turi būti įrengti be aštrių briaunų ir išsikišančių elementų. Kampai turi būti užapvalinti arba apsaugoti apsauginiais elementais, mažinančiais žmonių susižalojimo riziką. 10.4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti naudojamų apdailos medžiagų techninius aprašymus, patvirtinančius jų tinkamumą transporto priemonių vidaus įrengimui. 10.5. Apdailos elementai turi būti tvirtinami taip, kad eksploatacijos metu neatsilaisvintų, nebarškėtų ir nesukeltų papildomo triukšmo. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 11 | 11.1. Keleivių (darbo) skyriaus grindys turi būti įrengtos naudojant šilumos ir garso izoliaciją bei drėgmei atsparią tvirtą pagrindo plokštę, kurios storis ne mažesnis kaip 10 mm. 11.2. Grindų paviršius turi būti padengtas neslidžia, dilimui, drėgmei ir valymo priemonėms atsparia automobiline danga, pritaikyta intensyviam naudojimui. 11.3. Įlipimo laiptelio (jei jis numatytas bazinio automobilio komplektacijoje) horizontalūs ir vertikalūs paviršiai turi būti apsaugoti drėgmei ir mechaniniam poveikiui atspariomis medžiagomis. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 12 | Keleivių skyriaus papildomas vėdinimas ir šildymas 12.1. Keleivių (darbo) skyrius turi būti šildomas papildomai įrengtu autonominiu šildytuvu (Webasto tipo arba lygiaverčiu), naudojančiu tą pačią kuro rūšį kaip transporto priemonė. 12.2. Autonominis šildytuvas turi būti valdomas iš keleivių (darbo) skyriaus, bei turėti laikmatį ir nuotolinio įjungimo funkciją. Valdymo vieta derinama įrengimo metu. 12.3. Keleivių (darbo) skyriaus vėdinimas ir vėsinimas turi būti užtikrinamas gamykline arba papildomai įrengta oro kondicionavimo sistema, pritaikyta keleivių (darbo) skyriaus tūriui. 12.4. Keleivių (darbo) skyriuje turi būti įrengtos papildomos oro padavimo angos (ortakiai), užtikrinančios tolygų oro paskirstymą visoje darbo zonoje. 12.5. Oro kondicionavimo sistemos valdymas turi būti patogus ir lengvai prieinamas. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 13 | Keleivių (darbo) skyriaus sėdimosios vietos 13.1. Keleivių (darbo) skyriuje turi būti įrengtos 2 individualios sėdimos darbo vietos pareigūnams, skirtos naudoti tiek transporto priemonei važiuojant, tiek stovint. 13.2. Šios vietos turi būti įtrauktos į transporto priemonės registruojamų sėdimųjų vietų skaičių. 13.3. Sėdimosios vietos turi būti su tritaškiais saugos diržais ir įrengtos pagal transporto priemonių sėdimoms vietoms taikomus saugos, tvirtinimo ir tipo patvirtinimo reikalavimus. 13.4. Sėdimosios vietos turi būti paminkštintos, ergonomiškos, aptrauktos lengvai valoma ir dėvėjimuisi atsparia medžiaga. 13.5. Papildomai turi būti numatyta viena sėdimoji vieta tikrinamam asmeniui, skirta naudoti tik transporto priemonei stovint. Ši vieta neturi būti įtraukiama į transporto priemonės registruojamų sėdimųjų vietų skaičių. 13.6. Tikslūs sėdimųjų vietų matmenys ir išdėstymas derinami rengiant transporto priemonės įrengimo schemą / vizualizaciją. Arba lygiavertis sprendimas |
| 14 | 14.1. Keleivių (darbo) skyriuje turi būti įrengtas darbo stalas, pritaikytas ne mažiau kaip dviejų pareigūnų darbui. 14.2. Po stalu turi būti įrengtas ne mažiau kaip 3 ištraukiamų stalčių blokas. 14.3. Stalčiai turi turėti fiksavimo mechanizmus, neleidžiančius jiems atsidaryti transporto priemonei judant, ir būti pritaikyti ne mažesnei kaip 30 kg apkrovai. 14.4. Darbo vietoje turi būti numatyta atskira vieta spausdintuvui, kurios matmenys turi būti tinkami ne mažesniam kaip 370 × 270 × 200 mm spausdintuvui. 14.5. Spausdintuvas turi būti saugiai pritvirtinamas transporto priemonei judant ir patogiai naudojamas darbo metu. 14.6. Darbo stalo atsparumas apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 100 kg, o jo paviršius turi būti atsparus įbrėžimams, drėgmei ir valymo priemonėms bei lengvai valomas. 14.7. Visa įranga turi būti pritaikyta naudoti transporto priemonėse ir saugiai pritvirtinta prie transporto priemonės konstrukcijų. 14.8. Tiekėjas prieš montavimo darbus turi pateikti Užsakovui darbo vietos, stalčių sistemos ir spausdintuvo vietos išdėstymo schemą (vizualizaciją) suderinti. |
| 15 | 15.1. Visi stalai, stalčiai, lentynos, daiktadėžės ir kita salone sumontuota įranga turi turėti fiksavimo mechanizmus arba kitus techninius sprendinius, užtikrinančius jų stabilumą ir neleidžiančius savaime atsidaryti, išsistumti ar iškristi transporto priemonei judant. 15.2. Fiksavimo sprendiniai turi užtikrinti saugų eksploatavimą esant transporto priemonės vibracijai, stabdymui ir posūkių metu veikiančioms apkrovoms. Tiekėjas prieš montavimo darbus privalo pateikti darbo zonos, baldų ir įrangos išdėstymo schemą (vizualizaciją) suderinti su Užsakovu. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 16 | 16.1. Keleivių (darbo) skyriuje turi būti įrengtas atskirai valdomas bendras salono LED apšvietimas ir papildomas darbo vietų LED apšvietimas virš darbo stalo. 16.2. Apšvietimas turi užtikrinti darbo vietų apšvietimą, atitinkantį darbo vietoms taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normų reikalavimus. 16.3. Bendras salono ir darbo vietų apšvietimas turi būti valdomas atskirai. 16.4. Darbo vietų apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad nesukeltų akinimo ir netrukdytų vairuotojui. Arba lygiavertis sprendimas |
| 17 | 17.1. 12V instaliacija keleivių salone: kištukiniai lizdai el. įrangai įjungti arba įkrauti (ne mažiau kaip du 12V (10A) kištukiniai lizdai ir du USB (2A) lizdai), elektros įrangos valdymo jungikliai, apsauga nuo srovės nutekėjimo, dvipolis saugiklis - automatas. Arba lygiavertis sprendimas |
| 18 | 18.1. Keleivių (darbo) skyriuje turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 vnt. 230 V kintamosios srovės elektros lizdų (rozečių), skirtų darbo metu naudojamai įrangai prijungti. 18.2. 230 V elektros sistema turi užtikrinti galimybę vienu metu naudoti nešiojamuosius kompiuterius, spausdintuvą ir kitą darbo įrangą pagal jos paskirtį. 18.3. Elektros instaliacija turi būti apsaugota nuo perkrovų, trumpojo jungimo ir srovės nuotėkio. 18.4. Lizdų įrengimo vietos pateikiamos transporto priemonės įrengimo schemoje ir derinamos su Užsakovu. |
| 19 | 19.1. Transporto priemonėje turi būti įrengta išorinė 230 V elektros tinklo prijungimo jungtis, skirta papildomo akumuliatoriaus (-ių) ir transporto priemonėje naudojamos įrangos įkrovimui. 19.2. Su transporto priemone turi būti pateikiamas ne trumpesnis kaip 5 m ilgio prijungimo kabelis, skirtas transporto priemonės prijungimui prie 230 V elektros tinklo. 19.3. Prijungus transporto priemonę prie 230 V tinklo turi būti užtikrinamas papildomo akumuliatoriaus (-ių) įkrovimas. 19.4. Transporto priemonėje turi būti įrengtas ne mažesnės kaip 1,5 kW nominalios galios inverteris, užtikrinantis 230 V elektros energijos tiekimą darbo zonoje įrengtiems elektros lizdams. 19.5. Sistema turi būti apsaugota nuo srovės nuotėkio, perkrovų ir trumpojo jungimo. 19.6. Išorinė prijungimo jungtis turi būti įrengta transporto priemonės išorėje lengvai prieinamoje ir nuo atmosferos poveikio apsaugotoje vietoje. Arba lygiavertis sprendimas |
| Krovinių skyrius (C): |  |
| 20 | 20.1. Krovinių skyriuje turi būti įrengtos vietos papildomai įrangai laikyti ir saugiai tvirtinti transporto priemonei judant. Turi būti numatytos vietos: a) Užsakovo naudojamoms arba lygiavertėms mobilioms transporto priemonių svarstyklėms ir jų priedams (šiuo metu naudojamos svarstyklės su išlyginamaisiais kilimėliais); b) kontrolės veikloje naudojamai smulkiai įrangai, įskaitant ruletes, plastiko kūgius, slėgio matavimo prietaisus, drėgnomačius ir kitus kontrolės prietaisus. 20.2. Įrangos laikymo ir tvirtinimo sprendiniai turi užtikrinti saugų įrangos transportavimą, patogų jos išėmimą ir įdėjimą bei galimybę greitai paruošti įrangą naudojimui. 20.3. Dažniausiai naudojama įranga turi būti išdėstyta taip, kad ją būtų galima pasiekti neišimant kitos įrangos. 20.3. Sunkesnei įrangai turi būti numatyti tvirtinimo elementai arba kiti techniniai sprendimai, neleidžiantys įrangai judėti, virsti ar pažeisti transporto priemonės įrangos transporto priemonei judant. 20.4. Įrangos laikymo ir tvirtinimo sprendimams turi būti naudojamos transporto priemonėms pritaikytos modulinės sistemos. 20.5. Konkretus įrangos sąrašas, matmenys, išdėstymas ir tvirtinimo sprendiniai derinami rengiant transporto priemonės įrengimo schemą (vizualizaciją), kuri prieš montavimo darbus turi būti suderinta su Užsakovu. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 21 | 21.1. Virš krovinių skyriaus, įrengiamos aliuminio kompozito arba kitų lengvų konstrukcijų, atsparių nusidėvėjimui medžiagų spintelės dokumentams, uždaromomis durelėmis, kurios neatsidarytų judant (važiuojant) automobiliui. 21.2. Spintelės turi būti įrengtos per visą transporto priemonės plotį. 21.3. Spintelės bus naudojamos iš Keleivių skyriaus. 21.4. Įrengimo matmenys ir vieta derinami įrengimo metu. Arba lygiavertis sprendimas |
| 22 | 22.1. Krovinių skyriuje, naudojant modulines sistemas, įrengta spintelė, (-ės)/ stelažas su ne mažiau dviem plieninėmis lentynomis (su borteliu/krašteliu) prietaisams, įrankiams sudėti. 22.2. Bendras stelažo aukštis ne mažiau 1000 mm. 22.3. Spintelės/stelažo (-ų) apačioje turi būti atverčiamos aliuminio lydinio durelės (atlenkiamas ir turinti padėties fiksavimą). 22.4. Kiekviena lentyna privalo atlaikyti ne mažiau kaip 50 kg. 22.5. Dalis įrengtų lentynų turi būti su perforuotu borteliu, kita dalis lentynų turi būti su aliuminio lydinio atlenkiamomis ir turinčiomis fiksavimo padėtį durelėmis/borteliu. 22.6. Lentynų išdėstymo aukštis turi būti reguliuojamas. 22.7. Visų lentynų dugnas turi būti padengtas guminiu ar kitos medžiagos neslystančiu kilimėliu. 22.8. Turi būti įrengti ne mažiau kaip 3 stalčiai. 22.9. Stalčiai turi fiksuotis (fiksacija turi būti uždarius), kad važiavimo metu neatsidarytų, stalčius privalo atlaikyti ne mažiau kaip 30 kg, stalčiai turi važinėti rutulinių guolių bėgeliuose, turi būti barškėjimą mažinantys kilimėliai. 22.10. Spintelė (-ės)/stelažas (-ai) turi būti pagaminta iš modulinių sistemų, dešinė ir kairė pusė uždengtos perforuota sienele skirta papildomai įrangai sukabinti. 22.11. Visos sumontuotos įrangos metalinės (išskyrus aliuminines) sudedamos dalys turi būti dažytos milteliniu būdu. 22.12. Įranga turi būti tvirtinama specialiais kronšteinais, užtikrinančiais patikimą ir saugų įrangos tvirtinimą prie automobilio grindų ir/ar sienos. Tvirtinimo metodas turi būti atsparus vibracijai ir dinaminėms apkrovoms. 22.13. Tiekėjas turi pateikti dokumentus (bandymų protokolus), kurie patvirtina, kad montuojama įranga ir jos sudedamosios dalys yra pritaikyti naudoti automobiliuose ir yra saugūs eksploatuoti. 22.14. Tikslūs spintelių/stelažų, lentynų, stalčių matmenys ir dydžiai derinami montavimo metu. 22.15. Tiekėjas turi suprojektuoti ir sumontuoti spinteles, stelažus, lentynas ar stalčius taip, kad būtų racionaliai ir maksimaliai išnaudota erdvė ir būtų patogu jais naudotis. Arba lygiavertis sprendimas |
| 23 | 23.1. Krovinių skyriaus apšvietimo žibintai (LED) įrengti lubose, jie turi užtikrinti ne mažesnį nei 800 lm šviesos srautą. 23.2. Krovinių skyriaus papildomo apšvietimo mygtukas turi būti sudubliuotas su automobilio gamintojo numatytu jungtuku. 23.3. Papildomas apšvietimas turi būti įjungiamas automatiškai atidarius duris. 23.4. Atidarius duris turi būti apšviečiamas ir plotas išorėje prieš duris automobilio gale. Arba lygiavertis sprendimas |
| 24 | 24.1. Krovinių skyriuje 230 V instaliacija. 24.2. Du 230 V kištukiniai lizdai. 24.3. Apsauga nuo srovės nutekėjimo, dvipolis saugiklis-automatas. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 25 | 25.1. Krovinių skyrius turi būti atskirtas nuo keleivių (darbo) skyriaus tvirta pertvara. 25.2. Pertvaros viršutinėje dalyje gali būti įrengtas langas (stiklas), leidžiantis matyti krovininį skyrių iš darbo zonos. 25.3. Pertvara turi užtikrinti saugų krovinių atskyrimą nuo keleivių (darbo) skyriaus ir būti atspari vibracijai bei mechaninėms apkrovoms. 25.4. Krovinių skyrius turi būti suprojektuotas taip, kad jame nesikauptų drėgmė ir kondensatas. 25.5. Įrengimas neturi riboti transporto priemonės gamintojo numatytų ventiliacijos ir drenažo sistemų veikimo. Arba lygiavertis sprendimas. |
| 26 | 26.1. Krovinių skyriaus grindys turi būti iš rifliuoto aliuminio plokštės. 26.2. Krovinių skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų statramsčiai, durų vidinė pusė ir kt.) turi būti padengti apdaila, tvirtu, lengvu, lengvai valomu plastiku pvz., ABS, GRP (stiklo plastikas) ar kitomis lygiavertėmis medžiagomis. 26.3. Vidaus apdailos elementai (įskaitant įrengtus stelažus, lentynas, stalčius) turi būti įrengti be aštrių briaunų, eliminuojant žmonių susižeidimo galimybę. Arba lygiavertis sprendimas |

Pastabos:

1. Prieš pradėdamas transporto priemonės įrengimo darbus, Tiekėjas privalo parengti ir pateikti Užsakovui transporto priemonės įrengimo vizualizaciją (schemą), kurioje būtų pavaizduotas pagrindinės įrangos, darbo vietų, baldų, elektros įrangos, krovinių skyriaus ir kitų pagrindinių elementų išdėstymas. Rengdamas vizualizaciją Tiekėjas privalo įvertinti Užsakovo poreikius ir, esant poreikiui, organizuoti susitikimus su Užsakovo darbuotojais, vykdančiais patikrinimų keliuose veiklą. Transporto priemonės įrengimo darbai gali būti pradedami tik gavus Užsakovo pritarimą pateiktai vizualizacijai. Įrengimo metu suderinta vizualizacija gali būti tikslinama tik suderinus pakeitimus su Užsakovu.

2. Techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, įrangos išdėstymas ir kiti techniniai sprendiniai gali būti tikslinami transporto priemonės įrengimo metu, jeigu dėl to nepabloginamas funkcionalumas, ergonomika, sauga ir nėra mažinami techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tų pačių arba kitų gamintojų produkcija.

3. Gali būti siūlomi geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į automobilio komplektaciją. Geresni parametrai priimtini, tačiau būtina aiškiai nurodyti, kad jie neturi keisti kitų privalomų parametrų, registravimo galimybės, garantijos ir saugos.

4. Tiekėjas, atlikdamas transporto priemonės įrengimą, privalo užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo vietas, vairuotojo ir keleivių darbo vietų ergonomiškumą bei saugumą. Transporto priemonės perdirbimo ir papildomos įrangos montavimo sprendiniai neturi pabloginti vairuotojo ir keleivių darbo vietų ergonomikos, saugos, matomumo, naudojimosi transporto priemone galimybių bei krovinių vežimo sąlygų.