Daugiabučio namo Smėlio g. 4, Utena,

buitinių nuotekų vamzdynų keitimo darbų techninė specifikacija

PASTATO NUOTEKŲ SISTEMOS, ĮSKAITANT IŠVADĄ, KEITIMAS

Pastato buitinio nuotakyno (išvado) keitimas                       ~ 12,5 m.

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas         ~ 32 m.

Užsakovo reikalavimai

Bendra specifikacija: Pakeisti visus senus buitinių nuotekų magistralinius vamzdžius rūsyje įskaitant išvadą iki šulinio. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ keliamus reikalavimus. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis techninėmis sąlygomis ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Keičiant vamzdynus, užtikrinti nuolatinį esamų sistemų funkcionavimą. Objektas perkamas principu - bendros kainos sutartis. Pretenzijos dėl kiekių, papildomų darbų ir kitų nenumatytų atvejų po sutarties pasirašymo nepriimamos.

Darbų, nurodytų „Techninė specifikacija“, atlikimo terminas – 3 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęsta iki 2 mėnesių šalių susitarimu.

Į mato vienetą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Gauti visus leidimus ir suderinimus žemės kasimo darbams. Dėl darbų atlikimo nuosavybės teise priklausančiose patalpose Rangovas savarankiškai susiderina su jų savininkais; 2. Nuotekų sistemos senų vamzdynų išardymas ir utilizavimas. 3. Naujų plastikinių (storasienių) vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo pirmo nuotekų šulinio lauke iki išvadų įmovų rūsyje ir iki įmovų stovų pravaloms (revizijoms) prijungti. Montuojamos naujos stovų pravalos. Trapo ir atbulinio vožtuvo įrengimas šilumos punkte. 4. Žemės darbai, grindų ir kitų dangų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 5. Angų iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų pamatuose; 6. Hidraulinis bandymas. 7. Toponuotraukos ir išpildomosios parengimas. 8. Paprastojo remonto aprašo parengimas. 9. Patvirtinto įkainoto darbų veiklos grafiko ir lokalinės sąmatos, pagal pateiktą pasiūlymą, pateikimas ir suderinimas iki sutarties pasirašymo.

Pastaba: Specifikacijoje pateikiami kiekiai apytikriai, kurie, rengiant aprašą, turi būti tikslinami ir gali keistis.

Specifiniai reikalavimai:

1.1. Vamzdynų ilgis - išvadas lauke (1 vnt.) ~ 4,5 m. (Ø 160mm)

1.2. Vamzdynų ilgis rūsyje – pagrindinės magistralės  ~ 12 m. (Ø 160mm)

1.3. Vamzdynų ilgis rūsyje – šalutinės magistralės  ~ 20 m. (Ø 110mm)

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punkto reikalavimais, t. y. pirkimo objektas yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus pirkimo objektui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede:

- rengiant kapitalinio remonto projektą turi būti išpildyti Tvarkos aprašo 2 priedo 15.1 punkte nustatyti reikalavimai, t. y. projekte turės būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų konkrečiu atveju aktualius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; Tvarkos aprašo 2 priedo XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

_____________________