TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1.Adatos punkcinės 22G (Quincke tipo arba lygiavertės):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės medžiagos, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;

- įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);

- skaidria, elipsės ar prizmės formos jungtimi;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 22G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 86-90 mm | 6000 |

2. Adatos spinalinei anestezijai 27G (pencil point tipo arba lygiavertės):

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;

- skaidria, elipsės ar prizmės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose adatos jungties plokštumose;

- pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu);

- adata įpakuota kartu su adatos pravedėju;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2. | 27G („Pencil” tipo arba lygiavertė) 120-130 mm | 1200 |

3.Adatos spinalinei anestezijai 22G („Quincke“ tipo arba lygiavertės):

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- Quincke tipo arba lygiavertė;

- skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu;

- prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius, gerai matomas bent dviejose adatos jungties plokštumose;

- 0,7±0,01 mm diametro;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3. | 22 G („Quincke tipo” arba lygiavertės) 120-130 mm | 400 |

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

___________