TSD-576, VPP-8724

Dermatoskopų techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | - Rankinis, nešiojamas, svoris ne daugiau kaip 310 g; - ≥ 30 mm matymo laukas su integruota ≥ 10 mm matavimo skale; - Lęšių didinimas ne mažiau ×10; - Galimas dermatoskopinio vaizdo ryškumo keitimas; - Integruota LED (ar lygiaverčio) apšvietimo sistema sudaryta iš: - ≥ 16 baltos šviesos diodų; - ≥ 4 UV (365 nm ± 1 nm) šviesos diodų. - Yra poliarizuotos ir nepoliarizuotos šviesos darbinis režimas; - Yra pigmento sankaupos pagerintas aptikimas; - Integruota įkraunama ličio jonų (ar lygiavertė) baterija, kurios talpumas ≥ 3000 mAh; - Baterija įkraunama per USB (ar lygiavertį) kabelį; - Dermatoskopas prijungiamas prie išmaniųjų telefonų arba planšečių arba fotoaparatų. |  |
| 2. | Prietaiso komplektacija | Kartu su dermatoskopu sukomplektuoti: - Kontaktinė plokštelė arba infekcijų kontrolės plėvelė; - USB (ar lygiavertis) įkrovimo laidas; - USB (ar lygiavertis) sieninis įkrovimo adapteris; - Dėklas dermatoskopui saugiai laikyti ir pernešti; - Stalinis įkrovimo pagrindas; - Lęšio valymo šluostė; - Universalus adapteris prie išmanaus telefono arba planšetės arba fotoaparato. |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 6. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 7. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams.

_______________________