## Pirkimo sąlygų 3 priedo 1 priedėlis „Techninė specifikacija ,,Tekstilės konteineriai”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„TEKSTILĖS KONTEINERIAI“

1. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai (įrašyti konkrečius siūlomus parametrus; įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimi) | Dokumento pavadinimas, puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo dokumente yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis* *Jei prekės komplektacijoje yra skirtingų gamintojų įrangos, reikalaujami duomenys privalo būti pateikti dėl kiekvienos (visos) įrangos. |  |  |  |
|  | Standartai | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamų konteinerių gamybai naudojamoms medžiagoms (LST EN 10346:2015, LST EN 10143:2006 arba lygiaverčius). |  |  |
|  | Paskirtis | tekstilės atliekoms, susidariusioms buityje pas gyventojus, surinkti. |  |  |
|  | Bendra konteinerio talpa | ne mažiau kaip 4 m3 |  |  |
|  | Konstrukcijos medžiagos ir storis | Pagamintas iš ne plonesnių kaip 1,5 mm storio konstrukcinio plieno arba lygiaverčių lakštų. |  |  |
|  | Konstrukcijos atsparumas | Konteineriai turi būti atsparūs korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944 arba lygiavertė). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba lygiaverčius jiems reikalavimus). |  |  |
|  | Korpuso tipas | Konteinerio korpusas turi būti uždaras, užtikrinant apsaugą nuo išorės veiksnių, kritulių. |  |  |
| 7. | Spalva | Konteinerio spalva –mėlyna/pilka, RAL 5010/ RAL 9002 arba lygevertė. |  |  |
| 8. | Padengimas | Padengti „anti-graffiti“ danga, arba lygiaverte. |  |  |
| 9. | Komplektuojančios dalys | Su pastatymo kojelėmis. |  |  |
|  |  | Konteinerio durelės rakinamos įleidžiama spyna. |  |  |
| 10. | Konteinerio ištuštinimas | Konteineris pakeliamas „2-jų kilpų“ sistema arba lygiavertę sistemą, kuri yra integruota su konteinerio dugno ištuštinimo mechanizmu. Pakėlimo metu konteineris automatiškai ištuštinamas per dugne esančius atvartus. Ištuštinimas neturi būti vykdomas atskirai rankiniu būdu. |  |  |
| 11. | Pildymo angos tipas | Pildymo anga turi būti „būgno“ tipo. Turi būti suprojektuota taip, kad žmogus per jas negalėtų netyčia įkristi į konteinerį. |  |  |
| 12. | Atliekų įmetimo anga | Atliekų įmetimo anga turi turėti įmetimo dangtį, užtikrinantį kritulių nepatekimą į konteinerio vidų, bei užtikrinantį lėtą ir tolygų užsidarymą. |  |  |
| 13. | Garantija | Gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažiau kaip 2 metai. |  |  |

______________