Priedas Nr. 1 prie TS

S. ŽUKAUSKO G. 15, VILNIUJE, KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO – KAREIVINIŲ PASTATO – TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO IR STATYBOS DARBŲ APRAŠO PARENGIMAS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pav.Nr.1: https://maps.vilnius.lt/lt/map/bendrasis-planas

| I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Projekto pavadinimas (Projekto pavadinimą Projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą ir VMSA vyriausiojo miesto architekto skyriaus specialistų reikalavimus projektavimo metu) |
|  | „KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO – KAREIVINIŲ PASTATO (U. O. K. 49229), ADMINISTRACINIO-VISUOMENINIO PASTATO, UNIKALUS NR. 1087-5000-5014, S. ŽUKAUSKO G. 15, VILNIUJE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO IR STATYBOS DARBŲ APRAŠO PARENGIMAS“ |
|  | Užsakovas (Statytojas) |
|  | UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ |
|  | Projekto valdytojas |
|  | UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, į. k. 120750163, Šeimyniškių g. 19, LT-09234 Vilnius |
|  | Finansavimo šaltinis |
|  | Nuosavos lėšos |
|  | Paslaugos teikėjas |
|  | Renkamas viešojo pirkimo būdu |
|  | Projekto rengimo etapai: (Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ) |
|  | - Tvarkybos darbų projektas; - Statybos darbų aprašas. |
|  | Projekto adresas |
|  | S. Žukausko g. 15, Vilnius |
|  | Sklypo (-ų) ir statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai pagal nekilnojamojo turto registro duomenis. (Esant poreikiui, tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybės ar žemės sklypo valdymo dokumentus, ar kitus aktualius dokumentus) |
|  | Pastatas: - Kultūros paveldo objektas – Kareivinių pastatas (u. o. k. 49229). - Pastato paskirtis: administracinė-visuomeninė. - Unikalus Nr.: 1087-5000-5014. - Adresas: S. Žukausko g. 15, Vilnius. |
|  | Statinio statybos rūšis (Projektuotojas statinio statybos rūšį nustato pagal projektuojamų darbų apimtį vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. Statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo metu) |
|  | Paprastasis remontas. Statybos darbų rūšis tikslinama projektavimo metu pagal darbų apimtis. |
|  | Statinio kategorija (Projektuotojo projekto vadovas statinio kategoriją nustato vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Statinio kategorija gali būti tikslinama projektavimo metu) |
|  | Ypatingasis statinys |
|  | Kultūros paveldas / saugomos teritorijos |
|  | Objektas yra kultūros paveldo objektas – Kareivinių pastatas (u. o. k. 49229). Tvarkybos darbų sprendiniai turi būti rengiami vadovaujantis Kultūros paveldo departamento išduotomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis, Paveldo tvarkybos reglamentais (PTR), KPD reikalavimais ir kitais su objektu susijusiais paveldosaugos dokumentais. |
| II. STATYTOJO / UŽSAKOVO TIKSLAI IR PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS IR TRUKMĖ |  |  |
|  | Perkamų paslaugų apimtis |
|  | Paslaugų teikėjas turi atlikti visų šioje techninėje užduotyje numatytų statybos darbų aprašo ir tvarkybos darbų projekto parengimą bei jų tarpusavio suderinimą, aiškiai atskiriant, kurie sprendiniai rengiami statybos darbams, o kurie – tvarkybos darbams, įskaitant nurodytus sprendinius ir, esant poreikiui, susijusių inžinerinių dalių sprendinius, reikalingus tinkamam, saugiam ir teisės aktų reikalavimus atitinkančiam įgyvendinimui. Pirkimo objekto apimtys apima visų reikalingų techninių sprendinių parengimą, jų tarpusavio suderinimą, esamos būklės įvertinimą, sprendinių pagrindimą, jų pritaikymą pagal galiojančius teisės aktus, normatyvinius dokumentus ir Užsakovo pateiktus reikalavimus, taip pat visų būtinų dalių parengimą pagal toliau nurodytas sritis, aiškiai atskiriant tvarkybos darbus ir statybos darbus. Paslaugų teikėjas privalo susipažinti su visais prie techninės užduoties pateiktais dokumentais ir jų pagrindu parengti suderintus, techniškai pagrįstus, ekonomiškai racionalius ir įgyvendinamus sprendinius. |

|  | Detalizuojamos pirkimo objekto apimtys: - Tvarkybos darbai: stogo dangos ir stogo elementų, t. y. stoglangių, dūmtraukių, ugniasienės centre, tvarkybos darbų sprendiniai, apimantys esamos būklės įvertinimą, defektų analizę, reikalingų mazgų sprendinių parengimą, dangos ir susijusių elementų remonto bei apsaugos techninių priemonių įrengimo sprendinius, medžiagų parinkimą, sandarumo, ilgaamžiškumo ir saugaus eksploatavimo užtikrinimą bei suderinimą su paveldosaugos ir kitais taikomais reikalavimais. - Tvarkybos darbai: lietaus nuvedimo sistemos keitimo darbų ir nuogrindos įrengimo darbų sprendiniai, apimantys esamos sistemos ir prie pastato esančios dangos būklės įvertinimą, techninių sprendinių parengimą, lietvamzdžių, latakų, surinkimo taškų, nuvedimo trasų ir nuogrindos sprendinių parinkimą, vandens nuvedimo patikimumo užtikrinimą, apsaugos techninių priemonių įrengimo sprendinių suderinimą su pastato architektūriniais ir konstrukciniais sprendiniais bei paveldosaugos ir kitais taikomais reikalavimais. - Tvarkybos darbai: langų tvarkybos darbų sprendiniai, apimantys esamų langų ir susijusių elementų būklės įvertinimą, remonto sprendinių parengimą, konstrukcinių mazgų detalizavimą, sandarumo, eksploatacinių savybių ir estetinės išraiškos užtikrinimą, sprendinių pritaikymą prie esamo pastato architektūros ir suderinimą su paveldosaugos bei kitais taikomais reikalavimais. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Statybos darbai: lauko įėjimo laiptų zonos ir stogelio sprendiniai, apimantys esamos būklės analizę, pažeistų elementų nustatymą, remonto ar keitimo sprendinių parengimą, saugaus naudojimo, ilgaamžiškumo, atsparumo aplinkos poveikiui, vizualinio vientisumo ir suderinimo su pagrindinio įėjimo architektūrine išraiška užtikrinimą. Į šią apimtį įeina lauko laiptų ir neįgaliųjų įvažiavimo dangos keitimo, turėklų keitimo ir stogelio dangos keitimo sprendiniai pagal fotofiksaciją (Nuotraukos Nr. 1–7 ir Nr. 26), įskaitant esamos dangos ir konstrukcijų įvertinimą, nesaugių ar nusidėvėjusių elementų identifikavimą, naujų dangų, turėklų ir stogelio sprendinių parinkimą, prieinamumo žmonėms su negalia, saugos, patvarumo bei eksploatacinio patikimumo užtikrinimą. - Statybos darbai: tambūrų ir laiptinių sprendiniai, apimantys vidaus erdvių esamos būklės įvertinimą, nusidėvėjusių apdailos ir konstrukcinių elementų nustatymą, remonto sprendinių parengimą, funkcionalumo, estetinės kokybės, saugaus judėjimo, ilgaamžiškumo ir suderinimo su bendrais pastato atnaujinimo sprendiniais užtikrinimą. Į šią apimtį įeina durų keitimo, sienų dažymo, grindų dangos keitimo ir turėklų keitimo sprendiniai pagal fotofiksaciją (Nuotraukos Nr. 9–24), įskaitant esamų elementų techninės būklės analizę, medžiagų ir apdailos sprendinių parinkimą, atsparumo dėvėjimuisi, saugos, lengvos priežiūros ir estetinės visumos užtikrinimą. |  |
|  | - Statybos darbai: vaizdo stebėjimo sistemos sprendiniai su kamerų išdėstymu ir stebėjimo zonų nustatymu, apimantys stebimų teritorijų analizę, kamerų vietų parinkimą, įrašymo, vaizdo perdavimo ir saugojimo sprendinius, sistemos integracijos galimybių įvertinimą bei sprendinių parengimą taip, kad būtų užtikrinta efektyvi pastato prieigų ir svarbiausių zonų kontrolė. Sprendiniai turi būti suderinti su paveldosaugos reikalavimais ir kitomis taikomomis sąlygomis. - Statybos darbai: lifto įrengimo galimybių įvertinimas ir susiję sprendiniai, apimantys techninių ir erdvinių galimybių analizę, galimų įrengimo vietų ir konstrukcinių sprendinių įvertinimą, lifto šachtos, susijusių inžinerinių sistemų ir būtinos įrangos sprendinių parengimą, prieinamumo, saugos, eksploatacinio patikimumo ir atitikties galiojantiems reikalavimams užtikrinimą bei suderinimą su paveldosaugos ir kitais taikomais reikalavimais. |  |

|  | Esamos/projektuojamos situacijos analizės paslaugos: |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjas privalo įvertinti esamą pastato būklę, Užsakovo pateiktus dokumentus, statinio ekspertizės aktą, tvarkybos darbų projektavimo sąlygas, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą, fotofiksaciją ir kitus prie techninės užduoties pateiktus dokumentus. - Įvertinti stogo dangos ir stogo elementų, t. y. stoglangių, dūmtraukių, ugniasienės centre, esamą būklę, defektus, sandarumą, ilgaamžiškumą, saugų eksploatavimą ir poreikį parengti mazgų, remonto bei apsaugos techninių priemonių įrengimo sprendinius. - Įvertinti lietaus nuvedimo sistemos, lietvamzdžių, latakų, surinkimo taškų, nuvedimo trasų ir prie pastato esančios dangos bei nuogrindos būklę, vandens nuvedimo patikimumą ir poreikį parengti keitimo bei nuogrindos įrengimo sprendinius. - Įvertinti esamų langų ir susijusių elementų būklę, remonto poreikį, konstrukcinius mazgus, sandarumą, eksploatacines savybes ir estetinės išraiškos išsaugojimą. - Įvertinti lauko įėjimo laiptų zoną ir stogelį, įskaitant lauko laiptų ir neįgaliųjų įvažiavimo dangos keitimo, turėklų keitimo, stogelio dangos keitimo poreikį pagal fotofiksaciją (Nuotraukos Nr. 1–7 ir Nr. 26). - Įvertinti tambūrų ir laiptinių būklę, įskaitant durų keitimo, sienų dažymo, grindų dangos keitimo ir turėklų keitimo poreikį pagal fotofiksaciją (Nuotraukos Nr. 9–24). - Įvertinti vaizdo stebėjimo sistemos poreikį, kamerų išdėstymą, stebėjimo zonas, įrašymo, vaizdo perdavimo, saugojimo ir sistemos integracijos galimybes. - Įvertinti lifto įrengimo technines, erdvines ir konstrukcines galimybes, galimas įrengimo vietas, lifto šachtos, susijusių inžinerinių sistemų ir būtinos įrangos poreikį. |
|  | Techninių prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūrinių reikalavimų (SAR) gavimo paslaugos: |
|  | - Išimamos / gaunamos visos reikalingos projektui parengti specialiosios, prisijungimo sąlygos (esant poreikiui); - Projektuotojas įsipareigoja pasirašyti trišales sutartis projektavimo darbams (be papildomo užmokesčio), kurias pateikia prisijungimo sąlygas išdavusios institucijos (esant poreikiui); - Kitos paslaugos, susijusios su techninių prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimu bei atnaujinimu (esant poreikiui). |
|  | Tvarkybos darbų projekto ir statybos darbų aprašo parengimo paslaugos |
|  | Tvarkybos darbų projektas ir statybos darbų aprašas rengiami pagal STR 1.04.04:2017, PTR ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimus, aiškiai atskiriant tvarkybos darbų projektinius sprendinius ir statybos darbų aprašo sprendinius: - bendroji dalis / bendrieji duomenys; - tvarkybos darbų projekto sprendiniai: stogo dangos ir stogo elementų, langų, lietaus nuvedimo sistemos keitimo ir nuogrindos įrengimo sprendiniai; - statybos darbų aprašo sprendiniai: lauko įėjimo laiptų zonos ir stogelio, tambūrų ir laiptinių sprendiniai; - vaizdo stebėjimo sistemos sprendiniai su kamerų išdėstymu, stebėjimo zonų nustatymu, įrašymo, vaizdo perdavimo, saugojimo ir sistemos integracijos galimybių įvertinimu; - lifto įrengimo galimybių įvertinimas ir susiję sprendiniai; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS), kiek ji reikalinga tvarkybos darbų projekto ir statybos darbų aprašo sprendiniams įvertinti. - Tvarkybos darbų projekte ir statybos darbų apraše turi būti pateikti aiškūs, tarpusavyje suderinti, techniškai pagrįsti ir teisės aktų reikalavimus atitinkantys sprendiniai, įskaitant tvarkybos darbų ir statybos darbų atskyrimą, sprendinių pagrindimą, medžiagų parinkimą, mazgų detalizavimą, defektų analizę, suderinimą su paveldosaugos bei kitais taikomais reikalavimais ir sprendinių pritaikymą pagal statinio ekspertizės akte, fotofiksacijoje ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytas pastabas. |
|  | Kitos su tvarkybos darbų projekto ir statybos darbų aprašo rengimu susijusios paslaugos. |

|  | - Projektuotojas privalo rengiamą tvarkybos darbų projektą, statybos darbų aprašą, sprendinius ir kitą susijusią dokumentaciją tikslinti pagal Užsakovo, derinančių institucijų, ekspertizės ar kitų kompetentingų subjektų pagrįstas pastabas, jeigu jos susijusios su pirkimo objektu ir galiojančių teisės aktų reikalavimais. - Projektuotojas privalo neatlygintinai taisyti projektinės dokumentacijos klaidas, prieštaravimus, neatitikimus normatyviniams dokumentams, taip pat tarpusavyje nesuderintus sprendinius visos Sutarties galiojimo metu. - Statytojui (Užsakovui) ir (ar) Projekto valdytojui paprašius, Projektuotojas privalo atsakyti į klausimus, susijusius su parengtu tvarkybos darbų projektu, statybos darbų aprašu, sprendiniais ir kita dokumentacija, įskaitant klausimus, pateiktus derinimo, ekspertinio vertinimo ar rangos darbų viešojo pirkimo metu. - Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu atsakyti į Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo elektroninėmis priemonėmis pateiktus užklausimus ir, nustačius neatitikimus ir (ar) dokumentacijos klaidas, pataisyti dokumentaciją per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos, jeigu Šalys nesusitaria dėl kito termino. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Paslaugų teikimo terminai |
| --- | --- |
|  | - Paslaugų teikimo terminas – 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. - Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas suderinti Pastato apžiūros datą. - Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos ir sąskaitos gavimo SABIS sistemoje dienos, kai yra gauti abu šie dokumentai. |
| III. REIKALAVIMAI TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTUI IR STATYBOS DARBŲ APRAŠUI |  |
|  | Bendrieji reikalavimai tvarkybos darbų projekto ir statybos darbų aprašo sprendiniams |
|  | - Tvarkybos darbų projektas ir statybos darbų aprašas rengiami kompleksiškai nagrinėjant Pastatą, jo prieigas ir su numatomais darbais susijusias zonas. - Tvarkybos darbų projekto ir statybos darbų aprašo apimtis bei detalumas turi būti pakankami Užsakovo sumanymui suprasti, sprendiniams įvertinti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti ir rangos darbų pirkimui vykdyti. - Projektavimo eigoje ieškoti ir siūlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su Užsakovu. - Projektuotojas įvertina poreikį tvarkybos darbų projektą ir statybos darbų aprašą derinti su reikiamomis institucijomis, gauti reikiamas išvadas, suderinimus ar leidimus. |
| IV. PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI |  |
| 1. | NTR išrašas. |
| 2. | Pastato kadastrinių matavimų byla. |
| 3. | Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2026-05-12 Nr. EVS-39. |
| 4. | Statinio ekspertizės aktas Nr. 25-34E. |  |
| 5. | Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2024-09-25 Nr. VI-M-340. |  |
| 6. | Nuotraukos. |  |