TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – frontalinis krautuvas (toliau – Prekė).

- Prekė turi būti pristatyta adresu Karjero g.2, Takniškių km., Alytaus r.

- Tiekėjas, pristatydamas Prekę, turi pateikti 1 lentelės 50 ir 51 punktuose nurodytus dokumentus. Turi būti pateikta bent 1 popierinė ir 1 elektroninė (CD, USB ar kt.) dokumentų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa Prekė.

- Žemiau pateikiami minimalūs techniniai reikalavimai Prekei ir jos priklausiniams, kuriuos privaloma įvykdyti.

- Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija arba sertifikatais arba laboratorinių tyrimų duomenimis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Perkančioji organizacija rekomenduoja Tiekėjui nurodyti dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Visa techninė dokumentacija, turi būti pasirašyta ir patvirtinta gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo.

1 lentelė. Reikalavimai prekei

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos ir reikalavimai | Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos | Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė) | Pagrindžiantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2026 m. gamybos frontalinis krautuvas. Krautuvas turi būti pilnai sukomplektuotas, pritaikytas darbui Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis. | Privalomas | Nurodyti gamintoją, markę, modelį, pagaminimo metus | <Nurodyti> |
|  | Krautuvas turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją). | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Krautuvas turi būti su hidrauline greitojo padargų keitimo jungtimi, atitinkančia ISO 23727. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Krautuvo operacinis svoris su hidrauline greita jungtimi ne mažiau kaip 15500 kg. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Virtimo apkrova. Krautuvui stovint tiesiai ne mažiau 9900 kg. Pilnai susukus ne mažiau 8900 kg. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Variklis |  |  |  |  |
|  | Dyzelinis, ne mažiau kaip 6 cilindrų, atitinkantis „EU stage V“ standartą. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Variklio galia (Net) ne mažiau kaip 120 kW/165 AG | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Krautuvo vidutinės kuro sąnaudos ne daugiau 12 ltr vienai moto valandai. Ekonominio naudingumo kriterijus: Už mažesnę nei 12 ltr vienos moto valandos reikšmę skiriama iki 1,6 balo. | Privalomas Ekonominis naudingumas Nr.1 | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Transmisija |  |  |  |  |
|  | Pavarų dėžė - automatinė | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Važiuoklės rėmas, stabdžiai |  |  |  |  |
|  | Važiuoklės rėmas – šarnyrinis, besilankstantis ne mažiau kaip 400 į dešinę / kairę puses arba lygiavertis. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Darbiniai stabdžiai – daugiadiskiai, veikiantys visus keturis ratus, valdomi hidrauliškai. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Stovėjimo stabdis – veikiantis visus keturis ratus. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Ašys, padangos |  |  |  |  |
|  | Priekinė ašis fiksuota. Galinė ašis – svyranti. Vertikalus šarnyrinis pasisukimo kampas – ne mažiau +/- 100. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Ašys be riboto slydimo diferencialo bent viena 100% užrakinama. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Padangos L5 | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Hidraulinė sistema |  |  |  |  |
|  | Hidraulinis siurblys su srauto kompensavimo mechanizmu. Reaguojanti į apkrovą hidraulinė sistema arba lygiavertė. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Išorinių hidraulinių linijų priekyje – ne mažiau kaip 3 vnt. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Suminis hidraulinių siurblių (siurblio) našumas ne mažesnis kaip 180 l/min | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Hidraulinių siurblių (siurblio) darbinis slėgis ne mažesnis nei 280 Bar. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Darbo įrenginių pavara – hidraulinė, su atskira valdymo rankena „Joystic, kurioje integruoti važiavimo krypties/ neutralios pavaros valdymo mygtukai taip pat atskiras jungiklis papildomos išorinės linijos valdymui, arba lygiavertė. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Aušinimo sistema |  |  |  |  |
|  | Variklio aušinimas skysčiu. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Reversinis aušinimo ventiliatorius. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Elektrinė sistema |  |  |  |  |
|  | Elektros sistema 24 V. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Variklio užvedimo prie neigiamos temperatūros sistema. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | LED tipo darbiniai žibintai po 2 vnt. priekyje ir 2 vnt. gale, transportiniai žibintai, posūkių žibintai, oranžinis signalinis švyturėlis ant kabinos, apšviesta valdymo panelė. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Masės išjungimas, saugikliai, garso signalas. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Galinio vaizdo stebėjimo kamera su monitoriumi operatoriaus kabinoje. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Kabina |  |  |  |  |
|  | Ergonomiška, priekinis ir galinis stiklo valytuvai su apiplovimo mechanizmais, kairės pusės durys su stumdomu langu, šildomas galinis stiklas, reguliuojamas priekinio stiklo ventiliavimas, išorinių elektrinių veidrodėlių pašildymas. Ekonominio naudingumo kriterijus: Už papildomai siūlomą reikšmę „papildomos dešinės pusės durys“ skiriami 1,6 balo. | Privalomas Ekonominis naudingumas Nr.2 | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Atitinkanti ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) arba lygiaverčius standartus. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Kabina hermetiška, su didesniu nei išorėje oro slėgiu (dulkių prevencija). | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo slopinimas vairuotojo kabinoje – atitinka ISO 6396 arba lygiavertį standartą ne didesnis kaip 72 dB(A). | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Visapusiškas matomumas kabinoje, visi prietaisai, sėdynė, vairas ergonomiški. Apšildoma, su klimato kontrole, kondicionieriumi, smulkaus valymo oro filtru. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Vairuotojo sėdynė – šildoma, ant pneumatinės pakabos komfortiška, amortizuojanti, aprūpinta saugos diržu, su reguliuojamu šoniniu porankiu. Reguliuojama vairo padėtis. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Kabinoje yra šie indikatoriai, kontroliniai prietaisai: variklio aušinimo skysčio temperatūros, hidraulinės sistemos tepalo temperatūros, degalų lygio, Krautuvo darbo valandų skaitiklis. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Kabinoje yra informavimo, signalizavimo apie Krautuvo darbo sutrikimus, gedimus priemonės. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Priekinio stiklo apsauginės metalinės (arba lygiavertės) grotelės. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Krovimo strėlė: |  |  |  |  |
|  | Z tipo kinematika arba lygiavertė. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Lingavimo važiuojant slopinimo sistema, įskaitant strėlės amortizaciją. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Aukštis ties kaušo išvertimo šarnyru ne mažesnis kaip 3900 mm. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Kaušo ir strėlės automatinio grąžinimo į darbo padėtį funkcija. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Automatinė centrinė tepimo sistema. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Kuro bakas |  |  |  |  |
|  | Kuro bako talpa (rakinama) ne mažiau 195 l. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Rakinama įrankių dėžė su Krautuvo eksploatacijai būtinų raktų komplektu, tepimo priemonėmis. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Galinio variklio dangčio atidarymas elektrinis. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Krautuvo ratų sparnai priekiniams ir galiniams ratams. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Krautuvas turi būti pritaikytas darbui atliekų tvarkymo aikštelėje. Turi būti apsauginės grotelės ant eismo, priekinių ir galinių žibintų. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Krautuvas turi būti aprūpintas papildoma oro patenkančio į kabiną filtravimo sistema, su keičiamais filtrais. Susidedantis iš priešfiltrio, skirto sulaikyti stambias dulkes ir apsaugoti pagrindinį filtrą. Pagrindinis filtras smulkioms dalelėms skirtas sulaikyti labai smulkias PM1/PM2.5 dulkes, bakterijas ir suodžius. Ir Aktyvintos anglies filtras. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Padargai |  |  |  |  |
|  | Aukšto vertimo kaušas ne mažesnis kaip 3 m3. Paletinės šakės ne trumpesnės kaip 1,5m. Šluota teritorijos šlavimui, su hidrauliniu varikliu, pasukimo valdymu iš kabos ir bunkeriu sąšlavoms surinkti, plotis negali būti mažesnis nei krautuvo plotis. Visi padargai turi būti pritaikyti perkamam krautuvui, nauji, pilnai veikiantys. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Dokumentacija ir apmokymas |  |  |  |  |
|  | Gamintojas turi atitikti ISO 9001, ISO 14001 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Krautuvo eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos ir atsarginių dalių katalogas lietuvių kalba. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | Dokumentai pateikiami prekės pristatymo metu |
|  | Saugaus darbo su Krautuvu instrukcija lietuvių kalba, skirta darbuotojams, dirbsiantiems su Krautuvu. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | Dokumentai pateikiami prekės pristatymo metu |
|  | Apmokymai dirbti su Krautuvu (apmokyti ne mažiau kaip du UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojus dirbti su krautuvu bei prižiūrėti krautuvą, mokymu trukmė nemažiau kaip 4 val.) | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Garantiniai įsipareigojimai |  |  |  |  |
|  | Garantijos laikotarpis ne mažiau 5000 darbo valandų ir ne mažiau 36 mėnesių garantija taikoma visam krautuvui, visiems mazgams (priklausomai nuo to, kuris sueina pirmiau). Ekonominio naudingumo kriterijus: už siūlomą didesnę nei nustatyta minimali reikšmė skiriama iki 1,8 balo. (Minimalus pasiūlymo didinimo žingsnis 6 mėn. ir 1000 motovalandų) | Privalomas Ekonominis naudingumas Nr.3 | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
| Servisas: |  |  |  |  |
|  | Krautuvo pardavėjas turi būti oficialus teikiamos technikos atstovas. Kartu su pasiūlymu pateikiamas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Į perkamo krautuvo kainą turi būti įskaičiuoti visi jam priklausantys aptarnavimai iki 7000 m/h. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Techninis aptarnavimas turi būti vykdomas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras teritorijoje (adresu: Takniškių kaimas, Karjero g. 2 ). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti techninių aptarnavimų periodiškumo grafiką garantiniu laikotarpiu ir aptarnavimų kainas. Nurodomi techninių aptarnavimų atlikimo intervalai, terminai ir reikalingos medžiagos/darbai. Kontroliuojama sutarties vykdymo metu. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | <Nurodyti> |
|  | Pristatymo terminas 9 mėn. Prekė turi būti pristatyta adresu Karjero g.2, Takniškių km., Alytaus r. Ekonominio naudingumo kriterijus: Už siūlomą mažesnę pristatymo reikšmę skiriama iki 1 balo. (Minimalus pasiūlymo mažinimo žingsnis 1 mėn.) | Privalomas Ekonominis naudingumas Nr.4 | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės pristatymo metu. |
|  | Krautuvas, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuosiuose keliuose ir visiškai atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Prieš pateikdamas krautuvą Pirkėjui, Pardavėjas savo sąskaitą jį įregistruoja nustatyta tvarka, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras vardu. | Privalomas | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės pristatymo metu |

Kiekvienas techninių charakteristikų punktas turi būti pagrįstas GAMINTOJO technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis, kurios turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu.  Tinkamu techninių charakteristikų pagrindimu Perkančioji organizacija laikys dokumentaciją, patvirtintą ir gamintojo įgalioto atstovo parašu. Pavirtinus gamintojo įgaliotam atstovui Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę patvirtinti technines charakteristikas.