TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS OPERACINEI

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objektas | Pirkimo vertė be PVM | Preliminarus 36 mėn. kiekis | Mato vnt. | Techninis aprašymas | Tiekėjų pastabos | Atsakymai į tiekėjų pastabas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linijinis tiesus pjovėjas. Prekės visoms dalims turi būti vieno gamintojo ir suderintos tarpusavyje. Tiekėjas TURI BŪTI oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Linijinis pjovėjas atviroms operacijoms su 3D ir GST technologijomis , skirtas 60 mm kabutėms | 1 500,00 | 18 | Vnt. | - Linijinis pjovėjas , susiuva ir nupjauna audinius atvirų operacijų metu. - Abi instrumento pusės gali būti fiksuojamos, todėl prietaisą galima naudoti viena ranka. - Iššovimo svirtys yra abejose instrumento pusėse. - Instrumentą galima įššauti 8 kartus. - Šūvio metu suformuojamos 4 kabučių eilės po 2 eiles kiekvienoje pjūvio pusėje. - Kabutės pagamintos iš titano lydinio. - Kabutės yra 3D formos, geresnei hemostazei pasiekti. - Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. - Instrumentas turi keletą apsauginių funkcijų: instrumento neįmanoma išauti, jei neįdėta kasetė arba kasetė jau buvo iššauta; instrumento nepavyks atidaryti ir uždaryti jei peilis nėra pradinėje padėtyje. - Instrumento rankena padengta guma, kad neslystų. - Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį. |  |  |
| 1.2. | Kasetės linijiniam pjovėjui 60 mm | 21 000,00 | 180 | Vnt | - 60mm kasetė, - Uždarytos kabutės aukštis 1.5mm; 2,0 mm; - Atviros kabutės aukštis 3.7mm; 4,5 mm tinkamos audiniams 1.5-2.4mm; 2,0-3,3 storio, 60 kabučių kasetėje. - Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. - Turi tikti siūlomam linijiniam pjovėjui 60 mm. |  |  |
| 1.3. | Linijinis pjovėjas atviroms operacijoms su 3D ir GST technologijomis, skirtas 80 mm kabutėms | 1 500,00 | 18 | Vnt | - Linijinis pjovėjas , susiuva ir nupjauna audinius atvirų operacijų metu. - Abi instrumento pusės gali būti fiksuojamos, todėl prietaisą galima naudoti viena ranka. - Iššovimo svirtys yra abejose instrumento pusėse. - Instrumentą galima įššauti 8 kartus. - Šūvio metu suformuojamos 4 kabučių eilės po 2 eiles kiekvienoje pjūvio pusėje. - Kabutės pagamintos iš titano lydinio. - Kabutės yra 3D formos, geresnei hemostazei pasiekti. - Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. - Instrumentas turi keletą apsauginių funkcijų: instrumento neįmanoma išauti, jei neįdėta kasetė arba kasetė jau buvo iššauta; instrumento nepavyks atidaryti ir uždaryti jei peilis nėra pradinėje padėtyje. - Instrumento rankena padengta guma, kad neslystų. - Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį. |  |  |
| 1.4. | Kasetės linijiniam pjovėjui 80 mm | 21 000,00 | 180 | Vnt. | - 80mm kasetė, - uždarytos kabutės aukštis 1.5mm; 2.0 - atviros kabutės aukštis 3.7mm; 4.5mm tinkamos audiniams 1.5-2.4mm; 2,0-3,3 mm storio, 60 kabučių kasetėje. - Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. - Turi tikti siūlomam linijiniam pjovėjui 80 mm. |  |  |
| 1.5. | Chirurginės siūlės sutvirtintojas | 2 700,00 | 12 | Vnt. | - Staple Line Reinforcement“ skirtas naudoti chirurginių procedūrų metu, kai norima atlikti minkštųjų audinių pjūvį ar rezekciją ir sutvirtinti kabučių siūlę. - Tai sterilus, absorbuojamas kabučių siūlės sutvirtinimas. - Aplikatoriuje yra sutvirtinimo medžiagų rinkinys, po vieną viršutinėms ir apatininėms endoskopinio pjovėjo žiotims. - Sutvirtinimo medžiaga sudaryta iš poliglaktino 91 medžiagos (25 %), laminuotos plona polidioksanono plėvele (10 %) iš abiejų pusių. - Kabučių siūlės sutvirtinimo medžiagoje yra iš anksto užtepti klijai, sudaryti iš vandenyje tirpių alkeno oksido kopolimerų mišinio (65 %), kuriais sutvirtinimo medžiaga pritvirtinama prie endoskopinio pjovėjo žiočių. - Paprastas „click-and-go“ aplikatorius skirtas greitam ir lengvam sutvirtinimo uždėjimui. - Kabučių siūlės sutvirtinimas naudojamas tik su ECHELON ENDOPATH™ 60 mm endoskopiniais pjovėjais. - Pilna absorbcija 120 dienų. |  |  |
| 2. | Endoskopiniai linijiniai pjovėjai. Prekės visoms dalims turi būti vieno gamintojo ir suderintos tarpusavyje. Tiekėjas TURI BŪTI oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Endoskopinis linijinis pjovėjas 45 – 60 mm | 4 500,00 | 15 | Vnt | - Lankstus artikuliuojamas ne mažiau kaip 450 į abi puses bent po tris padėtis (ne blogiau kaip 150,300,450). - Peilis integruotas į aparatą. - Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. - Siūlės ilgis 45 mm arba 60 mm (pasirenkama užsakant). - Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas, vienodas visame žiočių ilgyje. - Aparatas yra 345 ±5 mm ilgio. - Rotuojamas 3600. - Yra galimybė avariniam peilio grąžinimui. - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. - Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. - Tinka trokarui 12 mm skersmens. - Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 5 skirtingoms kasetėms (balta, mėlyna, geltona, žalia, juoda. - Sterilus. - Vienkartinis. |  |  |
| 2.2. | Kasetės titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | 62 000,00 | 360 | Vnt | - Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis ne mažiau 42 mm, 4-5 kabutės už peilio ribos. - Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių. - Minkštųjų audinių kasetė, atviros kabutės kojos ilgis pasirinktinai 2.6, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2 ±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1.0, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3 ±0,1 mm (nurodoma užsakymo metu). - Ne mažiau kaip 70 kabučių, ne mažiau kaip 6 kabučių eilės. - Sterilios. - Vienkartinės. |  |  |
| 2.3. | Kasetės titaniniam linijiniam pjovėjui 60 mm | 33 000,00 | 192 | Vnt | - Siūlės ilgis 60 mm. - Pjūvio ilgis ne mažiau 57 mm, bent 4-5 kabutės už peilio ribos. - Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių. - Minkštųjų audinių kasetė, atviros kabutės kojos ilgis pasirinktinai 2.6, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2 ±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1.0, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3 ±0,1 mm (nurodoma užsakymo metu). - Ne mažiau kaip 88 kabučių, ne mažiau kaip 6 kabučių eilės. - Sterilios. - Vienkartinės. |  |  |
| 2.4. | Endoskopinio linijinio lankstaus pjovėjo sistema skirta stambioms kraujagyslėms | 2 300,00 | 6 | Vnt | - Lankstus (natūrali artikuliacija) 50-55 laipsniai į abi puses (po tris padėtis į abi puses). - Lankstomas viena ranka pasukant rankenėlę. - Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. - Siūlės ilgis 35mm±0,2 mm. - Sterilus. - Vienkartinis. - 4 eilės kabučių. instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. - Viena iš branšų lenktu galiuku, skirtu lengviau apkabinti kraujagyslę. - Aparato ilgis 320mm±1 mm, koto diametras 9mm±0,2 mm, darbinių branšų plotis 7mm±0,2 mm. - Rotuojamas 360 laipsnių. - Yra atskira galimybė perjungėjo pagalba grąžinti peilį avariniam peilio grąžinimui. - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. - Peilis integruotas į aparatą. - Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Aparatas užtaisytas baterija. - Skirtas 12 šūvių, užtaisomas balta kasete. |  |  |
| 2.5. | Kasetės linijiniam pjovėjui 35mm | 2 100,00 | 12 | Vnt | - Kasetės kabučių eilė 35 mm±1 mm. - Pjūvio ilgis 30 mm±1 mm. - Kraujagyslinė kasetė (baltos spalvos). - Atviros kabutės kojos ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0. - 36 kabutės, 4 kabučių eilės. - Formuojamos B formos kabutės. - Sterilios. - Vienkartinės. |  |  |
| 3. | Harmoninio ultragarsinio skalpelio generatoriaus „GEN11“ instrumentai. Prekės visoms dalims turi būti vieno gamintojo ir suderintos tarpusavyje. Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos atvirai chirurgijai | 13 000,00 | 30 | Vnt | - Instrumentas 17±1 cm arba 9± cm ilgio, matuojant nuo ašmenų galiuko. - Lenkta darbinė dalis. - Ašmenų ilgis 16 mm±1 mm. - Atraminis padelis apačioje. - Žirklių tipo rankena. - Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. - Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. - Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. - Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. - Žnyplės skirtos abdominalinei chirurgijai. - Sterilios. - Vienkartinės. |  |  |
| 3.2. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos laparoskopinei chirurgijai | 53 000,00 | 120 | Vnt | - Instrumentas 36±1 cm ilgio. - Lenkta darbinė dalis. - Atraminis padelis apačioje. - Pistoleto tipo rankena. - Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. - Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. - Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. - Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. - Žnyplės skirtos abdominalinei chirurgijai. - Sterilios. - Vienkartinės. |  |  |
| 3.3 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos laparoskopinei chirurgijai | 9 000,00 | 15 | Vnt | - Instrumentas 36±1 cm ilgio. - Lenkta darbinė dalis. - Atraminis padelis apačioje. - Pistoleto tipo rankena. - Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. - Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo; - Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. - Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. - Žnyplės skirtos abdominalinei chirurgijai. - Sterilios. - Vienkartinės. 12. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija. |  |  |
| 3.4. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu | 16 000,00 | 8 | Vnt | - 3.2 m ±10 cm ilgio. - Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. - Autoklavuojamas. - Mėlynas. - Daugkartinio naudojimo, skirtas nemažiau 100 operacijų atlikti. - Likusių procedūrų skaičius rodomas generatoriaus ekrane. - Nesterili, prieš naudojimą sterilizuojama. - Rankena tinka instrumentams, skirtiems atvirai abdominalinei chirurgijai. |  |  |
| 3.5. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu | 20 000,00 | 10 | Vnt | - 3,2 m ±10 cm ilgio. - Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. - Autoklavuojamas. - Mėlynas. - Daugkartinio naudojimo, skirtas nemažiau 95 operacijų atlikti. - Likusių procedūrų skaičius rodomas generatoriaus ekrane. - Nesterili, prieš naudojimą sterilizuojama. 8. Rankena tinka instrumentams skirtiems laparoskopinei chirurgijai |  |  |
| 4. | Pirštinės sterilios | 58 000,00 | 100 000 | Porų | - Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo, be pudros ( talko kiekis ≤2.0 mg/pirštinėje pagal ASTM D 1624 ir ISO21171 reglamentą). - Išorinis sluoksnis iš latekso, vidurinis iš latekso ir nitrilo mišinio, vidinis – nitrilo sluoksnis. - Vidinis sluoksnis papildomai dengtas antiseptiku CPS (Cetilpiridino chloridu) ar lygiaverčiu, sintetiniais polimerais ir silikonu ypač lengvam užsimovimui. - Anatominė pirštinės forma su nepriklausomu nykščio dizainu, nevaržo natūralaus pirštų, nykščio ir delno judėjimo. - Rankogaliai su susisukusiu kraštu, todėl apsaugo nuo atsiraitojimo, tampriai priglunda prie riešo. - Pirštinės storis ties pirštų galais 0,19 mm ± 0,01 mm, delno srityje 0,21 mm ± 0,01 mm, riešo sityje 0,16mm ± 0,01 mm. Pirštinės ilgis 5.5 – 6.5 dydžio, ne mažiau 280 mm, 7.0 – 9.0 dydžio, ne mažiau 290 mm.. - AQL ne daugiau 0,65. Plyšimo jėga prieš sendinimą ir po sendinimo ne mažiau 15N. - Įpakuotos sterilioje lengvai atplėšiamoje pakuotėje su laisvu nepriklijuotu kraštu. - Dydžiai nuo 5,5 iki 9,0. - Turi atitikti medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio) ir Europos standarto EN 455 -1,-2,-3 -4 reikalavimus. Pažymėta CE ženklu. Ant pakuotės pažymėtas produkto kodas, galiojimo laikas, gamybos serijos (LOT) numeris. |  |  |
| 5. | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui | 7 700,00 | 320 | Vnt | - Vienkartinis. - Su dviem asistento vamzdžiais/ stereo tiltu, kamera/video. - Suderinamas su ligoninėje naudojamu neurochirurginiu mikroskopu OPMI Vario NC33. - Išmatavimai 124x210 ± 2 cm. - Mikroskopo objektyvo apsauginis stikliukas neįtakojantis stebimo vaizdo kokybės – be aberacijų ir be atspindžių. - Būtina galimybė operacijos metu greitai pakeisti aptaškytą/išpurvintą stikliuką nauju pakaitiniu, steriliu stikliuku, nekeičiant viso mikroskopo apkloto. - Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. |  |  |
| 6. | Pleuros/ascito drenažo rinkinys su vakuumine talpa, ilgalaikio naudojimo | 14 500,00 | 50 | Vnt | - Skirtas periodiniam, ilgalaikiam simptominio, pasikartojančios pleuros efuzijos, nereaguojančio piktybinio pleuros išskyrų ir pilvo ascito drenažui. - DRENAVIMO RINKINYS: Komplektas su metaliniu pravedėju, optimaliam įvedimui ir paciento komfortui. Paprastas, ekonomiškas, ilgalaikis pleuros išskyrų gydymas. - Rinkinį sudaro: - 1 pora pirštinių (be latekso); - 1 x skalpelis; - 1 x 12 ml švirkštas; - 1 x chirurginis apklotas lipnia anga; - 2 x kvadratiniai apklotai; - 2 x saugios žalios adatos; - 1 x saugi oranžinė adata; - 8 x marlės pagalvėlės; - 1 x „NeedleVise“ aštrių daiktų apsaugos; - 1 x adatkostis/spaustukas; - 1 x drenavimo indas; - 2 x kempininiai tamponai; - 1 x stiletas. 4. SILIKONINIS KATETERIS: - Minkšta, neperlenkiama medžiaga, užtikrinanti ilgalaikį naudojimą ir didesnį paciento komfortą. - 16Fr x 40 cm kateteris, kurio 24 cm su didelio skersmens skylutėmis, kad būtų maksimaliai padidintas drenažas ir sumažinta užsikimšimo rizika. - Poliesterio manžetė, skatinanti greitą audinių įaugimą, mažinanti infekcijos riziką ir padedanti užtikrinti kateterio saugumą. 5. Sterilus. |  |  |
| 7. | Ultragarsinis skalpelis (Ultragarsinio skalpelio generatorius teikiamas panaudai nemokamai) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ultragarsinės žnyplės | 45 000,00 | 150 | Vnt | - Ultragarsinės žnyplės laparoskipinėms operacijoms Surgnova 35C+. - Ultragarsinės koagauliuojančios žnyplės, skirtos kraujagyslių koaguliacijai iki 7 mm skersmens. - Žnyplių ilgis 35 cm, skersmuo 5,5 mm. - Žnyplės turi 2 skirtingos galios aktyvavimo mygtukus - minimumo bei maksimumo. - Distalinė instrumento dalis yra lenkta. - Ultragarsinis generatorius duoda garsinį signalą, kada yra nupjaunami audiniai. - Žnyplės rotuojamos 360 laipsnių. - Pažangi audinių pajautimo technologija užtikrina, kad audinių temperatūra būtų palaikoma iki 80 laipsnių. - Vidutinis nupjovimo greitis yra mažiau nei 4 sekundės. - Sterilios. |  |  |
| 7.2. | Ultragarsinės žnyplės | 30 000,00 | 100 | Vnt | - Ultragarsinės žnyplės atviroms operacijoms Surgnova 23C+. - Ultragarsinės koagauliuojančios žnyplės, skirtos kraujagyslių koaguliacijai iki 7 mm skersmens - Žnyplių ilgis 23 cm, skersmuo 5,5 mm. - Žnyplės turi 2 skirtingos galios aktyvavimo mygtukus - minimumo bei maksimumo. - Distalinė instrumento dalis yra lenkta. - Ultragarsinis generatorius duoda garsinį signalą, kada yra nupjaunami audiniai. - Žnyplės rotuojamos 360 laipsnių. - Pažangi audinių pajautimo technologija užtikrina, kad audinių temperatūra būtų palaikoma iki 80 laipsnių. - Vidutinis nupjovimo greitis yra mažiau nei 4 sekundės. - Sterilios. |  |  |
| 7.3. | Ultragarsinės žnyplės | 15 000,00 | 50 | Vnt | - Ultragarsinės žnyplės atviroms operacijoms Surgnova 13C+ - Ultragarsinės koagauliuojančios žnyplės, skirtos kraujagyslių koaguliacijai iki 7 mm skersmens. - Žnyplių ilgis 13 cm, skersmuo 5,5 mm. - Žnyplės turi 2 skirtingos galios aktyvavimo mygtukus - minimumo bei maksimumo. - Distalinė instrumento dalis yra lenkta. - Ultragarsinis generatorius duoda garsinį signalą, kada yra nupjaunami audiniai. - Žnyplės rotuojamos 360 laipsnių. - Pažangi audinių pajautimo technologija užtikrina, kad audinių temperatūra būtų palaikoma iki 80 laipsnių. - Vidutinis nupjovimo greitis yra mažiau nei 4 sekundės. - Sterilios. |  |  |
| 7.4. | Pjezokristalinis keitiklis | 15 000,00 | 10 | Vnt | - Pjezokristalinis keitiklis Surgnova generatoriui. - Pjezokristalinis keitiklis ultragarsiniam Surgnova generatoriui. - Pakeičia elektros energiją į mechaninį ultragarsinį vibravimą 55500 Hz dažniu. - Gali būti panaudojamas 99 operacijoms. - Autoklavuojamas. |  |  |
| 8. | Endoskopiniai linijiniai siuvimo aparatai ir kasetės |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Endoskopinis motorizuotas linijinis siuvimo aparatas | 12 000,00 | 50 | Vnt | - Endoskopinis motorizuotas linijinis siuvimo aparatas S Series 45mm. - Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360º, artikuliuojama 45º į abi puses rankenos pagalba, artikuliacija neturi fiksuotos pozicijos, vadinasi instrumentą galima sustabdyti bet kuriame kampe tarp 0 ir 45 laipsnių; - Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; - Aparatas užtaisytas 1550 mAh talpos baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį, skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui. - Žiotys uždaromos mechaninės rankenos pagalba, o atidaromos paspaudus atidarymo rankenėlę iš vienos arba iš kitos instrumento pusės. - Instrumentas turi mechaninę apsaugą nuo atsitiktinio iššovimo, kuri pasidaro prieinama tik uždarius instrumento žiotis ir nuimama paspaudus raudona rankenėlę. - Su tuo pačiu instrumentu ir baterija leidžiama panaudoti imtinai iki 15 kasečių. - Pjovimo peilis yra įmontuotas kasetėje; - Formuojamos siūlės ilgis 45 mm; - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. - Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; - Visos instrumento kasetės tinka 12 mm skersmens troakarams. - Instrumentas formuoja 6 kabučių eiles - po 3 iš kiekvienos pjovimo pusės. - Instrumentas gali būti naudojamas su 4 skirtingomis kasetėmis - baltomis, smėlio, violetinės ir juodos spalvos - Instrumento darbinės dalies ilgis 340 mm. - Instrumentas turi baterijos indikatorių bei peilio krypties keitimo rankenėlę. - Baterija tiekiama su plastikine apsauga nuo išsikrovimo. - Sterilus. |  |  |
| 8.2. | Endoskopinis motorizuotas linijinis siuvimo aparatas | 12 000,00 | 50 | Vnt | - Endoskopinis motorizuotas linijinis siuvimo aparatas S Series 60mm. - Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360º, artikuliuojama 45º į abi puses rankenos pagalba, artikuliacija neturi fiksuotos pozicijos, vadinasi instrumentą galima sustabdyti bet kuriame kampe tarp 0 ir 45 laipsnių; - Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; - Aparatas užtaisytas 1550 mAh talpos baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį, skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui. - Žiotys uždaromos mechaninės rankenos pagalba, o atidaromos paspaudus atidarymo rankenėlę iš vienos arba iš kitos instrumento pusės. - Instrumentas turi mechaninę apsaugą nuo atsitiktinio iššovimo, kuri pasidaro prieinama tik uždarius instrumento žiotis ir nuimama paspaudus raudona rankenėlę. - Su tuo pačiu instrumentu ir baterija leidžiama panaudoti imtinai iki 15 kasečių. - Pjovimo peilis yra įmontuotas kasetėje; - Formuojamos siūlės ilgis 60 mm; - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. - Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; - Visos instrumento kasetės tinka 12 mm skersmens troakarams. - Instrumentas formuoja 6 kabučių eiles - po 3 iš kiekvienos pjovimo pusės. - Instrumentas gali būti naudojamas su 4 skirtingomis kasetėmis - baltomis, smėlio, violetinės ir juodos spalvos. - Instrumento darbinės dalies ilgis 340 mm. - Instrumentas turi baterijos indikatorių bei peilio krypties keitimo rankenėlę. - Baterija tiekiama su plastikine apsauga nuo išsikrovimo. - Sterilus. |  |  |
| 8.3. | Kasetė | 12 000,00 | 100 | Vnt | - Balta kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 45 mm. - Atidarytų kabučių aukštis 2,5 mm, uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm. - Siūlės ilgis 45 mm, - 6 kabučių eilės, viso 70 kabučių. - Formuojamos B formos kabutės. - Kasetėje integruotas peilis. - Sterilios. |  |  |
| 8.4. | Kasetė | 12 000,00 | 100 | Vnt | - Smėlio spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 45 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2,5 mm, antroje eilėje 3,0 mm, trečioje eilėje 3,5 mm. - Formuojamos B formos kabutės. - Kasetėje integruotas peilis. - Siūlės ilgis 45 mm. - Sterilios. |  |  |
| 8.5. | Kasetė | 6 000,00 | 50 | Vnt | - Violetinės spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 45 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3,5 mm, antroje eilėje 3,8 mm, trečioje eilėje 4,1 mm. - Formuojamos B formos - Sterilios |  |  |
| 8.6. | Kasetė | 6 000,00 | 50,00 | Vnt | - Juodos spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 45 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 4,1 mm, antroje eilėje 4,4 mm, trečioje eilėje 4,8 mm. - Formuojamos B formos kabutės. - Kasetėje integruotas peilis. - Siūlės ilgis 45 mm. - Sterilios. |  |  |
| 8.7. | Kasetė | 12 000,00 | 100 | Vnt | - Balta kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 60 mm. - Atidarytų kabučių aukštis 2,5 mm, uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm. - Siūlės ilgis 60 mm, 6 kabučių eilės, viso 88 kabutės. - Formuojamos B formos kabutės. - Kasetėje integruotas peilis. - Sterilios. |  |  |
| 8.8. | Kasetė | 12 000,00 | 100 | Vnt | - Smėlio spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 60 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2,5 mm, antroje eilėje 3,0 mm, trečioje eilėje 3,5 mm. - Formuojamos B formos - Sterilios |  |  |
| 8.9. | Kasetė | 6 000,00 | 50 | Vnt | - Violetinės spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 60 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3,5 mm, antroje eilėje 3,8 mm, trečioje eilėje 4,1 mm. - Formuojamos B formos - Sterilios |  |  |
| 8.10 | Kasetė | 6 000,00 | 50 | Vnt | - Juodos spalvos kasetė endoskopiniam linijiniam pjovikliui 60 mm. - Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai - pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 4,1 mm, antroje eilėje 4,4 mm, trečioje eilėje 4,8 mm. - Formuojamos B formos - Sterilios. |  |  |
| 9. | Artroskopinių vamzdelių rinkinys | 58 000,00 | 2000 | Vnt | - Tinkantys ligoninėje esamai ConMed Linvatec 10 k tipo pompai - Sterilus - Vienkartinis - Lengvai uždedami ant artroskopo siurblio. - Kasetinio tipo; - Irigacinis ir atsiurbimo vamzdelių pora; - Luer tipo jungtis artroskopinių instrumentų pajungimui; - Vamzdeliai komplektuojami su spaustukais; |  |  |
| 10. | Intraveniniai kateteriai | 70 000,00 | 200 000 | Vnt | - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu); - Pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; - Su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi; - Papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre; - Su vožtuvu; - Trijų krypčių adatos ašmenys; - Konusinis kateterio galas; - Kaniulės turi būti be latekso komponentų; - Kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu; - Supakuota kartu su užsukamu kamštuku, kurio konusas yra žemiau briaunos. - Kateteris turi būti su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis; - Oro filtro plotas kraujo kameroje ne mažesnis nei 25mm²; - Patikima papildomos angos kamštelio fiksacija pasukus 180° kampu arba lygiavertis sprendimas; - Ant pakuotės nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; - Su nurodyta pakuotės atidarymo vieta. |  |  |
| 11. | Maišelis instrumentams | 1 500,00 | 2 000 | Vnt | - Sterilus. - Dviejų dalių. - Pagamintas iš tvirto permatomo polietileno. - Su lipnia juostele fiksavimui. - Dydis 42x35±1 cm. |  |  |
| 12. | Osciliuojančios geležtės |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Osciliuojančios geležtės | 24 000,00 | 600 | Vnt | - Tinka pjūklui Aculan 3Ti. - Sterilios. - Supakuotos po 1 vnt. - 2-3 apvalios formos skylės darbiniame paviršiuje. - Danteliai dviejuose plokštumose. - Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. - Darbinis ilgis 90±2 mm. - Plotis 23 mm. - Storis 1,27 mm. - Vienkartinės. - Pagamintos iš medicininio plieno. |  |  |
| 12.2. | Osciliuojančios geležtės | 24 000,00 | 600 | Vnt | - Tinka pjūklui Aculan 3Ti. - Sterilios. - Supakuotos po 1 vnt. - 2-3 apvalios formos skylės darbiniame paviršiuje. - Danteliai dviejuose p0lokšumose. - Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. - Darbinis ilgis 100±2 mm. - Plotis 19 mm. - Storis 1,27 mm. - Vienkartinės. - Pagamintos iš medicininio plieno. |  |  |
| 13. | Ureterinių šlapimtakių rinkinys | 53 000,00 | 300 | Rinkinys | - Sterilus. - Rinkinį sudaro 6 plėtikliai. - Dydžiai – 6, 8, 10, 12, 14, 16. - Plėtiklio ilgis 70±2 cm. - Pagaminti iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos - Rentgeno kontrastiniai. - Dengti hidrofiline danga |  |  |
| 14. | Endoskopinis tinklelio prišaudytojas | 4 500,00 | 30 | Vnt | - Endoskopinis tinklelių prišaudytojas - Užtaisytas 20 titaninių kabučių - Tinkantis naudoti su 10/11 mm trokaru - Instrumento darbinės dalies ilgis 37,5±0,5 cm - Rotuojamas 3600 - Tinkamas stipriai audinių fiksacijai. |  |  |
| 15. | Aktyvios drenažo talpos |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | 200-250 ml | 3 500,00 | 1000 | Vnt | - Smulkiai gofruotos dalies aukštis nuo dugno 3,4 cm ± 0,5cm; - Su prijungimo žarnele 120-125 cm ilgio, kuri tinkama CH6-18 Redon drenams. - Sterili. - Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys. |  |  |
| 15.2. | 500 ml | 6 000,00 | 1 500 | Vnt | - Smulkiai gofruotos dalies aukštis nuo dugno 4 cm ± 0,5 cm; - Su prijungimo žarnele 120-125 cm ilgio, kuri tinkama CH6-18 Redon drenams - Sterili. - Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys. |  |  |
| 15.3. | 500 ml su Y konektoriumi | 5 000,00 | 1000 | Vnt | - Gofruota, - Pajungimo žarnelė su Y konektoriumi, - 2 redon drenai Nr. 18 ir pravedėjas. - Sterili. - Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys. |  |  |
| 16. | Lipni juosta | 300,00 | 800 | Vnt | - Vienkartinė. - 10x50±1 cm. - Sterili. - Medžiaga: neaustinė, poliesteris padengtas lipniu sluoksniu. - Supakuotos po vieną. - Supakuota steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. - Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili : antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui - Trijų lygių pakuotė: sterilus įpakavimas, dėžė pritaikyta prekės išemimui po 1 vnt, transportinė dėžė. - Supakuota 1/ 100±20 /400 ±20. |  |  |
| 17. | Drenai krūtinės ląstos drenažui |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Drenas krūtinės ląstos drenažui | 3 500,00 | 600 | Vnt | - Silikoninis - Tiesus - Atviru atraumatiniu galu - Su pravedėju - Graduotas kas 5 cm - Rentgenokontrastiškas - Sterilus - Pakuotėje popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys - Dydžiai CH 18; 20; 22; 24; 28; 32. |  |  |
| 17.2. | Drenas krūtinės ląstos drenažui | 2 000,00 | 300 | Vnt | - Silikoninis - Tiesus - Atviru atraumatiniu galu - Be pravedėjo - Graduotas kas 2 cm - Rentgenokontrastiškas - Sterilus - 45 cm ilgio - Pakuotėje popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys - Dydžiai CH 18; 20; 22; 24; 28;30; 32:34;36 |  |  |

_______________________________