IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Elektros šoko įtaisas su komplektacija (PPR-516)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujamos reikšmės aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti gamintoją, tikslų siūlomos prekės pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |
| 2. | Pritaikymas ir paskirtis | Elektros šoko įtaisai su iššaunamosiomis adatomis, lanksčiais laidais sujungtomis su aukštosios įtampos elektros energijos šaltiniu (toliau - įtaisai), yra naudojami atliekant specialiuosius greito reagavimo veiksmus, operacijų metu ir užtikrinant viešąją tvarką siekiant sulaikyti nusikaltėlius ir, besipriešinančius pažeidėjus, taip pat sustabdyti (numalšinti) agresyvius gyvūnus. Pagal tarnybos pobūdį įtaisai turi patikimai veikti patalpose ir lauke, pritaikyti nešioti esant nepalankioms visų metų laikų lauko sąlygoms. Įtaisas turi besipriešinantį pažeidėją ir gyvūną paveikti elektriniais impulsais per ne mažesnį kaip 6 m atstumą, iššaunant užtaisus sujungtus lanksčiais laidais su įtaisu ir laikinai atimti iš žmogaus ir gyvūno gebėjimą pulti, priešintis ir judėti išvengiant sunkaus sužalojimo ar mirties atvejų. Papildoma įtaiso funkcija – poveikis elektros impulsais liečiant tiesiogiai prie pažeidėjo ar gyvūno kūno. |
| 3. | Bendrieji reikalavimai | 3.1. Įtaisai ir jų komplektinės dalys turi būti nauji, nenaudoti; |
|  |  | 3.2. negali būti eksperimentiniai / bandomieji. |
| 4. | Užtaisų su adatomis kiekis įtaise (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti į įtaisą įsidedančių užtaisų kiekį ir tipą) | Užtaisų su iššaunamosiomis adatomis kiekis įtaise jų nekeičiant turi užtikrinti poveikį ne mažiau kaip dviem asmenims skirtingais atstumais. |
| 5. | Atsparumas išoriniams veiksniams (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti darbinę temperatūrą, atsparumo išoriniams veiksniams lygį) | Įtaisai turi patikimai veikti patalpose ir lauke ir pritaikyti nešioti Lietuvoje esančiomis visų metų laikų sąlygoms lauke. |
| 6. | Įtaiso korpuso medžiaga | Smūgiams atsparus plastikas. |
| 7. | Spalva (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti spalvą) | Įtaiso korpusas turi būti ryškios spalvos, atskiros įtaiso detalės gali būti kitos spalvos. |
| 8. | Forma | Kaip įprastas pistoletas – pistoleto imitacija. |
| 9. | Matmenys (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes) | 9.1. Ilgis – ne daugiau 19 cm; |
|  |  | 9.2. Plotis – ne daugiau 4,5 cm; |
|  |  | 9.3. Aukštis – ne daugiau 8,5 cm; |
|  |  | 9.4. Svoris – ne daugiau 280 g. |
| 10. | Taikymosi priemonės (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti įtaise esančias taikymosi priemones) | 10.1. Taikymosi priemonės užtikrina efektyvų ir saugų pataikymą visu veikimo atstumu įvairiomis oro sąlygomis (šviečiant saulei; tamsiu paros metu; esant rūkui), visais galimais pažeidėjų apsirengimo rūbais (be rūbų; apsirengus šviesiais, tamsiais, įvairių ryškių spalvų, margais drabužiais), visais elektros šoko įtaiso numatomų panaudojimo atvejais (nešiojant atvirai užtikrinant viešąją tvarką; |
|  |  | 10.2. nešiojant slaptai, slaptose sulaikymo operacijose, kai negalima naudoti šviesą skleidžiančių šaltinių (lazerių, prožektorių) siekiant neatskleisti pareigūno priklausomybės ir/ar buvimo vietos). |
| 11. | Aukštos įtampos generavimas (su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą) | Nesukeliantis pavojaus žmogaus ir gyvūno gyvybei ir sveikatai. |
| 12. | Maitinimas (su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti į įtaisą integruotų akumuliatorių arba akumuliatorių bloko (kai jis yra atskira dalis) pakrovimo aprašymą ir gamintojo raštišką patvirtinimą dėl deklaruojamų iškrovų skaičiaus, kurį atlaiko akumuliatoriai papildomai jų nekraunant) | Daugkartinio įkrovimo akumuliatorius (-iai) integruotas (-i) į prietaisą su krovimo priemone (laidu ar krovimo įrenginiu) arba nuimamas akumuliatorių blokas su krovimo priemone (krovimo įrenginiu). Į Įtaisą integruoti akumuliatoriai ar akumuliatorių blokas (kai jis yra atskira dalis) turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 gamintojo deklaruojamų iškrovų skaičių, jų papildomai nekraunant. |
| 13. | Įtaiso įjungimas/išjungimas | Pritaikytas naudoti viena ranka kairiarankiui ir dešiniarankiui. |
| 14. | Aukštos įtampos generatoriaus aktyvavimas | Kaip pistolete - paspaudžiant nuleistuką. |
| 15. | Informacijos rodymas ant įtaiso | Rodoma aiškiai naudotojui matoma informacija laikant įtaisą rankose apie baterijos įkrovos likutį, įtaiso būklę, atsiradusius gedimus. |
| 16. | Testavimo sistema | Įtaise turi būti savaiminė testavimo sistema informuojanti vartotoją apie gedimus. |
| 17. | Įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo fiksavimas | Turi būti elektroninė įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atvejus fiksuojanti sistema su atmintimi. |
| 18. | Įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atminties sistema | Išsaugoma informacija apie kiekvieną įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atvejį. Saugoma ne mažiau kaip 500 įrašų, pasiekus maksimalų skaičių seniausias įrašas keičiamas naujesniu. Atmintis neištrinama ir nekeičiama jokiais būdais. Nuskaitoma į kompiuterį su Windows operacine sistema, naudojant tam skirtą įrangą. |
| 19. | Įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atminties duomenų perdavimas (su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą) | Atminties duomenys saugiai perkeliami (per laidą ar informacijos nuskaitymo įrenginį) į teisėsaugos institucijos naudojamą duomenų valdymo programą „Evidence Local”. |
| 20. | Įtaiso dėklas | 20.1. Dėklo korpusas turi būti pagamintas iš smūgiams atsparaus sintetinio polimero; |
|  |  | 20.2. Dėklo konstrukcija privalo užtikrinti patikimą įtaiso su užtaisu ar be jo nešiojimą dėkle; |
|  |  | 20.3. Turi būti užtikrintas patikimas dėklo tvirtinimas ant MOLLE sistemos; |
|  |  | 20.4. Dėklas su vienu užsegimu, užtikrinančiu, kad įtaiso negalėtų ištraukti pašaliniai asmenys. |
| 21. | Užtaisas su adatomis | 21.1. Ant užtaisų turi būti nurodytas unikalus identifikacijos (serijos) numeris ir galiojimo data; |
|  |  | 21.2. Prietaisui skirti užtaisai su adatomis turi būti gaminami tokie, kad asmenį vilkintį 1 cm storio rūbais adatos paveiktų ne mažiau kaip iš 6 m atstumo. |
| 22. | Komplektacija | 22.1. Įtaisas – 1 vnt.; |
|  |  | 22.2. Daugkartinio pakrovimo akumuliatorių blokas (kai jis yra atskira įtaiso dalis) – 1 vnt.; |
|  |  | 22.3. Įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atminties duomenų perdavimo laidas ar informacijos nuskaitymo įrenginys, jei to negalima padaryti su pakrovimo priemone (laidu arba krovimo įrenginiu) 1 vnt.; |
|  |  | 22.4. Užtaisai – kiek jų numatyta pilnai sukomplektuotame įtaise (konkretus užtaisų tipas pateikiamas užsakymo metu); |
|  |  | 22.5. Įtaiso dėklas, kuris tvirtinamas prie diržo, tinkantis dešiniarankiams arba kairiarankiams (konkretus poreikis bus pateikiamas užsakymo metu) 1 vnt. |
| 23. | Vartotojo instrukcija | Prekių pristatymo metu turės būti pateikta išsami naudojimosi įtaisu ir jo priežiūros instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |
| 24. | Garantija dėl defektų, medžiagų ir gamybos trūkumų visoms prekėms (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau kaip 2 metai nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 25. | Reikalavimai dėl sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos (su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE ženklinimo patvirtinančiuosius dokumentus) | Įtaisas ir daugkartinio pakrovimo akumuliatorių blokas (kai jis yra atskira dalis) privalo turėti CE („Conformité Européene“, liet. „Europos patvirtinimas“) ženklinimą, patvirtinantį, kad įtaisas atitinka taikomus esminius Europos direktyvų reikalavimus dėl sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos. |
| 26. | Aplinkos apsaugos principų taikymas (su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą) | Gamintojas taiko bent vieną iš žemiau numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 26.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; 26.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai; 26.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; 26.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 26.5. prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. |
| 27. | Reikalavimai elektros šoko įtaisų gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos | Elektros šoko įtaisų gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su ginklų gamyba susijusioje srityje, audituotus ir sertifikuotus (turėti išduotus galiojančius sertifikatus) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (su elektros šoko įtaisų gamyba susijusioje srityje). Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su elektros šoko įtaisų gamyba susijusioje srityje. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami kokybės vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą. |